江苏世友炭材有限公司煅后焦及余热

利用项目（二期重新报批）

环境影响报告书

（送审稿）

江苏世友炭材有限公司

二O二三年八月

江苏世友炭材有限公司煅后焦及余热

利用项目（二期重新报批）

环境影响报告书

（送审稿）

江苏拓孚工程设计研究有限公司

二O二三年九月

目          录

1 概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 项目特点	3

1.3 环境影响评价工作过程	3

1.4 分析判定相关情况	4

1.5 关注的主要环境问题	26

1.6 环境影响报告书的主要结论	26

2 总则	27

2.1 编制依据	27

2.2 评价工作原则	33

2.3 影响因素识别及评价因子筛选	34

2.4 评价标准	35

2.5 评价工作等级范围和评价重点	40

2.6 评价范围和环境敏感区	43

2.7 污染控制目标	46

2.8相关规划和环境功能区	46

2.9区域主要问题及整改措施	59

3 现有项目概况	60

3.1 建设单位总体概况	60

3.2 现有项目情况	60

3.3 已建项目概况	62

3.4 在建项目概况	77

3.5 建设单位存在的主要环境问题以及“以新带老”内容	88

4 重新报批项目工程分析	90

4.1 工程概况	90

4.2 影响因素分析	95

4.3 主要原辅料理化性质、毒理毒性	104

4.4 重新报批项目水平衡	106

4.5 重新报批项目污染源及污染物排放量分析	107

4.6全厂污染物“三本帐”核算	125

4.7 清洁生产分析	127

4.8 环境风险评价	129

5 环境现状调查与评价	145

5.1 自然环境概况	145

5.2 区域环境质量现状评价	154

5.3 区域污染源现状	171

6 环境影响预测与评价	173

6.1 大气环境影响预测及评价	173

6.2  水环境影响分析	183

6.3 营运期声环境影响评价	191

6.4 固体废物环境影响分析	194

6.5 地下水环境影响预测及评价	198

6.6 环境风险预测及评价	210

6.7 土壤环境影响评价	226

6.8 生态影响分析	228

6.9 施工期环境影响分析	228

7 环境保护措施及其可行性论证	232

7.1 水污染防治措施及经济技术论证	232

7.2 废气污染防治措施的经济技术论证	239

7.3 固体废弃物污染防治措施评述	248

7.4 噪声污染防治措施	250

7.5 地下水及土壤污染防治措施	252

7.6 环境风险防范措施及应急预案	253

7.7 项目“三同时”措施一览表	283

8 环境经济损益分析	285

8.1 本项目对环境的正面影响	285

8.2 本项目对环境的负面影响	285

8.3 环境经济损益综合评价	286

9 环境管理及监测计划	288

9.1 环境管理要求	288

9.2 污染物排放清单及管理要求	289

9.3 环境管理制度、组织机构和环境管理台账要求	300

9.4 环境风险管理	303

9.5 环境监测计划	304

10 结论与建议	307

10.1 结论	307

10.2 环保要求与建议	310

1 概述

## 1.1 项目由来

江苏世友炭材有限公司成立于2014年04月15日，位于赣榆区海头镇海洲湾生物科技园（2021年11月变更为江苏省赣榆海州湾新材料产业园，2022年成立赣榆高新技术产业开发区），是一家主要从事石油煅后焦、蒸汽生产企业。

《江苏世友炭材有限公司煅后焦及余热利用项目环境影响报告书》已于2014年4月通过赣榆区环保局审批（赣环发[2014]17号），项目规模为年产10万吨石油煅后焦产品、16万吨蒸汽。项目分两期建设：一期建设5万吨石油煅后焦产品、8万吨蒸汽，二期建设5万吨石油煅后焦产品、8万吨蒸汽。

该项目一期工程已建设完成并于2017年9月通过原赣榆区环保局“三同时”验收。在项目运行期间，为提高废气处理效率，企业对煅烧车间废气处理措施及排气筒进行改造，并于2019年4月3日完成《江苏世友炭材有限公司脱硫改造项目环境影响登记表》备案，备案号为201932070700000115；并于2020年4月17日完成《江苏世友炭材有限公司脱硝除尘改造项目环境影响登记表》备案，备案号为202032070700000111，于2023年2月28日完成《江苏世友炭材有限公司废气改造项目环境影响登记表》备案，备案号为202332070700000050。

《扩建江苏世友炭材有限公司年产 3000 万件泡沫箱项目环境影响报告表》已于 2021年1月22日通过赣榆区环保局审批（连环表复[2021]20号），目前正在准备环保“三同时”验收。

企业煅后焦及余热利用项目（一期）于2020年03月30日首次取得排污许可证，于2023年4月4日进行排污证延续，企业年产 3000 万件泡沫箱项目于2023年9月进行排污证重新申请，目前已取得排污证，排污证编号为913207070943730850001R。

企业煅后焦及余热利用项目（二期）于2023年1月开始建设，为了适应市场发展，企业在建设过程中对主要生产设备进行改造，购买煅烧、焙烧一体化工业窑炉，煅焙一体化工业窑炉在生产过程中氮氧化物产生量增加，根据中华人民共和国生态环境部办公厅《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单(试行）>的通知》（环办环评函[2020] 688号），本项目属于重大变动，应重新报批。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令 第16号），本项目中属“二十七、非金属矿物制品业30—60石墨及其他非金属矿物制品制造309—含焙烧的石墨、碳素制品”，项目需编制环境影响报告书。为此，江苏世友炭材有限公司委托江苏拓孚工程设计研究有限公司进行该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，通过对拟建项目周围环境的调查分析，并通过查阅资料、咨询工程技术人员等，基本掌握了与项目生产、环境相关的因素，通过数学模型计算等方法，预测项目对周围环境的影响程度和范围，在此基础上编制了项目环境影响报告书，提交给建设单位报送环保部门审查。

项目变化情况与环办环评函[2020] 688号文相符性见表1-1。

表1-1  主要变动情况一览表

| 序 号 | 类别 | 文件内容 |  | 对照情况 |  |  | 是否重大变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 变动前 | 变动后 | 变化情况 |  |
| 1 | 性质 | ⑴建设项目开发、使用功能发生变化的。 |  | 重新报批后不发生变化 |  | 无变化 | 否 |
| 2 | 规模 | ⑵生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 |  | 分期建设，一期建设规模为：煅后焦50000t/a、蒸汽80000t/a，二期建设规模为煅后焦50000t/a、蒸汽80000t/a。 | 分期建设，一期建设规模为：煅后焦50000t/a、蒸汽80000t/a，二期建设规模为煅后焦50000t/a、蒸汽80000t/a。 | 无变化 | 否 |
|  |  | ⑶生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 |  | 重新报批后，不增加废水第一类污染物排放量。 |  | 无变化 | 否 |
|  |  | ⑷位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 |  | 一期：32罐10火道罐式煅烧炉生产线2条，配套10t/h余热锅炉1套； 二期：32罐10火道罐式煅烧炉生产线2条，配套10t/h余热锅炉1套。 | 一期：32罐10火道罐式煅烧炉生产线2条，配套10t/h余热锅炉1套； 二期：72罐10火道煅焙一体式窑炉生产线1条，配套13t/h余热锅炉1套。 | 生产设备规格扩大，氮氧化物产生量增加。 | 是 |
| 3 | 地点 | ⑸重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 |  | 项目在原厂址建设，厂区总平面布置未发生变化 |  | 无变化 | 否 |
| 4 | 生产工艺 | ⑹新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： | 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） | 变动前后不新增污染物排放种类 |  | 无变化 | 否 |
|  |  |  | 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； | - | 赣榆区为环境质量不达标区，变动后，本项目氮氧化物产生量增加 | 生产设备规格扩大，氮氧化物产生量增加。 | 否 |
|  |  |  | 废水第一类污染物排放量增加的； | 变动前后，不增加废水第一类污染物排放量。 |  | 无变化 | 否 |
|  |  |  | 其他污染物排放量增加10%及以上的。 | - | - | - | - |
|  |  | ⑺物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 |  | 变动前后物料运输、装卸、贮存方式不发生变化 |  | 无变化 | 否 |
| 5 | 环境保护措施 | ⑻废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 |  | 煅烧废气治理措施为：DSNCR脱硝+钙法脱硫+湿电除尘 | 煅烧废气治理措施为：SNCR脱硝+钙法脱硫+湿电除尘 | 废气治理措施改进，废气处理效率提高 | 否 |
|  |  | ⑼新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 |  | 变动前后废水排放方式不发生变化，排放口不增加。 |  | 无变化 | 否 |
|  |  | ⑽新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 |  | 变动前后不新增废气排放口，排气筒高度不发生变化。 |  | 无变化 | 否 |
|  |  | ⑾噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 |  | 变动前后噪声、土壤或地下水污染防治措施不发生变化。 |  | 无变化 | 否 |
|  |  | ⑿固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外)；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 |  | 变动前后固体废物利用处置方式不发生变化。 |  | 无变化 | 否 |
|  |  | ⒀事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 |  | 变动前后事故废水暂存能力或拦截设施不发生变化。 |  | 无变化 | 否 |

## 1.2 项目特点

⑴本项目所属行业为石墨及碳素制品制造[C3091]，企业在建设过程中因对主要生产设备进行改造，购买煅烧、焙烧一体化工业窑炉，煅焙一体化工业窑炉在生产过程中氮氧化物产生量增加，属于重大变动，需要重新报批。

⑵本项目生产所需的原料库、煅烧车间、产品库等主要构筑物目前均已建成，煅烧、焙烧工段产生的废气经现有治理措施“SNCR脱硝+钙法脱硫+湿电除尘”处理后，经现有排气筒（DA003）排放；原料库产生的废气经新增废气处理措施“气箱脉冲袋式除尘器”处理后，通过新增排气筒DA004高空排放；产品库产生的废气经新增废气处理措施“气箱脉冲袋式除尘器”处理后，通过新增排气筒DA005排放。

⑶本项目依托现有废水处理措施，能够满足本项目需求。

## 1.3 环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价

法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，项目需编制环境影响报告书，对项目产生的污染和环境影响情况进行详细评价，从环境保护角度评估项目建设的可行性。江苏世友炭材有限公司于2023年8月委托江苏拓孚工程设计研究有限公司对本项目进行环境影响评价工作。

根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016)，环境影响评价工作一般分为三个阶段，即前期阶段、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段，详见图1.3-1。

根据国家环境影响评价工作管理要求，江苏拓孚工程设计研究有限公司通过对拟建项目周围环境进行详细的调查了解，通过类比调查、查阅资料、咨询工程技术人员等，基本掌握了与项目生产、环境相关的因素，通过数学模型计算等方法预测项目对周围环境的影响程度和范围，同时针对项目在环境保护方面存在的问题提出改进的措施，在此基础上编制了项目环境影响报告书。

图1.3-1 工作流程图

## 1.4 分析判定相关情况

### 1.4.1 与产业政策相符性分析

①与《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）相符性

本项目为C3091石墨及碳素制品制造，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），项目不属于限制类、淘汰类和禁止类，为允许类。

②与江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（2018年发布）相符性

项目为C3091石墨及碳素制品制造，对照《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（2018年发布），项目不属于限制类、淘汰类和禁止类，为允许类。

③与《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》相符性

对照《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》，本项目位于赣榆高新技术产业开发区，不属于限制和禁止用地。

④与《市场准入负面清单(2022年版)》的相符性分析

本项目为石墨及碳素制品制造，经查询，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类，也不属于许可准入类。

综上，项目的实施符合国家及地方产业政策的要求。

### 1.4.2 与相关规划相符性分析

1.4.2.1与《连云港市赣榆区国土空间规划近期实施方案》相符性分析

- 规划要点

根据《连云港市赣榆区国土空间规划近期实施方案》，江苏省赣榆海州湾新材料产业园紧抓国家工业强基工程机遇，对接赣榆港区，结合周边众多大型 钢铁、化工企业，重点发展精密基础零部件、高强度紧固件和通用件以及碳素 新材料，建设海头通用零部件特色园中园；充分发挥园内金茂源生物等龙头企 业带头作用，推进生物资源综合利用，促进循环经济发展。镇级工业集中区按 照“有规划体系、有产业定位、有配套设施、有储备土地”的要求，深化“一镇一业”专业化发展，靠近四大园区的镇重点发展专业配套项目，共享园区产 业集群溢出效应，位置较偏远镇，依托地方特色资源，重点发展轻工、高档服 装等外贸加工、农产品精深加工，形成“大中小齐上、东中西联动、区镇园并进”发展格局。

- 相符性分析

本项目为石墨及碳素制品制造项目，属于重点发展项目，符合连云港市赣榆区国土空间规划近期实施方案。

1.4.2.2与《赣榆区海头镇总体规划（2015-2030）》相符性分析

第二产业发展策略：

依托现有企业推动产业链快速升级。在现有企业基础上，继续开展招商引资，完善上下游产业链，承接产能转移，加速推进产业链补链活动。

结合产业基础选择重点产品。海头镇是全国著名的乙醇产业基地，已形成年产近100万吨生物乙醇产能，占全国产能的1/10，下一步除了引导企业转型升级，还要依托现有企业引进合作伙伴做强做优；搬迁赣榆周边乙醇产业厂至园区，集中发展，如赣榆易达酒精厂、苏北酒业、食用酒精厂等。

对接赣榆港区，依托临港产业，大力发展以装备制造、机械加工为主导的装备制造业。基于赣榆柘汪港区“大钢铁、大化工”的产业发展方向，择优选择适合园区发展的产业门类，发展钢铁、金属冶炼下游产业——装备制造、机械制造。

适当预留发展空间，鼓励发展战略新兴产业。战略新兴产业包括：节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业；鼓励主导产业的发展战略新型化，用高技术改造传统产业而形成的产业，如钢铁行业改造形成新材料产业，高端装备制造产业；由于规制和环境问题产生的替代性技术和新兴产业，如新能源产业。

根据总体规划要求，江苏省赣榆海州湾生物科技园区热源由华电江苏能源有限公司热电厂供热。

相符性分析：

本项目为石墨及碳素制品制造项目，产品为煅后焦，属于新材料产业，属于规划中的战略新兴产业，符合《赣榆区海头镇总体规划（2015-2030）》。

1.4.2.3与《江苏省赣榆海州湾新材料产业园产业发展规划（2022-2030）》相

符性分析

《江苏省赣榆海州湾新材料产业园产业发展规划（2022-2030）》于2021年12月 29日通过了评审，具体见附件。

（1）规划发展目标：

发挥政府引导和市场配置作用，加快园区基础设施和公共服务平台建设，大力招引高端纺织、新材料、机械装备、食品科技等各类生产制造企业入驻，推动园区由资源加工型向创新驱动型发展模式转变，不断增强园区经济实力和辐射带动能力，努力打造成连云港市乡镇产业园中排名靠前的产业园区。

（2）产业定位：

遵循临港产业发展规律和国内外市场需求，通过整合海头镇乃至赣榆区的优势资源条件，重点发展高端纺织、新材料、机械装备、食品科技等四大主导产业，保留具有较好工业基础的生物科技产业，打造高水平现代化的新型产业体系，努力把园区建设成为：以高质量发展、绿色创新发展为导向的现代化滨海产业园区。

限制高污水排放生物科技产业的发展。鉴于区域环境承载力，同时考虑现有镇区酒精企业向园区内集聚，控制园区酒精生产规模不大于 30 万吨/年。

相符性分析：

本项目为石墨及碳素制品制造项目，产品为煅后焦，属于新材料产业，本项目为园区内主导产业，本项目与江苏省赣榆海州湾新材料产业园产业发展规划是相符的。

1.4.2.4与《赣榆高新技术产业开发区控制性详细规划》相符性分析

2021年11月，赣榆海州湾生物科技园名称变更为江苏省赣榆海州湾新材料产业园。2022年，根据《赣榆区人民政府关于成立赣榆高新技术产业开发区管理委员会（筹）的通知》（赣政发[2022]9号），成立赣榆高新技术产业开发区。管理范围以兴庄河为界分南区、北区两部分，面积为12.36平方公里。南区面积5.17平方公里，管理范围：东至滨海路，西至金陵路，南至242省道，北至兴庄河南堤路；北区面积约7.19平方公里，管理范围：东至滨海路，西至老204国道，南至兴河路，北至官河大道。

赣榆高新技术产业开发区产业定位为以海洋生物制品产业为特色,新装备、新材料产业为主导的具有区域影响力的高新技术产业开发区。

相符性分析：

本项目位于旺海路北侧，项目所在位置位于赣榆高新技术产业开发区内，项目产品为煅后焦，属于新材料产业，符合赣榆高新技术产业开发区的产业规划。

### 1.4.3 “三线一单”相符性分析

⑴生态保护红线

根据《江苏省国家级生态保护红线规划》(苏政发[2018]74号)，距离本项目最近的江苏省国家级生态保护红线为江苏连云港海州湾国家级海洋公园，位于本项目东侧，与本项目厂区边界最近距离约765m，项目所在地不在江苏省国家级生态保护红线范围内，与《江苏省国家级生态保护红线规划》(苏政发[2018]74号)相符。

根据《江苏省自然资源厅关于连云港市赣榆区生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函[2021]1710号）和《连云港市赣榆区生态空间管控区域调整方案》可知：通榆河（赣榆区）清水通道维护区调出地块面积3462.6456公顷，通榆河（赣榆区）清水通道维护区补划面积455.2577公顷，海州湾国家级海洋公园补划面积357.8950公顷。

根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）、《连云港市赣榆区生态空间管控区域调整方案》（2021年10月）及《江苏省自然资源厅关于连云港市赣榆区生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函(2021)1710号），距离项目厂界最近的生态空间管控区为通榆河（赣榆区）清水通道维护区，位于本项目西南侧，距离约660m，项目所在地不在江苏省生态空间管控区域范围内。

项目周边生态空间管控区域具体情况见表1.4-1和图1.4-1。

表1.4-1  项目周边生态空间管控区范围

| 生态空间保护区域 名称 | 主导 生态 功能 | 保护区范围 |  | 面积（平方公里） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国家级生态保护红线范围 | 生态空间管控区域范围 | 国家级生态保护红线范围 | 生态空间管控区域范围 | 总面积 | 相对本项目 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 最近距离 | 相对方位 |
| 通榆河（赣榆区）清水通道维护区 | 水源水质保护 | - | 包括通榆河一级保护区和二级保护区。一级保护区：通榆河（赣榆段）南起沭北闸，北至东温庄水库，全长29公里水域。二级保护区：新沭河北侧河道及其北侧1000米，与通榆河平交6个河道（范河、朱稽河、青口河、兴庄河、官庄河、韩口河）上游5000米及水域和西至李瓦沟水库，东至G15沈海高速，南北至范河两岸1km范围，不含现状村庄，长约17.4km，宽约2km范围和西至杨家洼村—石黑线的道路，东至王集水库范围线，南至石黑线，北至芦阳村南，长约2.5km，宽约2.1km范围和西至叠堆村行政界线，东至S401，南至海头镇叠堆村龙北干渠河道，北至龙北干渠河道1km，长约1km，宽约0.67km范围，不含藕埃村、玉兰庙村、东官庄村、木头沟村。 | / | 114.812561 | 114.812561 | 660m | SW |
| 江苏连云港海州湾国家级海洋公园 | 海洋特 别保护 区 | 四至： 119°11'50.07"E—119°33'33.23"E； 34°45'52.18"N—34°57'8.57"N |  | 508.99 | / | 508.99 | 765m | E |

综上，本项目不在《江苏省国家级生态保护红线规划》(苏政发[2018]74号)、《江苏省生态空间管控区域规划》(苏政发[2020]1号) 及《省政府办公厅关于印发江苏省生态空间管控区域调整管理办法的通知》（苏政办发[2021]3号）规划的范围内，因此，本项目的建设符合区域生态红线保护的要求。

⑵环境质量底线分析

根据《关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》连政办发[2018]38号要求，本环评对照该文件进行符合性分析，具体分析结果见表1.4-2所示。

表1.4-2  项目与连政办发[2018]38号的符合性分析表

| 文件名称 | 管控要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》连政办发[2018]38号 | 第三条大气环境质量管控要求。到2020年，我市PM2.5浓度与2015年相比下降20%以上，确保降低至44微克/立方米以下，力争降低到35微克/立方米。到2030年，我市PM2.5浓度稳定达到二级标准要求。主要污染物总量减排目标:2020年大气环境污染物排放总量(不含船舶)SO2控制在3.5万吨，NOx控制在4.7万吨，一次PM2.5控制在2.2万吨，VOCs控制在6.9万吨。2030年，大气环境污染物排放总量(不含船舶)SO2:控制在2.6万吨，NOx控制在4.4万吨，一次PM2.5控制在1.6万吨，VOCs控制在6.1万吨。 | 根据《2022年连云港市生态环境质量报告书》，2022年赣榆区环境空气SO2年均值浓度为8微克/立方米，NO2年均值浓度为26微克/立方米，PM10年均值浓度为58微克/立方米，CO日均值第95百分位数浓度均值为1.2毫克/立方米，O3日最大8小时平均值第90百分位数浓度均值为160微克/立方米，PM2.5年均值浓度为33微克/立方米，空气优良率为80.8%。 赣榆区臭氧日最大8小时平均值第90百分位浓度值和PM2.5日均值95百分位浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其它指标均满足相应标准要求，赣榆区为环境空气质量不达标区。本项目营运期产生的废气污染物在采取相应的污染防治措施后，可以保证废气达标排放，不会突破大气环境质量管控要求。 | 相符 |
|  | 第四条水环境质量管控要求。到2020年，地表水省级以上考核断面水质优良(达到或优于且I类)比例达到72.7%以上。县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体达到100%，劣于V类水体基本消除，地下水、近岸海域水质保持稳定。2019年，城市建成区黑臭水体基本消除。到2030年，地表水省级以上考核断面水质优良(达到或优于III类)比例达到77.3%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例保持100%，水生态系统功能基本恢复。2020年全市COD控制在16.5万吨，氨氮控制在1.04万吨，2030年全市COD控制在15.61万吨，氨氮控制在1.03万吨。 | 本项目附近地表水主要为兴庄河，执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类，根据连云港市生态环境局网站公布的《2023年4月连云港市地表水质量状况》，兴庄河兴庄桥断面水质类别满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 | 相符 |
|  | 第五条加强土壤环境风险管控。利用国土、农业、环保等部门的土壤环境监测调查数据，结合土壤污染状况详查，确定土壤环境风险重点管控区域和管控要求。 | 根据连云港市环境状况公报（2021年度），2021年，连云港市土壤环境质量总体保持良好，未受到环境污染。36个省控网土壤点位的监测结果表明，对照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的污染物标准值，所有土壤监测点位的污染物全部达标，表明连云港境内土壤环境质量较好。项目用地为工业用地，不涉及农用地土壤环境，同时不向土壤环境排放污染物，项目实施后不会改变土壤环境功能类别。 | 相符 |
|  | 实行严格的小流域控制断面水质与建设项目新增排污指标挂钩制度。全市新建排放化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）、总氮（TN）主要水污染物的项目，控制断面水质指标为Ⅲ类水及以上的，其控制单元内行政区域新增建设项目水污染指标按1倍削减量替代；控制断面水质属于Ⅳ或Ⅴ类的，其控制单元内行政区域新增建设项目水污染指标按1.5倍削减量替代。控制断面水质与上年相比下降或属于劣Ⅴ类的，其控制单元内行政区域原则上不得新增主要水污染物指标，属市重大项目的，水污染指标按2倍削减量替代。 | 本项目建成后新增氮氧化物排放量 t/a，挥发性有机物排放 t/a，通过排污权交易形式获得的排污指标实行现役源2倍削减替代。 项目废水污染物COD、总磷在厂区现有批复总量内平衡，氨氮、总氮新增总量在区域平衡解决。 | 相符 |
|  | 全市新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目及通过排污权交易形式获得的排污指标实行现役源2倍削减替代。 |  |  |

由表1.4-2可知，本项目与当地环境质量底线要求相符。

⑶资源利用上线分析

根据《连云港市战略环境评价报告》中“严控资源消耗上线”内容，其明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1.4-3。

表1.4-3  项目与当地资源消耗上限的符合性分析表

| 指标设置 | 管控内涵 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水资源总量红线 | 以水资源配置、节约和保护为重点，强化生活、生产和生态用水需求和用水过程管理，严格控制用水总量，全面提高用水效率，加快节水型社会建设，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变，推动经济社会发展与水资源载能力相协调。 | 本项目建成后， 拟用水量104740.4415m3/a。 | 符合 |
|  | 严格设定地下水开采总量指标。 | 本项目不开采地下水。 | 符合 |
|  | 2020年，全市用水总量控制在29.43亿m3以内，万元工业增加值用水量控制在18 m3以内。 | 根据计算，用水指标约为7.03m3/万元。 | 符合 |
|  | 2030年，全市用水总量控制在31.4亿m3以内，万元工业增加值用水量控制在12 m3以内。 |  |  |
| 能源总量红线 | 江苏省小康社会及基本现代化建设中，提出到2020年各地级市实现小康社会，单位GDP能耗控制在0.62t标准煤/万元以下；到2030年实现基本现代化，单位GDP能耗和碳排放分别控制在0.5t标准/万元和1.2t/万元。考虑到连云港市经济发展现状情况，以及石化基地、精品钢基地及大港口的发展战略需求，综合能源消耗总量将在较长一段时间内，保持较高的增速，因此综合能源消耗总量增速控制3.5%-5%，2020年和2030年综合能源消耗总量控制在2100万吨标准煤和3200万吨标准煤。 | 本项目能源消耗为1320.91吨标准煤（电耗、蒸汽、水等消耗折算），本项目年增加GDP按照15000万元计，则单位GDP消耗为0.088t标准煤/万元。 | 符合 |

注：本项目用电728万kwh/a、蒸汽4234t/a、自来水104740.4415m3/a，根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）折标煤系数分别为：0.1229kg ce/(kw.h)、0.1286kg ce/kg、0.2571 kg ce/t，则合计折标煤约1320.91t/a。

根据《关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）要求，对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1.4-4所示。

表1.4-4  项目与连政办发[2018]37号的符合性分析表

| 名称 | 管控要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》 | 第三条 水资源利用管控要求。严格控制全市水资源利用总量，到2020年，全市年用水总量控制在29.43亿m3以内，其中地下水控制在2500万m3以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别要比2015年下降28%和23%；农田灌溉水有效利用系数提高至0.60以上。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》执行。到2030年，全市年用水总量控制在30.23亿m3以内，提高河流生态流量保障力度。 | 本项目建成后拟用水量104740.4415m3/a。本项目所用水量均来自市政给水管网，不开采地下水。根据计算，用水指标约为7.03m3/万元。本项目年增加GDP按照15000万计，则单位GDP消耗为0.088标准煤/万元。 | 符合 |
|  | 第四条 土地利用管控要求。优化国土空间开展格局，完善土地节约利用体制，全面推进节约集约用地，控制土地开发总体强度。国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于520万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于30万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地容积率不得低于0.6，标准厂房用地容积率不得低于1.2，绿地率不得超过15%，工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15%。 | 项目位于灌云县临港产业区企业现有厂区内，为现有厂区内的扩建项目，不属于新建项目，项目投产后亩均产值均可实现正效益。 |  |
|  | 第五条 能源消耗管控要求。加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。到2020年，全市能源消费总量增量目标控制在161万吨标煤以内，全市煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。各行业现有企业能耗严格按照相应行业国家(或省级)标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。 | 本项目能源消耗1320.91吨标准煤（电耗、蒸汽、水等消耗折算），单位GDP消耗为0.088标准煤/万元。 |  |

由表1.4-3~1.4-4可知，本项目与当地资源消耗上限要求相符。

⑶环境准入负面清单分析

①《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》（连政办发[2018]9号）

连云港市于2018年1月发布了《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》（连政办发[2018]9号），制定了连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法。本项目与连政办发[2018]9号的环境准入要求对比分析见表1.4-5。

表1.4-5  本项目与连政办发[2018]9 号相符性分析一览表

| 序号 | 相关要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目选址应符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。新建有污染物排放的工业项目应按规划进入符合产业定位的工业园区或工业集中区。 | 本项目位于赣榆高新技术产业开发区，项目属于C3091 石墨及碳素制品制造，为新材料行业，项目用地为厂区现有的工业用地，项目不在生态管控区内，项目符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。 | 相符 |
| 2 | 依据空间管制红线，实行分级分类管控。禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区、生态公益林、水源涵养区、洪水调蓄区、清水通道维护区、海洋保护区内实行有限准入的原则，严格限制有损主导生态功能的建设活动。 | 距离本项目厂界最近的生态红线管控区为通榆河（赣榆区）清水通道维护区，距离约660m，不在生态空间管控区范围内。 | 相符 |
| 3 | 实施严格的流域准入控制。水环境综合整治区在无法做到增产不增污的情况下，禁止新（扩）建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，禁止建设排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。 | 本项目位于赣榆高新技术产业开发区内，不在水环境综合整治区内。 | 相符 |
| 4 | 严控大气污染项目，落实禁燃区要求。大气环境质量红线区禁止新（扩）建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。禁燃区禁止销售、使用一切高污染燃料项目。 | 本项目不属于表中禁止范围。 | 相符 |
| 5 | 人居安全保障区禁止新（扩）建存在重大环境安全隐患的工业项目。 | 本项目不属于人居安全保障区。 | 相符 |
| 6 | 严格管控钢铁、石化、化工、火电等重点产业布局。…… | 本项目不属于钢铁、石化、化工、火电类项目。 | 相符 |
| 7 | 工业项目应符合产业政策，不得采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；限制列入环境保护综合名录（2015年版）的高污染、高环境风险产品的生产。 | 本项目符合产业政策，且未列入环境保护综合名录（2021版）的高污染、高环境风险产品。 | 相符 |
| 8 | 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，新建企业生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平（有清洁生产标准的不得低于国内清洁生产先进水平，有国家效率指南的执行国家先进/标杆水平），扩建、改建的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产先进水平。 | 本项目排放污染物达到国家和地方规定的污染物排放标准。 | 相符 |

②《关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（苏政发[2020]49号）

本项目位于赣榆高新技术产业开发区，根据苏政发[2020]49号，区域为重点管控单元，具体内容见表1.4-6。

表1.4-6  与江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析

| 管控类别 | 重点管控要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | - 按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。全省陆域生态空间总面积23216.24平方公里，占全省陆域国土面积的22.49%。其中国家级生态保护红线陆域面积为8474.27平方公里，占全省陆域国土面积的8.21%；生态空间管控区域面积为14741.97平方公里，占全省陆域国土面积的14.28%。 - 牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 - 大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 - 全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。 5．对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。 | 本项目不在生态红线及生态空间管控区域。 | 相符 |
| 污染物排放管控 | - 坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2．2020年主要污染物排放总量要求：全省二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放总量分别为66.8万吨、85.4万吨、149.6万吨、91.2万吨、11.9万吨、29.2万吨、2.7万吨。 | 本项目实行污染物总量控制制度，排放的污染物经处理后均可达标排放。 | 相符 |
| 环境风险防控 | 1.强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 2.强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。3.强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区(集聚区)和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 4.强化环境风险防控能力建设。按照统以及信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。 | 本项目采取有效的环境风险防控措施；生产过程中产生的废物均妥善处置；项目运行后将定期开展应急演练。 | 相符 |
| 资源利用效率要求 | - 水资源利用总量及效率要求:到2020年，全省用水总量不得超过524.15亿立方米。全省万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量达到国家最严格水资源管理考核要求。到2020年，全省矿井水、洗煤废水70%以上综合利用，高耗水行业达到先进定额标准，工业水循环利用率达到90%。 - 土地资源总量要求:到2020年，全省耕地保有量不低于456.87万公顷，永久基本农田保护面积不低于390.67万公顷。 3.禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 | 本项目用水量为238985.72m3/a，不会突破区域水资源利用上线；项目选址用地性质为工业用地，不占用耕地及基本农田；本项目不涉及高污染燃料使用。 | 相符 |

③关于印发《连云港“三线一单”生态环境分区管控实施方案》具体管控要求的通知（连环发[2021]172号）

本项目位于赣榆高新技术产业开发区，属于重点管控单元，重点管控单元主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。具体相符性分析详见表1.4-7。

表1.4-7  项目建设与连环发[2021]172号相符性分析

| 连云港市市域生态环境管控要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管控 类别 | 管控要求 | 企业情况 | 相符性 |
| 空间布局 约束 | 严格执行《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法(试行)》(连政办发[2018]9 号)等文件要求。 | 本项目选址位于赣榆海州湾生物科技园内（现改名为赣榆高新技术产业开发区），结合表1.4-5，本项目建设符合连政办发[2018]9 号相关要求。 | 符合 |
|  | 工业项目应符合产业政策，不得采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；限制列入环境保护综合名录的高污染、高环境风险产品的生产。化工项目必须进入由市级以上政府批准且规划环评通过环保部门审查的产业园区。 | 对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021年修改），本项目属于允许类；本项目不属于《环境保护综合名录(2021 年版)》中“高污染、高环境风险”产品名录。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 根据连政办发[2018]9号，全市工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，工业项目选址区域应有相应的环境容量，未按照要求完成污染物总量削减任务的区域和流域，不得建设新增相应污染物排放的工业项目。 | 本项目建成后实施总量控制制度，排放的污染物经处理后达标排放。污染物总量指标通过排污权交易形式获得。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 根据《连云港市突发环境事件应急预案》(连政办发[2015]47 号)，建立突发环境事件预警防范体系，及时消除环境安全隐患，提高应急处置能力；强化部门沟通协作，充分发挥各部门专业优势，提高联防联控和快速反应能力。坚持属地为主，发挥地方政府职能作用，形成分级负责、分类指挥、综合协调、逐级响应的突发环境事件处置体系；整合现有环境应急救援力量和环境监测网络，挥发专业应急处置队伍和专家队伍的积极作用。充分做好应对突发环境事件的物资装备和技术准备，加强培训演练。 | 公司于2021年针对厂区现有项目开展突发环境事件应急预案的编制工作，并已备案(320707-2021-024-L)。在本项目建设完成正式投产前，将对现有应急预案等进行修订。 | 符合 |
| 资源利用效率要求 | 禁燃区内禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”(较 严)。根据连政办发[2018]9 号，新建企业 生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平，扩建、改建的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产先进水平。 | 本项目位于赣榆海州湾生物科技园内（现改名为赣榆高新技术产业开发区），不属于禁燃区。本项目为重新报批，不属于新改扩建项目，本项目清洁生产水平达到国家清洁生产先进水平。 | 符合 |
| 赣榆海州湾生物科技园 |  |  |  |
| 管控 类别 | 管控要求 | 企业情况 | 相符性 |
| 空间布局约束 | - 禁止引入产业：①机电加工、装备制造产业(除机械加工涉及电镀工序的其他电镀产业）；喷漆涂料使用油性漆；含六价铬、氰化物、镉电镀工序的机械加工项目；采用含氯烷烃等高毒溶剂清洗的机械加工项目；采用含铬抛光液金属表面处理项目；酸洗、磷化工艺或项目未采取工业污水回用、多级回收、逆流漂洗等节水工艺;采用高污染燃料锅炉(炉窑))；②新材料产业(化学原料及化学制品制造业）；有炼化和硫化工艺轮胎、橡胶制造项目；化学纤维制造业；黑色金属冶炼及压延加工业；有色金属冶炼及压延加工业；含化学合成的其他新材料生产行业；涉重新材料生产行业； - 限制引入产业：①高水耗、高物耗、高能耗的项目②废水含难降解有机物，水质经预处理难以满足园区污水处理厂处理要求。③工艺废气难处理达标项目，排放恶臭、“三致”物质、“POPs”清单物质项目④对生态红线保护区有明显不良影响的建设项目⑤机械加工、装备制造产业(含磷化工序金属表面处理成膜工艺(需进行磷化工艺技术替代);酸洗未采用连续化、自动化、密闭化设计;污水回用率低于50%；选用高毒、高尘焊接材料）；⑥新材料(含高氮、磷废水排放项目;建筑陶瓷生产线、混凝土生产线、改性沥青类生产线、玻璃纤维生产线、石棉项目、砖瓦生产线、石材加工生产线、水泥生产线)⑦乙醇(扩建乙醇生产线、乙醇下游产品生产项目)。 （3）位于通榆河(赣榆区)清水通道维护区内的部分企业应于规定时限内进行搬迁，不得扩建规模，进行技术改造严禁增加污染物排放。 | 本项目为C3091 石墨及碳素制品制造，不属于机电加工、装备制造、新材料(化学原料及化学制品制造业）等产业；本项目不属于高水耗、高物耗、高能耗项目；不属于园区规划环评中提出环境准入负面清单的限制、禁止项目，符合园区产业定位，项目不涉及生态红线及生态空间管控区域。 | 相符 |
| 污染物排放管控 | 二氧化硫1182.96吨/年，氮氧化物3384.66吨/年，颗粒物476.66吨/年、VOCS 217.39吨/年。COD 600.26吨/年，氨氮60.02吨/年，总氮180.08吨/年，总磷6吨/年。 | 本项目建成后实施总量控制制度，污染物总量指标通过排污权交易形式获得。 | 相符 |
| 环境风险防控 | - 应建立车间（装置）、企业和园区三级环境风险防控体系。构建区域环境风险应急联动系统，强化联动机制，配备应急物资，定期开展应急演习，不断完善环境风险应急预案，防控园区可能引发的环境风险，园区周边设置200米安全防护距离。 （2）生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体；产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 | （1）在海州湾生物科技园区外侧划定了环境安全风险控制区，园区三类工业用地与周边敏感点设置防护距离不低于100米，二类工业用地防护距离不低于50米。园区周边匡口村已建住宅所在地于2023年开始拆迁，该地块内居民区未拆迁完毕之前，该地块与园区内工业用地防护距离不低于100米。 （2）公司及园区层面已建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制。公司已配套设施(导流设施、清污水切换设施)，作为轻微事故泄漏及污染雨水的一级防控设施，已设置500m3事故池一座、500m3消防尾水收集池一座及其配套设置（事故导排系统），作为较大事故泄漏物料和消防废水的二级防控设置。因此，事故状态下，消防尾水不会直接进入企业外地表水体。 | 相符 |
| 资源利用效率要求 | - 按照“减量化、再利用、资源化”的总体要求，大力推进节能、节水、节材、节地，加大资源回收利用，提高资源利用效率，从根本上降低资源的消耗，从源头上减少废弃物的产生。 （2）单位工业增加值新鲜水耗（吨/万元）≦12、单位工业增加值能耗（吨标煤/万元）≦0.5。 | 本项目建成后将大力推进节能、节水、节材、节地，降低资源的消耗，并减少废弃物的产生；改建项目单位工业增加值新鲜水耗9.68吨/万元≦12、单位工业增加值能耗0.01吨标煤/万元≦0.5。 | 相符 |

④与《江苏省赣榆海州湾新材料产业园产业发展规划（2022-2030）环境影响报告书》中的环境准入负面清单相符性

表1.4-8  与《江苏省赣榆海州湾新材料产业园产业发展规划（2022-2030）环境影响报告书》中环境准入负面清单相符性分析

| 类别 | 具体内容 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行业 准入 负面 清单 | 1、不符合园区主导产业定位的项目升级改造不得新增污染物排放； 2、禁止建设汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物排放总量增加的项目； 3、禁止使用不满足《环境标志产品技术要求水性涂料》（HJ2537-2014）的水性涂料，禁止使用不满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）的油墨； 4、禁止引入纯电镀的项目，禁止建设含重点重金属（铅、汞、铬、镉和砷）电镀工序的机械装备项目，禁止建设采用含铬抛光液金属表面处理和含氯烷烃高毒溶剂清洗项目； 5、除海头镇域搬迁外，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目； 6、禁止建设不能满足相应行业清洁生产指标体系Ⅱ级（国内清洁生产先进水平）的项目； 7、禁止建设发酵调味品生产项目； 8、禁止建设含冶炼工艺的新材料项目； 9、禁止建设排放二硫化碳的合成纤维项目； 10、禁止新增建设铅蓄电池产能项目； 11、禁止建设不能满足《印染行业规范条件》（2017版）项目。 | 本项目为C3091 石墨及碳素制品制造，属于新材料行业，为园区主导产业，且本项目属于重新报批，不属于准入要求中的禁止和限制类别。 | 相符 |
| 空间布局约束 | 1、水域面积15.51公顷、绿地与广场用地44.85公顷，重点保护，严格限制转变用地性质。 2、道路两侧的防护绿地可以架空高压线路、用作工业管廊和工程管线通道以及设置某些小型的辅助设施如变压器、指标牌和灯柱，同时控制严禁建设任何建筑。 3、园区三类工业用地与周边敏感点防护距离不低于100米，二类工业用地防护距离不低于50米。4、各企业优化总平面布置，环境风险源、噪声源、废气污染源应远离居住区布置。 | 本项目为重新报批，不新增用地；项目用地属于二类工业用地。 | 相符 |
| 污染物排放管控 | - 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，新建企业生产技术和工艺、水耗能耗物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平（有清洁生产标准的不得低于国内清洁生产先进水平，有国家效率指南的执行国家先进/标杆水平），扩建、改建的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产先进水平。食品科技行业残渣不得露天晾晒干燥。涉及化学反应的项目，须满足化工行业的环境管理和建设要求。 - 限制现有不符合园区产业定位的项目生产规模，针对不符合园区产业定位项目的技术改造不得增加污染物排放；转产须满足园区产业定位和用地规划要求。 3、污染物排放总量为：颗粒物134.888吨/年、SO2 312.123吨/年、NOx848.062吨/年、VOCs117.128吨/年；COD355.22吨/年、氨氮35.52吨/年、总氮106.56吨/年、总磷3.55吨/年。 | 重新报批项目污染物排放量为：有组织废气：颗粒物10.30t/a、NOX44.47t/a、SO268.0t/a、氨0.2t/a；废水（外排量）：废水量：19131.72m3/a、COD0.96t/a、SS0.19t/a、氨氮0.096t/a、总氮0.29t/a、TP0.01t/a、石油类0.02t/a、动植物油0.02t/a。固废：0。 | 相符 |
| 环境风险防控 | - 严格制定安全准入制度，按照既定的产业布局，充分考虑园区产业发展的安全性和科学性，禁止使用液体或气体剧毒化学品企业入园，爆炸性化学品使用需取得安全部门许可。 2、食品加工行业需采用安全、清洁、先进的制冷系统。 3、禁止安全风险大、工艺设施落后、本质安全水平低的企业入园。 4、各类企业抓住泄漏、火灾、爆炸等导致事故发生的关键环节，科学准确地评估危险因素，依据国家法律法规和技术标准进行安全设施设计，组织建设项目施工和竣工验收。 5、在处理或储存化学品的所有区域必须具备不渗漏的地基并设置围堰（混凝土），以确保任何物质的冒溢能被回收，从而防止环境污染。禁止在地下设置化工原料或废液的输送管线和收集池。做好废水泄漏安全防范，合理设置应急事故池。厂区采用分区防渗设计，采取严格的防渗措施。 6、布局管控，园区内部的功能布局应充分考虑风险源对区内及周边环境的影响，储存危险化学品多的企业应远离区内人群聚集的办公楼及河流，且应在园区的下风向布局，以减少对其他项目的影响；园区不同企业风险源之间应尽量远离，防止其中某一风险源发生风险事故引起其他风险源爆发带来的连锁反应，降低风险事故发生的范围。 7、园区内兴庄河闸上不设置雨水排放口。 8、禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；使用农药等有毒物毒杀水生生物 | 目前厂区已完成分区防渗工作，已建设100m3事故应急池。 | 相符 |
| 资源开发利用要求效率 | 1、规划远期用水总量上限：4.5万吨/天，企业用水定额需满足《江苏省林牧渔业工业、服务业和生活用水定额（2019年修改）》的要求。 2、土地资源可利用上限719.5公顷。 3、企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗限额执行。 | 项目用水量为238985.72m3/a，满足《江苏省林牧渔业工业、服务业和生活用水定额（2019年修改）》的要求。 | 相符 |

⑤与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知，长江办[2022]7号）相符性

表1.4-9 与长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）相符性分析

| 文件名称 | 相关要求 | 相符性分析 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》 | 9、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 10、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 11、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目位于赣榆海州湾生物科技园内（现改名为赣榆高新技术产业开发区），同时本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目，故不属于“禁止在合规园区外新建、扩建的石化等高污染项目”。 本项目为石墨及碳素制品制造项目，为重新报批项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 | 符合 |

⑥与《江苏省“十四五”长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则>》的通知（苏长江办发[2022]55号）相符性

表1.4-10 与苏长江办发[2022]55号相符性分析

| 文件名称 | 相关要求 | 本项目相关情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<（江苏省“十四五”长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版））江苏省实施细则>》的通知（苏长江办发[2022]55号） | 一、河段利用与岸线开发 二、区域活动 7.禁止长江干流、长江口、34 个列入《率先全面 禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。 8. 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 9. 禁止在距离长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 10. 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。 11. 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。 12. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）江苏省实施细则合规园区名录》执行。 13.禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。 14.禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。 三、产业发展 15.禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。 16.禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化工合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家好省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。 17.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。 18.禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 19.禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 20.法律法规及相关政策文件与更加严格规定的从其规定 | 一、本项目不属于河段与岸线开发。 二、区域活动 1、本项目为区域规划的工业用地，不在生态红线和永久基支流岸线一公里范围、三公里范围和太湖保护区范围内。 2、本项目选址于赣榆海州湾生物科技园内（现改名为赣榆高新技术产业开发区），不属于高污染项目。 3、本项目不属于燃煤发电 项目。 4、本项目不属于劳动密集型和其他人员密集的公共设施项目。 三、产业发展： 本项目为石墨及碳素制品制造项目，本项目不属于负面清单中产业发展所列的禁止类项目。 | 符合 |

⑦与《市场准入负面清单》(2022年版)相符性分析

表1.4-11  项目与《市场准入负面清单》(2022年版)的符合性分析表

| 文件 | 禁止或许可事项 |  | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《市场准入负面清单（2022年版）》 | 禁止准入类 | 1、法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定。 | 1、本项目不属于市场准入相关的禁止性规定范围内。 2、项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中的淘汰类、限制类项目。 3、本项目不在《江苏省国家级生态保护红线规划》(苏政发[2018]74号和《江苏省生态空间管控区域规划》 (苏政发 苏政发 [2020] 1号)等相关环境保护区域内。 | 符合 |
|  |  | 2、国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为：《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目，禁止新建。 |  | 符合 |
|  |  | 3、不符合主体功能区建设要求的各类开发活动：地方国家重点生态功能区产业准入负面清单（或禁止限制目录）、农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）所列有关事项。 |  | 符合 |
|  | 许可准入类 | 未获得许可，不得从事特定食品生产经营和进出口 | 本项目产品为煅后焦，属于新材料行业。本项目已通过赣榆县发展和改革委员会的备案，备案证号为：赣发改工[2013]498号。 | 符合 |

综上所述，建设项目符合“三线一单”要求。

### 1.4.5 相关环保政策的相符性

本项目与相关环保政策的相符性见表1.4-12。

表1.4-11  本项目与相关环保文件的相符性分析表

| 相关文件名称 | 主要内容 | 本项目情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101 号） | 一、建立项目源头审批联动机制 各级生态环境、应急管理部门应当建立建设项目环保和安全审批联动机制。要各自根据企业建设项目申请、审批情况，相互通报建设项目环保和安全信息，特别是涉及危险化学品的建设项目，必要时可以会商或联合审批，形成监管合力。 | 本项目涉及危险化学品氨水的使用，本项目环评与安评工作同步进行，环评报告征求安全评价单位的意见。 | 符合 |
|  | 二、建立危险废物监管联动机制 企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。 生态环境和应急管理部门对被列入危险废物管理的上述物料，要共同加强安全监管。生态环境部门对日常环境监管过程中发现的安全隐患线索，及时移送同级应急管理部门；应急管理部门接到生态环境部门移送安全隐患线索后，应组织现场核查，依法依规查处，并督促企业将隐患整改到位。对于涉及安全和环保标准要求存在不一致的，要及时会商，帮助企业解决。 | 本项目企业法定代表人是安全环保全过程管理的第一责任人，本项目按照规定切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。 本项目危废物理危险性能够明确，达到稳定化要求。 本项目若存在安全隐患，将按照规定将隐患整改到位。 | 符合 |
|  | 三、建立环境治理设施监管联动机制 企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO 焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，新改扩建环境治理设施要经安全论证（评价、评估）、正规设计和施工，并作为环境治理设施投入运行的必备条件，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 生态环境部门在上述六类环境治理设施的环评审批过程中，要督促企业开展安全风险辨识、开展安全论证（评价、评估），并将已审批的环境治理设施项目及时通报应急管理部门。生态环境部门在日常环境监管中，将发现的安全隐患线索及时移送应急管理部门。 应急管理部门应当将上述六类环境治理设施纳入安全监管范围，推进企业安全生产标准化体系建设。对生态环境部门移送的安全隐患线索进行核查，督促企业进行整改，消除安全隐患。生态环境部门和应急管理部门要共同做 好对环境治理设施的监管，对停产整改的企业，要督促开展安全论证，环境治理设施须经正规设计和施工，符合相关安全环保标准规范。 | 本项目将按规定，对粉尘治理设施、污水处理设施等开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施。本项目环境治理设施纳入安全论证，作为环境治理设施运行的必备条件，确保环境治理措施安全、稳定、有效运行。 本项目将按规定开安全风险辨识、开展安全论证（评价、评估），环境治理设施委托正规单位设计和施工，确保符合相关安全环保标准规范。 | 符合 |
| 《淮河流域水污染防治暂行条例》（2011年修订） | 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业；禁止在淮河流域新建制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业；严格限制在淮河流域新建前款所列大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，必须事先征得有关省人民政府环境保护行政主管部门的同意，并报国务院环境保护行政主管部门备案。 | 本项目不属于化学制浆造纸、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业大中型项目或者其他污染严重的项目。 本项目生产过程中产生的废水、地面及设备冲洗水、废气处理系统排水等废水经厂区污水站“水解酸化+UASB+缺氧+好氧+沉淀”处理后由污水管网收集送至胜海污水处理厂处理。 | 符合 |
|  | 淮河流域县级以上人民政府应当按照淮河流域水污染防治规划的要求，建设 城镇污水集中处理设施。 |  |  |
| 《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号） | 三、严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。 | 本项目大气污染物颗粒物、VOCs排放总量在厂区现有批复总量内平衡，不足部分在区域内平衡解决，实现现役源2倍削减替代。废水污染物新增总量氨氮、总氮在区域污水处理厂已批复总量内平衡解决。 | 符合 |
|  | 九、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 | 本项目不在生态空间管控区域内。 | 符合 |
|  | 十、禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。 | 本项目产生的危险废物均妥善、合理解决。 | 符合 |
| 《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气[2020]33号） | 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置。 | 项目发酵设备为密闭设备，发酵工段产生的VOCs废气收集后采用“一级碱吸收+二级水吸收”工艺处理后25m高DA006排气筒高空排放。 | 符合 |
|  | 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率 将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换 | 项目发酵设备为密闭设备，发酵工段产生的VOCs废气收集后采用“一级碱吸收+二级水吸收”工艺处理后25m高DA006排气筒高空排放。企业在处理设施达到正常运行条件后启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用。 本项目发酵工段产生的VOCs主要为易溶于水的有机物酸类，因此采用“一级碱吸收+二级水吸收”处理工艺。 | 符合 |
| 《江苏省2020年挥发性有机物专项治理工作方案》 | 加大对企业治污设施的分类指导，鼓励企业合理选择治理技术，提高VOCs治理效率。 VOCs排放量大于等于2千克/小时的企业，除确保排放浓度稳定达标外，去除效率不低于80%。 | 本项目合理选择治理技术，提高VOCs治理效率，确保排放浓度稳定达标，本项目发酵工段产生的VOCs主要为易溶于水的有机物酸类，因此采用“一级碱吸收+二级水吸收”处理工艺。 | 符合 |
| 《关于加强全省化工园区化工集中区外化工生产企业规范化管理的通知》（苏化治〔2021〕4号） | 第二十条：对于生产环节涉及化工工艺的化学药品原料药（271）、电子专用材料（3985）、食品及饲料添加剂（1495）、合成纤维（282）、生物基材料（283）、日用化学品（268）等《国民经济行业分类》（GB/T4757）非化工类别企业，可在县级及以上人民政府依法批准的工业园区、工业集中区集聚建设发展。 | 项目为食品添加剂制造项目，位于灌云县临港产业区，临港产业区为县人民政府批准的工业园区，项目选址符合苏化治[2021]4 号要求。 | 符合 |
| 《关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》 （苏环办[2022]338 号） | 科学判定环境风险评价工作等级和评价范围，系统识别环境风险。合理分析代表性风险事故情形，预测其影响范围与程度。 | 扩建项目严格依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行环境风险评价工作等级判定和评价范围设定，系统识别环境风险。合理分析代表性风险事故情形，预测其影响 范围与程度。 | 符合 |
|  | 明确环境风险防范措施的建设任务。大气环境风险应结合风险源实际状况明确环境风险的防范、减缓措施，提出环境风险监控要求，特别是有毒有害气体厂界监控预警措施，并提供事故状态下区域人员疏散通道和安置场所位置图。事故废水环境风险防范应按照“单元-厂区-园区/区域”环境风险防控体系的要求，结合环境风险事故情形和预测结果，提出必要的应急设施( 包括围堰、防火堤、应急池、雨污水排口闸阀及配套管网设施等)建设要求，并明确事故废水有效收集和妥善处理方式，以防进入外环境。要提供雨污水、事故废水收集排放管网示意图、环境应急设施分布图等防止事故废水进入外环境的控制、封堵系统图。明确企业与所在园区/区域的环境风险防控体系、设施的衔接和配套。 | 扩建项目针对大气环境风险提出了环境风险的防范、减缓措施以及监控要求，绘制了事故状态下区域人员疏散通道和安置场所位置图。 扩建项目事故废水环境风险防范应按照“单元-厂区-园区/区域”环境风险防控体系的要求，结合环境风险事故情形和预测结果，提出了必要的应急设施建设要求，并明确事故废水有效收集和妥善处理方式，以防进入外环境。 项目厂区内环境风险防控体系与园区内“三级防控”联动，实现应急设施的衔接和配套。 | 符合 |
|  | 明确环境应急管理制度内容。包括:①突发环境事件应急预案的编制、修订和备案要求；②明确事故状态下的特征污染因子和应急监测能力；③参照相关规范明确环境应急物资装备配备要求；④建立突发环境事件隐患排查治理制度要求，明确隐患排查内容、方式和频次；⑤明确环境应急培训和演练内容、方式频次和台账记录要求；⑥提出设置环境风险防范设施及环境应急处置卡标识标牌等相关要求。 | 扩建项目已在环境应急管理制度中明确了相关要求。 | 符合 |
|  | 对改建、扩建和技术改造项目，调查事故应急池、雨污水排口闸阀及配套管网等现有环境风险防控设施建设情况,梳理突发环境事件风险评估、应急预案、隐患排查治理、物资装备配备等管理制度执行情况，分析提出环境风险防控现状问题清单，明确整改措施。对于需依托现有环境风险防范措施的项目，需分析依托的可行性，必要时提出优化方案。 | 扩建项目调查了现有事故应急池、雨污水排口闸阀及配套管网建设情况；梳理了现有突发环境事件风险评估、应急预案等管理制度执行情况；提出了本次项目需要完善和补充的环境风险防范措施。 | 符合 |
|  | 环境风险防范措施“三同时”要求。环境风险防范措施应纳入环保投资和建设项目竣工环保验收内容。 | 扩建项目环境风险防范措施已纳入环保投资和建设项目竣工环保验收内容。 | 符合 |
|  | 明确环境风险评价结论。根据项目危险因素、环境敏感性及风险事故分析结果,结合环境风险防范措施和应急管理建设内容，明确给出建设项目环境风险是否可防控的结论。 | 本次报告根据项目危险因素、环境敏感性及风险事故分析结果,结合环境风险防范措施和应急管理建设内容，明确了扩建项目的环境风险评价结论。 | 符合 |

综上，本项目各方面与相关环保政策基本相符。

### 1.4.5 与卫生防护距离的相符性

根据卫生防护距离的制定原则，确定本项目的卫生防护距离为车间一外扩50m范围，硫酸罐区外扩50m范围，污水站外扩100m范围。根据已批环评报告，厂区卫生防护距离为厂界外200m范围，故本项目实施后，全厂的卫生防护距离为厂界外扩200m范围。卫生防护距离范围内无居民，周围状况满足卫生防护距离的要求。项目卫生防护距离包络情况见图4.1-2。

## 1.5 关注的主要环境问题

本次评价关注的主要环境问题是：区域大气、水环境质量现状，项目对区域敏感目标的影响程度，区域污染源调查情况、本项目污染防治措施的可行性、环境风险等，报告书将在后续章节对以上问题进行详细说明。

## 1.6 环境影响报告书的主要结论

项目为石墨及碳素制品制造项目，符合国家产业政策和地方环保政策要求；厂址位于江苏省赣榆高新技术产业开发区江苏世友炭材有限公司厂内，符合区域用地规划要求；项目总体工艺及设备符合清洁生产要求；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别；并能满足总量控制要求；社会效益、经济效益较好；具有完善的环境风险防范措施和应急预案。因此，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。

2 总则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1 国家法律法规及政策

(1)《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日修订；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订；

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26号修订；

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022年6月5日起实施；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订；

(7)《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日；

(8)《中华人民共和国清洁生产促进法》，国家主席令[2012]第54号；

(9)《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修订并施行；

(10)《建设项目环境保护管理条例》，2017年7月16日；

(11)《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》，国发〔2021〕33号；

(12)《国家危险废物名录》（2021年版），国家环保部令第15号，2020.11.25；

(13)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

(14)《危险化学品安全管理条例》，国务院令第645号。

(15)《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]199号；

(16)《环境保护公众参与办法》，（生态环境部 部令第4号），自2019年1月1日起施行；

(17)《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）；

(18)《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》，国土资发[2012]98号；

(19)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号；

(20)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

(21)《企业环境信息依法披露管理办法》（部令第24号）；

(22)《淮河流域水污染防治暂行条例》，2011年1月修订；

(23)《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》环保部公告2013年第31号；

(24)《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》国办发[2016]81号；

(25)《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》环水体[2016]186号；

(26)《关于启用<建设项目环评审批基础信息表>的通知》（环办环评函[2017]905号）；

(27)《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》环土壤〔2021〕120号；

(28)《排污许可管理条例》，国务院令第736号；

(29)《排污许可管理办法(试行)》，2019年8月22日修订；

(30)《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》环环评[2016]150号；

(31)《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评[2017]84号)；

(32)关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告，环保部[2017]第43号；

(33)《关于印发2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》（环大气[2020]33号）；

(34)《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）；

(35)《一般固体废物分类与代码》（GB39198-2020）；

(36)《市场准入负面清单（2022年版）》；

(37)《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号）；

(38)《生态环境部关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）；

(39)《关于印发<环境保护综合名录（2021年版）>的通知》（环办综合函〔2021〕495号）；

(40)《生态环境部关于印发<“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案>的通知》，环环评〔2022〕26号，2022年4月1日。

### 2.1.2 地方法律、法规

(1)《江苏省环境噪声污染防治条例》，2018年3月28日修正；

(2)《江苏省大气污染防治条例》，2018年3月28日修正；

(3)《江苏省固体废物污染环境防治条例》，2018年3月28日修正；

(4)《江苏省水污染防治条例》，2021年11月27日；

(5)《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030）》，（苏环办〔2022〕82号）；

(6)《江苏省生态空间管控区域规划》(苏政发[2020]1号)；

(7)《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）；

(8)《江苏省土壤污染防治条例》，2022年9月1日执行；

(9)《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，（苏环控〔1997〕122号；

(10)《关于贯彻落实建设项目危险废物环境影响评价指南要求的通知》（苏环办[2018]18号）；

(11)《关于切实加强危险废物监管工作的意见》，苏环规[2012]2号；

(12)《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》，苏环办[2019]327号；

(13)关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的通知，苏环办[2014]128号；

(14)《江苏省水污染防治工作方案》，苏政发[2015]175号；

(15)关于组织实施《江苏省颗粒物无组织排放深度整治实施方案》的函，苏大气办[2018]4号；

(16)《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》，2018年5月1日；

(17)关于印发《江苏省“十四五”生态环境保护规划》的通知，苏政办发[2021]84号；

(18)《关于进一步规范危险废物转移工作的通知》（苏环办[2017]201号）；

(19)《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）；

(20)《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》，苏政办发[2018]91号；

(21)《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》，苏发[2018]24号；

(22)《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》，苏环办[2019]36号；

(23)《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》，苏环办[2020]101号；

(24)《省生态环境厅关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通知》(苏环办[2020]218号)，2020年6月30日。

(25)《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》，苏环办[2019]327号；

(26)《省政府办公厅关于印发江苏省生态空间管控区域调整管理办法的通知》（苏政办发[2021]3号）；

(27)《省政府办公厅关于印发江苏省生态空间管控区域监督管理办法的通知》（苏政办发[2021]20号）；

(28)《省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<（江苏省“十四五”长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版））江苏省实施细则>》的通知（苏长江办发〔2022〕55号）；

(29)《关于印发江苏省2020年挥发性有机物专项治理工作方案》（苏大气办[2020]2号；

(30)《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》，苏环办[2020]225号；

(31)《江苏省污染源自动监控管理办法（试行）》（苏环发[2021]3号）；

(32)《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）；

(33)《关于印发<省生态环境厅关于做好安全生产专项整治工作实施方案>的通知》，苏环办[2020]16号；

(34)《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》，2021年7月19日；

(35)《江苏省碳达峰实施方案》（苏政发[2022]88号）；

(36)省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知（苏环办〔2022〕338号）；

(37)省政府办公厅关于印发江苏省新污染物治理工作方案的通知（苏政办发〔2022〕81号）；

(38)《<长江经济带发展负面清单指南>（试行2022 年版 ）》（长江办发[2022]7号）；

(39)关于印发《连云港市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（连环发[2020]384号）；

(40)关于印发《连云港“三线一单”生态环境分区管控实施方案》具体管控要求的通知（连环发[2021]172号）；

(41)《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》，连政办发〔2018〕9号；

(42)《市政府办公室关于印发连云港市生态环境管理底图的通知》，连政办发〔2017〕188号；

(43)《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）；

(44)《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕38号）；

(45)《关于加强污染源自动监控能力建设的通知》，连环发[2017]115号；

(46)《关于进一步开展挥发性有机物污染综合治理及评估工作的通知》，连开大气办[2018]1号；

(47)《关于印发江苏省深入打好净土保卫战实施方案的通知》（苏环办〔2022〕78号）；

(48)《市生态环境局关于印发<连云港市固定污染源自动监控管理办法（试行）>的通知》（连环发[2021]294号，2021年9月26日）。

### 2.1.2 评价技术规范

⑴《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

⑵《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

⑶《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

⑷《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

⑸《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；

⑹《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）；

⑺《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

⑻《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

⑼《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告2013年第31号）；

⑽《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）；

⑾《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

⑿《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）；

⒀《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

⒁《排污许可证申请于核发技术规范 食品制造业-方便食品、食品及饲料

添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）；

⒂《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）国家标准第1号修改单；

⒃一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB 18599-2020）。

### 2.1.3 项目文件与相关资料

⑴《江苏世友炭材有限公司煅后焦及余热利用项目备案通知书》（原赣榆县发展和改革委员会），2013年12月2日，详见附件（备案证号：赣发改工〔2013〕498号）；

⑵ 环境影响评价委托书，2023年8月；

⑶《江苏世友炭材有限公司煅后焦及余热利用项目环境影响报告书》及环评批复（赣环发[2014]17号）；

⑷《江苏世友炭材有限公司煅后焦及余热利用项目竣工环保验收报告》，2017年6月；

⑸《江苏世友炭材有限公司煅后焦及余热利用项目环保竣工验收意见》，（赣环验[2017]090101号）；

⑹《扩建江苏世友炭材有限公司年产3000 万件泡沫箱项目环境影响报告表》及环评批复（连环表复[2021]20号）；

⑺《江苏世友炭材有限公司脱硫改造项目环境影响登记表》（备案号201932070700000115）；

⑻《江苏世友炭材有限公司脱硝除尘改造项目环境影响登记表》（备案号202032070700000111）；

⑼《江苏世友炭材有限公司废气改造项目环境影响登记表》（备案号202332070700000050）。

⑽企业提供的其它资料。

## 2.2 评价工作原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

⑴依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

⑵科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

⑶突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合实效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3 影响因素识别及评价因子筛选

### 2.3.1 影响因素识别

本项目生产所需的原料库、煅烧车间、产品库等主要构筑物目前均已建成，项目对周围环境的影响主要集中在运营期和服务期满后，根据项目特点，项目建设可能产生的环境影响因素见表2.3-1。

表2.3-1  工程环境影响因素识别一览表

| 影响受体 影响因素 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 土壤环境 | 声环境 | 陆域生物 | 水生生物 | 渔业资源 | 主要生态保护区域 |
| 运营期 | 废水排放 | 0 | -1LD | -1LI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废气排放 | -2LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 噪声排放 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 固体废物 | -1LI | 0 | -1LI | -1LI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 事故风险 | -3SD | -2SD | -2SI | -2SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 服务期满后 | 废水排放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废气排放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 固体废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 事故风险 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：“+”、“-”分别表示有利、不利影响； “0”至“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响、重大影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“D”、“I”分别表示直接、间接影响。

### 2.3.2 评价因子

项目环境评价因子见表2.3-2。

表2.3-2  评价因子一览表

| 环境因素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制及监控因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、臭氧、CO、PM10、PM2.5、氨、非甲烷总烃 | 有组织废气：氨、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 | 总量控制因子：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃； 总量监控因子：氨。 |
|  |  | 无组织废气：颗粒物、非甲烷总烃 |  |
| 地表水 | pH、CODcr、高锰酸盐指数、DO、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类 | - | 总量控制因子：COD、氨氮、总氮、总磷； 总量监控因子：SS、石油类。 |
| 土壤 | GB36600-2018表1中全部内容45项 | - | - |
| 地下水 | pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、锌、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | CODMn、氨氮 | - |
| 环境风险 | - | 大气：氨 | - |
|  |  | 地下水：CODMn、氨氮 |  |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | - |
| 生态 | - | 生物因子、非生物因子、生态敏感区 | - |
| 固体废物 | - | - | 固体废物排放量 |

## 2.4 评价标准

### 2.4.1 环境质量标准

⑴大气环境

评价区常规因子SO2、NO2、臭氧、CO、PM10、PM2.5等执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”二级标准《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

氨执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》。

大气环境质量标准的主要指标见表2.4-1。

表2.4-1  环境空气质量标准

| 污染物 | 浓度限值，mg/Nm3 |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年平均 | 24小时平均 | 小时平均 |  |
| TSP | 0.2 | 0.3 | 0.9① | 《环境空气质量标准》 （GB 3095–2012）二级标准 |
| PM10 | 0.07 | 0.15 | 0.45① |  |
| PM2.5 | 0.035 | 0.075 | 0.225① |  |
| 二氧化硫 | 0.06 | 0.15 | 0.5 |  |
| 二氧化氮 | 0.04 | 0.08 | 0.2 |  |
| 氮氧化物 | 0.05 | 0.1 | 0.25 |  |
| 臭氧 | / | 0.16（日最大8小时平均） | 0.20 |  |
| 一氧化碳 | / | 4 | 10 |  |
| 氨 | / | / | 0.2 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 非甲烷总烃 | / | / | 2.0 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

注：①按 24小时平均浓度值 3倍计。

⑵地表水

区域主要河流为兴庄河、官庄河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划 （2021-2030年）》，兴庄河、官庄河2030年水质目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类，主要指标见表2.4-2。

表2.4-2  地表水环境质量标准主要指标值（mg/L，pH除外）

| 序号 | 评价因子 | Ⅲ类水标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6～9 |
| 2 | CODcr≤ | 20 |
| 3 | 高锰酸盐指数≤ | 6 |
| 4 | 总磷≤ | 0.2 |
| 5 | 氨氮≤ | 1.0 |
| 6 | 总氮（湖、库，以N计）≤ | 1.0 |
| 7 | 溶解氧≥ | 5 |
| 8 | 石油类≤ | 0.05 |
| 标准来源 |  | GB3838-2002表1 |

⑶海水

本项目污水经预处理后达到污水处理厂接管标准后排入通海污水处理厂， 尾水通过通道排入兴庄河闸下入海。

根据《江苏省海洋功能区划》，兴庄河入海州湾处海水为农渔业区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准，相关标准值见表 2.4-3。

表 2.4-3   海水环境质量标准主要指标值(mg/L ，pH 除外)

| 项目 | 第一类 | 第二类 | 第三类 | 第四类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬浮物质 | 人为增加的量≤10 |  | 人为增加的量≤100 | 人为增加的量 ≤150 |
| 水温(℃) | 人为造成的海水温升夏季不超过 当时当地1℃ , 其它季节不超过2℃ |  | 人为造成的温升夏季不超过 当时当地4℃ |  |
| pH | 7.8～8.5同时不超过该海域正常变动范围的0.2pH单位 |  | 6.8～8.8同时不超过该海域正常变 动范围的0.5pH单位 |  |
| 溶解氧> | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 化学需氧量≤ | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 无机氮≤(以 N 计) | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| 活性磷酸盐≤(以 P 计) | 0.015 | 0.030 |  | 0.045 |
| 石油类≤ | 0.05 |  | 0.30 | 0.50 |

⑷噪声

评价区域执行《声环境质量标准》（GB3096–2008）中3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

⑸地下水

地下水按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）进行分类评价。其主要指标值见表2.4-4。

表2.4-4  地下水质量分类标准值

| 序号 | 指标类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感官性状及一般化学指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 6.5～8.5 |  |  | 5.5～6.5，8.5～9 | <5.5，>9 |
| 2 | 耗氧量(CODMn法，以O2计/mg/L) | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | >10 |
| 3 | 总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | >650 |
| 4 | 硫酸盐（mg/L） | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 5 | 氯化物(mg/L) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 6 | 氨氮(mg/L) | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1.5 | >1.5 |
| 7 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
| 8 | 挥发性酚类（以苯酚计）(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |
| 9 | 铁(mg/L) | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤2.0 | >2.0 |
| 10 | 锰(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.5 | >1.50 |
| 11 | 钠(mg/L) | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤400 | >400 |
| 微生物指标 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 总大肠菌群(MPNb/100mL或CFUc/100mL) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | >100 |
| 12 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | >1000 |
| 毒理学指标 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 硝酸盐(mg/L) | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20.0 | ≤30.0 | >30.0 |
| 14 | 亚硝酸盐（以N计）(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤1.00 | ≤4.80 | >4.8 |
| 15 | 铬（六价）(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 16 | 镉(mg/L) | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | >0.01 |
| 17 | 铅(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.1 | >0.1 |
| 18 | 砷(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | >0.05 |
| 19 | 汞(mg/L) | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.002 | >0.002 |
| 20 | 氰化物(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 21 | 二氯甲烷(μg/L) | ≤1 | ≤2 | ≤20 | ≤500 | >500 |

⑹土壤环境

土壤质量标准执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准，其主要指标见表2.4-5。

表2.4-5 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目，单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3、106-42-3 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 | 700 |

⑺环境风险评价

风险事故下氨风险评价标准执行《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H中“终点关注的危险物质大气毒性终点浓度值取值”，具体见表2.4-6。

表2.4-6  工作场所空气中有毒物质最高容许浓度值

| 序号 | 化学品名称 | 大气毒性终点浓度1（mg/m3） | 大气毒性终点浓度2（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 770 | 110 |

### 2.4.2 污染物排放标准

⑴大气污染物

项目产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物废气执行《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010）修改单（环保部公告2013年第79号）中表1排放浓度限值；氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；非甲烷总烃(NMHC)排放浓度及排放速率参照执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1中标准，无组织颗粒物废气排放限值参照执行《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010）中表6浓度限值，无组织氨气废气排放限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准，厂房外无组织非甲烷总烃排放浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2中标准，单位边界无组织非甲烷总烃排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3中标准。见表2.4-7。

表2.4-7 大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度 |  | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值mg/m3 | 标准来源 | 标准值 kg/h | 标准来源 | 监控限值mg/m3 | 标准来源 |
| 颗粒物 | 10 | 《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010）修改单 | / | / | 1.0 | DB32/4041-2021 |
| 二氧化硫 | 100 |  | / |  | / | / |
| 氮氧化物 | 100 |  | / |  | / | / |
| 非甲烷总烃 (NMHC) | 60 | DB32/4041-2021 | 3.0 | DB32/4041-2021 | 4 | DB32/4041-2021 |
| 氨 | / | / | 75（排气筒高度为60m） | GB14554-93 | 1.5 | GB14554-93 |

企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。详见表2.4-8。

表2.4-8 厂区内VOCs无组织排放限值（单位：mg/m3）

| 污染物项目 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

⑵水污染物

本项目废水主要为初期雨水、地面冲洗水、余热利用系统定期排污水、生活污水等，经处理达到接管标准后进入连云港赣榆通海污水处理有限公司处理，接管标准执行排水协议规定标准，污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 中的一级A 标准。具体标准值详见表2.4-9。

表2.4-9  污水排放标准主要指标值表（单位：mg/L，pH除外）

| 序号 | 项目 | 接管标准 | 尾水排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 6~9 |
| 2 | 化学需氧量（COD）≤ | 400 | 50 |
| 3 | 悬浮物（SS）≤ | 140 | 10 |
| 4 | 氨氮（以N计）≤ | 30 | 5 |
| 5 | 总氮（以N计）≤ | 50 | 15 |
| 6 | 总磷（以P计）≤ | 3.0 | 0.5 |
| 7 | 石油类≤ | / | 1 |
| 8 | 动植物油≤ | / | 1 |

⑶噪声

项目厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，具体见表2.4-10。

表2.4-10  噪声排放标准

| 评价范围 | 等效声级Leq dB（A） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |

⑷固体废弃物

一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)等相关要求。

## 2.5 评价工作等级范围和评价重点

### 2.5.1 评价工作等级

⑴ 地表水

项目废水经厂区污水处理站处理后达接管要求后通过污水管网排入连云港赣榆通海污水处理有限公司处理进行集中处理，尾水通过通道排入兴庄河闸下入海。本项目属于水污染型建设项目，项目废水排放属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)，水环境影响评价等级为三级B，分级判据见表2.5-1。

表2.5-1  评水价工作等分级判据表

| 评价工作等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（量纲一） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |

⑵ 大气

选择推荐模式中的估算模式对本项目的大气环境评价工作进行分级，分级判据见表2.5-2。

表2.5-2  大气评价工作等级划分

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

通过《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式估算分析详见估算模式计算结果6.1章节，有组织、无组织大气污染物最大地面浓度占标率为9.037%。根据评价工作等级划分依据，确定本项目大气环境评价等级为二级。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目属于以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目，评价等级应提高一级。因此，本项目本项目大气环境评价等级为一级。

⑶ 噪声

本项目厂址位于声环境功能区3类区域，项目周边200米范围内无敏感目标，项目建设前后噪声级增加较小，且受影响人口较少，根据《环境影评价技术导则》（HJ2.4-2021）中规定，声环境影响评价等级为三级。

⑷ 地下水

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）中地下水环境影响评价工作等级划分原则，本项目为石墨及碳素制品制造项目，且编制环评报告书，属于“地下水环境影响评价行业分类表”中III类建设项目。建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.5-3。建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.5-4。

表2.5-3 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、跨泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区*。 |
| 不敏感 | 上述地区以外的其它地区。 |
| 注：*“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表2.5-4 地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

项目所在区域不属于集中式饮用水源准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，故地下水环境敏感程度等级为“不敏感”。根据表2.5-4（Ⅲ类建设项目评价工作等级分级）划分依据判定：本项目地下水评价等级为三级。

⑸ 风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

评价等级的判定见表2.5-5。

表2.5-5  评价工作等级

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目大气环境、地表水环境和地下水环境风险潜势分别均为Ⅲ级。本项目大气环境、地表水和地下水环境风险评价工作等级分别均为二级。

⑹ 生态环境

本项目为位于原厂界范围内的污染影响类重新报批项目，且符合生态环境分区管控要求且位于原厂界范围内，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中6.1.8部分内容“符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析”，因此本项目可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

### 2.5.2 评价重点

根据重新报批项目排放污染物特征和当地环境特征，确定本次评价重点为：工程分析、大气环境影响预测及评价、污染防治措施、环境风险评价。

## 2.6 评价范围和环境敏感区

### 2.6.1 评价范围

⑴大气

根据项目的大气污染物排放量、区域敏感点分布情况，确定大气环境影响评价范围为：以本项目厂址为中心区域，自厂界外延的边长5km的矩形区域。

⑵地表水及海水

根据项目所排废水特征和周围地表水水质、水文情况，污水厂尾水在兴庄河闸下排海，因此在通海污水处理厂排污口上游兴庄河闸设一个地表水监测断面，排污口下游老兴庄河闸、兴庄河入海口各设一个海水监测断面，并对兴庄河闸至入海口地表水及海水环境质量现状评价。

⑶噪声

根据项目声环境评价等级、项目噪声源特征和周围功能区状况，确定声环境影响评价范围为厂界外200m范围内。

- 风险评价

按照导则要求，本项目大气环境风险评价范围为建设项目边界5km；地表水风险评价范围同地表水现状评价范围，地下水风险评价范围为赣榆海州湾生物科技园区水文地质单元（以园区为中心，西至通榆河、东至黄海海州湾，南至兴庄河，北至官庄河，面积约16.7km2）。

⑸生态评价的范围

本次环评生态评价范围为厂界外扩1km范围内。

⑹地下水评价的范围

赣榆海州湾生物科技园区域水文地质单元：以园区为中心，西至通榆河、东至黄海海州湾，南至兴庄河，北至官庄河，面积约16.7km2。

⑺土壤

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境(试行)》（HJ964-2018），评价范围为项目占地范围外0.05km范围内。

### 2.6.2 环境敏感区

项目位于赣榆海州湾生物科技园，根据评价范围，主要环境保护目标见表2.6-1~2，项目主要环境保护目标见图2.6-1。

表2.6-1 环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度° | 纬度° |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 兴庄村 | 119.165471 | 34.898135 | 居民约5810人 | 居住区人群健康 | GB3095-2012二类区 | W | 1070 |
|  | 匡口村 | 119.178528 | 34.905581 | 约1779人 |  |  | N | 995 |
|  | 李巷村 | 119.166104 | 34.908671 | 约2827人 |  |  | NW | 1640 |
|  | 赵沙村 | 119.169355 | 34.918332 | 约600人 |  |  | NW | 2490 |
|  | 梁东沙村 | 119.189751 | 34.914915 | 约1770人 |  |  | NE | 2300 |
|  | 海脐村 | 119.179735 | 34.920360 | 约4400人 |  |  | N | 2630 |
|  | 里沙村 | 119.168561 | 34.886634 | 约2100人 |  |  | SW | 1340 |
|  | 三合村 | 119.161925 | 34.892309 | 约1500人 |  |  | SW | 1450 |
|  | 大盘村 | 119.156856 | 34.886366 | 约1800人 |  |  | SW | 2160 |
|  | 小盘村 | 119.155461 | 34.881227 | 约650人 |  |  | SW | 2590 |
|  | 安庄村 | 119.170010 | 34.877976 | 约1860人 |  |  | SW | 2130 |
|  | 老埃 | 119.170997 | 34.874875 | 约1000人 |  |  | SW | 2430 |
|  | 八总社区 | 119.164710 | 34.874210 | 约1100人 |  |  | SW | 2700 |
|  | 墩后村 | 119.158895 | 34.878373 | 约1282人 |  |  | SW | 2600 |

注：敏感点标注的坐标为距项目最近点坐标。

表2.6-2  地表水、声环境及生态环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距离m | 规模 | 环境功能 | 控制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 兴庄河 | S | 750 | 小河 | 农业、渔业用水区 | GB3838–2002 Ⅲ类水体 |
|  | 官庄河 | N | 2580 | 小河 | 农业、渔业用水区 |  |
| 声环境 | 项目厂界 | 四周 | 200 | - | - | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |
| 土壤 | 厂区及周边土壤 | / | 占地范围外50m | / | / | GB36600-2018中第二类用地标准 |
| 地下水 | 区域地下水潜水层 | - | - | - | - | - |
| 生态环境 | 通榆河（赣榆区）清水通道维护区 | SW | 660 | 144.88km2 | 二级管控 | 水源水质保护 |
|  | 江苏连云港海州湾国家级海洋公园 | E | 765 | 508.99km2 | 二级管控 | 海洋特别保护区 |

## 2.7 污染控制目标

⑴采取有效的污染防治措施，使废气、废水、噪声等污染物排放达到相应的排放标准。

⑵项目建成投产后，区域大气环境质量不因项目降级，项目所在地周围大气环境质量达到GB3095-2012二级标准。

⑶区域地表水体水质不因项目排污造成水质明显恶化，水体质量不降级。

⑷对生产过程中产生的固体废弃物采取合理有效的处理处置措施，使其排放满足环保要求。

## 2.8相关规划和环境功能区

#### 2.8.1赣榆海州湾生物科技园控制性详细规划

##### 2.8.1.1规划范围

赣榆海州湾生物科技园（原名为江苏海州湾产业区）位于连云港赣榆区海头镇，为赣榆区人民政府规划设立的工业集聚区（赣政发[2006]89号），根据《赣榆海州湾生物科技园控制性详细规划》（2017-2030），园区东起海州湾防洪堤、西至规划兴中路、北起官庄河、南至兴庄河，规划面积 720.94 公顷。

该园区规划环评于 2018年7月24日取得连云港市赣榆区环境保护局的审查意见(赣环审[2018] 10号)。

##### 2.8.1.2产业定位

规划产业定位为：以酒精酿造产业、通用零部件加工产业、新材料等轻工产业为重点，兼顾发展高端装备制造产业。

##### 2.8.1.3功能结构

规划将形成“两轴、八组团”的空间布局结构：

⑴两轴：金海大道工业发展轴和拥海大道工业发展轴

两条发展轴分别于南北和东西方向串联起工业区内部主要工业组团。

⑵八组团：通用零部件加工一区、金茂源乙醇产业集聚区、装备制造业产业集聚区、轻工产业集聚区、东成乙醇产业集聚区、通用零部件加工二区、市政配套区、发展备用地。

①通用零部件加工一区：位于兴中路东侧、官河路南侧、金兴北路西侧、和谐路北侧，主要用作紧固件、零部件加工等；

②金茂源乙醇产业集聚组团：位于兴中路东侧、金海大道北侧、金兴北路 西侧、和谐路南侧，严格控制保持现有的规模，江苏华电赣榆智慧能源示范项目规划（园区规划燃气热电厂）落在现金茂源用地西南角；

③装备制造业产业集聚组团：近期该组团规划位于拥海大道东侧、富海路南侧、海滨大道西侧、金兴大道北侧，为依托赣榆港区和临港产业的高端装备制造组团。涉及产业包括通用装备制造、专用设备制造等。远期待发展备用地用地性质调整后，将其作为装备制造备用地块。

④轻工产业集聚组团：位于拥海大道东侧、金海大道南侧，是低污染产业、 高产能的新兴产业集聚组团。主要涉及先进建筑材料、先进轻纺材料、高性能 永磁、高效发光、高端催化等稀土功能材料、新型能源材料、生物医用材料、卫生陶瓷等。

⑤东成乙醇产业集聚组团：位于拥海大道西侧、金海大道南侧、金兴南路东侧，对现有德阳化工、华明泰、百利合等不符合园区产业定位的化工企业进行搬迁，规划作为备用地进行预留，对东成酒厂维持现状，限制扩大生产规模，减少环境污染。

⑥机械加工二区：位于金海大道南侧、拥海大道西侧、兴中路东侧、兴河路北侧，在现有的机械制造基础上，采用替代性制造技术形成的高科技产业组团。

⑦市政配套区：位于工业区东南部，主要包括赣榆通海污水处理公司以及正在筹建的污水处理厂（赣榆（青口河以北污水处理厂新建工程））。

⑧发展备用地：将现状匡口村及海滨大道西侧鱼塘作为备用地进行控制建设。远期待该地块用地性质调整后作为装备制造组团备用地块，园区西南角发展备用地位于生态红线内，为精细化工企业搬迁地块，本次规划不作为建设用地控制，不引进工业企业入驻。

各功能组团分布详见图 2.8-1。

图 2.8-1    组团功能分布图

##### 2.8.1.4用地布局

规划范围面积 720.94 公顷，其中建设用地面积 576. 16 公顷。

建设用地主要包括公共管理与公共服务用地、工业用地、交通设施用地、公用设施用地和绿地五大类。

其他非建设用地主要为水域及发展备用地，共计144.24公顷，其中水域 13.9公顷，发展备用地 130.34公顷。本项目位于三类工业用地范围内，各类建设用

地情况详见表 2.8- 1 。规划用地性质详见图 2.8-2。

图 2.8-2    规划用地性质图

表 2.8-1  规划用地汇总表

| 序号 | 用地代码 |  | 用地名称 | 面积(公顷) | 占城市建设用地(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A |  | 公共管理与公共服务用地 | 0.52 | 0.09 |
|  | 其中 | A1 | 行政办公用地 | 0.52 | 0.09 |
| 2 | M |  | 工业用地 | 386.26 | 67.19 |
|  | 其中 | M2 | 二类工业用地 | 269.1 | 46.81 |
|  |  | M3 | 三类工业用地 | 117.16 | 20.38 |
| 3 | S |  | 交通设施用地 | 97.12 | 16.9 |
|  | 其中 | S1 | 道路用地 | 97. 12 | 16.9 |
| 4 | U |  | 公用设施用地 | 42.04 | 7.31 |
|  | 其中 | U12 | 供电用地 | 0.36 | 0.06 |
|  |  | U13 | 供燃气用地 | 1.27 | 0.22 |
|  |  | U14 | 供热用地 | 13.47 | 2.34 |
|  |  | U21 | 排水设施用地 | 26.22 | 4.56 |
|  |  | U31 | 消防设施用地 | 0.72 | 0.13 |
| 5 | G |  | 绿地 | 48.94 | 8.51 |
|  | 其中 | G1 | 公园绿地 | 2.08 | 0.36 |
|  |  | G2 | 防护绿地 | 46.86 | 8.15 |
| 6 | 建设用地 |  |  | 574.88 | 100% |
| 7 | 其他用地 |  |  | 146.06 |  |
|  | 其中 | E1 | 水域 | 13.9 |  |
|  | / |  | 发展备用地 | 132.16 |  |
| 8 | 规划总用地 |  |  | 720.94 |  |

#### 2.8.2赣榆海州湾新材料产业园产业发展规划

2021年11月，园区名称变更为江苏省赣榆海州湾新材料产业园。为进一步 整合优质资源要素，提升产业承载集聚功能，更好的指导园区未来招商引资，处理好与相关规划的关系，海头镇人民政府编制了《江苏省赣榆海州湾新材料 产业园产业发展规划（2022-2030）》并通过了专家评审（评审意见见附件）。 由于园区定位、用地范围、布局发生变化，赣榆区海头镇人民政府决定启动新 一轮江苏省赣榆海州湾新材料产业园区规划环境影响评价，目前已通过连云港市生态环境局审批，审批文号为：连环发[2022]240号文。

##### 2.8.2.1规划范围

根据《江苏省赣榆海州湾新材料产业园产业发展规划（2022-2030）》， 园区东至海堤路、西至规划兴中路、南至兴河路、北至官河路，规划面积 7.19平方公里。

##### 2.8.2.2产业定位

规划产业定位为：遵循临港产业发展规律和国内外市场需求，通过整合海 头镇乃至赣榆区的优势资源条件，重点发展高端纺织、新材料、机械装备、食品科技等四大主导产业，保留具有较好工业基础的生物科技产业，打造高水平现代化的新型产业体系，努力把园区建设成为：以高质量发展、绿色创新发展为导向的现代化滨海产业园区。

在积极申报国家生物燃料乙醇生产基地的基础上，支持江苏金茂源、东成 生物、龙河生物等生物企业，引进高水平生物科技，大力发展生物能源产业。 如：生物制氢、生物柴油和燃料乙醇等，限制高污水排放生物科技产业的发展。 鉴于区域环境承载力，同时考虑现有镇区酒精企业向园区内集聚，控制园区酒精生产规模不大于30万吨/年。

##### 2.8.2.3功能结构

规划将形成“两轴、九组团” 的空间布局结构：

⑴两轴：金海大道工业发展轴和拥海大道工业发展轴两条发展轴分别于南北和东西方向串联起工业区内部主要工业组团。

⑵九组团：通用零部件加工区一区、金茂源乙醇产业集聚区、合成纤维、 高端纺织产业集聚区、新材料（含碳材料）产业集聚区、东成乙醇产业集聚区、通用零部件加工区二区、市政配套区、食品科技产业集聚区、716科研用地。

①通用零部件加工一区：位于兴中路东侧、官河路南侧、金兴北路西侧、和谐路北侧；

②金茂源乙醇产业集聚区：位于兴中路东侧、金海大道北侧、金兴北路西侧、和谐路南侧；

③合成纤维、高端纺织产业集聚区：位于金兴北路东侧、富海路南侧、228国道西侧、金海大道北侧；

④新材料（含碳材料）产业集聚区：位于拥海大道东侧、金海大道南侧。

⑤东成乙醇产业集聚区：位于拥海大道西侧、金海大道南侧、金兴南路东侧。

⑥通用零部件加工二区：位于金海大道南侧、拥海大道西侧、兴中路东侧、兴河路北侧；

⑦食品科技产业集聚区：位于工业区东北部；

⑧市政配套区：位于工业区东南部，主要包括赣榆通海污水处理厂和赣榆新城污水处理厂。

⑨716科研用地：位于228国道东侧，园区东北部。

各功能组团分布详见图 2.8-3。

图 2.8-3  组团功能分布图

##### 2.8.2.4用地布局

规划范围面积 719.5公顷，其中建设用地面积703.99公顷。

建设用地主要包括工业用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业设施用地、交通设施用地、公用设施用地和绿地等六大类。

其他用地主要为水域，共计 13.34 公顷，各类建设用地情况详见表 2.8-2。

规划用地性质详见图 2.8-4。

图 2.8-4 规划用地性质图

表 2.8-2 规划用地汇总表

| 序号 | 用地代码 |  | 用地名称 | 面积（公顷） | 占城市建设用地（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A |  | 公共管理与公共服务用地 | 18.77 | 2.67 |
|  | 其中 | A1 | 行政办公用地 | 3.27 | 0.47 |
|  |  | A35 | 科研用地 | 15.5 | 2.2 |
| 2 | B |  | 商业服务业设施用地 | 0.86 | 0. 12 |
|  | 其中 | B41 | 加油加气站用地 | 0.86 | 0. 12 |
| 3 | M |  | 工业用地 | 560.6 | 79.63 |
|  | 其中 | M1 | 一类工业用地 | 28.2 | 4 |
|  |  | M2 | 二类工业用地 | 398.16 | 56.56 |
|  |  | M3 | 三类工业用地 | 134.24 | 19.07 |
| 4 | S |  | 交通设施用地 | 60.4 | 8.58 |
|  | 其中 | S1 | 道路用地 | 57.7 | 8.2 |
|  |  | S42 | 社会停车场用地 | 2.7 | 0.38 |
| 5 | U |  | 公用设施用地 | 18.51 | 2.63 |
|  | 其中 | U12 | 供电用地 | 0.36 | 0.05 |
|  |  | U21 | 排水设施用地 | 8. 1 | 1.15 |
|  |  | U23 | 环保设施用地 | 9.37 | 1.33 |
|  |  | U31 | 消防设施用地 | 0.68 | 0. 1 |
| 6 | G |  | 绿地 | 44.85 | 6.37 |
|  | 其中 | G1 | 公园绿地 | 9.68 | 1.37 |
|  |  | G2 | 防护绿地 | 35.17 | 5 |
| 7 | 建设用地 |  |  | 703.99 | 100 |
|  | 其他用地 |  |  | 15.51 |  |
| 8 | 其中 | E1 | 水域 | 15.51 |  |
| 9 | 规划总用地 |  |  | 719.5 |  |

2.8.3基础设施建设情况

区内供水、污水集中处理、供热等基础设施建设情况详见表 2.8-3。

表 2.8-3  基础设施建设情况一览表

| 设施名称 | 市政公用工程 | 现有规模 | 服务范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 给水 | 莒城湖自来水厂 | 10 万 t/d | 园区内工业用水及生活用水 | 已配套 |
|  | 塔山水厂 | 3 万 t/d |  |  |
| 污水处理 | 通海污水处理厂 | 一期 2 万 t/d | 海州湾生物科技园内的工业废水、 生活用水及周边村庄生活污水 | 目前，园区内企业已经全部接管 |
| 供热 | 世友碳材余热 | 一期 8t/h | 园区内中海骨粉加工有限公司、健发磁性材料有限公司、连大管桩有限公司、江苏金茂源生物化工有限责任公司 | 供热中心 |
|  | 中碳能源 | 一期 40t/h |  |  |
|  | 金茂源锅炉 | 2 ×75t/h 燃煤锅炉 75t/h 沼气锅炉 |  |  |
| 供电 | 海头变电所 | 35KV | 产业区 | - |
|  | 新河变电所 | 110KV |  |  |

- 供热设施

园区内能源结构由电、沼气、煤及余热回收组成，主要以电能和沼气为主。 目前由江苏世友炭材有限公司年产 10 万吨石油煅后焦产品项目余热、中碳能源 （江苏）有限公司一期余热 288000t/a 、江苏金茂源生物化工有限责任公司已建 2台 75t/h 燃煤锅炉作为园区的供热中心。

江苏世友炭材有限公司年产 10 万吨石油煅后焦产品项目设煅后焦生产装置 和煅烧余热利用系统。煅后焦生产装置共设 2个煅烧车间，每车间各设置 2个 煅烧炉，其中每个煅烧炉各配置 8组(4个煅烧罐为 1组)共 32个煅烧罐；全厂共 配备 128个煅烧罐。煅烧余热利用系统：2 个煅烧车间各配置 1台 8t/h集汽包， 全厂共配置 2台，最终实现供蒸汽能力 16t/h 。一期已建项目可提供 8t/h的供热 能力，二期 8t/h余热项目在建。

中碳能源(江苏)有限公司一期工程建设 28万吨炭素产品及余热综合利用， 蒸汽供应量为 288000t/a ，目前已经建成投入使用。

江苏金茂源生物化工有限责任公司已建 2台 75t/h燃煤锅炉和1台75t/h沼气锅炉目前已投入运行。

主要服务企业有赣榆区中海骨粉加工有限公司、健发磁性材料有限公司连云港市连大管桩工程有限公司。

园区内其他需热企业主要通过自建锅炉来实现正常生产。建有蒸汽锅炉的 企业有江苏金茂源生物化工有限责任公司、连云港北港镍业有限公司、江苏东 成生物科技集团有限公司、连云港市云海电源有限公司、连云港龙河酿酒有限 公司，其中江苏金茂源生物化工有限责任公司、连云港龙河酿酒有限公司、江苏东成生物科技集团有限公司为酒精生产企业。

园区企业蒸汽锅炉建设现状及用热情况详见表 2.8-4。

表 2.8-4    园区企业蒸汽锅炉建设现状及用热情况一览表

| 序号 | 企业 | 供热来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏金茂源生物化工有限责任公司 | 集中供热、1台75t/h沼气锅炉 | - |
| 3 | 赣榆区中海骨粉加工有限公司 | 集中供热 | - |
| 4 | 连云港北港镍业有限公司 | 0.5t/h煤气锅炉 | 批复建设 |
| 5 | 江苏东成生物科技集团有限公司 | 35t/h沼气、生物质混燃锅炉 | 批复建设 |
| 6 | 连云港市云海电源有限公司 | 4t/h天然气锅炉 | 批复建设 |
| 7 | 连云港龙河酿酒有限公司 | 30t/h沼气、生物质混燃锅炉 | 批复建设 |
| 8 | 连云港连大管桩工程有限公司 | 集中供热 | - |
| 9 | 连云港健发磁性材料有限公司 | 集中供热 | - |
| 10 | 连云港市鑫平紧固件有限公司 | 0.5t/h生物质锅炉 | 自建 |

⑵排水设施

①园区污水处理厂建设现状及处理工艺

通海污水处理厂位于园区东南角，目前已建成 2条 1万 m3/d的污水处理线， 于 2012年 7月通过验收，采用一体化奥贝尔氧化沟处理工艺。但由于污水处理  厂设计工艺以接纳生活污水为主，与实际以工业废水为主不相符，污水处理系  统无法稳定达标运转。环保部于 2013 年 9 月挂牌督查责令整改，通海污水处理  厂于 2014 年 5 月完成改造，于 2014 年 7 月通过了验收监测达标，于 2014 年 9     月摘牌正式投入运行。根据对园区污染源的调查，园区废水污染因子主要为 COD、 SS 、氨氮，通海污水处理厂经整改后，采用“格栅+初沉池+水解酸化+氧化沟+    化学氧化+气浮+过滤+消毒” 处理工艺。通海污水处理厂主要构筑物设计参数详见表 2.8-5 。污水处理工艺详见图 2.8-5。

表 2.8-5    通海污水处理厂主要构筑物设计参数

| 序号 | 构筑物 | 尺寸 | 容积 m3 | 数量 | 结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅、进水泵房 | 粗格栅井，6.9 ×2.8 ×4. 1m 提升泵房，地下部分 11.6 ×6.6 ×6.0m；地上部分：11.6×6.6×6.6m | - | 1 | - |
| 2 | 初沉池 | 25.0 ×8.0 ×4.0 | 800 | 2 座 | 地上式，钢砼 |
| 3 | 调节池 | 28.0 × 12.0 ×5.6 | 1881.6 | 2 座 | 半地上式，钢砼 |
| 4 | 水解酸化池 | 40.0 × 16.0 ×5.8 | 3712 | 1座 4格 | 半地上式，钢砼 |
| 5 | 合建式奥贝尔氧化沟 | 80.7 ×40.6 ×5.7m | 21517.2 | 2 座 | 钢筋砼结构 |
| 6 | 污泥回流泵房 | - | - | 1 间 | 钢筋砼结构 |
| 7 | 中间水池 | 7.0 ×2.0 ×2.8m | 39.2 | 2 座 | 钢筋砼结构 |
| 8 | 氧化反应池 | L ×W ×H：48.0 × 12.0 ×4.0 | 2304 | 1座 2格 | 半地上式，钢砼 |
| 9 | GQF型浅层高效气浮 | Φ= 12m | - | 1 座 | 钢制设备 |
| 10 | 纤维滤布滤池 | 8.2 ×4 ×4.7m | 154.16 | 1 座 | 钢筋砼结构 |
| 11 | 消毒池 | 20 ×10 ×2.5m | 500 | 1 座 | 钢筋砼结构 |
| 12 | 消毒池 | 16.0 × 10.0 ×3.5；22.0 ×5.0 ×3.5 | 945 | 2 座 | 地下式，钢砼 |
| 13 | 加氯间 | 15.6 ×6.0m | - | 1 间 | 砖混结构 |
| 14 | 污泥贮池 | D×H：8×4.5m | - | 1 座 | 钢筋砼结构 |
| 15 | 气浮浮渣池 | D×H：4×3.7mm | - | 1 座 | 钢筋砼结构 |
| 16 | 污泥脱水机房 | 15×12×6m | - | 1 间 | 框架结构 |
| 17 | 污泥堆棚 | 12×6×6m | - | 1 间 | - |
| 18 | 絮凝剂加药间 | 15×7.5×4.8m | - | 1 座 | 砖混结构 |
| 19 | 配电间 | 18.9×9.0×4.5m | - | 1 间 | 砖混结构 |

图 2.8-5  污水处理厂工艺流程图

②服务范围

通海污水处理厂纳污范围包括海州湾生物科技园工业废水、职工生活污水。 截止目前海州湾生物科技园内现有21家企业（其中3家企业停产），有2家企业处于在建阶段，依据园区内企业三同时验收报告及已建和在建企业的环评报告，统计得到园内企业建成投产后污水产生量为14569t/d ， 目前剩余处理能力5431 t/d。

表 2.8 -6  园区内现有企业污水接管量一栏表

| 序号 | 企业名称 | 污水预处理措施 | 接管量(t/a) | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连云港德友精工科技有限公司 | 中和、絮凝沉淀，化粪池 | 56707.2 | 通海 污水 处理 厂 |
| 2 | 连云港协力五金科技有限公司 | 化粪池 | 1530 |  |
| 3 | 赣榆区中海骨粉加工有限公司 | 化粪池、一体化污水处理装置 | 1077 |  |
| 4 | 江苏东成生物科技集团有限公司 | 折流沉砂+二级厌氧+气浮池+二级好氧 | 1140000 |  |
| 5 | 江苏金茂源生物化工有限责任公司 | 厌氧+二级厌氧+气浮+好氧 | 3362720 |  |
| 6 | 连云港兴怡紧固件有限公司 | 隔油+有动力生活污水处理、中和沉淀 | 9000 |  |
| 7 | 连大管桩有限公司 | 化粪池 | 1440 |  |
| 8 | 连云港市鑫平紧固件有限公司 | 有动力生活污水处理、中和沉淀 | 2040 |  |
| 9 | 连云港市云海电源有限公司 | 混凝沉淀+活性炭吸附、化粪池 | 34500 |  |
| 10 | 连云港龙河酿酒有限公司 | 沉砂池+一级厌氧+斜网+二级厌氧+气浮+好氧（SBR）+活性炭吸附 | 686409 |  |
| 11 | 连云港健发磁性材料有限公司 | 中和+混凝沉淀 | 77091 |  |
| 12 | 江苏世友炭材有限公司 | 中和沉淀+砂滤池，隔油池+化粪池 | 19321 |  |
| 13 | 连云港德运塑业有限公司 | 混凝沉淀、化粪池 | 6325 |  |
| 14 | 连云港金州包装制品公司 | 化粪池 | 240 |  |
| 15 | 中碳能源(江苏)有限公司 | 一体化设备 | 9216 |  |
| 16 | 江苏润美新材料有限公司 | 化粪池 | 8554 |  |
| 17 | 江苏奥洁智能家居有限公司 | 化粪池 | 2160 |  |
| 18 | 连云港百利合新材料发展有限公司 | 格栅+调节池+化学氧化+混凝沉淀池 | 1586 |  |
| 19 | 江苏瑞坤新材料有限公司 | 调节+加碱反应+沉淀+重金属捕集剂反应+沉淀+调节pH | 14616 |  |
| 20 | 连云港国友标准件有限公司 | 化粪池 | 96 |  |
| 21 | 连云港紫进精工有限公司 | 化粪池 | 288 |  |
| 合计 |  |  | 5434916.2 |  |

③排污口设置现状

海州湾生物科技园区的企业污水经预处理后达到污水处理厂接管标准后排入通海污水处理厂，尾水通过通道排入兴庄河闸下入海。

#### 2.8.4居民搬迁计划

目前，园区范围内含有环境敏感目标匡口村，约 1800 人。随着园区的建设和企业入驻，计划将园区内现有居住区搬迁，具体拆（搬）迁安置时间节点为：匡口村计划于 2024年12月底完成拆迁，采用货币或安置房安置。

目前，园区西边紧邻李巷村、大兴庄村，为防止工业园区开发建设对邻近 敏感点的影响，对园区西侧居民退让园区边界三类用地100米，退让园区边界二 类用地 50 米。范围内涉及李巷村和大兴庄村，约有 200户（800人）。计划对该退让范围内现有居民区搬迁，具体拆（搬）迁安置时间节点为：计划于 2025 年 12月底完成拆迁，采用货币或安置房安置。

赣榆区人民政府已对园区内的居民搬迁作出承诺。

## 2.9区域主要问题及整改措施

园区范围内含有环境敏感目标匡口村，约 1800人；园区西侧居民退让园区 边界范围内涉及李巷村和大兴庄村，约有 200户( 800人) 。目前，均已明确具体拆（搬）迁安置时间节点，建议并尽快落实搬迁计划，加快产业区中居住区的搬迁工作。

3 现有项目概况

3.1 建设单位总体概况

江苏世友炭材有限公司成立于2014年04月15日，位于赣榆区海头镇海洲湾生物科技园（2021年11月变更为江苏省赣榆海州湾新材料产业园，2022年成立赣榆高新技术产业开发区），是一家主要从事石油煅后焦、蒸汽生产企业。

《江苏世友炭材有限公司煅后焦及余热利用项目环境影响报告书》已于2014年4月通过赣榆区环保局审批（赣环发[2014]17号），项目规模为年产10万吨石油煅后焦产品、16万吨蒸汽。项目分两期建设：一期建设5万吨石油煅后焦产品、8万吨蒸汽，二期建设5万吨石油煅后焦产品、8万吨蒸汽。

该项目一期工程已建设完成并于2017年9月通过赣榆区环保局“三同时”验收。在项目运行期间，为提高废气处理效率，企业对煅烧车间废气处理措施及排气筒进行改造，并于2019年4月3日完成《江苏世友炭材有限公司脱硫改造项目环境影响登记表》备案，备案号为201932070700000115；并于2020年4月17日完成《江苏世友炭材有限公司脱硝除尘改造项目环境影响登记表》备案，备案号为202032070700000111，于2023年2月28日完成《江苏世友炭材有限公司废气改造项目环境影响登记表》备案，备案号为202332070700000050。

《扩建江苏世友炭材有限公司年产 3000 万件泡沫箱项目环境影响报告表》已于 2021年1月22日通过赣榆区环保局审批（连环表复[2021]20号），目前已建设完成，正在准备环保“三同时”验收。

企业煅后焦及余热利用项目（一期）于2020年03月30日首次取得排污许可证，于2023年4月4日进行排污证延续，企业年产 3000 万件泡沫箱项目于2023年9月进行排污证重新申请，目前已取得排污证，排污证编号为913207070943730850001R。

## 3.2 现有项目情况

### 3.2.1 现有项目产品方案

现有项目概况详见表3.1-1。现有产品生产线分布情况详见表3.1-2。

表3.1-1  现有项目概况

| 项目名称 | 环评批复情况 | 产品名称 | 项目建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 煅后焦及余热利用项目 | 赣环发 [2014]17号 | 10 万吨石油煅后焦产品、16 万吨蒸汽。分两期建设：一期建设5万吨石油煅后焦产品、8万吨蒸汽，二期建设5万吨石油煅后焦产品、8万吨蒸汽。 | 项目一期工程于2017年1月投入试生产，于2017年9月1日通过环保“三同时”验收（赣环验[2017] 090101号）。二期工程正在建设。 | 本项目对二期工程进行重新报批。 |
| 年产3000 万件泡沫箱项目 | 连环表复 [2021]20号 | 3000万件/年泡沫箱 | 建设泡沫箱生产线，产能为3000万件/年。 | 已建成，待验收 |

表3.1-2  现有项目产品生产线分布

| 序号 | 车间 | 生产线名称 | 产品名称 | 生产能力t/a | 工作时数（h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#原料库、煅烧车间一、1#产品库 | 煅后焦及余 热利用生产线 | 煅后焦（98.5%） | 50000 | 8000 | 已建，2017年9月1日通过环保“三同时”验收（赣环验[2017] 090101号） |
|  |  |  | 蒸汽（1.25MPa） | 80000 |  |  |
| 2 | 2#原料库、煅烧车间二、2#产品库 | 煅后焦及余 热利用生产线 | 煅后焦（98.5%） | 50000 | 8000 | 2#原料库、煅烧车间二、2#产品库已建成，煅焙一体化工业窑炉已安装，本期重新报批内容 |
|  |  |  | 蒸汽（1.25MPa） | 80000 |  |  |
| 3 | 3#车间 | 泡沫箱项目生产线 | 泡沫箱 | 3000万件 | 7200 | 已建成，待验收 |

### 3.2.2 现有项目污染物排放情况

公司现有项目污染物排放总量情况见表3.2-2。

表3.2-2  公司现有项目总量一览表

| 种类 | 污染物名称 | 排放量(t/a)（接管量） |
| --- | --- | --- |
| 废水（水量单位为m3/a、其它均为t/a） | 废水量 | 23681 |
|  | COD | 7.05 |
|  | SS | 2.74 |
|  | 氨氮 | 0.073 |
|  | 总氮 | 0.016 |
|  | 总磷 | 0.002 |
|  | 石油类 | 0.309 |
| 有组织废气（单位：t/a） | NOX | 6.12 |
|  | SO2 | 69.16 |
|  | 烟尘 | 16 |
|  | 粉尘 | 1.32 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.067 |
| 固废 | 固废 | 0 |

## 3.3 已建项目概况

### 3.3.1 已建项目主体工程及产品方案

目前厂区已建成煅后焦及余热利用生产线（一期），已建项目主体工程及产品方案情况见表3.3-1。

表3.3-1  已建项目主体工程及产品方案表

| 序号 | 车间 | 生产线名称 | 产品名称 | 生产能力t/a | 工作时数（h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料库一、煅烧车间一、产品库一 | 煅后焦及余热利用生产线 | 煅后焦（98.5%） | 50000 | 8000 | 已建，2017年9月1日通过环保“三同时”验收（赣环验[2017] 090101号） |
|  |  |  | 蒸汽（1.25MPa） | 80000 |  |  |

3.3.2 已建项目主要建筑物及构筑物情况

江苏世友炭材有限公司厂区总平面布置见图4.1-1。本次评价结合实际情况来介绍项目已建工程情况，厂区已建主要建、构筑物情况详见表3.3-2。

表3.3-2  厂区已建主要建筑物、构筑物工程一览表

| 序号 | 建筑物、构筑物名称 | 占地面积（m2） | 建筑物、构筑物面积（m2） | 层数 | 火灾危险性 | 耐火等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煅烧车间一 | 2160.65 | 2160.65 | 2 | 丙类 | 二级 | 已建 |
| 2 | 原料库一 | 1501.19 | 1501.19 | 2 | 丙类 | 二级 | 已建 |
| 3 | 成品库一 | 1233.52 | 1233.52 | 2 | 丙类 | 二级 | 已建 |
| 4 | 传达室 | 68.95 | 68.95 | 1 | 普通建筑 | 二级 | 已建 |
| 5 | 附房 | 325.64 | 325.64 | 2 | 丁类 | 二级 | 已建 |
| 6 | 综合楼 | 432.93 | 1232.54 | 3 | 普通建筑 | 二级 | 已建 |
| 7 | 配电多功能楼 | 201.16 | 468.39 | 2 | 普通建筑 | 二级 | 已建 |
| 8 | 成品水池泵房 | 348 | 348 | - | 丙类 | 二级 | 已建 |
| 9 | 泵房 | 36.5 | 36.5 | - | 丙类 | 二级 | 已建 |
| 总计 |  | 6308.54 | 7375.38 | / | / | / |  |

3.3.3 已建项目公用及辅助工程

⑴给水系统

厂区已建项目新鲜水总用量为122587.5‬m3/a，项目用水取自园区供水管网，水源来自兴庄河自来水厂，由产业区内供水管网引入一根DN400的给水入口，在厂区形成生产、生活、消防合用的环状供水管网。供水压力大于0.30Mpa。

⑵软水系统

厂区建有1套纯水制备系统，为2台40t/h纯水制备设备。纯水制备工艺采用离子交换，流程与原理见图3.3-1。

图3.3-1软水制备工艺流程图

⑶循环冷却水系统

项目配置2套循环冷却水系统，分别由钢结构冷却水塔、冷却水池、循环水泵和循环冷却水管网等组成。厂内设置2座式钢结构冷却塔，单塔循环水供水能力150m3/h，供水压力为0.45MPa，供水温度为32℃，回水温度为42℃。

现有项目地面冲洗水、初期雨水、余热利用系统定期排污水、生活污水等，经厂区污水站处理后达标排入区域污水管网。

厂区已建项目水平衡详见图3.3-1。

⑵供热

已建煅后焦项目蒸汽产生量为80000t/a，煅后焦项目作为园区的临时供热中心。

⑶供电

已建项目年用电量总计约7×105kwh，由园区统一供给。

⑷贮运

厂区已建原料库、罐区等，详见表3.3-2。

已建项目公用及辅助工程见表3.3-3。

表3.3-3  已建项目公用及辅助工程表

| 类别 | 建设名称 |  | 设计能力 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 煅后焦生产装置 |  | 煅后焦生产能力5万t/a | 一期工程设1个煅烧车间。车间设置2个煅烧炉，其中每个煅烧炉各配置8组（4个煅烧罐为1组）共32个煅烧罐；车间厂房为单层框架结构。 | 已建 |
|  | 煅烧余热利用系统 |  | 供蒸汽能力8万t/a | 煅烧车间配置1台11.2t/h集汽包 | 已建 |
| 公用 工程 | 给水系统 | 给水 | 371.48t/d | 项目用水取自产业区供水管网 | 已建 |
|  |  | 循环冷却水系统 | 2×150t/h | 建设2座150t/h冷却塔及配套系统 | 已建 |
|  |  | 软水制备系统 | 2×40t/h | 建设1座软水站，采用离子交换工艺 | 已建 |
|  | 排水系统 | 生产废水 | 12625 t/a | 生产生活废水及初期雨水经预处理达标后，排入产业区污水处理厂进一步处理 | 已建 |
|  |  | 生活污水 | 1998t/a |  |  |
|  |  | 雨水 | / | 后期雨水排园区雨水管网，就近排入水体 | 已建 |
|  | 供电 |  | 7×105kwh | 配置10KVA变压器，由园区110KV变电站供电 | 已建 |
|  | 天然气 |  | 128.62t/a | 管道运输，煅烧炉启用时使用。 | / |
|  | 供压缩空气 |  | 300m3/min×1 | 已建空压站，空压机1台，排气压力0.77Mpa | 已建 |
| 贮运 工程 | 原料库一 |  | 1501.19m2 | 设置1个原料库，含原料筛分、破碎装置，配置1套粉尘收集处理系统，单层框架结构 | 已建 |
|  | 成品库一 |  | 1233.52m2×1 | 设置1个成品库，成品库中配置1个1000m3的产品料仓，配置1套粉尘收集处理系统，单层框架结构 | 已建 |
|  | 运输 | 原料供应 | / | 由供应商供应至生产厂区 | 已建 |
|  |  | 产品和固废 | / | 全部委托社会运输单位承担运输 | 已建 |
| 环保 工程 | 有组织废气处理 | 1#原料库（石油焦破碎、筛分粉尘） | 13000m3/h | 集气罩+气箱脉冲袋式除尘器1套，设置1个20m高排气筒。 | 已建 |
|  |  | 煅烧车间提煅烧炉烟气 | 1×50000 m3/h | 煅烧车间配置2组煅烧炉、1套余热利用系统、1套SNCR脱硝+钙法脱硫+湿电除尘装置，共用1 个60m高排气筒。 | 已建 |
|  |  | 1#成品库（振动下料、提升、成品料仓废气） | 1×18000 m3/h | 项目设置1个成品库，配置1套集气罩+气箱脉冲袋式除尘器，1个20m高排气筒。 | 已建 |
|  | 无组织废气处理 |  | / | 车间密闭、自然沉降、车间洒水 | 已建 |
|  | 废水处理 | 污水站 | 处理能力80t/d | 一期工程产生的地面冲洗水、初期雨水、余热利用系统定期排污水采取“中和沉淀、砂滤池处理”，泡沫箱项目循环冷却系统排水、发泡冷凝水与经化粪池处理后与生活污水、一期工程污水处理站处理后废水一起排入通海污水处理厂处理。 | 已建 |
|  |  | 雨水收集池 | 500m3 | / | 已建 |
|  | 一般固废仓库 |  | 200m2 | 分类收集，综合利用 | 已建 |
|  | 噪声防治 |  | / | 各种隔声、降噪、减震措施，厂界达标 | 已建 |
|  | 事故池 |  | 100m3 | 防腐防渗处理 | 已建 |
|  | 绿化 |  | 5000m2 | 绿化率15% | 已建 |
| 辅助设施 | 传达室 |  | 68.95 m2 | 1层，框架结构 | 已建 |
|  | 附房 |  | 325.64 m2 | 1层，框架结构 | 已建 |
|  | 综合楼 |  | 1232.54 m2 | 3层，框架结构 | 已建 |
|  | 配电多功能楼 |  | 468.39 m2 | 1层，框架结构 | 已建 |
|  | 循环水池泵房 |  | 348 m2 | 1层，框架结构 | 已建 |
|  | 泵房 |  | 36.5 m2 | 1层，框架结构 | 已建 |

已建项目水平衡情况如图3.3-1所示。

图3.3-1   已建项目蒸汽及水平衡图（m3/a）

3.3.4 已建产品生产工艺流程

已建生产线煅后焦及余热利用项目物料平衡等详见原环评报告。

3.3.4.1 煅后焦及余热利用项目

1、工艺原理

原料石油焦在高温煅烧过程中，伴随其中的水分和挥发分的排出，石油焦中的高分子芳香族碳氢化合物先后进行了热分解和热缩聚以及碳结构的重排，分子结构不断变化，原料体积逐渐收缩，焦粒的密度和机械强度不断加大，导电性能不断提高，随着焦粒中的杂质逐渐排除，化学活性得到降低，挥发分在煅烧料表面热解，形成热解炭膜，提高了煅后焦的抗氧化性能。

2、生产工艺流程简述

煅后焦生产流程包括原料处理（储存、筛分、破碎）、煅烧工序（原料输送、装罐、煅烧、冷却、排料）、产品输送及贮存、煅烧余热利用系统等。煅后焦生产工艺流程及产污环节见图3.3-1。

原料处理系统

⑴储存

将外购原料石油焦送入原料库中储存，原料库内设置地下分隔储存池，地面硬化并进行防渗处理。原粉石油焦使用集装箱式货车并加装苫布运到原料库内两侧的卸料区，使用移动式皮带输送机将石油焦输送至地下储存池中，再通过抓斗桥式起重机输送至筛分和破碎间。

- 筛分、破碎

外购原料石油焦粒径在0～100mm之间，罐式煅烧炉煅烧石油焦粒径应不大于60mm，需将粒径大于60mm石油焦料筛分出来并送齿式破碎机进行破碎。

筛分和破碎工序均在原料库中进行。

煅烧工序

- 原料输送、装罐

已建项目设置1个煅烧车间，配置1套原料输送系统，合格的石油焦粒由皮带输送机在密闭的皮带廊中输送至车间煅烧炉顶料仓。每个煅烧炉顶部均配置了料仓，石油焦粒从料仓顶通过自动加料机送入罐式煅烧炉中。

⑵煅烧

罐式煅烧炉启动时以天然气为燃料进行烘炉，当炉内温度达到900-1000℃左右后开始正常生产。煅烧炉顶部料仓中的石油焦通过自动加料机加入到各煅烧罐中，煅烧罐沿火道由首层向下移动，移动过程中煅烧罐不断受热，石油焦中的挥发分随着煅烧罐温度的升高开始挥发出来进入燃烧室，此时燃烧室停止通入天然气，利用挥发分燃烧产生的热能，使煅烧罐在高温下进行无氧煅烧，煅烧炉最高温度出现在第六层火道（1250-1350℃）。

挥发分利用方式：煅烧罐上部设置挥发分出口，每个煅烧罐的挥发分出口高于煅烧料面，以便于挥发分顺利排出。每组煅烧罐的挥发分通道互相联通。挥发分总通道设计在煅烧罐的上部，同时与边墙的挥发分垂直道相连，挥发分从罐内逸出后，从料罐上部的挥发分出口汇集总通道，经侧墙竖直分配通道，由闸板调节通入1、2、4层火道，与从预热空气道来的空气混合燃烧，1-10层火道自上至下呈Z字形串接，在料罐侧墙自上而下，间接加热物料。从炉底火道下部预热的空气，经侧墙空气竖道，空气闸板将空气送入1、2、4层火道，在火道内与高温的挥发分接触燃烧。

经过十层火道煅烧后的煅后焦从煅烧罐底部缓慢排放带有冷却水套的冷却筒（为防止冷却筒结垢，冷却水使用软水），使灼热的物料迅速冷却下来，再经过密封的自动排料机连续排出。石油焦经煅烧后，由于炭质烧损和挥发分等排出，收率约为83.4%。项目原料石油焦含硫量为1.05%（按年使用石油焦量计），产品煅后焦含硫量为1.1%（按年产10万吨煅后焦量计），根据类比资料，石油焦煅烧过程约有12.65%的硫以SO2形式排放，剩余的硫仍以硫的化合物形式残存于煅后焦中。

- 冷却、排料

煅烧结束后，经过煅烧的物料从煅烧罐底部缓慢通过冷却筒排放，经筒外冷却水套中冷却循环水冷却后降至60℃左右，再经密闭振动下料机下料后，由皮带输送机在密闭的皮带廊中输送至成品料仓。

产品输送及贮存

密闭振动下料机排出的煅后焦，由皮带输送机经密闭的皮带廊中输送至成品料仓储存。项目设置1个350m2产品库，产品库内配置2个1000m3产品料仓。煅烧车间配置2个产品料仓，同时配置对应的产品输送及粉尘处理系统。

煅烧余热系统

煅烧沉降室排出的高温烟气经烟道进入煅烧余热利用系统，经过余热利用系统的省煤器、水冷壁及集汽包，将水加热成蒸汽后，在余热利用系统的尾部排出，进入双碱法脱硫系统脱硫除尘，再经引风机送至60m烟囱排放大气，双碱法脱硫系统入口烟气温度200℃，出口烟气温度80℃。

图3.3-2  煅后焦项目工艺流程及产污环节图

### 3.3.5 已建项目原辅料消耗、设备情况

已建生产线主要原辅料消耗及能耗情况见表3.3-4。

表3.3-4  已建生产线原辅料及能源消耗情况

| 生产线 | 名称 | 年耗量（t/a） | 最大贮存量（t） | 物质形态 | 贮存方式 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煅后焦及余热利用生产线 | 石油焦 | 65411 | 200 | 固态 | 堆放 | 原料库 |
|  | 氨水 | 100 | 36.4 | 液态 | 1个15m3储罐 | 氨水罐区 |
|  | 石灰 | 250 | 25 | 固态 | 50kg/袋 | 仓库 |
|  | 软水 | 109475 | / | 液态 | / | 厂区自制 |
|  | 天然气 | 9 | 0.014 | 气态 | DN50cm管道，厂区内长约100m | 厂区内不储存，管道输送直接使用。 |

已建生产线设备清单见表3.3-5。

表3.3-5 已建生产线主要设备清单

| 序号 |  | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料仓库一 | 1 | 抓斗桥式起重机 | Q=2t，H=8m | 台 | 1 |
|  | 2 | 移动式带式输送机 | B=650，N=3kW，L=15m | 台 | 1 |
|  | 3 | 筛网 | 网格≤80mm | 套 | 1 |
|  | 4 | 双齿辊破碎机 | Φ600×750 N=22kW | 台 | 1 |
|  | 5 | 带式输送机 | B=650，N=3kW，L=15m | 台 | 1 |
|  | 6 | 电磁振动给料机 | ZG3，N=0.2kW | 台 | 1 |
|  | 7 | 带式输送机 | B=650，N=3kW，L=20m | 台 | 1 |
|  | 8 | 斗式提升机 | D250，H=12.0m，N=5.5kW | 台 | 1 |
|  | 9 | 集气装置+气箱脉冲袋式除尘器 | / | 套 | 1 |
| 煅烧一车间 | 1 | 煅前料仓 | 50m3 | 个 | 2 |
|  | 2 | 自动加料机 | 1554 | 台 | 2 |
|  | 3 | 料斗 | / | 个 | 2 |
|  | 4 | 煅烧炉 | 包括烘炉、冷却水套等，配置2组共64个煅烧罐。煅烧罐规格为：高4.5m，宽3.6m，长1.7m | 台 | 2 |
|  | 5 | 振动下料机 | SZ400，L＝32m， | 条 | 2 |
|  | 6 | 带式输送机 | B=650，N=4kW，L=12m | 台 | 2 |
|  | 7 | 斗式提升机 | D250，H=12.0m，N=5.5kW | 台 | 2 |
|  | 8 | 集气装置+气箱脉冲袋式除尘器 | / | 套 | 1 |
| 产品库一 | 1 | 成品料仓 | 1000m3 | 个 | 1 |
|  | 2 | 一次和二次集气装置+气箱脉冲袋式除尘器 | / | 套 | 1 |
| 余热利用系统设施 | 1 | 集汽包 | Q12/1000-5.6-1.25 | 台 | 1 |
|  | 2 | 平台扶梯 | / | 套 | 1 |
|  | 3 | 烟道及膨胀节 | / | 套 | 1 |
|  | 4 | 引风机 | Q=29070m3/h | 套 | 1 |
|  | 5 | 板式交换器 | 100×10kal/h | 台 | 1 |
|  | 6 | 双碱法脱硫除尘装置 | / | 套 | 1 |
|  | 7 | 给水泵 | Q=6.3m3/h，H=175m，N=7.5kw | 台 | 1 |
|  | 8 | 换热循环泵 | Q=100m3/h，H=32m，N=15kw | 台 | 1 |
|  | 9 | 软水水箱 | Q=40m3，5000*4000*2000 | 台 | 1 |
|  | 10 | 冷却水套水水箱 | Q=28m3，4000*3500*2000 | 台 | 1 |
|  | 11 | 分汽缸 | Ø426，L3290 | 台 | 1 |
| 公用工程 | 1 | 变压器 | 800KVA、1600KVA | 台 | 1 |
|  | 2 | 空压机 | 供气量10m3/min | 台 | 1 |
|  | 3 | 软水制备系统 | 供水能力2×40t/h | 套 | 1 |
|  | 4 | 循环冷却水系统 | 供水能力2×150t/h | 套 | 1 |
|  | 5 | 板框压滤机 | / | 台 | 1 |

### 3.3.6 已建项目污染防治措施及达标排放分析

3.3.6.1 采取的污染防治措施

⑴废气

江苏世友炭材有限公司煅后焦及余热利用项目一期工程已建设完成并于2017年9月通过赣榆区环保局“三同时”验收。

已建项目煅后焦生产线产生的废气有：过筛、破碎、皮带输送、料仓产生的粉尘、非甲烷总烃废气，振动下料、皮带输送、成品料仓废气产生的粉尘废气，煅烧工序产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物废气。已建项目废气处理措施及排放情况见表3.3-6。

已建项目废气排放及治理情况见表3.3-6。

表3.3-6  已建项目废气污染源及排放方式

| 序号 | 生产线 | 工序 | 废气成分 | 废气处理工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煅后焦生产线 | 过筛、破碎、皮带输送、料仓废气 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 集气罩+气箱脉冲袋式除尘器；DA001（20m） |
| 2 |  | 振动下料、皮带输送、成品料仓废气 | 颗粒物 | 集气罩+气箱脉冲袋式除尘器；DA002（20m） |
| 3 |  | 煅烧烟气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | DSNCR脱硝+余热锅炉+钙法脱硫+湿电除尘；DA003（60m） |

⑵废水

已建项目产生的废水主要为软水制备定期排水、间接循环冷却水定期排水、余热利用系统定期排污水、生活污水、地面冲洗废水和初期雨水等。其中软水制备定期排水和间接循环冷却水定期排水用作脱硫系统补充水，地面冲洗废水、初期雨水、余热利用系统定期排污水采取“中和沉淀、砂滤池处理”，再与经化粪池处理后的生活污水混合后可满足产业区污水处理厂接管标准。企业污水站设计处理能力为80t/d。

厂区排水系统按照“雨污分流、清污分流”的原则进行设计，厂区共设置1个清下水排口，1个污水排口。

表3.3-7  废水治理措施和排放去向见表

| 废水名称 | 主要污染物 | 治理措施 | 排放规律 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初期雨水、地面冲洗水、余热锅炉排污水 | COD、SS、石油类 | 隔油池+中和沉淀+砂滤池 | 间歇排放，流量稳定且无规律，但不属于冲击性排放 | 园区污水处理厂 |
| 生活污水 | COD、SS、氨氮、 总磷、动植物油 | 化粪池 |  |  |

⑶固体废物

已建项目固体废物产生及处置情况汇总见表3.3-8。

表3.3-8  已建项目固废产生情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 采用的处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料仓库除尘器收集的粉尘 | 一般工业固体废物 | 原料仓库除尘器 | / | 66 | 83.21 | 委托一般固废处理单位处理 |
| 2 | 产品输送及入库除尘器收集的粉尘 | 一般工业固体废物 | 产品输送及入库除尘器 | / | 66 | 50.9 |  |
| 3 | 煅烧炉产生的炉渣（煅烧炉火道灰分） | 一般工业固体废物 | 煅烧炉 | / | 64 | 144.52 |  |
| 4 | 煅烧炉大修产生的废耐火材料 | 一般工业固体废物 | 煅烧炉 | / | 99 | 500 |  |
| 5 | 脱硫设施处理产生的脱硫石膏 | 一般工业固体废物 | 脱硫设施 | / | 65 | 660 |  |
| 6 | 污水设施污泥 | 一般工业固体废物 | 污水站 | / | 62 | 15 |  |
| 7 | 不合格品 | 一般工业固体废物 | 泡沫箱生产线模具成型 | / | 99 | 10 |  |
| 8 | 生活垃圾 | 一般固废 | 职工生活 | / | 99 | 37.5 | 委托环卫部门处理 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1501.13 |  |

⑷风险防范措施

根据调查，江苏世友化工有限公司近三年未发生重大环境安全事故，目前，企业已形成相对完善的安全事故应急体系。为提高企业应对和防范风险事故的能力，确保在发生安全生产事故时，能及时、有效地开展自救，公司已经制定《江苏世友化工有限公司安全生产事故应急预案》，同时制定了《环境污染防范和治理设施管理制度》、《危险化学品安全管理制度》、《环境保护责任制》、《环境风险隐患排查治理制度》等企业标准。

江苏世友化工有限公司已制定《江苏世友化工有限公司突发环境事件应急预案》，并于2021年4月29日取得连云港市赣榆生态环境局备案，备案号为320707-2021-024-L。

3.3.6.2 达标分析

⑴验收监测数据达标性分析

江苏世友炭材有限公司一期工程已建设完成并于2017年9月通过赣榆区环保局“三同时”验收。

根据验收监测报告，生产过程中产生的废气、废水、噪声均能做到达标排放，固废已按照环评的要求进行处理和处置，可达到零排放的要求。

- 例行监测数据达标性分析

本次根据江苏世友炭材有限公司2023年5月4日、2023年5月10日、2023年5月15日例行监测数据分析其污染物达标排放情况。

- 废气达标排放情况

根据2023年5月4日、2023年5月10日、2023年5月15日监测报告（苏州顺泽检测技术有限公司，报告编号：苏顺测字（2023）第（E04393）号），废气中非甲烷总烃、低浓度颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3标准，氨排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）标准。具体见表3.3-9~10。

表3.3-9  有组织废气检测结果

| 检测点位 | 采样日期 | 检测项目 |  | 单位 | 检测结果 | 排放标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 2023.5.10 | 低浓度颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | 4.3-4.5 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.0225-0.0234 | 1 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 | 20.4-21.7 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.107-0.114 | 3 | 达标 |
| DA002 | 2023.5.10 | 低浓度颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | 4.2-4.5 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.0169-0.0177 | 1 | 达标 |
| DA003 | 2023.5.10 | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.748-0.825 | / | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.0168-0.195 | 8.7 | 达标 |

表3.3-10  无组织废气检测结果（单位：mg/m3）

| 监测时间. | 监测因子 | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年05月15日 | 颗粒物 | ＜168 | 288-312 | 308-320 | 299-317 | 0.5 | 达标 |
|  | 二氧化硫 | 0.013-0.014 | 0.034-0.040 | 0.032-0.036 | 0.031-0.038 | 0.4 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.09-1.12 | 1.09-1.18 | 1.39-1.46 | 1.21-1.33 | 4 | 达标 |

- 废水达标排放情况

根据2023年5月4日检测报告（苏州顺泽检测技术有限公司，报告编号：苏顺测字（2023）第（E04393）号），根据2023年例行监测数据，厂区内废水处理措施有效，现状运行稳定，厂区污水排口可实现达标排放。

表3.3-11  废水检测结果

| 检测点位 | 废水排口 | 采样日期 | 2023.05.04 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 计量单位 | 第一次 | 第.二次 | 第三次 | 标准限值 | 达标情况 |
| pH值 |  | 无盘纲 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 6~9 | 达标 |
| 悬浮物 |  | mgL | 12 | 13 | 10 | 30 | 达标 |
| 五日生化需氧量 |  | mg/L | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 300 | 达标 |
| 化学需氧量 |  | mg/L | 14 | 13 | 13 | 60 | 达标 |
| 石油类 |  | mg/L | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 3.0 | 达标 |
| 总氮 |  | mg/L | 2.89 | 2.94 | 2.78 | 15 | 达标 |
| 氨氮 |  | mg/L | 0.396 | 0.391 | 0.412 | 8.0 | 达标 |
| 总磷 |  | mg/L | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 1.0 | 达标 |

- 固体废物

已建项目运营期间产生的一般固体废物主要为员工生活垃圾，原料仓库除尘器收集的粉尘、产品输送及入库除尘器收集的粉尘、煅烧炉产生的炉渣（煅烧炉火道灰分）、脱硫设施处理产生的脱硫石膏及污水处理设施产生的污泥。生活垃圾委托环卫部门统一收集处理。原料仓库除尘器收集的粉尘作为原料回收利用，产品输送及入库除尘器收集的粉尘由企业回收综合利用，煅烧炉产生的炉渣（煅烧炉火道灰分）、脱硫设施处理产生的脱硫石膏及污水设施污泥委托一般固废处理单位处理。

厂区现有一般固废暂存区1座，占地面积约200m2。一般工业固废贮存场所符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的规定。

④噪声

厂界噪声监测及评价结果见表3.3-13。

表3.3-13  现有项目厂界噪声监测结果（单位：dB(A)）

| 监测点位 | 2023年5月10日 | 2023年5月10日 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| N1 | 55.3 | 51.9 |
| N2 | 56.4 | 51.3 |
| N3 | 54.2 | 50.0 |
| N4 | 57.7 | 51.5 |
| 标准值 | 65 | 55 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注：标准限值依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准 |  |  |

根据检测结果，已建项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

- 企业在线监测数据达标性分析

- 废气

企业废气排口DA003安装在线检测。根据企业提供在线监测数据，在线监测时间2023年5月5日-2023年5月11日，污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010）修改单（环保部公告2013年第79号）中表1排放浓度限值，检测结果见表3.3-15。

表3.3-15  厂区废气排口在线检测结果表

| 监测点位 | 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA003 | 2023.5.5~2023.5.11 | 颗粒物 | mg/L | 0.84-3.49 | 10 | 达标 |
|  | 2023.5.5~2023.5.11 | 二氧化硫 | mg/L | 3.78-66.36 | 100 | 达标 |
|  | 2023.5.5~2023.5.11 | 氮氧化物 | mg/L | 63.0-87.2 | 100 | 达标 |

### 3.3.7 已建项目排污许可证执行情况

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于石墨及碳素制品制造，属于排污许可重点管理，企业已按相关要求完成排污许可证申请工作。建设单位于2020年03月30日取得排污许可证，于2023年4月4日进行排污证延续，于2023年9月重新申请排污证，排污证编号为913207070943730850001R。许可证有效期2023年9月19日至2028年9月18日。

- 执行报告

根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其它非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）要求，企业2022年度已向生态环境主管部门提交了年度执行报告。

- 环境管理台账记录情况

根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其它非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）要求，企业2022年度已对基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他管理信息等进行台账记录。

- 自行监测情况

对照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其它非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），企业已建项目废气DA003为主要排口，废气DA001、DA002、DA006、废水排口均为一般排放口，企业严格按照排污许可证中监测频次要求进行自行监测。

### 3.3.8 已建项目风险源

风险事故的特征及其对环境的影响包括火灾、爆炸、液（气）体化学品泄露等几个方面，根据对生产过程中各个工序的工程分析结果及产品生产过程的调查了解，主要考虑火灾爆炸及毒物泄漏风险。

通过对已建项目生产过程中存在的火灾爆炸及泄漏中毒等危险性识别，确定本项目最主要的风险事故为氨水输送管线或软管断裂或破裂发生泄漏，以及火灾爆炸产生的伴生/次生污染。

一般发生火灾爆炸会伴生刺激性烟雾、一氧化碳等有毒气体扩散，在事故处理过程中会产生消防废水。

3.3.8.1 已建项目风险防范措施

已建项目采用的环境风险防范措施汇总见表3.3-16。

表3.3-16  现有项目环境风险防范措施汇总表

| 位置 | 环境风险单元 | 企业已具备的风险防控措施 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车间 | 生产装置 | 1、灭火器、消防栓、防护用品若干； 2、DCS自控系统； 3、紧急停车系统。 | 1、人工监管，定期巡查检修； 2、配备应急处置卡； 3、灭火器，消防栓，防护用品若干。 |
| 罐区 | 罐区、仓库 | 1、可燃气体报警仪、有毒气体报警仪、视频监控； 2、灭火器、消防栓、防护用品若干； 3、储罐液位、温度、压力报警。 |  |
| - | 雨水管道 | 雨污分流，定期监测水质情况，达标后排放。 |  |
| - | 环保措施 | 1、对废气设备定期维护，专人定期巡检，发生事故时及时采取停产措施，杜绝废气污染物的排放。 2、雨污分流，定期监测水质情况，达标后排放。 3、一般固体废物堆场做好硬化防渗措施。 4、危废仓库防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄露液体收集装置，废气收集等 |  |

由表3.3-16可知，已建项目已从机构设置、总图布置防范、车间风险防范措施、仓储设施风险防范措施、运输过程风险防范措施、环保设施风险防范措施、雨、污水截流、导流等方面采取了风险防范措施，风险防范措施已全部落实到位，并具备有效性。

项目现有风险应急物资可供重新报批项目依托。

3.3.8.2 应急预案备案情况

江苏世友炭材有限公司于2021年5月编制《突发环境事件应急预案》及《突发环境事件风险评估报告》，并于2021年5月进行备案，风险级别为一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。

## 3.4 在建项目概况

### 3.4.1 在建项目主体工程及产品方案

目前厂区在建项目为煅后焦及余热利用生产线（二期）及泡沫箱生产线，已建项目主体工程及产品方案情况见表3.4-1。

表3.4-1  现有项目产品生产线分布

| 序号 | 车间 | 生产线名称 | 产品名称 | 生产能力 t/a | 工作时数（h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料库二、煅烧车间二、产品库二 | 煅后焦及余 热利用生产线 | 煅后焦（98.5%） | 50000 | 8000 | 在建，本次重新报批内容 |
|  |  |  | 蒸汽（1.25MPa） | 80000 |  |  |
| 2 | 3#车间 | 泡沫箱项目生产线 | 泡沫箱 | 3000万件 | 7200 | 在建，已取得排污许可证，正在履行验收手续 |

3.4.2 在建项目主要建筑物及构筑物情况

江苏世友炭材有限公司厂区总平面布置见图4.1-1。本次评价结合实际情况来介绍项目在建工程情况，厂区在建主要建、构筑物情况详见表3.4-2。

表3.4-2  厂区在建主要建筑物、构筑物工程一览表

| 序号 | 建筑物、构筑物名称 | 占地面积（m2） | 建筑物、构筑物面积（m2） | 层数 | 火灾危险性 | 耐火等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煅烧车间二 | 3044.56 | 3044.56 | 2 | 丙类 | 二级 | 已建成 |
| 2 | 原料库二 | 1957 | 1957 | 2 | 丙类 | 二级 | 已建成 |
| 3 | 成品库二 | 1756 | 1756 | 2 | 丙类 | 二级 | 已建成 |
| 4 | 3#生产车间 | 3188.96 | 3188.96 | 2 | 丙类 | 二级 | 已建成 |
| 总计 |  | 9946.52 | 9946.52 | / | / | / |  |

3.4.3 在建项目公用及辅助工程

⑴给水系统

厂区在建项目新鲜水总用量为124637.5‬m3/a，项目用水取自园区供水管网，水源来自兴庄河自来水厂，由产业区内供水管网引入一根DN400的给水入口，在厂区形成生产、生活、消防合用的环状供水管网。供水压力大于0.30Mpa。

⑵软水系统

在建项目利用现有纯水制备系统，不新增纯水制备设备。

⑶循环冷却水系统

在建项目煅后焦及余热利用生产线利用现有循环冷却系统，泡沫箱生产线新建1台50t/h冷却塔和2 台200t/h冷却塔。

在建项目地面冲洗水、初期雨水、余热利用系统定期排污水、生活污水等，经厂区污水站处理后达标排入区域污水管网。

厂区在建项目水平衡详见图3.3-1。

⑵供热

在建煅后焦项目蒸汽产生量为80000t/a，煅后焦项目作为园区的临时供热中心。

⑶供电

在建项目年用电量总计约22×105kwh，由园区统一供给。

在建项目公用及辅助工程见表3.4-3。

表3.4-3  在建项目公用及辅助工程表

| 类别 | 建设名称 |  | 设计能力 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 煅后焦生产装置 |  | 煅后焦 生产能力5万t/a | 二期工程设1个煅烧车间。车间设置2个煅烧炉，其中每个煅烧炉各配置8组（4个煅烧罐为1组）共32个煅烧罐 | 在建 |
|  | 煅烧余热利用系统 |  | 供蒸汽能力8万t/a | 煅烧车间配置1台11.2t/h集汽包 | 在建 |
|  | 泡沫箱生产线 |  | 3000万件/年 | 10 条EPS发泡生产线 | 在建 |
| 公用 工程 | 给水系统 | 给水 | 381.83 t/d | 项目用水取自产业区供水管网 | 利用现有 |
|  |  | 循环冷却水系统 | 2×150t/h | 建设2座150t/h冷却塔及配套系统 | 利用现有 |
|  |  |  | 1×50t/h | 泡沫箱生产线中央真空机循环冷却水 | 在建 |
|  |  |  | 2×200t/h | 泡沫箱生产线模具成型工序循环冷却水 | 在建 |
|  |  | 软水制备系统 | 40t/h | 建设1座软水站，采用离子交换工艺 | 利用现有 |
|  | 排水系统 | 生产废水 | 11640t/a | 生产生活废水及初期雨水经预处理达标后，排入产业区污水处理厂进一步处理 | 利用现有 |
|  |  | 生活污水 | 2358t/a |  |  |
|  |  | 雨水 | / | 后期雨水排园区雨水管网，就近排入水体 | 利用现有 |
|  | 供电 |  | 22×105kw | 配置10KVA变压器，由园区110KV变电站供电 | 利用现有 |
|  | 天然气 |  | 128.62t/a | 管道运输，煅烧炉启用时使用。 | / |
|  | 供压缩空气 |  | 300m3/min×1 | 已建空压站，空压机1台，排气压力0.77Mpa | 利用现有 |
| 贮运 工程 | 原料库二 |  | 1957m2×1 | 设置1个原料库，含原料筛分、破碎装置，配置1套粉尘收集处理系统 | 在建 |
|  | 成品库二 |  | 1756m2×1 | 设置1个成品库，成品库中配置1个1000m3的产品料仓，配置1套粉尘收集处理系统 | 在建 |
|  | 运输 | 原料供应 | / | 由供应商供应至生产厂区 | 利用现有 |
|  |  | 产品和固废 | / | 全部委托社会运输单位承担运输 | 利用现有 |
| 环保 工程 | 有组织废气处理 | 2#原料库（石油焦破碎、筛分粉尘） | 13000m3/h | 集气罩+气箱脉冲袋式除尘器1套，设置1个20m高排气筒。 | 在建 |
|  |  | 煅烧车间二煅烧炉烟气 | 1×50000 m3/h | 煅烧车间配置2台煅烧炉、1套余热利用系统、1套SNCR脱硝+钙法脱硫+湿电除尘装置，共用1 个60m高排气筒。 | 利用现有 |
|  |  | 2#成品库（振动下料、提升、成品料仓废气） | 1×18000 m3/h | 项目设置1个成品库，配置1套集气罩+气箱脉冲袋式除尘器，1个20m高排气筒。 | 在建 |
|  |  | 3#生产车间 | 1×5000 m3/h | 在发泡机、成型机出料口上方设置集气罩，收集的废气经二级活性炭装置处理后由20m高排气筒高空排放。 | 在建 |
|  | 无组织废气处理 |  | / | 车间密闭、自然沉降、洒水降尘 | 在建 |
|  | 废水处理 | 污水站 | 处理能力80t/d | 项目生产的地面冲洗水、初期雨水、余热利用系统定期排污水采取“中和沉淀、砂滤池处理”，再与经隔油池、化粪池处理后的生活污水混合后达标排入通海污水处理厂进一步处理。 | 利用现有 |
|  |  | 雨水收集池 | 500m3 | / | 利用现有 |
|  | 一般固废仓库 |  | 200m2 | 分类收集，综合利用 | 利用现有 |
|  | 危废仓库 |  | 5 m2 | 委托有资质单位处理 | 在建 |
|  | 噪声防治 |  | / | 各种隔声、降噪、减震措施，厂界达标 | 在建 |
|  | 事故池 |  | 500m3 | 防腐防渗处理 | 利用现有 |
|  | 绿化 |  | 5000m2 | 绿化率15% | 利用现有 |
| 辅助设施 | 传达室 |  | 68.95 m2 | 1层，框架结构 | 利用现有 |
|  | 附房 |  | 325.64 m2 | 1层，框架结构 | 利用现有 |
|  | 综合楼 |  | 1232.54 m2 | 3层，框架结构 | 利用现有 |
|  | 配电多功能楼 |  | 468.39 m2 | 1层，框架结构 | 利用现有 |
|  | 循环水池泵房 |  | 348 m2 | 1层，框架结构 | 利用现有 |
|  | 泵房 |  | 36.5 m2 | 1层，框架结构 | 利用现有 |

在建项目水平衡情况如图3.4-1所示。

图3.4-1  在建项目水平衡图（m3/a）

3.4.4 在建产品生产工艺流程

在建生产线煅后焦及余热利用项目、泡沫箱项目物料平衡等详见原环评报告。

3.3.4.2煅后焦及余热利用项目

在建煅后焦及余热利用项目（二期）为本次重新报批内容，重新报批前煅后焦及余热利用项目（二期）工艺流程与煅后焦及余热利用项目（一期）相同，详见3.3.4章节。

3.3.4.3 泡沫箱项目

1、工艺流程简述：

⑴发泡

本项目使用的可发性聚苯乙烯（EPS）为袋装颗粒，每袋重量约25kg。在发泡区利用发泡机进行发泡，普通型连续式发泡机由料斗、收集装置、封闭式发泡桶体等组成。

来自原料储存区的袋装EPS颗粒人工倒入发泡机料斗中，倒入料斗中的颗粒料经风机吹入料斗与发泡桶体之间的管道，通过管道进入到发泡机发泡桶体。

颗粒料进入发泡机发泡桶体，发泡桶体密闭，充分预热后，加热发泡，发泡过程为蒸汽直接接触加热。发泡的热源为现有工程余热锅炉提供的饱和蒸汽，在发泡过程中，含有发泡剂戊烷的聚苯乙烯颗粒缓缓加热，开始软化，珠粒内的发泡剂受热气化产生压力使珠粒膨胀，并形成互不连通的泡孔（闭孔），发泡后的珠粒仍然是圆形粒状，体积增大约几十倍，完成发泡过程。发泡温度一般控制在80~90℃，发泡所需蒸汽来自厂区内现有10t/h 余热锅炉（蒸汽产生量80000t/a）。聚苯乙烯裂解温度在250~255℃之间，戊烷沸点为36.1℃。因此发泡过程聚苯乙烯不会产生裂解，但会挥发少量戊烷和苯乙烯单体。

⑵熟化仓处理

刚出发泡机的颗粒是一种潮湿、温热、无弹性的泡沫粒子。当颗粒冷却后，泡孔内形成部分真空，需有一定时间让空气渗入使泡孔内、外压力平衡，以免泡孔塌瘪，从而使泡沫颗粒经一定时间的干燥、冷却、泡孔压力稳定而熟化成具有闭孔结构特征、有弹性的泡沫颗粒。

本项目将预发泡过的EPS 放置于熟化仓，熟化稳定后的塑料粒子通过空压机吹到成型机上方的悬空料仓中，通过空气压缩机将悬空料仓里的颗粒吹至全自动成型机特定型腔的模腔中。熟化后的EPS 珠粒填满模腔间的空隙，并粘结成均匀的泡沫体。

发泡后珠粒经过空气冷却，泡孔内气孔的发泡剂和水蒸气被冷凝成液体，使泡孔内形成了负压。在空气中暴露一段时间，使空气逐步渗入泡孔，令泡孔内外压力保持平衡，使冷凝的发泡剂再渗入到粒子中去，以防止成型后收缩。发泡好的泡粒仍为颗粒状，但体积膨胀增大约20～60 倍，流动性较好，通过发泡机配置的风机送入熟化料仓，在料仓内进行熟化。

⑶模具成型

项目成型机由液压系统、蒸汽系统、循环冷却系统和控制系统组成，成型机利用蒸汽间接加热，维持模腔内温度为60~70℃左右。饱和蒸汽使用过程中蒸发损耗掉。此工序蒸汽来自厂区内现有10t/h 余热锅炉（蒸汽产生量80000t/a）。把熟化的珠粒加入模具中，用蒸汽加热让其软化，泡孔中残留的少量液体蒸发，使发泡珠粒的空间再度增大，不同珠粒之间相互挤压而形成块状产品，该过程会有少量发泡剂戊烷溢出，同时设备运行会伴有噪声。

⑷脱模

加工成型后利用循环冷却水对模腔表面和泡沫模具外表面进行冷却（与产品间接接触，直接接触模具外表面），冷却之后再利用成型机自带的吹出单元进行脱模，以便人工取出成型制品。冷却水经冷却塔后循环使用，定期外排少量废水。

⑸打包

产品冷却后进行人工打包处理。

⑹烘干

打包后产品人工搬运至烘干房进行烘干，去除产品表面水分。本项目烘房底部设置管道，模具成型产生的高温冷凝水经过管道输送余热对烘房进行加热，烘干时间为4h，温度保持在40～50℃。温度降低后冷凝水排入循环水池。

2、工艺流程图

图3.4-2 泡沫箱项目生产工艺及产污环节图

### 3.4.5 在建项目原辅料消耗、设备情况

在建项目主要原辅料消耗及能耗情况见表3.4-2。

表3.4-2  在建项目主要原辅料消耗表

| 生产线 | 名称 | 年耗量（t/a） | 最大贮存量（t） | 物质形态 | 贮存方式 | 储存位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煅后焦及余热利用生产线 | 石油焦 | 65411 | 200 | 固态 | 堆放 | 原料库 | 重新报批前用量 |
|  | 氨水 | 100 | 36.4 | 液态 | 1个15m3储罐 | 氨水罐区 |  |
|  | 石灰 | 250 | 25 | 固态 | 50kg/袋 | 仓库 |  |
|  | 软水 | 109475 | / | 液态 | / | 厂区自制 |  |
|  | 天然气 | 9 | 0.014 | 气态 | DN50cm管道，厂区内长约100m | 厂区内不储存，管道输送直接使用。 |  |
| 泡沫箱生产线 | 可发性聚苯乙烯 | 1000 | 100 | 固态 | 50kg/袋 | 仓库 | - |

在建项目主要设备清单见表3.4-3。

表3.4-3 已建生产线主要设备清单

| 序号 |  | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料仓库二 | 1 | 抓斗桥式起重机 | Q=2t,H=8m | 台 | 1 |
|  | 2 | 移动式带式输送机 | B=650，N=3kW，L=15m | 台 | 1 |
|  | 3 | 筛网 | 网格≤80mm | 套 | 1 |
|  | 4 | 双齿辊破碎机 | Φ600×750 N=22kW | 台 | 1 |
|  | 5 | 带式输送机 | B=650，N=3kW，L=15m | 台 | 1 |
|  | 6 | 电磁振动给料机 | ZG3,N=0.2kW | 台 | 1 |
|  | 7 | 带式输送机 | B=650，N=3kW，L=20m | 台 | 1 |
|  | 8 | 斗式提升机 | D250,H=12.0m，N=5.5kW | 台 | 1 |
|  | 9 | 集气装置+气箱脉冲袋式除尘器 | / | 套 | 1 |
| 煅烧二车间 | 1 | 煅前料仓 | 50m3 | 个 | 2 |
|  | 2 | 自动加料机 | 1554 | 台 | 2 |
|  | 3 | 料斗 | / | 个 | 2 |
|  | 4 | 煅烧炉 | 包括烘炉、冷却水套等，配置2组共64个煅烧罐。煅烧罐规格为：高4.5m，宽3.6m，长1.7m | 台 | 2 |
|  | 5 | 振动下料机 | SZ400，L＝32m， | 条 | 2 |
|  | 6 | 带式输送机 | B=650，N=4kW，L=12m | 台 | 2 |
|  | 7 | 斗式提升机 | D250,H=12.0m，N=5.5kW | 台 | 2 |
|  | 8 | 集气装置+气箱脉冲袋式除尘器 | / | 套 | 1 |
| 产品库二 | 1 | 成品料仓 | 1000m3 | 个 | 1 |
|  | 2 | 一次和二次集气装置+气箱脉冲袋式除尘器 | / | 套 | 1 |
| 余热利用系统设施 | 1 | 集汽包 | Q12/1000-5.6-1.25 | 台 | 1 |
|  | 2 | 平台扶梯 | / | 套 | 1 |
|  | 3 | 烟道及膨胀节 | / | 套 | 1 |
|  | 4 | 引风机 | Q=29070m3/h | 套 | 1 |
|  | 5 | 板式交换器 | 100×10kal/h | 台 | 1 |
|  | 6 | 双碱法脱硫除尘装置 | / | 套 | 1 |
|  | 7 | 给水泵 | Q=6.3m3/h，H=175m，N=7.5kw | 台 | 1 |
|  | 8 | 换热循环泵 | Q=100m3/h，H=32m，N=15kw | 台 | 1 |
|  | 9 | 软水水箱 | Q=40m3,5000*4000*2000 | 台 | 1 |
|  | 10 | 冷却水套水水箱 | Q=28m3,4000*3500*2000 | 台 | 1 |
|  | 11 | 分汽缸 | Ø426，L3290 | 台 | 1 |
| 泡沫箱生产线 | 1 | 发泡机 | 110 | 台 | 1 |
|  | 2 | 成型机 | 1816 | 台 | 8 |
|  | 3 | 成型机 | 1400 | 台 | 2 |
|  | 4 | 蒸汽罐 | 20立方 | 台 | 1 |
|  | 5 | 空压机 | 75KW | 台 | 1 |
|  | 6 | 空压机 | 37KW | 台 | 1 |
|  | 7 | 冷却塔 | 200t/h | 台 | 2 |
|  | 8 | 冷却塔 | 40t/h | 台 | 1 |
|  | 9 | 中央真空机 | / | 台 | 1 |
|  | 10 | 储水罐（暂存发泡冷凝水） | 4立方 | 台 | 1 |
|  | 11 | 水泵 | 15kw | 台 | 3 |
|  | 12 | 空气罐 | 15立方 | 台 | 1 |
| 公用工程 | 1 | 变压器 | 800KVA、1600KVA | 台 | 1 |
|  | 2 | 空压机 | 供气量10m3/min | 台 | 1 |
|  | 3 | 软水制备系统 | 供水能力2×40t/h | 套 | 1 |
|  | 4 | 循环冷却水系统 | 供水能力2×150t/h | 套 | 1 |
|  | 5 | 板框压滤机 | / | 台 | 1 |

备注：煅后焦生产线生产设备为重新报批前设备，公用工程与一期项目共用。

### 3.4.6 在建项目污染防治措施

⑴废气

重新报批前煅后焦生产线产生的废气有：过筛、破碎、皮带输送、料仓产生的粉尘、非甲烷总烃废气，振动下料、皮带输送、成品料仓废气产生的粉尘废气，煅烧工序产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物废气，泡沫箱项目发泡、模具成型工序产生的非甲烷总烃、苯乙烯废气。在建项目废气处理措施及排放情况见表3.4-6。

表3.4-6  已建项目废气污染源及排放方式

| 序号 | 生产线 | 工序 | 废气成分 | 废气处理工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煅后焦生产线 | 过筛、破碎、皮带输送、料仓废气 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 集气罩+气箱脉冲袋式除尘器；DA004（20m） |
| 2 |  | 振动下料、皮带输送、成品料仓废气 | 颗粒物 | 集气罩+气箱脉冲袋式除尘器；DA005（20m） |
| 3 |  | 煅烧烟气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | DSNCR脱硝+余热锅炉+钙法脱硫+湿电除尘；DA003（60m） |
| 4 | 泡沫箱项目 | 发泡、模具成型工序 | 非甲烷总烃、苯乙烯 | 集气罩+二级活性炭装置；DA006（20m） |

⑵废水

在建项目产生的废水主要为软水制备定期排水、间接循环冷却水定期排水、余热利用系统定期排污水、生活污水、地面冲洗废水、初期雨水、发泡冷凝水及循环冷却水等。其中软水制备定期排水和间接循环冷却水定期排水用作脱硫系统补充水，地面冲洗废水、初期雨水、余热利用系统定期排污水采取“中和沉淀、砂滤池处理”，再与经化粪池处理后的生活污水、泡沫箱项目产生的发泡冷凝水及循环冷却水混合后可满足产业区污水处理厂接管标准。企业污水站设计处理能力为80t/d。

厂区排水系统按照“雨污分流、清污分流”的原则进行设计，厂区共设置1个清下水排口，1个污水排口。

表3.4-7  废水治理措施和排放去向见表

| 废水名称 | 主要污染物 | 治理措施 | 排放规律 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初期雨水、地面冲洗水、余热锅炉排污水 | COD、SS、石油类 | 隔油池+中和沉淀+砂滤池 | 间歇排放，流量稳定且无规律，但不属于冲击性排放 | 园区污水处理厂 |
| 发泡冷凝水（泡沫箱项目） | COD、SS、石油类 | 收集池 |  |  |
| 循环冷却水（泡沫箱项目） | COD、SS | 循环水池 |  |  |
| 生活污水 | COD、SS、氨氮、 总磷、动植物油 | 化粪池 |  |  |

⑶固体废物

在建项目固体废物产生及处置情况汇总见表3.4-8。

表3.4-8  在建项目固废产生情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 采用的处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 废活性炭 | 危险废物 | 废气处理 | HW49 | 900-041-49 | 5.46 | 委托连云港市赛科废料处置有限公司处置 |
| 一般固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 原料仓库除尘器收集的粉尘 | 一般工业固体废物 | 原料仓库除尘器 | / | 66 | 83.21 | 委托一般固废处理单位处理 |
| 3 | 产品输送及入库除尘器收集的粉尘 | 一般工业固体废物 | 产品输送及入库除尘器 | / | 66 | 50.9 |  |
| 4 | 煅烧炉产生的炉渣（煅烧炉火道灰分） | 一般工业固体废物 | 煅烧炉 | / | 64 | 144.52 |  |
| 5 | 煅烧炉大修产生的废耐火材料 | 一般工业固体废物 | 煅烧炉 | / | 99 | 500 |  |
| 6 | 脱硫设施处理产生的脱硫石膏 | 一般工业固体废物 | 脱硫设施 | / | 65 | 660 |  |
| 7 | 污水设施污泥 | 一般工业固体废物 | 污水站 | / | 62 | 15 |  |
| 8 | 不合格品 | 一般工业固体废物 | 泡沫箱生产线模具成型 | / | 99 | 10 |  |
| 9 | 生活垃圾 | 一般固废 | 职工生活 | / | 99 | 37.5 | 委托环卫部门处理 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1501.13 |  |

⑷噪声

在建生产线噪声源主要为引风机、除尘机械设备及各种泵类等，其噪声设备源强约80～90dB(A)，经采取室内安装、减震垫、厂房隔声、选低噪设备等措施后，厂界噪声可以做到达标排放。

### 3.4.7 在建项目污染物排放情况

公司在建项目污染物排放总量情况见表3.4-9。

表3.4-9  公司在建项目总量一览表

| 种类 | 污染物名称 | 项目环评批复量 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | NOX | 2.74 |
|  | SO2 | 45.21 |
|  | 烟尘 | 8.0 |
|  | 粉尘 | 0.66 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.067 |
|  | 苯乙烯 | 0.0005 |
| 废水（接管量） | 废水量 | 14043‬ |
|  | COD | 4.17 |
|  | SS | 1.525 |
|  | 氨氮 | 0.043 |
|  | 总氮 | 0.016 |
|  | 总磷 | 0.007 |
|  | 石油类 | 0.164 |

3.5 建设单位存在的主要环境问题以及“以新带老”内容

### 3.5.1 主要环境问题

从目前公司项目验收结论来看，江苏世友炭材有限公司已验收项目各生产装置及环保设施与环评批复基本一致，且各项环保设施运行正常，但仍存在以下问题：

⑴外购的石油焦粒径较大，需要控制进入煅烧炉的粒径＜80mm，需要筛分后再破碎，污染物产生量大；

⑵煅烧后的产品粒径大小不一，不能满足客户对产品的需求。

⑶原环评未对初期雨水、地面冲洗水中核算氨氮、总氮的量，未对生活污水核算总氮的量。

⑷ 现有软水制备系统采用采用离子交换工艺，软化后的水质较差。

### 3.8.2 拟采取的“以新带老”措施

⑴购买先进的破碎机，通过控制破碎机的齿距来控制石油焦粒径，并对粒径大于80mm的石油焦进行破碎。

⑵产品出库前增加筛分设备，筛分出不同粒径的产品，满足客户对不同规格产品的需求。

⑶本环评重新核算初期雨水、地面冲洗水中氨氮、总氮的量和生活污水中总氮的量。

⑷ 重新报批项目对环保设备进行提升改造，增加1套湿电除尘设备，确保废气稳定达标排放。

⑸ 重新报批项目对软水制备系统进行提升改造，改为反渗透处理工艺。

4 重新报批项目工程分析

4.1 工程概况

### 4.1.1 项目基本情况

⑴项目名称：煅后焦及余热利用项目（二期重新报批）。

⑵建设性质：重新报批。

⑶建设地点：江苏省赣榆高新技术产业开发区江苏世友炭材有限公司厂内。

- 建设单位：江苏世友炭材有限公司。

⑸投资总额：企业总投资8000万元，其中环保投资166万元。

### 4.1.2 项目建设内容

⑴ 建设规模与产品方案

项目建设规模为：年产5万吨石油煅后焦产品、8万吨蒸汽。

本项目主体工程及产品方案见表4.1-1。重新报批后全厂主体工程及产品方案变化情况见表4.1-2。重新报批后全厂产品生产线具体设置情况见表4.1-3。

表4.1-1  重新报批项目主体工程及产品方案表

| 工程名称 | 产品、副产品名称 及规格（%） | 设计生产能力（t/a） | 年运行时间（h/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 煅后焦及余 热利用生产线 | 煅后焦（98.5%） | 50000 | 8000 |
|  | 蒸汽（1.6MPa） | 80000 |  |

表4.1-2  重新报批项目建成后全厂主体工程及产品方案表

| 工程名称 | 生产线位置 | 产品、副产品名称 及规格（%） | 设计生产能力（t/a） |  |  | 年运行时间（h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重新报批前 | 重新报批后 | 增减量 |  |
| 煅后焦及余 热利用生产线（一期） | 原料库一、煅烧车间一、产品库一 | 煅后焦（98.5%） | 50000 | 50000 | 0 | 8000 |
|  |  | 蒸汽（1.6MPa） | 80000 | 80000 | 0 |  |
| 煅后焦及余 热利用生产线（二期） | 原料库二、煅烧车间二、产品库二 | 煅后焦（98.5%） | 50000 | 50000 | 0 | 8000 |
|  |  | 蒸汽（1.6MPa） | 80000 | 80000 | 0 |  |
| 泡沫箱生产线 | 3#车间 | 泡沫箱 | 3000 万件 | 3000 万件 | 0 | 7200 |

重新报批项目建成后，全厂产品生产线具体设置情况见表4.1-3。

表4.1-3  全厂产品生产线车间设置情况表

| 工程名称 | 生产线位置 | 产品、副产品名称 及规格（%） | 设计生产能力（t/a） |  |  | 年运行时间（h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重新报批前 | 重新报批后 | 增减量 |  |
| 煅后焦及余 热利用生产线（一期） | 原料库一、煅烧车间一、产品库一 | 煅后焦（98.5%） | 50000 | 50000 | 0 | 8000 |
|  |  | 蒸汽（1.6MPa） | 80000 | 80000 | 0 |  |
| 煅后焦及余 热利用生产线（二期） | 原料库二、煅烧车间二、产品库二 | 煅后焦（98.5%） | 50000 | 50000 | 0 | 8000 |
|  |  | 蒸汽（1.6MPa） | 80000 | 80000 | 0 |  |
| 泡沫箱生产线 | 3#车间 | 泡沫箱 | 3000 万件 | 3000 万件 | 0 | 7200 |

项目产品硫含量3.0%，项目产品质量标准满足《预焙阳极用煅后石油焦》（YS/T 625-2012）中表1中DHJ-2的标准。重新报批项目产品标准具体指见表4.1-4。

表4.1-4  项目产品质量标准一览表

| 牌号 | 灰分% ≤ | 水分% ≤ | 挥发分% ≤ | 硫分% ≤ | 真密度gcm3 ≤ | 粉末电阻率μΩ·m ≤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DHJ-1 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 2.05 | 500 |
| DHJ-2 | 0.6 | 0.3 | 1 | 3 | 2.02 | 600 |
| 本项目 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 3 | 2.02 | 600 |

- 公用及辅助工程

①给水

自来水：重新报批项目依托区域现有的自来水管网，能够满足项目对自来水的使用需求。

重新报批项目需纯化水约69182.2628m3/a，由现有2套分别为30m3/h、16m3/h纯化水设备提供，纯水制备采用膜反渗透工艺。厂区已建及在建项目纯化水用量为7.7m3/h，剩余纯化水能力38.3m3/h，本项目纯化水用量为69182.2628m3/a（8.74m3/h），可满足厂区现有项目纯化水需求。

②排水

项目实行清污分流的排水方式。项目生产废水、地面及设备冲洗水、废气处理系统排水等废水排放量约103798.896m3/a，经厂区污水站处理后由污水管网收集送至园区污水处理厂处理，尾水排入新沂河北偏泓。厂区雨水经厂区雨水管网外排入区域雨水管网。

③供电

项目生产的用电负荷为三级用电负荷，双回路供电。项目年用电量70万kW.h，利用厂区现有供电系统。整个厂区的供电由园区统一供给，可满足项目生产需要。

④冷却

扩建项目循环冷却水用量为2160000t/a，年需补充新鲜水量约10854m3，项目利用厂区现有3台均为500m3/h循环冷却塔，已建项目需要300m3/h，在建项目需要100m3/h，剩余1100m3/h，扩建项目需要300 m3/h，可满足本项目需求。

⑥贮运

本项目设置主要原料、产品贮存情况详见表4.1-5。除外售的产品外，其它物料为厂家直接运输。

表4.1-5  项目主要原辅料、产品、副产品贮存量表

| 序号 | 名称 | 主要成分及含量 | 数量（t/a） | 储存方式 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石油焦 | 95%，具体见表4.1-6 | 120145.02 | 堆放 | 原料库 |
| 2 | 天然气 | 具体见表4.1-8 | 257.24 | DN50cm管道，厂区内长约100m | 管道 |
| 3 | 氨水 | 20% | 32.86 | 50m3储罐 | 罐区 |
| 4 | 石灰 | 99% | 691.20 | 袋装 | 原料库 |

表4.1-6  石油焦组成表

| 项目 | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1号 | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 分析 结果 |  |
| 硫含量（质量分数）/%不大于 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.86 | GB/T214-2007 中第4章 |
| 挥发分（质量分数）/1%不大于 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.93 | SH/T 0026 |
| 灰分（质量分数）/%不大于 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | SH/T 0029 |
| 总水分（质量分数）/% | 报告 |  |  |  |  |  |  | 8.11 | SH/T 0032 GB/T 211 |
| 真密度(煅烧1400℃.5h）/ g/cm3）不小于 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |  | SH/T 0033 |
| 粉焦量质量分数）/%不大于 | 35 | 报告 | 报告 | 报告 | - |  |  |  | 附录A |
| 微量元素/（ppm）不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电感耦合等离 子发射光谱法 |
| 硅 | 300 | 300 | 报告 | - | - | - | - | - |  |
| 钒 | 150 | 300 | 报告 | - | - | - | - | - |  |
| 铁 | 250 | 300 | 报告 | - | - | - | - | - |  |
| 钙 | 200 | 300 | 报告 | - | - | - | - | - |  |
| 镍 | 150 | 250 | 报告 | - | - | - | - | - |  |
| 钠 | 100 | 200 | 报告 | - | - | - | - | - |  |
| 氮含量（质量分数）/% | 报告 | - | - | - | - | - | - | - | SH/T 0656 |

备注：原料管理控制：由公司化验部门对每批进厂原料进行检验，检验合格后方可投入生产。

表4.1-7 石油焦挥发分组成表（%）

| 成分 | CH4+H2 | CnHm | CO | SO2等 | NOx | CO2等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组成 | 91-95% | 0.5-2.5% | 3-5% | 0.2-0.5% | 0.01-0.03% | 5-7% |
| 本项目取值 | 91% | 0.5% | 3% | 0.47% | 0.03% | 5% |
| 注：石油焦的硫分分为有机硫和无机硫，大部硫是与石油焦中C元素键合为S-C的有机硫，小部分硫以硫酸盐等形式（但这部分硫不足石油焦中总含硫量的0.02%）存在于石油焦中。 |  |  |  |  |  |  |

表4.1-8 天然气成分指标一览表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CH4 | % | 96 |
| 2 | C2H6 | % | 2 |
| 3 | C3H8 | % | 0.5 |
| 4 | C4H10 | % | 0.2 |
| 5 | C5H12 | % | 0.05 |
| 6 | C5+ | % | 0.05 |
| 7 | CO2 | % | 0.6 |
| 8 | N2 | % | 1.5 |
| 9 | 含硫 | g/m3 | 0.1 |

项目公用及辅助工程见表4.1-9。

表4.1-9  项目公用及辅助工程表

| 类别 | 建设名称 |  | 设计能力 | 备注 | 依托可行性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 煅后焦生产装置 |  | 煅后焦 生产能力5万t/a | 煅烧车间二设置1组半石墨化煅烧焙烧炉，共72个煅烧罐；车间厂房为单层框架结构。 | 新增 |
|  | 煅烧余热利用系统 |  | 供蒸汽能力8万t/a | 煅烧车间二配置1台13t/h余热锅炉。 | 新增 |
|  | 生产车间 |  | 煅烧车间二3044.56m2 | 车间设置1组半石墨化煅烧炉 | 新增 |
| 公用 工程 | 给水系统 | 给水 | 750t/d | 项目用水取自产业区供水管网 | 依托现有 |
|  |  | 循环冷却水系统 | 2×150t/h | 已建2座150t/h冷却塔及配套系统 | 依托现有 |
|  |  | 软水制备系统 | 40t/h | 改造软水制备系统，软水制备工艺改为反渗透。 | 改造 |
|  | 排水系统 | 生产废水 | 15135.72t/a | 生产废水、生活污水及初期雨水经预处理达标后，排入赣榆通海污水处理厂进一步处理 | 依托现有 |
|  |  | 生活污水 | 3996t/a |  |  |
|  |  | 雨水 | / | 后期雨水排园区雨水管网，就近排入水体 | 依托现有 |
|  | 供电 |  | 1.4×106wh | 配置10KVA变压器，由园区110KV变电站供电 | 依托现有 |
|  | 天然气 |  | 257.24t/a | 园区管道输送 | 依托现有 |
|  | 供压缩空气 |  | 300m3/min×2 | 空压机2台，排气压力0.77Mpa | 依托现有 |
| 贮运 工程 | 原料库 |  | 原料库二1957m2 | 新增1个原料库，含原料破碎装置，配置1套废气处理措施，单层框架结构 | 新增 |
|  | 成品库 |  | 成品库二1756m2 | 设置1个成品库，配置1个1000m3的产品料仓，配置1套废气处理措施，单层框架结构 | 新增 |
|  | 运输 | 原料供应 | / | 由供应商供应至生产厂区 | 依托现有 |
|  |  | 产品和固废 | / | 全部委托社会运输单位承担运输 | 依托现有 |
| 环保 工程 | 有组织废气处理 | 原料库二（原料入库、破碎、料仓加料废气） | 16000m3/h | 集气罩+气箱脉冲袋式除尘器1套，设置1个20m高排气筒。 | 新增 |
|  |  | 成品库二（振动下料、提升、成品料仓、筛分、包装废气） | 26000m3/h | 集气罩+气箱脉冲袋式除尘器1套，设置1个20m高排气筒。 | 依托现有 |
|  |  | 煅烧车间二煅烧炉烟气 | 75000 m3/h | 1套余热利用系统、1套SNCR脱硝，与煅烧车间一共用钙法脱硫+湿电除尘装置，共用1 个60m高排气筒。 | 新增1套SNCR脱硝、1个湿电除尘装置，部分依托现有 |
|  | 无组织废气处理 |  | / | 车间密闭、自然沉降、车间洒水 | 新增 |
|  | 废水处理 | 污水站 | 处理能力80t/d | 项目生产的地面冲洗水、初期雨水、余热利用系统定期排污水采取“中和沉淀、砂滤池处理”，再与经隔油池化粪池处理后的生活污水混合后达通海污水接管标准后，排入通海污水处理厂进一步处理。 | 依托现有 |
|  |  | 雨水收集池 | 500m3 | / | 依托现有 |
|  | 一般固废仓库 |  | 200m2 | 分类收集，综合利用 | 依托现有 |
|  | 噪声防治 |  | / | 各种隔声、降噪、减震措施，厂界达标 | 依托现有 |
|  | 事故池 |  | 500m3 | 防腐防渗处理 | 依托现有 |
|  | 绿化 |  | 5000m2 | 绿化率15% | 依托现有 |
| 辅助设施 | 传达室 |  | 68.95 m2 | 1层，框架结构 | 依托现有 |
|  | 附房 |  | 325.64 m2 | 1层，框架结构 | 依托现有 |
|  | 综合楼 |  | 1232.54 m2 | 3层，框架结构 | 依托现有 |
|  | 配电多功能楼 |  | 468.39 m2 | 1层，框架结构 | 依托现有 |
|  | 循环水池泵房 |  | 348 m2 | 1层，框架结构 | 依托现有 |

### 4.1.3 厂区总平面布置

江苏世友炭材有限公司总占地面积50亩，约33738m2。重新报批项目在原有厂区内建设，不新增用地。厂区总平面布置如下：

①厂区设置人流门及物流门2个入口，均位于南侧旺海路上；人流门直通厂区办公生活区，物流门位于生产区；

②厂区西侧主要为生产区，东侧为办公生活区，生产区与非生产区绿化隔离；生产区由北向南依次为原料库一、煅烧车间一、 成品库一、3#车间、原料库一、煅烧车间二、成品库二等。

厂区平面布置图详见图4.1-1。重新报批项目主要构筑物情况详见表4.1-10。

表4.1-10  本项目主要构筑物情况表

| 序号 | 建筑物、构筑物名称 | 占地面积（m2） | 建筑物、构筑物面积（m2） | 层数 | 火灾危险性 | 耐火等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煅烧车间二 | 3044.56 | 3044.56 | 2 | 丙类 | 二级 | 已建成 |
| 2 | 原料库二 | 1957 | 1957 | 2 | 丙类 | 二级 | 已建成 |
| 3 | 成品库二 | 1756 | 1756 | 2 | 丙类 | 二级 | 已建成 |
| 总计 |  | 6757.56 | 6757.56 | / | / | / |  |

### 4.1.4 厂界周围状况

江苏世友炭材有限公司位于江苏省连云港市赣榆海州湾新材料产业园内，项目西侧为规划工业用地，南侧为旺海路、隔旺海路为中碳能源（江苏）有限公司，东侧为连云港赣榆康恒环保能源有限公司、北侧为规划工业用地。厂区周围500米范围用地状况见图4.1-2。

### 4.1.5 劳动定员和工作制度

本项目不新增劳动定员，在现有劳动定员内调配，年最大有效工作日333天（8000小时），每日三班，每班8小时，生产制度为四班三运转制。

### 4.1.6 主要经济技术指标

重新报批项目总投资8000万元，项目投产后年销售收入12350‬万元，年均利润总额2039.02万元。

4.2 影响因素分析

### 4.2.1 煅后焦及余热利用生产线

4.2.1.1 工艺原理

原料石油焦在高温煅烧过程中，伴随其中的水分和挥发分的排出，石油焦中的高分子芳香族碳氢化合物先后进行了热分解和热缩聚以及碳结构的重排（石油焦煅烧过程中分子平面结构变化趋势见图4.2-1），分子结构不断变化，原料体积逐渐收缩，焦粒的密度和机械强度不断加大，导电性能不断提高，随着焦粒中的杂质逐渐排除，化学活性得到降低，挥发分在煅烧料表面热解，形成热解炭膜，提高了煅后焦的抗氧化性能。

图4.2-1    石油焦高温煅烧过程中分子结构变化趋势示意图

4.2.1.2 工艺流程简述及产污环节

1、工艺流程简述

生产工艺流程及产污环节见图4.2.1-1。

⑴原料处理系统

二期重新报批项目设置1条生产线，位于煅烧车间二；设置1个原料库（2#原料库）和1个成品库（2#成品库），破碎机安装在2#原料库中。

①原料入库

将外购原料石油焦送入原料库中储存，原料库内设置地下分隔储存池，地面硬化并进行防渗处理。原料石油焦使用集装箱式货车并加装苫布运到原料库内两侧的卸料区，使用移动式皮带输送机将石油焦输送至地下储存池中，再通过抓斗桥式起重机输送至破碎间。原料在原料库储存过程中不产生渗滤液。

②破碎、料仓

石油焦进入罐式煅烧炉之前，需进行粗碎控制粒度（确保粒径小于＜80mm）。将原料石油焦输送至双齿辊破碎机破碎，通过控制破碎机的齿距来控制石油焦的粒径。原料经破碎机破碎后直接输送至斗式提升机，然后输送至料仓。破碎工序在原料库中进行。

③产污环节

有组织废气：破碎工序收集到的粉尘、非甲烷总烃废气G1；料仓产生的粉尘、非甲烷总烃废气G2。

无组织废气：原料石油焦入库产生的无组织粉尘、非甲烷总烃废气Gu1，破碎工序未收集到的粉尘、非甲烷总烃废气Gu2。

噪声：生产过程中设备运行产生的噪声。

⑵煅烧、半石墨化焙烧

①加料

经破碎合格后的石油焦由密闭式原料输送系统输送至煅烧炉顶部的料仓内。每个煅烧炉顶部均配置了料仓，石油焦从料仓内通过自动加料机加入罐式煅烧炉内。

②煅烧、半石墨化焙烧

罐式炉是通过智能化方式调整1~10层火道每条火道的温度及负压来实现石油焦原料在料罐内的加热升温、高温煅烧，煅烧过程中热量来源于石油焦中挥发分燃烧热。罐式煅烧炉启动时以天然气为燃料进行烘炉，当炉内温度达到900-1000℃左右后开始正常生产。煅烧炉顶部料仓中的石油焦通过自动加料机加入到各煅烧罐内，煅烧罐沿火道由首层向下移动，移动过程中煅烧罐不断受热，此时燃烧室停止通入天然气，利用挥发分燃烧产生的热能，使煅烧罐在高温下进行煅烧；使其有效地除去水份、挥发份。罐式炉的石油焦被逐渐加热到1350℃～1450℃，煅烧24小时后；达到半石墨化焙烧功能，在850~950℃条件下继续恒温加热36小时，提高真密度及机械强度，降低电阻率。已达到产品升级成半石墨化煅后焦。

③冷却、振动下料、提升

煅烧结束后，经过煅烧的物料从煅烧罐底部缓慢通过冷却筒排放，经筒外冷却水套中冷却循环水冷却后降至60℃左右，再经密闭振动下料机下料后，由提升及在密闭环境下输送至成品料仓。

④产污环节

有组织废气：加料工序收集到的粉尘、非甲烷总烃废气G3；煅烧工序产生的煅烧二氧化硫、氮氧化物、烟尘废气G4；振动下料工序产生的粉尘废气G5。

无组织废气：加料工序未收集到的粉尘、非甲烷总烃废气Gu3。

噪声：生产过程中设备运行产生的噪声。

（3）成品料仓、筛分、包装

密闭振动下料机排出的煅后焦，由提升机输送至成品料仓储存。项目设置1个成品库，配置1个1000m3产品料仓。

产品在出售前，根据客户对产品粒径的要求，筛分出不同粒径，进行分类外售，产品筛分后直接进行包装外售。

产污环节：

有组织废气：提升工序收集到的粉尘废气G6、成品料仓产生的粉尘废气G7、筛分工序产生的粉尘G8、包装工序产生的粉尘G9。

无组织废气：提升工序未收集到的粉尘废气Gu4、包装工序未收集到的粉尘Gu5。

噪声：生产过程中设备运行产生的噪声。

（4）煅烧余热系统

煅烧烟气经集合烟道进行SNCR脱硝系统，脱硝后再经过余热锅炉系统，由引风机将200℃烟气引入脱硫塔进行钙法脱硫，然后再经过除雾器、沉降管、湿电除尘、在线连续监测设备后，最终通过60米排气筒高空排放。

图4.2.1-1  煅后焦及余热利用项目生产工艺及产污环节图

4.2.1.3 煅后焦生产原辅料、能源消耗及主要设备情况

煅后焦生产过程中使用的主要原辅料及能源消耗情况详见表4.2.1-1。

表4.2.1-1  煅后焦生产主要原辅材料、能源消耗情况表

| 序号 | 名称 | 主要成分及含量 | 数量（t/a） | 储存方式 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石油焦 | 95%，具体见表2-5 | 60382.16 | 堆放 | 原料库 |
| 2 | 天然气 | 具体见表2-7 | 128.63 | DN50cm管道，厂区内长约100m | 管道 |
| 3 | 氨水 | 20% | 32.86 | 50m3储罐 | 罐区 |
| 4 | 石灰 | 99% | 691.20 | 袋装 | 原料库 |

煅后焦主要生产设备情况详见表4.2.1-2。

表4.2.1-2  煅后焦主要生产设备清单

| 序号 | 位置 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#原料库 | 棒条阀 | 400×400 | 1 |  |
| 2 |  | 振动给料机 | SZG90/30 | 1 |  |
| 3 |  | 双齿辊破碎机 | 2PGC-600×750 | 1 |  |
| 4 |  | 永磁除铁器 |  | 1 |  |
| 5 |  | 大倾角皮带机 | B600-27m | 1 |  |
| 6 |  | 仓上皮带机 | B600-12m | 1 |  |
| 7 |  | 移动可逆配仓皮带机 | B600-8.75m | 1 |  |
| 8 |  | 气动插板阀 | 400×400 | 4 |  |
| 9 |  | 计量皮带秤 | KSTDG-500 | 4 |  |
| 10 |  | 上料皮带机 | B600-24m | 1 |  |
| 11 |  | 布袋除尘器 | YQLM96-6 | 1 |  |
| 12 | 煅烧车间二 | 煅前仓提升机 | TDG400 H=34.5m | 2 | 一用一备 |
| 13 |  | 气动插板阀 | 400×400 | 1 |  |
| 14 |  | 煅后焦排料机传动机构 | L=22.5m N=18.5kw | 2 |  |
| 15 |  | 振动输送机 | FZS400 L=24.5m | 4 |  |
| 16 |  | 斗式提升机 | TD250 H=10m | 2 | 一用一备 |
| 17 |  | 皮带输送机（大包围） | B500 L=14.5m | 1 |  |
| 18 |  | 气动插板阀 | 400×400 | 2 |  |
| 19 |  | 斗式提升机 | TGD400 H=42m | 2 | 一用一备 |
| 20 |  | 气动插板阀 | 400×400 | 4 |  |
| 21 |  | 皮带机 | 650 | 1 |  |
| 22 |  | 10T抓斗行车 |  | 1 |  |
| 23 |  | 煅烧车间布料行车 | 14.35 | 2 |  |
| 24 |  | 半石墨化煅烧焙烧炉 | 1组，72个煅烧焙烧罐 | 1 |  |
| 25 |  | 智能控温系统 |  | 1 |  |
| 26 |  | 自动吹灰清理系统 |  | 1 |  |
| 27 |  | 自动智能加料系统 |  | 1 |  |
| 28 |  | 智能排料监测系统 |  | 1 |  |
| 29 | 2#成品库 | 成品库单梁行车 | 37.5 | 1 |  |
| 30 |  | 直线筛 | 1540-3 | 2 |  |
| 31 |  | 布袋除尘器 | YQLM96-6 | 1 |  |
| 32 | 余热利用系统 | 引风机 | 185051BB24 | 2 | 一用一备 |
| 33 |  | 锅炉 | 13t/h | 1 |  |
| 34 |  | 除氧器 | 旋膜除氧器 | 1 |  |
| 35 |  | 反渗透水处理设备 | 40T | 1 |  |
| 36 |  | 钠离子交换器 | LC-30 | 1 |  |

产能与设备匹配性说明：

根据煅烧炉设计单位提供的资料，煅烧二车间每个煅烧焙烧罐设计能力为90kg/h，共72个煅烧焙烧罐，则煅烧二车间产能为90kg/h×72罐×8000h=5.184万吨。煅烧二车间配置1台13t/h余热锅炉，余热锅炉蒸汽产生量为13t/h×8000h=10.4万吨。

综上所述，本项目半石墨化煅烧焙烧炉规格及余热锅炉与产能是相匹配的。

4.2.1.4煅后焦生产物料平衡

煅后焦生产物料平衡详见图4.2.1-2和表4.2.1-3、4.2.1-4。

表4.2.1-4 煅后焦生产物料平衡表（t/a）

| 序号 | 入方 |  | 出方 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 产品 | 有组织废气 | 无组织废气 | 损耗 | 废水 |
| 1 | 石油焦 | 60382.16 | 煅后焦50000 | G1: 51.25 | Gu1: 0.58 | 12299.07 | W1：1000 |
| 2 | 天然气 | 128.63 | 蒸汽80000 | G2:5.50 | Gu2:5.69 |  |  |
| 3 | 空气 | 200958.8 |  | G3: 5.83 | Gu3:0.64 |  |  |
| 4 | 软水 | 87750 |  | G4:205718.51 | Gu4:0.10 |  |  |
|  |  |  |  | G5:56.5 | Gu5:1.0 |  |  |
|  |  |  |  | G6:4.91 |  |  |  |
|  |  |  |  | G7:4.51 |  |  |  |
|  |  |  |  | G8:56.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | G9:9.0 |  |  |  |
| 合计 |  | 349219.59 | 130000 | 205912.51 | 8.01 | 12299.07 | 1000 |
|  |  | 349219.59 | 349219.59 |  |  |  |  |

图4.2.1-2  项目物料平衡图（t/a）

4.2.1.5 硫平衡

项目煅烧炉启动时采用天然气为燃料，启动后不再消耗天然气。根据《环境保护实用数据手册》，燃烧1万m3的天然气产生1.0kg的SO2，本项目煅烧启动时需燃烧天然气128.63t，约17.93万m3，产生的SO2废气约0.04t，废气SO2中含硫量约0.02t，全部进入烟气中。

项目原料石油焦含硫率为2.86%（按年使用石油焦量计），经煅烧后煅后焦含硫率3.0%（按年产5万吨煅后焦量计），煅烧工序损耗的硫全部以SO2气体形式排放。

项目煅后焦生产过程中硫平衡详见表4.2.1-5。

表4.2.1-5 煅后焦生产工艺硫平衡情况表（t/a）

| 序号 | 入方 |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 产品 | 有组织废气 | 无组织废气 |
| 1 | 石油焦带入 | 1723.73 | 1500 | G1:1.45 | Gu1:0.02 |
| 2 | 天然气带入 | 0.01 |  | G2:0.16 | Gu2:0.16 |
|  |  |  |  | G3: 0.16 | Gu3:0.017 |
|  |  |  |  | G4:217.78 | Gu4:0.003 |
|  |  |  |  | G5:1.70 | Gu5:0.03 |
|  |  |  |  | G6:0.15 |  |
|  |  |  |  | G7:0.14 |  |
|  |  |  |  | G8:1.70 |  |
|  |  |  |  | G9:0.27 |  |
| 合计 | 1723.74 |  | 1500 | 223.51 | 0.23 |
|  |  |  | 1723.74 |  |  |

4.2.1.6 煅后焦生产水平衡

项目煅后焦生产过程中水平衡详见表4.2.1-6。

表4.2.1-6 项目生产水平衡表（单位：t/a）

| 序号 | 入方 |  | 出方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 产品 | 有组织废气 | 损耗 | 废水 |
| 1 | 石油焦带入 | 4897.38 | 进入产品150 | G4:17196.27 | 12299.07 | 1000 |
| 2 | 反应生成 | 17997.96 | 蒸汽80000 |  |  |  |
| 3 | 软水 | 87750 |  |  |  |  |
| 合计 | 110645.34 |  | 80150 | 17196.27 | 12299.07 | 1000 |
|  |  |  | 110645.34 |  |  |  |

4.2.1.7煅后焦生产污染物产生情况

煅后焦生产过程中废气、废水产生情况详见表4.2.1-7～4.2.1-8。

表4.2.1-7  煅后焦生产废气产生情况表

| 污染源 | 编号 | 产生工序 | 污染物名称 | 产生量t/a | 产生时间h | 产生速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | G1 | 破碎 | 粉尘 | 50.85 | 4000 | 12.713 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.4 |  | 0.100 |
|  | G2 | 料仓 | 粉尘 | 5.43 | 8760 | 0.620 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.07 |  | 0.008 |
|  | G3 | 加料 | 粉尘 | 5.43 | 3000 | 1.810 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.4 |  | 0.133 |
|  | G4 | 煅烧 | 烟尘 | 562.05 | 8000 | 70.256 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 435.52 |  | 54.440 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 77.62 |  | 9.703 |
|  | G5 | 振动下料 | 粉尘 | 56.5 | 3000 | 18.833 |
|  | G6 | 提升机 | 粉尘 | 4.91 | 2000 | 2.455 |
|  | G7 | 成品料仓 | 粉尘 | 5.4 | 8760 | 0.616 |
|  | G8 | 筛分 | 粉尘 | 56.5 | 8000 | 7.063 |
|  | G9 | 包装 | 粉尘 | 9 | 8000 | 1.125 |
| 无组织废气 | Gu1 | 入库 | 粉尘 | 0.56 | 3000 | 0.19 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.02 |  | 0.01 |
|  | Gu2 | 破碎 | 粉尘 | 5.65 | 4000 | 1.413 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.04 |  | 0.01 |
|  | Gu3 | 加料 | 粉尘 | 0.6 | 3000 | 0.200 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.04 |  | 0.013 |
|  | Gu4 | 提升机 | 粉尘 | 0.1 | 2000 | 0.050 |
|  | Gu5 | 包装 | 粉尘 | 1 | 6000 | 0.167 |

表4.2.1-8 煅后焦生产废水产生情况表

| 来源 | 水量 m3/a | 污染物名称 | 污染物产生量 |  | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |  |
| W1 | 1000 | pH | 8~9 |  | 入厂区污水处理站 |
|  |  | COD | 1000 | 1.0 |  |
|  |  | SS | 800 | 0.8 |  |

4.3 主要原辅料理化性质、毒理毒性

项目生产过程所用的原辅料的理化性质及毒理毒性详见表4.3-1。

表4.3-1  项目主要原辅料理化性质及毒性情况

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 燃烧性 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石油焦 | 石油焦是渣油经延迟焦化加工制得的一种焦炭。本质是一种部分石墨化的炭素形态。石油焦外观呈形状不规则，大小不一的黑色块状（或颗粒），色黑多孔，呈堆积颗粒状 不能熔融。元素组成主要为碳，间或含有少量的氢、氮、硫、氧和某些金属元素，有时还带有水分。用于冶金、化工等工业作为电极或生产化工产品的原料。 | 可燃 | / |
| 2 | 粉尘 | 项目石油焦挥发的粉尘与产品煅后焦挥的粉尘性质相同，基本不含有水分和挥发分，外观为黑色粉末状微粒，无味，无臭。 分子式：C；分子量12.04；相对密度为1.8~2.1，粒径0~500μm，不溶于水和有机溶剂，粉末电阻率≤530（µΩ·m）。 | 可燃 | LD50（小白鼠经口）大于15g/kg |
| 3 | 天然气 | 主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水汽和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。天然气不溶于水，密度为0.7174kg/m3，相对密度（水）为0.45（液化）燃点（℃）为650，爆炸极限（V%）为5-15。 | 易燃 | / |
| 4 | 氨水 | 氨水指氨的水溶液，主要成分为NH3·H2O，无色透明且具有刺激性气味。氨水易挥发，具有部分碱的通性，由氨气通入水中制得。 | 接触下列物质能引发燃烧和爆炸：三甲胺、氨基化合物、醇类、醛类、有机酸酐、烯基氧化物等。 | / |
| 5 | 生石灰 | 又称烧石灰，主要成分为氧化钙（CaO），表面白色粉末，不纯者为灰白色，含有杂质时呈淡黄色或灰色，具有吸湿性。密度：3.35g/cm3，熔点：2572℃，沸点：2850℃，折射率：1.83，溶解性：不溶于乙醇，溶于酸、甘油。 | 与酸类物质能发生剧烈反应。具有较强的腐蚀性。 | / |
| 6 | 煅后焦 | 在炼钢用的石墨电极或制铝、制镁用的阳极糊（融熔电极）时，为使石油焦（生焦）适应要求，必须对生焦进行煅烧。煅烧温度一般在1300℃左右，目的是将石油焦挥发分尽量除掉。这样可减少石油焦再制品的氢含量，使石油焦的石墨化程度提高，从而提高石墨电极的高温强度和耐热性能，并改善了石墨电极的电导率。 | 可燃 | / |

4.4 重新报批项目水平衡

重新报批项目用水平衡详见图4.4-1，全厂水平衡详见图4.4-2。

图4.4-2  重新报批项目用水平衡图(m3/a)

图4.4-3  重新报批后全厂总用水平衡图(m3/a)

4.5 重新报批项目污染源及污染物排放量分析

依据建设单位提供的有关技术资料以及前述工艺过程分析和物料平衡、水平衡计算，得出本项目污染源强数据汇总如下。

### 4.5.1 废气

本项目运营期产生的工艺废气为入库、破碎、料仓、加料、煅烧、振动下料、提升、成品料仓、筛分及包装工段产生的废气。氨水储罐在储存过程中产生大小呼吸废气。

4.5.1.1废气源强核算

⑴原料入库废气

本项目原料石油焦使用集装箱式货车并加装苫布运到原料库内两侧的卸料区，使用移动式皮带输送机将石油焦输送至地下储存池中。

根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：

式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc指年物料运载车次（单位：车），本项目约2013；

D指单车平均运载量（单位：吨/车），本项目取30；

(𝑎/𝑏)指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，本项目取0.0013，b指物料含水率概化系数，本项目取0.0014；

Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：千克/平方米），本项目为0； S指堆场占地面积（单位：平方米）。

本项目原料石油焦年卸货量为60382.16t/a，卸车量平均约30t/车，全年运输车辆次数2013次，经计算，原料库及装卸起尘量约为 56.08t/a。

参照生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册附录5堆场类型控制效率，本项目原料库为密闭式，控制效率为99%，因此，本项目原料库无组织粉尘产生量为0.56t/a。

由于石油焦中含挥发份，根据企业例行监测数据，原料入库无组织非甲烷总烃废气产生量为0.02t/a。

⑵破碎废气

原料石油焦进入煅烧炉前要进行破碎，确保石油焦粒径<80mm。根据《3091 石墨及碳素制品制造行业系数手册》，石墨及碳素制品的生产过程中，包含破碎工艺，废气指标可参考“3099其他非金属矿物制品制造”的“钙粉破碎工段”的系数，故项目破碎过程产污系数为1.13kg/t-产品，本项目产品煅后焦产能为50000t/a，则破碎废气产生量为56.5t/a，破碎机上方设置集气罩，负压收集破碎机产生的粉尘废气，捕集效率按90%计，则破碎工段有组织粉尘废气产生量为50.85‬t/a，无组织粉尘废气产生量为5.65t/a。

由于石油焦中含挥发份，根据企业例行监测数据，破碎工序非甲烷总烃产生量为0.44t/a，捕集效率按90%计，则破碎工段有组织非甲烷总烃废气产生量为0.4t/a，无组织非甲烷总烃废气产生量为0.04t/a。

⑶料仓废气

原料经破碎后经输送机输送至料仓中储存，料仓废气主要为原料进入料仓和出料过程中产生粉尘，由于料仓为密闭，在贮存期间不产生粉尘。本项目料仓进出过程中粉尘产生系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》中煤加工过程储存上料的的粉尘产生系数为0.04kg/t， 出料粉尘产生系数为0.05kg/t。本项目进料量为60324.64t/a，则料仓进出料过程中粉尘产生量为5.43t/a。料仓为密闭，进出料均在密闭条件下进行，在料仓仓顶、仓底设置废气收集专管，负压收集废气，收集效率按100%计，则有组织粉尘产生量为5.43t/a。

由于石油焦中含挥发份，根据企业例行监测数据，料仓非甲烷总烃产生量为0.07t/a，全部有组织排放。

⑷加料废气

本项目原料通过自动加料机加料，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中煤加工过程运输和输送过程的粉尘产生系数为0.10kg/t，本项目加料量为60319.14t/a，则加料过程中粉尘产生量为6.03t/a。加料机上方设置集气罩，负压收集加料机产生的粉尘废气，捕集效率按90%计，则加料工段有组织粉尘废气产生量为5.43t/a，无组织粉尘废气产生量为0.6t/a。

由于石油焦中含挥发份，根据企业例行监测数据，加料工序非甲烷总烃产生量为0.44t/a，捕集效率按90%计，则破碎工段有组织非甲烷总烃废气产生量为0.4t/a，无组织粉尘废气产生量为0.04t/a。

⑸煅烧、焙烧废气

煅烧、焙烧废气包括两部分，一部分为煅烧炉启动时天然气燃烧废气，另一部分为石油焦煅烧废气。

①天然气燃烧废气

项目煅烧炉启动时采用天然气为燃料，启动后不再消耗天然气。本项目煅烧炉启动时需燃烧天然气17.93万m3，根据《环境保护实用数据手册》，燃烧1万m3的天然气产生2.4kg的烟尘、1.0kg的SO2、6.3kg的NOx，则项目燃烧天然气产生的污染物烟尘、SO2、NOx分别为0.05t/a、0.02t/a、0.12t/a。

②煅烧、焙烧废气

根据《3091 石墨及碳素制品制造行业系数手册》铝用阳极碳块产品煅烧工序颗粒物产污系数为6.07kg/t-产品，二氧化硫产污系数为8.50kg/t-产品，氮氧化物产污系数为0.54kg/t-产品，铝用阳极碳块产品焙烧工序颗粒物产污系数为5.17kg/t-产品，二氧化硫产污系数为0.21kg/t-产品，氮氧化物产污系数为1.01kg/t-产品。本项目产品涉及到煅烧、焙烧，污染物产生系数按煅烧、焙烧工序叠加系数计算，则颗粒物产污系数为11.24kg/t-产品，二氧化硫产污系数为8.71kg/t-产品，氮氧化物产污系数为1.55kg/t-产品。

本项目煅后焦产能为50000t/a，则煅烧、焙烧工段废气产生情况为：颗粒物562t/a、二氧化硫435.5t/a、氮氧化物77.5t/a。

综上所述，煅烧、焙烧工段废气中颗粒物的产生量为562.05t/a、二氧化硫的产生量为435.52t/a、氮氧化物的产生量为77.62t/a。

⑹振动下料废气

本项目振动下料产污系数参考《3091 石墨及碳素制品制造行业系数手册》中“3099 其他非金属矿物制品制造”的“钙粉破碎工段”的系数，故项目振动下料过程产污系数为1.13kg/t-产品。本项目产品煅后焦产能为50000t/a，则振动下料废气产生量为56.5t/a，振动下料为密闭过程，废气全部有组织排放。

⑺提升废气

本项目产品通过提升机运输，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中煤加工过程运输和输送过程的粉尘产生系数为0.10kg/t，本项目提升量为50076.02t/a，则提升过程中粉尘产生量为5.01t/a。提升机在密闭空间提升物料，上部设置废气收集专管，负压收集废气，收集效率按98%计，则有组织粉尘产生量为4.91t/a，无组织粉尘产生量为0.10t/a。

⑻成品料仓废气

原料经破碎后在料仓中储存，料仓废气主要为原料进入料仓和出料过程中产生粉尘，由于料仓为密闭，在贮存期间不产生粉尘。本项目料仓进出过程中粉尘产生系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》中煤加工过程储存上料的的粉尘产生系数为0.04kg/t， 出料粉尘产生系数为0.05kg/t。本项目进料量为50071.01t/a，则料仓进出料过程中粉尘产生量为4.51t/a。在料仓仓顶、仓底设置废气收集专管，负压收集废气，废气全部为有组织排放，因此，有组织废气排放量为5.40t/a。

⑼筛分废气

本项目筛分工序产污系数参考《3091 石墨及碳素制品制造行业系数手册》中“3099 其他非金属矿物制品制造”的“钙粉筛分工段”的系数，故项目产品筛分过程产污系数为1.13kg/t-产品。本项目产品煅后焦产能为50000t/a，则筛分废气产生量为56.5t/a，筛分机为密闭设备，废气全部收集后有组织排放。

⑽包装废气

本项目产品经过筛分后直接装入吨包装袋，打包时会有粉尘产生。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），本项目煅后焦打包过程中粉尘产生系数取0.2kg/t产品，本项目煅后焦产量为5万吨，则粉尘产生量约为10.0t/a。包装工序上方设置集气罩，负压收集包装过程中产生的粉尘废气，捕集效率按90%计，则包装工段有组织粉尘废气产生量为9.0t/a，无组织粉尘废气产生量为1.0t/a。

⑾氨水储罐废气

重新报批项目与一期项目共用1个50m3氨水储罐，由于原环评中未核算氨水储罐大小呼吸产生的废气量，本环评重新核算。氨水储罐呼吸产生的废气采用公式计算法进行定量计算。

①“大呼吸”废气

“大呼吸”过程废气排放指液体在容器与容器之间转移而发生的吸入或放出气体现象，排出气体为相对饱和蒸汽。

本项目储罐里贮存的物料均为买入，从槽罐车向储罐装料时，气相管与液相管分别与储罐相连，输液时形成闭路循环，产生的呼吸气很少，而储罐物料用管道送往各脱硝装置时，部分物料先进入计量槽，此过程有无组织气体排放。

氨水在装卸、贮存过程中贮罐有大小呼吸无组织挥发。

氨水装卸工作损耗（大呼吸）可按下公式计算：

式中：Lw－化工产品储罐的年呼吸量，kg/m3；

M－储罐内产品蒸汽分子量，g/mol；

P－大量液体状态下，真实的蒸汽压力，Pa；

KN－周转因子，周转因子（无量纲），取决于储罐的年周转系数N，周转系数=年投入量/罐容积；当N≤36时，KN=1；当N＞220时，KN=0.26；当36＜N≤220，KN＝11.467×N－0.7026；

KC－产品因子（石油原油0.65，其他有机液体1.0）。

项目大呼吸损耗源强见表4.5-1。

表4.5-1  重新报批项目大呼吸损耗源强情况表

| 序号 | 物料名称 | 年周转量（t/a） | 周转因子（KN） | 摩尔质量（g/mol） | 饱和蒸汽压（Pa） | 平均密度（×103kg/m3） | 固定顶罐LW（kg/m3） | 年损失量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨水 | 32.86 | 1 | 17 | 33649 | 0.92 | 0.24 | 0.0086 |

②“小呼吸”废气

“小呼吸”过程指容器由于外界温度或压力变化而导致的气体吸入或排出现象，排出气体为相对饱和蒸汽。

氨水储罐储存损耗（小呼吸）可按下公式计算。

式中：LB——储罐的年挥发量，kg/a；

M——储罐内产品蒸汽分子量，g/mol；

P——大量液体状态下，真实的蒸汽压力，Pa；

D——储罐直径，m；

H——平均蒸汽空间高度，取罐高的1/2，m；

T——每日大气温度变化的年平均值，取12℃；

Fp——涂层系数（1~1.5，铅漆1.39，白漆1.02）；

C——用于小直径罐的调节因子，按照C＝1-0.0123×(D-9)2 计算；

KC——产品因子（石油原油0.65，其他液体1.0）。

由此计算的“小呼吸”损耗量见表4.5-2。

表4.5-2  扩建项目罐区小呼吸损耗量

| 序号 | 物料名称 | 储罐直径×高度（m） | 摩尔质量（g/mol） | 饱和蒸汽压（Pa） | 涂层系数 | 调节 因子 | 固定顶罐LB （kg/a） | 年损失量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨水 | Φ3.3×6.7 | 17 | 33649 | 1.39 | 0.60 | 75.48 | 0.076 |

综上，重新报批项目有组织废气产生及排放情况见表4.5-3，无组织废气产生及排放情况见表4.5-4。

表4.5-3  重新报批项目废气污染物产生及排放情况一览表

| 产生工序 |  | 编号 | 污染物 | 风量 m3/h | 排放时间 h/a | 产生情况 |  |  | 治理措施 |  | 排放情况 |  |  | 排气筒 | 风机量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 产生浓度 mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量 t/a | 治理设 施名称 | 处理 效率 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |  |  |
| 2#原料库 | 原料破碎 | G1 | 颗粒物 | 5000 | 4000 | 2542.50 | 12.71 | 50.85 | 气箱脉冲袋 式除尘器 | 99 | 6.15 | 0.08 | 0.62 | DA004 | 13000 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 20.00 | 0.10 | 0.40 |  | / | 8.37 | 0.11 | 0.87 |  |  |
| 料仓 | 料仓废气 | G2 | 颗粒物 | 3000 | 8760 | 206.62 | 0.62 | 5.43 |  | 99 | / | / | / |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 2.66 | 0.01 | 0.07 |  | / | / | / | / |  |  |
| 煅烧车间二 | 加料废气 | G3 | 颗粒物 | 5000 | 3000 | 362.00 | 1.81 | 5.43 |  | 99 | / | / | / |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 26.67 | 0.13 | 0.40 |  | / | / | / | / |  |  |
|  | 煅烧废气 | G4 | 颗粒物 | 75000 | 8000 | 936.75 | 70.26 | 562.05 | SNCR脱硝+钙法脱硫+湿电除尘 | 99 | 9.37 | 0.70 | 5.62 | DA003 | 75000 |
|  |  |  | SO2 |  |  | 725.87 | 54.44 | 435.52 |  | 90 | 72.59 | 5.44 | 43.55 |  |  |
|  |  |  | NOx |  |  | 129.37 | 9.70 | 77.62 |  | 45 | 71.15 | 5.34 | 42.69 |  |  |
|  |  |  | NH3 | / | / | / | / | / |  | / | 0.27 | 0.02 | 0.16 |  |  |
|  | 振动下料 | G5 | 颗粒物 | 8000 | 3000 | 2354.17 | 18.83 | 56.50 | 气箱脉冲袋 式除尘器 | 99 | 8.46 | 0.16 | 1.31 | DA005 | 26000 |
|  | 提升废气 | G6 | 颗粒物 | 4000 | 2000 | 613.75 | 2.46 | 4.91 |  | 99 |  |  |  |  |  |
| 成品料仓 | 料仓废气 | G7 | 颗粒物 | 3000 | 8760 | 171.61 | 0.51 | 4.51 |  | 99 |  |  |  |  |  |
| 2#成品库 | 筛分废气 | G8 | 颗粒物 | 6000 | 6000 | 1569.44 | 9.42 | 56.50 |  | 99 |  |  |  |  |  |
|  | 包装废气 | G9 | 颗粒物 | 5000 | 6000 | 300.00 | 1.50 | 9.00 |  | 99 |  |  |  |  |  |

备注：氨气为脱硝过程中产生的废气。

重新报批项目无组织排放情况见表4.5-4。

表4.5-4  无组织排放情况汇总表

| 面源位置 | 产生工序 | 编号 | 污染物 | 产生情况 |  | 治理措施 | 排放情况 |  | 面源参数 m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 产生量t/a | 产生速率kg/h |  | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 长度 | 宽度 | 高度 |
| 2#原料库 | 入库废气 | Gu1 | 粉尘 | 0.56 | 0.19 | 车间密闭，自然沉 降，洒水降尘 | 0.621 | 0.078 | 47.5 | 41.2 | 16.5 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.02 | 0.01 |  | 0.06 | 0.0075 |  |  |  |
|  | 破碎废气 | Gu2 | 粉尘 | 5.65 | 1.41 |  | / | / |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.04 | 0.01 |  | / | / |  |  |  |
| 煅烧车间二 | 加料废气 | Gu3 | 粉尘 | 0.60 | 0.20 | 车间密闭，自然 沉降，洒水降尘 | 0.70 | 0.088 | 64.3 | 17 | 36.5 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.04 | 0.01 |  | 0.04 | 0.005 |  |  |  |
|  | 提升废气 | Gu4 | 粉尘 | 0.10 | 0.05 |  | / |  |  |  |  |
| 2#成品库 | 包装废气 | Gu5 | 粉尘 | 1.00 | 0.17 | 车间密闭，自然 沉降，洒水降尘 | 0.1 | 0.017 | 43.9 | 40 | 10.1 |
| 罐区 | 氨水储罐小呼吸废气 |  | 氨气 | 0.0846 | 0.01 | / | 0.085 | 0.011 | 30 | 20 | 1 |

### 4.5.2 废水

重新报批项目废水主要为地面冲洗废水、余热锅炉定期排水及软水制备过程中产生的废水。由于《江苏世友炭材有限公司煅后焦及余热利用项目环境影响报告书》中地面冲洗水、初期雨水未核算氨氮、总氮的量，本环评重新核算煅后焦项目废水产生情况。

⑴地面冲洗水

根据企业提供资料，在生产中会产生设备及地面冲洗废水，地面冲洗水产生量约为400m3/a，废水中的污染物主要为COD、SS、氨氮、总氮和石油类，浓度分别为300mg/L、800mg/L、35mg/L、45mg/L、100mg/L。

⑵初期雨水

根据《关于对连云港市暴雨强度公式的审核意见》（苏建函城[2013]854 号）和《关于申请批准发布连云港新的暴雨强度公式的请示的批复》（政办[2014]883 号），修订后的连云港市的暴雨强度计算公式为：

重现期T：2年

降雨历时t：15min

暴雨强度：i=1.53 mm/min，则Q =255.11L/s•ha。

雨水量按下式计算：

Q =q×Φ×F

其中：Q——雨水量，升/秒；

Φ——综合径流系数，本项目设计径流系数取0.8；

F——汇水面积，公顷，本项目汇水面积1.94hm2。

年暴雨次数按25次计算，初期雨水产生量约为8908.44m³/a，COD500mg/L、SS 200mg/L、氨氮30mg/L、总氮40 mg/L、石油类100mg/L。初期雨水收集后送厂区污水处理站。

⑶余热利用系统定期排污水

根据企业提供资料，煅后焦项目余热利用系统定期除垢需排污2000 m3/a，废水中的污染物主要为COD、SS，浓度分别为1000mg/L、800mg/L。

⑷软水制备废水

厂区余热锅炉用水为软水，本期对软水制备工艺进行改造，由“离子交换”改为“反渗透”，改建后软水制备处理工艺流程见图4.5-1。

图4.5-1 软水制备生产工艺及产污环节图

根据图4.5-1可知，软水制备过程中产生含泥沙废水和高浓度废水，其中含泥沙废水产生量为1310.72m3/a，废水中的污染物主要为COD、SS，浓度分别为30mg/L、400mg/L。软水制备过程中产生的高浓度废水，全部回用于循环冷却水补充用水。

⑸生活污水

煅后焦项目劳动定员为150人，人均日用水量以120L计，生活污水排污系数以0.8计，本项目生活污水量为4752m3/a，污染物主要为COD、SS、氨氮、总氮、总磷和动植物油，浓度分别为400mg/L、300mg/L、35mg/L、45mg/L、5mg/L、20mg/L。

项目各股废水水量、水质情况汇总详见表4.5-5，综合废水处理及排放情况详见表4.5-6。

表4.5-5 项目废水产生源强汇总表

| 来源 | 污染源 名称 | 废水量 t/a | 核算方法 | 污染物 名称 | 产生量 |  | 治理 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度mg/L | 产生量t/a |  |
| 煅后焦生产线 | 地面冲洗水 | 400 | 类比法 | COD | 300 | 0.12 | 含油废水经隔油池预处理后与其他废水进中和沉淀池、砂滤池处理 |
|  |  |  |  | SS | 800 | 0.32 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 35 | 0.014 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 45 | 0.018 |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 100 | 0.04 |  |
|  | 初期雨水 | 8908.44 | 公式法 | COD | 500 | 4.45 |  |
|  |  |  |  | SS | 200 | 1.78 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 30 | 0.27 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 40 | 0.36 |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 100 | 0.89 |  |
|  | 余热利用系统定期排污水 | 2000 | 物料衡算法 | pH | 8~9 |  |  |
|  |  |  |  | COD | 1000 | 2 |  |
|  |  |  |  | SS | 800 | 1.6 |  |
| 软水制备 | 含泥沙废水 | 1310.72 | 物料衡算法 | COD | 30 | 0.04 |  |
|  |  |  |  | SS | 400 | 0.52 |  |
| 职工生活 | 生活废水 | 4752 | 类比法 | COD | 400 | 1.90 | 隔油池、化粪池 |
|  |  |  |  | SS | 300 | 1.43 |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 35 | 0.17 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 45 | 0.21 |  |
|  |  |  |  | TP | 5 | 0.02 |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 20 | 0.10 |  |
| 煅后焦项目废水产生情况 |  | 17371.16 | / | pH | 8~9 |  | 含油废水经隔油池预处理后与其他废水进中和沉淀池、砂滤池处理，生活污水经隔油池、化粪池处理 |
|  |  |  |  | COD | 489.89 | 8.51 |  |
|  |  |  |  | SS | 325.25 | 5.65 |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 26.14 | 0.45 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 33.85 | 0.59 |  |
|  |  |  |  | TP | 1.37 | 0.02 |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 53.54 | 0.93 |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 5.47 | 0.10 |  |
| 煅后焦项目废水排放情况 |  | 17371.16 | / | pH | 8~9 |  | 经园区污水管网排入通海污水处理厂处理 |
|  |  |  |  | COD | 400.00 | 6.95 |  |
|  |  |  |  | SS | 140.00 | 2.43 |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 26.14 | 0.45 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 33.85 | 0.59 |  |
|  |  |  |  | TP | 1.37 | 0.02 |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 32.12 | 0.56 |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 5.47 | 0.10 |  |

### 4.5.3 固废、残液

重新报批项目固废主要为原料库废气处理措施收集到的粉尘、成品库废气处理措施收集到的粉尘、脱硫设施产生的脱硫石膏（含湿电除尘去除的灰尘）、气箱脉冲袋式除尘器更换下的废布袋及纯水制备产生的废活性炭、废过滤棒、废反渗透膜、污水处理产生的污泥等，重新报批项目不新增员工，不新增生活垃圾。

⑴原料库废气处理措施收集到的粉尘

根据项目废气产排情况一览表，2#原料库气箱脉冲袋式除尘器收集到的原料粉尘量为61.09t/a，由企业回收后直接回用于生产，不再厂区内贮存。

⑵成品库废气处理措施收集到的粉尘

根据项目废气产排情况一览表，2#成品库气箱脉冲袋式除尘器收集到的产品粉尘量为130.11t/a，由企业回收后，作为产品外售。

⑶脱硫石膏（含湿电除尘去除的灰尘）

改建项目脱硫设施污泥主要成分为CaSO4·2H2O，根据物料平衡核算，脱硫设施CaSO4·2H2O产生量为1071.47t/a。

湿电除尘收集的灰尘量为556.43t/a，该部分全部进入循环池中，经压滤机压滤得到脱硫石膏，脱硫石膏含水率按10%计算，则脱硫设施脱硫石膏产生量为1808.78t/a，为一般固废，收集外售综合利用。

注：湿电除尘排出的含尘废水与脱硫浆液一起进入循环池，经板框压滤机压滤，固态物质作为一般固废处理，液态主要成分为水，循环使用。因此湿电除尘去除的灰尘与脱硫设施产生的污泥混在一起。

⑷废布袋

气箱脉冲袋式除尘器在运行过程中出现破损的话需要及时更换，产生量约0.1t/a，为一般固废，收集外售综合利用。

⑸软水制备过程产生的废活性炭

项目纯水制备过程产生废活性炭，废活性炭产生量约2.5t/a，为一般固废，收集外售综合利用。

⑹软水制备过程产生的废过滤棒

项目纯水制备过程产生废过滤棒，废过滤棒产生量约0.5t/a，为一般固废，收集外售综合利用。

⑺软水制备过程产生的废反渗透膜

项目纯水制备过程产生废反渗透膜，废反渗透膜产生量约1.0t/a，为一般固废，收集外售综合利用。

⑻污泥

项目废水处理有污泥产生，约15t/a，为一般固废，收集外售综合利用。

固废产生情况情况详见表4.5-6~4.5-7。

### 4.5.4 噪声

本项目噪声主要来源于空压机组、离心机、振动筛、泵等机械设备的运行，噪声源强约80～90dB(A)，其噪声设备声压级及拟采取措施情况见表 4.5-8-4.5-9。

表4.5-6  重新报批项目固体废物属性判定表

| 序号 | 废物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（t/a） | 种类判断 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体 废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 原料库废气处理措施收集到的粉尘 | 原料库废气处理措施 | 固 | 石油焦 | 61.09 | √ | / | 《固体废物鉴别标准通则》 |
| 2 | 成品库废气处理措施收集到的粉尘 | 成品库废气处理措施 | 固 | 煅后焦 | 130.11 | √ | / |  |
| 3 | 脱硫石膏 | 煅烧废气处理 | 固 | 硫酸钙、水等 | 1788.72 | √ | / |  |
| 4 | 废布袋 | 气箱脉冲袋式除尘器破损更换 | 固 | 废布袋 | 0.10 | √ | / |  |
| 5 | 废活性炭 | 软水制备 | 固 | 废活性炭、水、杂质 | 2.5 | √ | / |  |
| 6 | 废过滤棒 | 软水制备 | 固 | 过滤棒、杂质 | 0.5 | √ | / |  |
| 7 | 废反渗透膜 | 软水制备 | 固 | 反渗透膜、杂质 | 1.0 | √ | / |  |
| 8 | 污泥 | 污水处理 | 固 | 污泥 | 15 | √ | / |  |

表4.5-7  重新报批项目固体废物产生及治理情况一览表

| 序号 | 固体废物 名称 | 产生工序 | 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） | 废物类别 | 废物 代码 | 产生量 （吨/年） | 利用处置 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料库废气处理措施收集到的粉尘 | 原料库废气处理措施 | 一般固废 | / | 66 | 61.09 | 收集后回用于生产 |
| 2 | 成品库废气处理措施收集到的粉尘 | 成品库废气处理措施 | 一般固废 | / | 66 | 130.11 | 收集后作为产品外售 |
| 3 | 脱硫石膏 | 脱硫塔、湿电除尘 | 一般固废 | / | 65 | 1788.72 | 收集后外售处理 |
| 4 | 废布袋 | 气箱脉冲袋式除尘器破损更换 | 一般固废 | / | 99 | 0.10 |  |
| 5 | 废活性炭 | 软水制备 | 一般固废 | - | 99 | 2.5 |  |
| 6 | 废过滤棒 | 软水制备 | 一般固废 | - | 99 | 0.5 |  |
| 7 | 废反渗透膜 | 软水制备 | 一般固废 | - | 99 | 1.0 |  |
| 8 | 污泥 | 污水处理 | 一般固废 | / | 62 | 15.0 |  |

表4.5-8  重新报批项目噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表（室外）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置 |  |  | 声源源强（声功率级/dB(A)） | 声源控制措施 | 持续时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 风机 | / | 49.74 | 26.29 | 1 | 90 | 安装减震垫 | 24h/d |
| 2 | 引风机 | 185051BB24 | 61.8 | 19.8 | 1 | 85 | 安装减震垫 | 24h/d |
| 3 | 空压机 | / | 91 | 17.48 | 1 | 90 | 安装减震垫 | 24h/d |
| 4 | 泵 | / | 97.96 | 13.77 | 1 | 85 | 安装减震垫 | 24h/d |

表4.5-9  重新报批项目噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表（室内）

| 序号 | 建筑物名称 | 噪声源名称 |  | 型号 | 声源源强 （声功率级/dB(A)） | 声源控制措施 | 空间相对位置 |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物 插入损 失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 2#原料库 | 振动给料机 | 1 | SZG90/30 | 85 | 低噪声设备、基础减震 | 38.15 | 6.35 | 2 | 2.5 | 57.04 | 24h/d | 20 | 37.04 | 1 |
| 2 |  | 双齿辊破碎机 | 1 | 2PGC-600×750 | 90 | 低噪声设备、基础减震 | 22.85 | 17.94 | 2 | 5 | 56.02 | 24h/d | 20 | 36.02 | 1 |
| 3 |  | 大倾角皮带机 | 1 | B600-27m | 80 | 低噪声设备、基础减震 | 31.43 | 13.65 | 1 | 5 | 46.02 | 24h/d | 20 | 26.02 | 1 |
| 4 |  | 仓上皮带机 | 1 | B600-12m | 80 | 低噪声设备、基础减震 | 38.84 | 19.34 | 1 | 5 | 46.02 | 24h/d | 20 | 26.02 | 1 |
| 5 |  | 移动可逆配仓皮带机 | 1 | B600-8.75m | 80 | 低噪声设备、基础减震 | 13.34 | 4.5 | 1 | 5 | 46.02 | 24h/d | 20 | 26.02 | 1 |
| 6 |  | 上料皮带机 | 1 | B600-24m | 80 | 低噪声设备、基础减震 | 35.89 | 4.45 | 1 | 3 | 46.02 | 24h/d | 20 | 26.02 | 1 |
| 7 | 煅烧车间二 | 煅前仓提升机 | 2 | TDG400 | 75 | 低噪声设备、基础减震 | 52.29 | 7.46 | 2 | 2.5 | 50.04 | 24h/d | 20 | 30.04 | 1 |
| 8 |  | 振动输送机 | 4 | FZS400 | 80 | 低噪声设备、基础减震 | 65.04 | 3.58 | 1 | 2.5 | 52.04 | 24h/d | 20 | 32.04 | 1 |
| 9 |  | 斗式提升机 | 2 | TD250 | 75 | 低噪声设备、基础减震 | 52.52 | -11.72 | 2 | 2.5 | 50.04 | 24h/d | 20 | 30.04 | 1 |
| 10 |  | 皮带输送机 | 1 | B500 | 80 | 低噪声设备、基础减震 | 114.18 | -24.24 | 1 | 2.5 | 52.04 | 24h/d | 20 | 32.04 | 1 |
| 11 |  | 斗式提升机 | 2 | TGD400 | 75 | 低噪声设备、基础减震 | 120.2 | -28.87 | 2 | 2.5 | 50.04 | 24h/d | 20 | 30.04 | 1 |
| 12 |  | 皮带机 | 1 | 650 | 80 | 低噪声设备、基础减震 | 133.65 | -27.48 | 1 | 2.5 | 52.04 | 24h/d | 20 | 32.04 | 1 |
| 13 | 2#成品库 | 直线筛 | 2 | 1540-3 | 85 | 低噪声设备、基础减震 | 146.16 | -9.4 | 2 | 3 | 58.45 | 24h/d | 20 | 38.45 | 1 |

表4.5-10  重新报批项目污染物产生排放情况汇总表

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 自身削减量 | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 接管量 | 最终排放量 |
| 废水（水量单位为m3/a、 其它均为t/a） | 废水量 | 17371.16 | 0 | 17371.16 | 17371.16 |
|  | COD | 8.51 | 1.56 | 6.95 | 0.87 |
|  | SS | 5.65 | 3.22 | 2.43 | 0.17 |
|  | 氨氮 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.09 |
|  | 总氮 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0.26 |
|  | 总磷 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.009 |
|  | 石油类 | 0.93 | 0.37 | 0.56 | 0.017 |
|  | 动植物油 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.017 |
| 废气（单位：t/a） | 颗粒物 | 775.18 | 767.63 | 7.55 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 0.87 | 0 | 0.87 |  |
|  | SO2 | 435.52 | 391.97 | 43.55 |  |
|  | NOX | 77.62 | 34.93 | 42.69 |  |
|  | NH3 | 0.16 | 0 | 0.16 |  |
| 固废 | 一般固废 | 1999.02 | 1999.02 | 0 |  |

### 4.5.5 非正常情况下污染物的产生与排放状况

在试生产运行、装置开车、停车和局部设备故障时，由于处于非正常生产状态，废气和废水排放有较大变化，需采用应急治理措施。

⑴废水

当厂区污水处理站运行不稳定、发生故障导致出水水质达不到接管标准要求，污水处理站出水重新输送至厂区送污水处理站处理，处理达标后再排放。因此，本次环评中不再考虑废水的非正常、事故排放工况。

⑵废气

项目废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等，采用废气处理措施为气箱脉冲袋式除尘器、SNCR脱硝+钙法脱硫+湿电除尘等方式处理。若出现工艺控制不当、生产设备故障、操作管理等造成的非正常工况排放废气污染物，立即停止该工段生产，并且企业设置应急备用电源，确保在非正常停电时，各废气治理措施保持正常运转。

本项目非正常排放主要考虑治理措施部分出现故障，结合项目拟采取污染防治对策和措施，废气处理设施故障分以下四种：

2#原料库气箱脉冲袋式除尘器发生故障，废气处理效率降至50%。

煅烧车间二废气处理系统“SNCR脱硝+钙法脱硫+湿电除尘”发生故障，烟尘、SO2、NOX废气处理效率分别降至50%、45%、20%。

产2#品库气箱脉冲袋式除尘器发生故障，废气处理效率降至50%。

废气非正常污染物排放源强详见表4.5-11。

表4.5-11  非正常或事故状况下废气污染物排放源强表

| 污染源 | 污染物名称 | 排放状况 |  | 单次持 续时间 | 废气量 (Nm3/h) | 排气筒参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放速率 kg/h | 排放浓度 mg/m3 |  |  | H/m | ø/m | 出口温度℃ |
| DA003 | 颗粒物 | 35.13 | 468.38 | 1h | 75000 | 60 | 2 | 60 |
|  | SO2 | 29.94 | 399.23 | 1h |  |  |  |  |
|  | NOx | 7.76 | 103.49 | 1h |  |  |  |  |
| DA004 | 颗粒物 | 3.86 | 296.68 | 1h | 13000 | 20 | 0.6 | 20 |
| DA005 | 颗粒物 | 8.21 | 315.91 | 1h | 26000 | 20 | 0.6 | 20 |

## 4.6全厂污染物“三本帐”核算

重新报批项目建成后全厂污染物变化情况见表4.6-1。

表4.6-1  重新报批项目建成后全厂污染物排放变化表

| 类别 | 污染物名称 | 已批项目排放量 |  | “以新带老”削减量 |  | 本项目排放量 |  | 建成后全厂排放量 |  | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接管考核量 | 排入环境量 | 接管考核量 | 排入环境量 | 接管考核量 | 排入环境量 | 接管考核量 | 排入环境量 |  |
| 废水（水量单位为m3/a、其它均为t/a） | 废水量 | 23681 | 23681 | 19276 | 19276 | 17371.16 | 17371.16 | 21776.16 | 21776.16 | -1904.84 |
|  | COD | 7.05 | 1.18 | 5.76 | 0.96 | 6.95 | 0.87 | 8.24 | 1.09 | -0.09 |
|  | SS | 2.74 | 0.24 | 2.43 | 0.19 | 2.43 | 0.17 | 2.74 | 0.22 | -0.02 |
|  | 氨氮 | 0.073 | 0.073 | 0.06 | 0.06 | 0.45 | 0.09 | 0.463 | 0.103 | 0.03 |
|  | 总磷 | 0.012 | 0.012 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.009 | 0.022 | 0.011 | -0.001 |
|  | 总氮 | 0.016 | 0.016 | / | / | 0.59 | 0.26 | 0.606 | 0.276 | 0.26 |
|  | 石油类 | 0.309 | 0.024 | 0.29 | 0.02 | 0.56 | 0.017 | 0.579 | 0.021 | -0.003 |
|  | 动植物油 | / | / | / | / | 0.1 | 0.017 | 0.1 | 0.017 | 0.017 |
| 废气（t/a） | 颗粒物 | 17.32 |  | 8.66 |  | 7.55 |  | 16.21 |  | -1.11 |
|  | NOX | 6.12 |  | 3.38 |  | 42.69 |  | 45.43 |  | 39.31 |
|  | SO2 | 69.16 |  | 23.95 |  | 43.55 |  | 88.76 |  | 19.6 |
|  | 氨 | / |  | / |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.067 |  | / |  | / |  | 0.067 |  | 0 |
|  | 苯乙烯 | 0.0005 |  | / |  | / |  | 0.0005 |  | 0 |
| 固废 | / | 0 |  | / |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

## 4.7 清洁生产分析

### 4.7.1 清洁生产的目的

清洁生产是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以期增加生产效率并减少对社会和环境的风险。它是与传统末端治理为主的污染物防治措施有所不同的新概念，其实质是生产过程中，坚持采用新工艺、新技术，通过生产全过程的控制和资源、能源的合理配置,最大限度地把原料转化为产品，把污染消灭在生产过程中，从而达到节能、降耗、减污、增效的目的，实现经济和环境保护的协调发展。

本环评根据上述清洁生产的基本原则，从原辅材料的清洁性、生产工艺和设备的先进性、节能减排措施、清洁生产指标评价等方面对项目清洁生产进行综合分析。

### 4.7.2 本项目清洁生产分析

4.7.2.1 原辅材料的清洁性

项目原料石油焦不属于危险化学品类，原料的毒副作用较小原料均较为清洁。

4.7.2.2 生产工艺和设备的先进性

本项目采用国内先进的生产工艺和技术装备，其中部分采用了具有国际先进水平的工艺设备，在煅后焦生产过程中，煅烧及焙烧是主要的耗能工序。通过选用先进的设备，减少物耗、能耗等，提高物料的利用率。

⑴本项目生产采用节能的连续煅烧焙烧一体化窑炉，生产效率高，实现煅后焦生产线的自动化升级，人工调温系统升级为全自动调温系统，传统的人工加料升级为自动加料自动排料系统，全自动智能排料监测系统。全自动精密度配料比对，精准控制产品质量，提高产品的稳定性。

⑵车间内全部实现自动化控制，物料全部采用密闭输送，破碎、加料等会产生无组织粉尘的地方设置局部负压集尘，最大程度减少了无组织粉尘的污染。

⑶项目中所有新购置的机电产品，均为节能产品，杜绝国家已公布的淘汰产品进入本项目。厂房及其它建筑物的采光、照明等设计，完全执行国家有关标准和规范。照明选用节能型灯具，厂房照明采用光电控制，办公室走廊选用声控、光控灯。风机、泵类产品尽量采用变频控制。所有导线和电缆都按经济电流选择截面。生产车间变压器按最佳参数来选择。选用节能型动力变压器，同时按经济运行负荷率来选用。

⑷炉窑管道选用低导热系数的保温绝热材料，最大限度地降低热量的散失。所有能源管道的相应位置上均装设计量仪表。

4.7.2.3 资源、能源的回收及利用

本项目使用清洁能源电能，不产生二次污染。为节约用水，提高水的重复利用率，软水制备过程中产生的高浓度废水，全部回用于循环冷却水补充用水。体现了清洁生产原则。本项目生产过程中冷却水循环使用，定期补充。

项目原料破碎、料仓、加料废气工序产生的废气经气箱脉冲袋式除尘器处理，收集的粉尘均返回生产系统再次使用。振动下料、提升、料仓、筛分及包装废气经气箱脉冲袋式除尘器处理，收集的粉尘全部作为产品外售。煅烧烟气废气处理措施产生的脱硫石膏，作为一般固废外售综合利用。

4.7.2.4 产品清洁性

本项目产品为煅后焦，产品无毒无害，符合清洁生产的要求。

### 4.7.3 清洁生产结论及建议

综上所述，本项目从原料、工艺技术、资源及能源综合利用和污染治理上都体现了清洁生产的原则，处于国内同行业先进水平。要实现清洁生产、除上述途径外，还有一个更重要的途径就是改进操作，加强管理，在生产过程中人的因素主要体现在操作管理上：据调查资料表明，目前的炭素工业污染约有30%以上是由生产过程中管理不善造成的。本项目投产后，从物料管理、产品质量管理、生产操作管理、设备维修管理、环保管理都必须充分重视，使生产的每一道工序和每一个环节都处于最佳运行状态。

## 4.8 环境风险评价

### 4.8.1 概述

根据（环发[2012]77号）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，存在易燃易爆、有毒有害物质的建设项目，必须进行环境风险评价。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本环评根据《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》（苏环办[2022]338号）编制了环境风险评价章节。

### 4.8.2 重新报批项目风险调查

4.8.2.1 重新报批项目物质及工艺危险性

⑴重新报批项目危险物质情况

重新报批项目危险物质数量及其分布情况见表4.2.1-1。危险物质理化性质情况见表4.8-1。

表4.8-1  重新报批项目主要危险物质理化性质表

| 物质名称 | 形态 | 熔点 (℃) | 沸点 (℃) | 闪点 (℃) | 比重 g/cm3 | LD50 mg/kg | LC50 mg/m3 | 爆炸限 v% | 危险性类别 | 急性毒性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 气 | / | -160 | / | 0.717 | / | / | 5~14 | 易燃气体,类别1 | / |
| 二氧化硫 | 气 | -75.5 | -10 | / | 1.43 | / | 6600 | / | / | 吸入，类别3 |
| 一氧化氮 | 气 | -163.6 | -151 | / | 1.27 | / | 1086 | / | 氧化性气体,类别1 | 吸入，类别3 |
| 二氧化氮 | 气 | -9.3 | 22.4 | / | 1.45 | / | 126 | / | 氧化性气体,类别1 | 吸入，类别2* |
| 20%氨水 | 液 | / | / | / | 0.88 | / | / | / | 易燃气体,类别2 | 吸入，类别3* |

⑵生产工艺特点

重新报批项目产品工艺特点见表4.8-2。

表4.8-2  产品工艺特点

| 产品名称 | 反应名称 | 参数名称 | 项目情况 | 是否属于高危工艺 | 危险物质 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煅后焦 | 煅烧 | 反应温度 | 1350~1450℃ | 是 | 二氧化硫、氮氧化物等 | 物料泄漏、火灾、爆炸 |
|  | 焙烧 | 反应温度 | 850~950℃ |  |  |  |

重新报批项目环境保护目标详见表4.8-3及图4.8-1。

表4.8-3  项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 敏感目标名称 | 相对方位 |  | 距离m |  | 属性 |  | 人口数（人） |  |
|  | 1 |  | 海前村 | NW |  | 4300 |  | 居住区 |  | 4560 |  |
|  | 2 |  | 海后村 | N |  | 3900 |  |  |  | 3898 |  |
|  | 3 |  | 小口村 | N |  | 3700 |  |  |  | 2249 |  |
|  | 4 |  | 海脐村 | N |  | 2600 |  |  |  | 2210 |  |
|  | 5 |  | 梁沙村 | NE |  | 2300 |  |  |  | 1370 |  |
|  | 6 |  | 龙南村 | NW |  | 4700 |  |  |  | 2881 |  |
|  | 7 |  | 匡湖村 | NW |  | 3800 |  |  |  | 600 |  |
|  | 8 |  | 李巷村 | NW |  | 1670 |  |  |  | 3205 |  |
|  | 9 |  | 匡口村 | NW |  | 932 |  |  |  | 1782 |  |
|  | 10 |  | 兴庄村 | W |  | 980 |  |  |  | 6400 |  |
|  | 11 |  | 三合村 | SW |  | 1400 |  |  |  | 1056 |  |
|  | 12 |  | 里沙村 | SW |  | 1300 |  |  |  | 1000 |  |
|  | 13 |  | 大小盘村 | SW |  | 2150 |  |  |  | 2140 |  |
|  | 14 |  | 老埃社区 | S |  | 2084 |  |  |  | 1536 |  |
|  | 15 |  | 八总社区 | SW |  | 2350 |  |  |  | 2095 |  |
|  | 16 |  | 杨坨社区 | S |  | 2860 |  |  |  | 2845 |  |
|  | 17 |  | 紫荡社区 | SW |  | 3400 |  |  |  | 3645 |  |
|  | 18 |  | 丁湾 | SW |  | 3900 |  |  |  | 600 |  |
|  | 19 |  | 东湾子村 | SW |  | 4100 |  |  |  | 1346 |  |
|  | 20 |  | 木头沟村 | SW |  | 4500 |  |  |  | 890 |  |
|  | 21 |  | 杨庄村 | SW |  | 4800 |  |  |  | 3400 |  |
|  | 22 |  | 墩后村 | S |  | 2460 |  |  |  | 2206 |  |
|  | 23 |  | 海头中心小学(海口路校区) | N |  | 4800 |  | 学校 |  | 1200 |  |
|  | 24 |  | 海头高级中学 | NW |  | 4600 |  |  |  | 3500 |  |
|  | 25 |  | 李巷小学 | NW |  | 2300 |  |  |  | 650 |  |
|  | 26 |  | 兴庄小学 | W |  | 1300 |  |  |  | 950 |  |
|  | 27 |  | 海州湾旅游度假区 | EN |  | 3800 |  | 旅游区 |  | 约1200人次/日 |  |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58214人 |  |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体 |  |  | 排放点水域环境功能 |  |  |  | 24h内流经范围km |  |  |
|  | 1 | 兴庄河 |  |  | Ⅲ类 |  |  |  | / |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  |  | 环境敏感特征 |  |  |  | 水质目标 |  | 与排放点距离m |
|  | 1 | 海州湾国家级海洋公园 |  |  | 珍稀濒危生物种群、典型海洋自然景观和历史文化古迹 |  |  |  | / |  | 765 |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 |  |  | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  | 包气带防污性能 |  | 与下游厂界距离m |
|  | / | / |  |  | / |  | / |  | D2 |  | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |

### 4.8.3 环境风险潜势判定

4.8.3.1环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。环境风险潜势按照下表划分。

表4.8-4  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

4.8.3.2 P的分级确定

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见HJ169-2018附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点 (M)，按HJ169-2018附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

⑴危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则下式计算物质总量与其临界量比值（Q）:

Q=q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn/Qn

式中：

q1、q2…qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1、Q2…Qn—与各危险物质相对应的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：⑴1≤Q＜10；⑵10≤Q＜100；⑶Q≥100。

表4.8-5  项目危险化学物品临界储存、使用量及重大危险源判别表

| 物质名称 |  | 最大储存量（t） | 临界量（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 20%氨水 | 36.4 | 10 | 3.64 |
|  | 天然气 | 0.014 | 50 | 0.00028 |
| 废气 | 二氧化硫 | 0.118 | 2.5 | 0.0472 |
|  | 氨气 | 0.00003 | 5.0 | 0.000006 |
|  | 二氧化氮 | 0.00325 | 1.0 | 0.00325 |
| 合计 |  | - | - | 3.690736 |

注：①本项目煅烧炉燃烧有二氧化硫、氮氧化物产生，存在量按每小时最大产生量计，则二氧化硫、氮氧化物最大存在量分别约0.118t、0.0075t。烟气处理过程中有氨气产生，存在量按每小时最大产生量计，氨气最大存在量约0.00003t。②本项目氮氧化物最大存在量为0.0075t，经折算后，二氧化氮最大存在量为0.00325t。③天然气为管道运输，不在厂区内储存，最大存在量为天然气管道中的量，即3.14×0.252×100m×0.7174×10-3=0.014t。④氨水的最大储存量为：50m3×0.8×0.91t/m3=36.4 t。

由上述计算可知，本项目Q值为：3.690736，1≤Q＜10。

⑵行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表C.1评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为⑴M>20；⑵10<M≤20；⑶5<M≤10；4)M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表4.8-6  行业及生产工艺

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、 轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 0 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 0 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） | 10（1套高温工艺、1个罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 0 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b(不含城镇燃气管线) | 10 | 0 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 5 |
| a高温指工艺温度>300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 Mpa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |  |

本项目含有高温工艺（煅烧、焙烧工序），煅烧、焙烧过程中产生二氧化硫、氮氧化物等危险物质，设置1个氨水罐区，通过表4.8-6可知，其M值应为10，用M3表示：5<M≤10。

⑶危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照导则表C.2确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表4.8-7  危险物质及工艺系统危险性判断

| 危险物质数量 与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

综上计算，本项目危险物质及工艺系统危险性分级为P4。

4.8.3.3  E的分级

分析危险物质在事故情形下的环境影响途径，如大气、地表水、地下水等，按照HJ169-2018 附录D对建设项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。

- 大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表4.8-8。

表4.8-8  大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500 m范围内人口总数大于1000人；油气、化 学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500 m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化 学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1 万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m 范围内，每千米管段人口数小于100人 |

经调查，统计包括区域规划的人口在内，本项目周边5k范围内总数大于5万人，大气环境敏感程度为E1。

- 地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表4.8-9。

表4.8-9  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表4.8-10 地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类及以上，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感 F3 | 上述地区之外的其他地区 |

本项目南侧兴庄河，地表水水域环境功能III 类，故确定地表水环境敏感性为较敏感F2。

表4.8-11 环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜 区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km 范围 内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目事故情况下，事故废水泄漏到兴庄河的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内有海州湾国家级海洋公园，故本项目周边地表水环境敏感目标分级为S1。

依据表4.8-9 分析可见，本项目地表水环境敏感程度分级为E1，为环境高度敏感区。

- 地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表4.8-12。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表4.8-13和表4.8-14。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表4.8-12  地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表4.8-13 地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的 饮用水水源） 准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定 的与地下水环境相关的其他 保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水 资源保护区 |
| 较敏感 G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的 饮用水水源） 准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用 水水源，其保护区以外的补 给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水 资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区 以外的分布区等其他未列入上述 敏感分级的环境敏感区a |
| 低敏感 G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的 环境敏感区 |  |

表4.8-14  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土单层厚度。K：渗透系数。 |  |

根据区域的地下水文勘查报告和敏感性分区调查，项目所在地地下水功能敏感性为不敏感G3，包气带防污性能为D2，确定区域地下水环境敏感程度为E3。

⑶环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。环境风险潜势按照下表划分。

表4.8-15  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

本项目大气环境风险、地表水环境风险潜势为Ⅲ级、地下水环境风险潜势为Ⅰ级。

### 4.8.4 评价等级及评价范围

4.8.4.1 评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

评价等级的判定见表4.8-16。

表4.8-16 评价工作等级

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

由表4.8-15可知，本项目大气环境大气环境风险、地表水环境风险潜势为Ⅲ级、地下水环境风险潜势为Ⅰ级。由表4.8-16可知，本项目大气环境风险等级为二级、地表水环境风险等级为二级、地下水环境风险等级为简单分析。

4.8.4.2 评价范围

本项目大气风险评价范围为为厂界外延5km。地下水环境风险评价范围同地下水水文地质调查范围（东西长约4.0-5.0km，南北长约3.5km，总面积16.7km2，具体调查范围：西至通榆河、东至黄海海州湾、南至兴庄河、北至官庄河）。地表水风险评价范围同地表水现状调查范围。

### 4.8.5 风险识别

4.8.5.1 物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ  169-2018）附录B，本项目生产中涉及的天然气、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、氨气、氨水以及火灾爆炸伴生/次生物CO 为突发环境事件风险物质，其中天然气为易燃气体，二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、氨气、CO 为有毒气体。各危险物质主要理化性质及毒理性详见表4.3-1。各物质的贮存情况详见表4.1-6。

4.8.5.2 生产系统危险性识别

⑴生产装置区风险识别

①煅烧炉

煅烧启动时使用天然气作为燃料，天然气易燃，若管道、阀门发生泄漏，遇高温、明火、电气火花、静电火花或正遭雷击等激发能，易引发火灾；若泄漏在作业环境的天然气与空气混合形成爆炸性混合物，遇点火源存在爆炸（其他化学爆炸）危险；天然气管路系统不严密，有空气渗入并形成爆炸性混合物，遇点火源存在爆炸（其他化学爆炸）危险；运行中因天然气低压等熄火而阀门未关，天然气继续进入燃烧室未抽风吹扫就立即点火，会发生燃烧室爆炸（其它爆炸）。

煅烧后的煅后焦属于可燃性粉尘，车间内可能形成爆炸性粉尘的作业场所。

②燃烧室

废气燃烧过程中燃料为天然气，若设备、管道发生泄漏，作业人员无防护措施且处于泄漏区，易发生中毒窒息事故。天然气易燃，若管道、阀门发生泄漏，遇高温、明火、电气火花、静电火花或正遭雷击等激发能，易引发火灾；若泄漏在作业环境的天然气与空气混合形成爆炸性混合物，遇点火源存在爆炸（其他化学爆炸）危险。

⑵储运设施风险识别

①储罐

若氨水储罐发生泄漏，造成大气、土壤和地下水污染。

②管道输送

天然气输气管道属于压力管道，当管道阀门失灵、密封不严、金属材料腐蚀、疲劳、检查检测不及时或其它因素，存在着发生火灾或爆炸危险性。

污水收集管线泄漏造成的地下水、土壤的污染。

③原料库

常温下，石油焦是不会发生自燃的，但因除焦时间较短、冷焦不充分以及堆放原因致使其内部温度较高而引起受热燃烧火灾事故。

原料库内石油焦卸料、转存等产生粉尘，当车间内石油焦粉尘达到一定浓度后，易造成粉尘爆炸事故。

④原辅料运输

公司使用的原辅材料运输过程中可能出现的危险因素主要是泄漏、火灾、爆炸。运输过程中，交通事故、容器破损、误操作等可能造成物料泄漏，引起火灾和爆炸，其中，交通事故是造成运输途中出现风险事故的最常见因素。

公司原辅料运输工作均由外单位承担，不在本次风险评价范围之内，但是如果运输过程中发生环境事件，且发生地点距离公司较近，运输车辆应立即联系公司，告知事件发生类型、发生地点等情况，公司协助处理。

⑶公用工程风险识别

项目生产用的动力能源较多，如火源、电源、热源交织使用，这些动力能源如果设置不当或管理不善，便可直接成为火灾爆炸事故的引发源。当发生火灾时，项目给水设施发生故障，不能提供足量的消防用水用于储罐及装置的降温和灭火，会使火灾事故无法控制、扩大。此外，被污染的消防水不能及时有效的收集、处理，大量排出厂外，将造成二次污染事故。电器设备若不按规程操作或设备本身质量问题，规格不符合要求，易引起触电伤害事故，甚至引发二次事故，造成中毒、燃烧、爆炸事故发生。

(4)环保设施风险识别

项目生产过程中会有废气排放，主要污染物为粉尘、SO2、NOx、氨气等，若废气处理系统发生故障，废气非正常排放可能使对周边大气环境的不利影响显著增加。

项目危险单元分布图见4.8.5-1。

4.8.5.3环境风险类型及危害分析

根据项目物质危险性识别、生产系统危险性识别，本项目风险物质在事故情形下对环境的影响途径主要是天然气泄漏燃烧爆炸、氨水泄漏对周围大气环境产生影响；车间废气治理措施发生故障，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等事故排放对大气环境影响；废水收集池渗漏CODMn、氨氮污染物对地下水环境的影响。

4.8.5.5环境风险识别结果

本项目风险识别结果详见表4.8-17。

表4.8-17  风险识别结果表

| 序号 | 危险单元 | 风险事故 | 主要危险物质 | 环境风险类 型 | 环境影响途径 | 可能受影响 的环境敏感 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煅烧车间二 | 天然气泄漏 | 天然气 | 火灾爆炸 | 大气 | 周围5km居 民 |
| 2 |  | 粉尘爆炸 | 粉尘 | 火灾爆炸 | 大气 |  |
| 3 | 燃烧室 | 天然气泄漏 | 天然气 | 火灾爆炸 | 大气 |  |
| 4 | 成品库 | 粉尘爆炸 | 粉尘 | 火灾爆炸 | 大气 |  |
| 5 | 环保设施 | 设施故障 | 粉尘、二氧化硫、 氮氧化物等 | 超标排放 | 大气 |  |
| 6 | 氨水储罐 | 氨水泄漏 | 氨 | 泄漏 | 大气、土壤、 地下水 | / |
| 7 | 污水池防渗破损 |  | CODMn、氨氮 | 泄漏 | 土壤、地下水 | / |

### 4.8.6 风险事故情形分析

江苏世友炭材有限公司及园区层面已建立污染源头、过程处理和最终排放的，三级防控机制。公司罐区已设置围堰及配套设施（导流设施、清污水切换设施），作为轻微事故泄漏及污染雨水的一级防控设施。公司厂区内设置100m3应急事故池、拦污闸及其配套设施（事故导排系统），作为单套生产装置较大事故泄漏物料和消防废水的二级防控设置。另外，园区建设事故缓冲设施及其配套设施，防止园区内企业发生重大事故泄漏和消防废水对地表水体造成污染，将污染物控制在园区内。公司厂区无直接入河的清下水排口（园区内各企业雨水均进去园区内雨水导排系统），因此，事故状态下，泄漏液和消防尾水不会直接排入园区内及周边地表水体。综上因素，本次项目风险评价不对地表水影响进行预测，仅从风险管理角度分析依托企业现有泄漏液及消防尾水收集措施的有效性，提出完善的意见和建议。

在上述风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。最终选取罐区贮存的毒性较大的氨水泄漏事故，污水站高浓度废水收集池防渗层破损，废水渗漏事故，作为本项目最终筛选的风险事故情形。本项目风险事故情形详见表4.8-18。

表4.8-18 风险事故情形表

| 环境因素 | 环境风险类型 | 环境风险源 | 危险单元 | 危险物质 | 影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 危险物质泄漏 | 氨水储罐泄漏 | 储罐区 | 氨 | 氨水储罐破损泄漏，氨气蒸发进入环境空气。 |
| 地下水 | 污水站调节池防渗措施损坏，导致调节池内污水进入地下水。 | 污水站调节池 | 污水处理站 | 废水 | 污水进入地下水，并随地下水流动，污染区域地下水。 |

### 4.8.7 源项分析

4.8.7.1 大气环境影响事故源强

本项目取氨水储罐发生泄漏作为最大可信事故。

⑴泄露源强计算

本项目原辅料氨水采用储罐储存，其中氨水储罐为50m3，泄漏模式及泄漏频率均参照HJ169-2018中附录E取泄漏孔径为10mm孔径（泄漏时间均取10min），泄漏频率为1.00×10-4/a。储罐区发生氨水泄漏的源强分析计算如下：

①氨水泄漏量计算

氨水液体泄漏量Q用伯努利方程计算：

式中：QL—液体泄漏速率，kg/s；

Cd—液体泄漏系数，取值0.63；

A—裂口面积，m2；

—泄漏液体密度，kg/m³；

P—容器内介质压力，Pa；

P0—环境压力，Pa；

g—重力加速度，9.8m/s2；

h—裂口之上液位高度，m。

氨水泄漏孔径采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表E.1中数据，泄漏孔径为0.01m，孔径面积0.0000785m2，泄漏持续时间为10min。

本项目评价等级为二级，选取最不利气象条件进行后果预测。泄漏量预测结果见表4.8-19。

表4.8-19 不同气象条件泄漏量预测结果表

| 参数 | 最不利气象条件 |
| --- | --- |
| 危险物质 | 氨水 |
| 环境气压 | 1atm大气压 |
| 大气稳定度 | F |
| 风速m/s | 1.5 |
| 温度℃ | 25 |
| 相对湿度% | 50 |
| 泄漏速率kg/s | 0.3144 |
| 泄漏时间min | 10 |
| 泄漏量kg | 188.6214 |

②氨水蒸发量计算

泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和。对于本项目而言，氨水的蒸发主要为质量蒸发。质量蒸发估算：当热量蒸发结束，转由液池表面气流运动使液体蒸发，称之为质量蒸发。质量蒸发速度Q3按下式计算：

式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s；

n——大气稳定度系数，F；

p——液体表面蒸气压，Pa；

R——气体常数，J/（mol·K）；

M——物质的摩尔质量，kg/mol；

To——环境温度，k；

u——风速，m/s；

r——液池半径，m。

液池最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。危险物质泄漏参数及蒸发速度计算见表4.8-20。

表4.8-20 危险物质泄漏参数情况表

| 参数 | 最不利气象条件 |
| --- | --- |
| 危险物质 | 氨水 |
| 环境气压 | 1atm大气压 |
| 大气稳定度 | F |
| 风速m/s | 1.5 |
| 温度℃ | 25 |
| 相对湿度% | 50 |
| 液池面积（m2） | 50 |
| 最大蒸发速率（kg/s） | 0.0254 |

4.8.7.2 地下水环境影响事故源强

在非正常状况下，厂区综合废水调节池一旦防渗发生损坏，渗漏的污水将直接与地下水接触，对地下水水质将产生严重影响。因此，将生产废水调节池设置成预测情景，模拟预测时高锰酸盐指数浓度为489.89mg/L，氨氮浓度为26.14mg/L。

4.8.7.3 地表水环境影响事故源强

为了最大程度减少建设项目事故状态下对水环境的影响，采取三级拦截措施。一级拦截措施：设置装置区、罐区围堰，构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，将泄漏物料切换到处理系统，防止污染雨水和事故泄漏造成环境污染。二级拦截措施：在厂区内设置应急池，切换污染物与外部的通道，防止重大事故泄漏和消防尾水直接排入外环境。三级拦截措施：园区污水处理厂建设事故池，作为事故状态下的储存与调控手段，将污染物控制在园区内。采取三级拦截措施，可控制事故状态下，泄漏液、消防尾水、污染雨水等有效收集处理，不直接排入外环境。因此，本项目不考虑地表水环境风险事故影响，仅从加强事故状态下废水收集、处理方面提出要求。

4.8.7.4 建设项目风险源强汇总

项目环境风险源项详见表4.8-21。

表4.8-21  建设项目风险源强一览表

| 序号 | 风险事故情形描述 | 危险单元 | 危险物质 | 影响途径 | 泄漏速率 | 泄漏时间/min | 泄漏量kg | 泄漏液体蒸发量kg/s | 其他事故源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨水储罐泄漏 | 氨水罐区 | 氨 | 大气 | 0.3144kg/s | 10 | 188.6214 | 不利气象0.0254 | / |
| 3 | 污水站泄漏 | 综合废水调节池 | 高锰酸盐指数、氨氮 | 地下水 | CODMn 489.89mg/L、氨氮26.14mg/L | 10年 | / | / | / |

5 环境现状调查与评价

5.1 自然环境概况

5.1.1 地理位置

本项目位于海头镇，海头镇位于海州湾畔，赣榆区境东北部，地理坐标为东经119°16′14″和北纬34°22′19″，是国务院首批沿海开放镇；东临黄海，西靠金山镇、赣马镇；北有赣榆港区、赣榆经济开发区；南有赣榆城区。沿海高速、204 国道、临海高等级公路是海头镇的主要对外交通。赣榆海州湾生物科技园位于海头镇南部，是赣榆区四大产业园区之一，是赣榆区承接工业项目的重要载体之一。

本项目位于海州湾生物科技园，地理位置图详见图5.1-1。

5.1.2 地形、地质和地貌

连云港市位于鲁中南丘陵与淮北平原的结合部，整个地势自西北向东南倾斜，境内平原、海洋、高山齐全，河湖、丘陵、滩涂俱备。全市地貌基本分布为中部平原区，西部岗岭区和东部沿海区3大部分。东部沿海平原海拔3~5米，主要为山前倾斜平原、洪水冲积平原及滨海平原3类，总面积5409平方公里，约占全市土地面积70%。西部东海县的丘陵海拔100~200米。沿海主要是700平方公里盐田及480平方公里滩涂。境内山脉主要属于沂蒙山的余脉，绵亘近300公里。有大小山峰214座，主要有南云台山、中云台山、北云台山、锦屏山、马陵山、羽山、夹山、大伊山等，其中最高峰为南叶山主峰-玉女峰，也为江苏省境内最高峰，海拔625米。沿岛礁共21个，其中岛屿9个，面积为6.06平方公里。

赣榆地处中国一级大地构造单元秦岭褶皱系武当、大别隆起的东延部分苏胶隆起带上，基底主要为晚太古代变质岩和侵入岩浆岩，地势西北高东南低，地貌可分为剥蚀低山丘陵区、剥蚀陇岗洼地、山前河湖堆积平原、近代海积平原四种类型。

海头镇地处滨海平原，地势平坦，高程平均在3.5-4.0 米。区域地质构造属华北地台，连云-嘉山隆起带，以轴向NNE的倒转背斜为主。该地区地层属于扬子地层区，基底为前震旦系中深度变质岩系，上部直接覆盖第四系松散土层，为典型的沙壤土耕地区，厚度0-50m。地质承载力为8-12 吨/平方米，境内为七度设防区。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001））连云港市抗震设防烈度Ⅶ度，设计基本地震加速度值为 0.10g。

5.1.3 河流与水文特征

项目所在区域主要水体有：兴庄河、通榆河。

（1）兴庄河上游源自塔山水库，流经官河、赣马、海头等乡镇，由兴庄河闸控制入海。兴庄河全长20 公里，流域面积12.5 平方公里，其主要功能为渔业、农业用水，水质保护目标为Ⅲ类。

（2）通榆河为通榆运河北段，南起新沭河，北至青口河，全长15.4km。2007 年省政府实施通榆河北延送水工程，疏浚中心城区东侧现状青龙大沟河道，建设通榆运河赣榆段，按五级航道标准，与连云港境内的新墟运河相连，向南接上盐河，连入苏北航道网。通榆河作为赣榆第二水源。目前工程已全线贯通，具备了送水条件。通榆运河进入赣榆伊始流量8m3/s，末端4m3/s，常态供水流量6m3/s。

区域水系情况详见图5.1-2。

5.1.4 气候气象

赣榆地处我国沿海南北过渡地带，属暖温带季风气候，四季分明，光照充足，雨量适中，气候温和，夏无酷暑，冬无严寒，春秋多旱。由于受海洋气候影响较大，故冬夏季较长，春秋季较短。

本地区多年平均气温13.5℃，七月平均气温26.5℃，一月平均气温-1.6℃，极端最高温度39.9℃，极端最低气温-19.5℃，无霜期214天，光照时间长，全年日照2626.2小时。多年平均冻土深度11cm，历年最大冻土深度12.2cm，最小冻土深度10.7cm。

历年平均降雨量931.6mm。四季分配不均，60%主要集中于夏季，年变率较大。年平均相对湿度74%，年最小相对湿度42%。历年平均蒸发量1570mm。

年最多风向为东北风，频率为10，东风频率为9，北风频率为8，西风和南风频率为3，静风多出现在9、10两月，早西风晚东风，一般发生在夏春之交。年平均风速2.9m/s，十分钟最大持续风速24m/s，年均大风日数13.7 天。6-9 月份受台风影响，实测最大风速36m/s。

地区年平均气压1016.5pa，年平均水汽压13.7pa。

5.1.5地下水

本项目评价范围在赣榆区海州湾生物科技园在内的水文地质单元内，对区域地下水环境概况进行资料调查及现场勘察后概述如下：

5.1.5.1 区域地质条件

1、地质岩性

根据评价区勘察的12个水文地质钻孔及搜集有关资料，评价区的主要地层岩性为：

⑴全新统人工填土(Q4ml )：以灰褐色、灰黄色素填土为主；

⑵全新统冲海积层(Q4al+m)：以灰黄色粘性土及灰色淤泥为主，局部夹砂薄层；

⑶上更新统冲洪积层(Q3al+pl)：以粘性土及砂层为主，砂层主要为中砂；

⑷元古界岩层(Pt)：以片麻岩为主。

按岩土层的地质时代、成因类型及岩性，将评价区勘察深度范围内的岩土层自上而下划分为6个工程地质层，详细地层如下：

①层素填土：灰褐色、灰黄色，稍湿，松散，土质不均，主要由风化岩碎屑、粘性土等组成，部分表层含植物根系。场区普遍分布，厚度：0.50～2.20m，平均1.33m；层底标高：0.63～2.78m，平均1.72m；层底埋深：0.50～2.20m，平均1.33m。此层主要为包气带层。

②层粘土：灰黄色夹灰褐色，可塑，切面光滑，土质较均，局部夹粉土薄层。场区大部分分布，厚度：0.40～2.20m，平均1.32m；层底标高：0.35～0.98m，平均0.70m；层底埋深：2.20～3.40m，平均2.63m。此层上部主要为包气带层，下部主要为潜水赋水层。

③层淤泥：灰色，流塑，饱和，土质不均，有轻微於臭味，夹砂，局部较厚。场区普遍分布，厚度：0.40～6.90m，平均3.48m；层底标高：-6.27～0.58m，平均-2.42m；层底埋深：2.80～9.00m，平均5.47m。此层为潜水赋水层。

④层粉质黏土：灰黄色、褐黄色，可塑，切面较光滑，土质较均，含少量小钙质结核。场区普遍分布，厚度11.70m；层底标高-13.47m；层底埋深16.20m。此层为隔水层(弱透水层)。

⑤层中砂：灰黄色，中密，饱和，颗粒为圆粒，级配差，分选性好，主要由石英、长石等组成，夹粘性土薄层。场区普遍分布，厚度2.30m；层底标高-15.77m；层底埋深18.50m。此层为第Ⅰ孔隙承压水的上段赋水层。

⑥层粘土：黄褐色，可塑，切面光滑，土质较均，夹砂薄层。该层未穿透。此层为隔水层(弱透水层)。

评价区潜水含水层综合水文地质图详见图5.1-1，评价区勘探点位详见表5.1-3。地层剖面详见图5.1-2。

图5.1-1 潜水含水层综合水文地质图

表5.1-1 评价区勘探点位一览表(m)

| 序 号 | 孔号 | 类型 | 孔口 标高 | 最大 深度 | 初见 水位 深度 | 初见 水位 标高 | 稳定 水位 深度 | 稳定 水位 标高 | 原状 样 (个) | 坐标x(m) | 坐标Y(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | ZK01 | 钻探孔 | 4.38 | 7.50 | 2.60 | 1.78 | 2.40 | 1.98 | 2 | 82638.882 | 11981.578 |
| 2 | ZK02 | 钻探孔 | 3.11 | 9.00 | 2.30 | 0.81 | 2.06 | 1.05 | 2 | 81791.880 | 14066.213 |
| 3 | ZK03 | 钻探孔 | 2.73 | 12.00 | 2.20 | 0.53 | 1.96 | 0.77 | l | 81416.429 | 14842.710 |
| 4 | ZK04 | 钻探孔 | 3.05 | 8.00 | 1.00 | 2.05 | 0.84 | 2.21 | 4 | 81599.047 | 11452.053 |
| 5 | ZK05 | 钻探孔 | 2.73 | 25.00 | 1.60 | 1.13 | 1.44 | 1.29 | 8 | 80730.139 | 13664.896 |
| 6 | ZK05-1 | 钻探孔 | 2.63 | 9.0o | 1.50 | 1.13 | 1.34 | 1.29 | / | 80730.196 | 13660.821 |
| 7 | ZK05-2 | 钻探孔 | 2.70 | 9.00 | 1.60 | 1.10 | 1.41 | 1.29 | / | 80730.139 | 13662.847 |
| 8 | ZK05-3 | 钻探孔 | 2.73 | 9.00 | 1.60 | 1.13 | 1.44 | 1.29 | / | 80728.004 | 13662.839 |
| 9 | ZK06 | 钻探孔 | 3.35 | 12.00 | 3.00 | 0.35 | 2.83 | 0.52 | 1 | 80722.535 | 15325.040 |
| 10 | ZK07 | 钻探孔 | 3.05 | 8.00 | 1.0o | 2.05 | 0.73 | 2.32 | 3 | 80801.234 | 11178.309 |
| 11 | ZK08 | 钻探孔 | 3.04 | 8.50 | 1.60 | 1.44 | 1.41 | 1.63 | 3 | 79527.972 | 12753.832 |
| 12 | ZK09 | 钻探孔 | 3.08 | 12.00 | 2.40 | 0.68 | 2.10 | o.98 | 2 | 78999.470 | 14332.098 |

图5.1-2 地层剖面

2、地质构造

根据本工程调查、勘探取得的成果及搜集的资料，评价区勘察深度范围内的地下水主要包含松散岩类孔隙水，其中，松散岩类孔隙水主要为孔隙潜水含水层组和孔隙承压水含水层组。

- 包气带层

包气带层是指地表与潜水面之间的地带，根据本次施工的勘探孔资料，评价区内包气带厚度0.70～2.80m，区内包气带岩性主要为素填土和粘土。根据渗水试验数据资料，包气带土层渗透系数1.28E-04～1.06E-03cm/s，平均值6.08E-04cm/s。

⑵潜水含水层组

从评价区场地地层构成情况来看，潜水主要赋存于上部粘土和淤泥层中，厚1.40～7.00m，平均3.80m，单井涌水量小于10m3/d，水位随微地貌形态而异，标高0.52～2.32m，随季节变化，雨季水位上升旱季水位下降，年变化幅度1.00m 左右。

根据水质分析实验结果，评价区内潜水层主要为微咸水、咸水、盐水；化学类型为HCO3·Cl-Na·Mg·Ca、Cl·SO4-Na·Mg·Ca、Cl-Na·Mg型水，矿化度1.24～1.68g/L、3.37、17.79～20.05g/L，平均1.46g/L、3.37g/L、18.92g/L；PH 值7.19～7.53、7.15、7.06～7.27，平均7.36、7.15、7.17，弱碱性；总硬度0.31～0.63g/L、2.70g/L、2.18～3.54g/L，平均0.47g/L、2.70g/L、2.86g/L；整体水质较差。

根据潜水层微水试验(抽水)、弥散试验等试验数据资料，潜水层渗透系数6.13E-05～9.84E-05cm/s，平均值7.99E-05cm/s；导水系数T为0.0188～0.0587cm2/s，平均值0.0388cm2/s；给水度μ为0.035～0.069，平均值0.052。潜水层总体流向近西-东，水力坡度(I)1‰，水流速度(u)0.01375m/d，有效孔隙度(ne)0.505，纵向弥散系数(DL)0.00294m2/d，横向y方向弥散系数(DT)0.00067m2/d。

评价区水温见图5.1-3，地下水温度变化曲线基本一致，随着钻孔深度增加温度随之增大，且增大的趋势逐渐变小。

图5.1-3 评价区地下水温曲线图

- 承压水含水层组

根据评价区场地地层情况及区域地质资料，承压水（第I承压水）主要赋存于5层中砂中，层顶埋深16.2m，层底埋深18.5m，厚2.3m，水位年变化幅度约0.30m，水位受气候影响微弱；富水性中等，单井涌水量300m3/d左右，主要接受上部潜水越流补给。

承压水化学类型多为Cl·SO4-Na·Mg·Ca型水，矿化度1.0g/l左右，pH值7.20，弱碱性；部分地区水中镁、钠、氯化物、硫酸盐等含量较高。总体上来说，承压水水质一般，为淡水～微咸水，不易直接作为生活用水。

根据调查资料，承压水层总体流向近西-东，渗透系数1.00E-02cm/s～3.00E-02cm/s，平均2.00E-02cm/s。

5.1.6.2 地下水动态及补径排条件

⑴地下水动态

①潜水

评价区潜水位标高一般在0.52～2.32m之间，随季节性变化，一般丰水期水位上升，枯水期水位下降，水位年变化幅度1.00m左右。大气降雨入渗是潜水主要补给源，其水位动态类型属于大气降水入渗补给型；排泄方式主要为大气蒸发和向下游排泄。

②承压水

评价区承压水位受气候的影响微弱，主要接受上部潜水越流补给，排泄是通过人工开采的方式进行和向下游排泄。通过调查，区内承压水开采较少，地下水水位年内变幅较小，年变化幅度0.30m 左右。

- 地下水补经排条件

由于潜水最接近于地表，其补给条件受地形、气象、水文、人类活动等诸多自然及人为因素的影响。评价区属滨海平原区，地势低洼平坦，高程一般2.00～5.00m，浅部地层岩性为粘土、淤泥，透水性较差，大气降水的入渗补给也一般，同时评价区地表水较发育，沟渠纵横交错，主要水系有通榆河及官庄河等，使浅层地下水与地表水直接接触，因此，浅层地下水与地表水有密切的互补关系。本次调查过程中，根据临近区域资料及我院施工期间调查资料可知，丰水期地表水位一般高于地下水，地表水补给地下水体，而枯水季节地下水排泄于地表水。地下水水位与邻近地表水体水位联测详见表5.1-2。临近评价区水位联测详见表5.1-3。

表5.1-2 地下水水位与邻近地表水水位联测

| 联测点 |  | 2016年10月10日 水位标高(m) | ¦ 2016年10月16日 水位标高(m) | 2016年10月19日 水位标高(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZK01 | 1.98 | 2.02 | 1.98 |
|  | 官庄河 | 2.00 | 2.05 | 2.01 |
| 2 | ZK08 | 1.63 | 1.70 | 1.63 |
|  | 通榆河（兴庄河） | 1.68 | 1.75 | 1.68 |

表5.1-3  临近评价区水位联测成果表

| 联测点 |  | 2016年7月10日水 位标高(m) | 2016年7月16日水 位标高(m) | 2016年7月18日 水位标高(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZK03 | 2.09 | 2.13 | 2.09 |
|  | 朱稽付河 | 2.11 | 2.19 | 2.12 |
| 2 | ZK04 | 2.58 | 2.62 | 2.58 |
|  | 青口河 | 2.60 | 2.63 | 2.60 |

⑶地下水径流条件

评价区为滨海平原区，地势平坦，实测潜水位坡降为1‰左右，且地层岩性为粘土、淤泥，透水性较差，因此地下水水平径流速度迟缓。根据潜水位统测资料分析，评价区潜水流向依地形高差主流方向由西向东，承压水流向主流方向由西向东。

⑷地下水排泄条件

经调查，评价区内有少量地下水开采机井和民用井。拟建厂区水质一般，为咸水，不能直接饮用，现农村为改善用水卫生条件，基本都安装了自来水。地下水排泄主要以地面蒸发和侧向径流为主。

5.1.6.3 地下水富水性

⑴潜水富水性

根据评价区微水试验及已有的水文地质资料分析，潜水含水层岩性主要为粘土和淤泥层，厚1.4～7.0m，主要接受雨水和侧向径流补给，单井涌水量小于10m3/d，富水性弱。

⑵承压水富水性

本次水文地质勘察仅针对潜水层，承压水层未有实测资料，根据评价区临近资料，承压水含水层岩性以中砂为主，评价深度内，主要含水层厚2.3m。单井涌水量300m3/d左右，渗透系数平均约2.00E-02cm/s，富水性中等。

5.1.6.4 水文地质问题

⑴评价区浅层地下水矿化度均大于1.0g/l，为微咸水～盐水，且地下水中溶解性总硬度、矿化度、氯化物、硫酸盐等部分指标超标，水质较差，不能直接饮用。

⑵从区域内地层分布发育及结构特征分析，区域内浅部淤泥发育，为全新世沉积层，含水量一般，为不良工程地质层，强度极低，易触变、蠕动和震陷，属欠固结土，压缩性高，工程性能极差，同时由于该层厚度大，且处于抗震设防烈度Ⅶ度区，受强烈震动有出现震陷的可能，从而导致装置开裂渗漏及装置底部防渗土工膜破坏，对地下水造成污染。

⑶本区域内的基础下部岩性为粘土、淤泥层，厚2.0～7.0m，垂直渗透系数在3.00E-06cm/s左右，具微透水性，防污性能中等偏好；其下粘性土垂直渗透系数在4.50E-06cm/s 左右，厚度一般12m左右，为微透水层，防污性能中等偏好。

因此，在评价区内的建设项目应做好防渗措施，同时评价区上部地层主要为淤泥软土层，容易产生不均匀沉降，引起评价区拟建物底部防渗层破坏和出现开裂现象导致污水渗漏等问题，甚至影响装置稳定性。

5.1.7 生态环境状况

海州湾生物科技园内多为盐碱地、滩地以及水塘，周边农田土壤植被以农作物和人工林为主要类型，农作物有小麦、水稻、玉米、花生等，植被中无珍稀濒危野生植物。动物种类主要为少量野兔、鼠类、蛙类等小型动物；无珍稀濒危野生动物。

区内及周围河流中主要为青龙大沟中鱼类及其他水生动物较多，鱼类有鲤鱼、鲫鱼、青鱼、草鱼、乌鱼等，甲壳类有河虾、蟹等，贝类有田螺、蚌等，主要以野生为主，人工养殖主要为育苗。水生植物主要由沼泽植物和沉水植物构成。水生植物中常见的有水花生、水车前、凤眼莲、金鱼藻、满江红等，淀粉类植物有芡实、菱等，主要沼泽植物有芦苇、菖蒲等。

海州湾有基岩质海岸、砂质海岸、淤泥质海岸，江苏省仅有的基岩岛礁群位于海州湾中, 海域环境优良，受陆地影响较小，并且天然栖息一些特种海洋生物，资源量较为丰富。沿海有绣针河、兴庄河、烧香河、临洪河、灌河等几十条河流入海，径流量较大，入海口附近海域悬浮物质密度大，大量淡水带来了丰富的有机物质和营养盐类，主要有活性磷酸盐、硝酸盐与亚硝酸盐、活性硅酸盐等，为海洋各种生物繁殖提供了丰富的营养。海州湾鱼、虾、蟹、贝、藻类相当丰富，鱼类有59科100余种，淡水经济鱼类有鲤鱼、鲫鱼、虾等100 余种，主要有对虾、河蟹、梭子蟹、大菱鲆、牙鲆、石斑鱼、缢蛏、青蛤、杂色蛤、文蛤、紫菜等，而且本海区地处亚热带与暖温带的交界处，浮游生物种类较多，总生物量较大，随季节不同浮游植物与浮游动物在数量互相补充，可以保持较高的生物量水平。

## 5.2 区域环境质量现状评价

### 5.2.1大气环境质量现状评价

#### 5.2.1.1基本污染物环境质量现状

根据《2022年度连云港市生态环境质量报告书》，赣榆区环境现状情况见表5.2-1。

表5.2-1  区域气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/μg/m3 | 标准值/μg/m3 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 8 | 60 | 13.33 | 达标 |
|  | 日均值98百分位浓度值 | 17 | 150 | 11.33 |  |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 26 | 40 | 65.00 |  |
|  | 日均值98百分位浓度值 | 66 | 80 | 82.50 |  |
| 臭氧 | 最大8小时90百分位浓度值 | 163 | 160 | 101.88 | 不达标 |
| CO（mg/m3） | 日均值95百分位浓度值 | 1.2 | 4 | 30.00 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 58 | 70 | 82.86 |  |
|  | 日均值95百分位浓度值 | 123 | 150 | 82.00 |  |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 33 | 35 | 94.29 |  |
|  | 日均值95百分位浓度值 | 92 | 75 | 122.67 | 不达标 |

2022年赣榆区城区空气质量优良率80.8%，未达标。 PM2.5日均值95百分位浓度值及臭氧最大8小时90百分位浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值，其它指标均满足相应标准要求。赣榆区为环境空气质量不达标区。

⑴PM2.5

连云港市环境空气质量达标规划由环境保护部华南环境科学研究所编制，2016年9月获得连云港市人民政府批复（批复文号：连政复[2016]38号）。达标规划的目标如下：

①到2020年，PM2.5年均浓度较2015年（55微克/立方米）下降20%，下降至44微克/立方米左右（2019年均浓度为42微克/立方米）；PM10年均浓度同比例下降；光化学污染频率降低。

②到2030年，实现PM2.5年均浓度基本达标（35微克/立方米），PM10年均浓度达标（70微克/立方米）；光化学污染频率降低。

达标规划中常规污染物减排重点工程如下：

①连云港港码头区岸电及设备改电工程，交通运输部关于印发船舶与港口污染防治专项行动实施方案(2015-2020年)的通知〔交水发(2015) 133号〕，大气污染防治目标为：到2020年，珠三角、长三角、环渤海(京津冀)水域船舶硫氧化物、氮氧化物、颗粒物与2015年相比分别下降65%、20%、30%；主要港口90％的港作船舶、公务船舶靠泊使用岸电，50%的集装箱、客滚和邮轮专业化码头具备向船舶供应岸电的能力；主要港口100%的大型煤炭、矿石码头堆场建设防风抑尘设施或实现封闭储存。交通运输部组织完成了码头船舶岸电示范项目的申报、筛选和审核等工作，正式公布7个码头船舶岸电示范项目名单，要求各相关单位按职责做好示范项目的组织实施和监督管理工作。交通运输部将继续做好项目督查、后评估及推广应用等工作。其中连云港港连云港区新东方集装箱码头有限公司27号泊位码头船用岸电系统和“紫玉兰”号船载受电系统工程为7个示范项目之一。连云港市应积极加入交通运输部船舶与港口污染防治专项行动，在连云港市实现船舶与港口大气污染防治目标。

②生活源用电及天然气改造，应大力推行连云港市生活源用电及天然气改造。

③公交系统改新能源汽车工程，根据“连云港市“十三五“交通运输发展规划”，2015年清洁能源及新能源，公交车占比24.2%，2020年清洁能源及新能源公交车占比55%；2015年清洁能源及新能源出租车占比45.2%，2020年清洁能源及新能源出租车占比80%。应大力推行连云港市公交车全部改新能源汽车，短距离运行的可采用电动车，长距离运行的可采用天然气车，出租车改为天然气车。

- 臭氧

针对臭氧超标，连云港市发布《连云港市2020年VOCs专项治理实施方案》，推出如下措施：

①落实VOCs排放总量控制制度，全市新建排放VOCs的项目严格实行现役源2倍削减替代，市级及以下审批的涉及间二甲苯、对二甲苯、丙烯、甲苯、乙烯、1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯、正己烷、邻二甲苯、1-己烯等10 种主要臭氧前驱物的新建项目，原则上实施主要臭氧前驱物2倍削减替代。

②坚决关闭规模小、污染重、治理无望的化工企业，减少低端低效化工产能。

③继续推进家具制造、工业涂装、包装印刷等行业全面使用低VOCs含量、低反应活性的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。

④各化工园区完成VOCs摸底调查，制定“一园一策”整治方案，明确整治目标、措施、时间节点和责任人。

⑤徐圩新区、赣榆区柘汪临港产业区、连云区板桥工业园、开发区大浦工业区等重点园区正常生产的石化、化工等企业，以及家具制造、工业涂装、包装印刷等重点行业企业对照《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，完成VOCs“一企一策”整治方案编制、评估。

#### 5.2.1.2其他污染物环境质量现状

⑴监测点位及监测项目

根据项目所处位置，大气监测点位及监测项目详见图2.5-1及表5.2.1-3。

表5.2.1-3  大气环境现状监测布点及监测项目表

| 监测点位 | 点位名称 | 与扩建项目的方位、距离 | 监测因子 | 监测时段与取样频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目所在地 | - | 氨、非甲烷总烃 | 连续监测7天，每天监测4次（监测02、08、14、20时4个小时值）； 同步观测气温、气压、相对湿度、风向、风速等气象因子。 |
| G2 | 大兴庄 | W 1000m |  |  |

⑵监测时间及频次：

检测因子连续监测7天，每天监测4次（获得02、08、14、20时4个小时浓度值）。取样要求按国家规范执行。采样监测同时记录风向、风速、气压、气温等常规气象要素。

监测单位为江苏蓝天环境检测技术有限公司，监测时间为2023年8月23日～2023年8月29日。

⑶监测分析方法：

按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》、《环境空气 质量标准》(GB3095-2012) 有关规定和要求执行。

⑷监测结果

大气现状监测结果见表5.2.1-4。

表5.2.1-4  大气环境质量现状监测结果表

| 监测点 | 项目 | 样品数 | 小时浓度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度范围 mg/Nm3 | 最大浓度占标率/% | 超标 个数 | 超标率 % |
| G1 | 氨 | 28 | 0.01~0.08 | 40.0 | 0 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 28 | 0.41~1.29 | 64.5 | 0 | 0 |
| G2 | 氨 | 28 | 0.02~0.11 | 55.0 | 0 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 28 | 0.60~1.26 | 63.0 | 0 | 0 |

⑸现状评价

大气环境质量评价采用单因子指数评价法，其计算公式如下：

式中：	Pi—某污染因子i的评价指数

Ci—某污染因子i的浓度值，mg/m3

Si—某污染因子i的大气环境质量标准值，mg/m3

区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各监测点各污染因子的评价指数分别见表5.2.1-5。

表5.2.1-5  区域各污染因子的评价指数表

| 序号 | 污染因子 | 评价指数Pi范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | G1项目所在地 | G2大兴庄 |
| 1 | 氨 | 0.05~0.4 | 0.1~0.55 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 0.21~0.65 | 0.3~0.63 |

注：未检出按照检出限一半计。

从表5.2.1-5可以看出，项目所在区域的各监测因子均能达到相应环境质量标准的要求，区域大气环境质量较好。

⑹监测点位的合规性和监测数据的有效性分析

  - 监测点位的合规性

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）以及评价工作等级划分依据划分，确定本项目大气环境评价等级为一级。又根据导则中对监测点位的布点原则的要求，重新报批项目共布设2个监测点位，厂区所在区域主导风向为东北风，评价范围内大气敏感目标为大兴庄，因此，结合项目所在地风频分布特征以及环境空气保护目标所在方位，该项目选取项目所在地及下风向大兴庄，不违背导则的要求。

②监测数据的有效性

根据导则，现状调查资料来源分为三种途径：1）评价范围内及邻近评价范围的各例行空气质量监测点的近3年与项目有关的监测资料。2）收集近3年与项目有关的历史监测资料。3）进行现场监测。

项目检测因子氨、非甲烷总烃均为实测，监测单位为江苏蓝天环境检测技术有限公司，监测时间为2023年8月23日～2023年8月29日。监测时间在3年内，且其监测数据有效性符合导则有关规定。

### 5.2.2 地表水环境质量现状评价

本项目废水经厂区污水处理站处理达接管标准后近期进入连云港胜海水务有限公司集中处理，处理后尾水最终排入新沂河。远期项目废水接管到连云港绿业污水处理有限公司集中处理，处理后尾水排至新滩排水河，由新滩闸入海。本项目附近水体有五灌河、新沂河、新滩排水河。其中新沂河、五灌河水质现状数据委托江苏天宇检测技术有限公司实测，新滩排水河现状数据引用《江苏云港环境修复有限公司土壤资源再利用项目环境影响报告书》中委托苏州环优检测有限公司于2022年1月22日～24日的检测数据。

⑴新沂河、五灌河监测断面、监测项目位置

本次环评地表水监测在新沂河和五灌河河道共设3个断面，分别为园区污水厂排口上游500米，下游1000米各设置一个监测断面。五灌河水厂取水口附近设置一个监测断面。具体地表水监测断面位置、监测项目见表5.2.2-1和图5.1-2。

表5.2.2-1   地表水环境监测布点情况表

| 河流名称 | 断面名称 | 断面位置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新沂河 | W1 | 污水处理厂排污口上游500m | pH、CODcr、高锰酸盐指数、DO、SS、氨氮、总磷、总氮、锌 |
|  | W2 | 污水处理厂排污口下游1000m |  |
| 五灌河 | W3 | 五灌河水厂取水口 |  |

⑵监测时间及频次

W1～W3断面监测因子由江苏天宇检测技术有限公司实测，监测时间为2023年2月3日～5日，连续监测3天，每天监测2次。

⑶监测分析方法

按《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-2022）和《环境监测分析方法》的有关规定和要求执行。

⑷新滩排水河监测断面、监测项目、监测时间及频率

监测断面：共设3个断面，分别为连云港绿业污水处理有限公司排污口上游500m处W1、连云港绿业污水处理有限公司排污口下游1000m处W2、连云港绿业污水处理有限公司排污口下游1500m处W3。其监测点位情况见表5.2.2-2和图5.2.2-1。

图5.2.2-1  新滩排水河（引用数据）监测点位图

监测项目：引用数据的监测项目有pH值、SS、溶解氧、化学需氧量、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、锌。

监测时间及频率：2022年1月22日~24日，连续监测3天，每天取样1次。

表5.2.2-2  地表水监测断面表

| 断面编号 | 河流名称 | 断面位置 | 监测因子 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 新滩排水河 | 连云港绿业污水处理有限公司排污口上游500m处 | pH、SS、溶解氧、化学需氧量、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、锌 | 连续监测3天，每天监测1次 | 本次环评为引用 |
| W2 |  | 连云港绿业污水处理有限公司排污口下游1000m处 |  |  |  |
| W3 |  | 连云港绿业污水处理有限公司排污口下游1500m处 |  |  |  |

⑸监测结果

监测数据统计结果见表5.2.2-3。

表5.2.2-3  地表水监测结果数据汇总（mg/L，pH除外）

| 河流名称 | 断面 名称 | 监测结果 | pH | 高锰酸盐指数 | DO | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新沂河 | W1 | 最大值 | 8.3 | 4.3 | 13.05 | 17 | 0.379 | 0.06 | 4.29 | ND |
|  |  | 最小值 | 7.9 | 4.0 | 12.17 | 14 | 0.415 | 0.05 | 3.9 | ND |
|  |  | 平均值 | 8.13 | 4.2 | 12.43 | 15.3 | 0.396 | 0.053 | 4.1 | / |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | / | / |
|  |  | 最大超标倍数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | W2 | 最大值 | 8.2 | 4.6 | 13.28 | 17 | 0.311 | 0.06 | 3.07 | ND |
|  |  | 最小值 | 7.8 | 4.3 | 11.72 | 15 | 0.276 | 0.04 | 2.91 | ND |
|  |  | 平均值 | 8 | 4.4 | 12.47 | 15.8 | 0.294 | 0.05 | 2.99 | / |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | / | / |
|  |  | 最大超标倍数 | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 五灌河 | W3 | 最大值 | 8.1 | 5.4 | 13.14 | 18 | 0.438 | 0.08 | 5.2 | ND |
|  |  | 最小值 | 7.9 | 5.1 | 10.46 | 16 | 0.411 | 0.07 | 5.02 | ND |
|  |  | 平均值 | 7.99 | 5.25 | 11.77 | 17.7 | 0.424 | 0.07 | 5.12 | / |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | / | / |
|  |  | 最大超标倍数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新滩排水河 | W1 | 最大值 | 7.04 | 9.7 | 6.6 | 28 | 0.176 | 0.13 | - | 0.014 |
|  |  | 最小值 | 6.97 | 9.6 | 6.1 | 26 | 0.168 | 0.12 | - | 0.0045 |
|  |  | 平均值 | 6.99 | 9.63 | 6.3 | 26.7 | 0.171 | 0.123 | - | 0.0077 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|  |  | 最大超标倍数 | - | - | - | - |  | - | - | - |
|  | W2 | 最大值 | 7.22 | 3.8 | 7.1 | 18 | 0.183 | 0.12 | - | ND |
|  |  | 最小值 | 7.01 | 3.4 | 5.8 | 16 | 0.169 | 0.11 | - | ND |
|  |  | 平均值 | 7.08 | 3.63 | 6.23 | 16.7 | 0.176 | 0.113 | - | / |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | / |
|  |  | 最大超标倍数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | W3 | 最大值 | 7.21 | 5.8 | 7.4 | 22 | 0.18 | 0.14 | - | ND |
|  |  | 最小值 | 7.09 | 5.6 | 6 | 21 | 0.154 | 0.11 | - | ND |
|  |  | 平均值 | 7.14 | 5.7 | 6.5 | 21.3 | 0.168 | 0.123 | - | / |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | / |
|  |  | 最大超标倍数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ⅲ类标准 |  | - | 6～9 | ≤6 | ≥5 | ≤20 | ≤1 | ≤0.2 | - | ≤1.0 |
| Ⅳ类标准 |  | - | 6～9 | ≤10 | ≥3 | ≤30 | ≤1.5 | ≤0.3 | - | ≤1.0 |

注：未检出按检出限一半计；TN无环境质量标准，留作背景值。

⑸现状评价

新沂河、五灌河按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准评价。新滩排水河按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准评价。

本次环评采用单项污染指数法和超标倍数法评价，评价各污染因子的污染指数，确定区域水环境重点污染物。

单项污染指数用下式计算。单项水质参数I在第I断面单项污染指数:

式中：Sij为第I种评价因子在第j断面的单项污染指数；Cij为该评价因子污染物的实测浓度值（mg/L）；Csi为该评价因子相应的评价标准值。

pH的单项污染指数为：

式中：SpH,j为单项污染指数；pHj为实际监测值；pHsd为标准下限；pHsu为标准上限。

DO的单项污染指数计算方法为：

式中：SDO,j为单项污染指数；DOj为实际监测值（mg/L）；Dos为评价标准值（mg/L）；T为水温（℃）。

水质现状评价结果表见5.2.2-4。

表5.2.2-4  地表水环境水质监测污染指数

| 断面编号 | W1 | W2 | W3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河流 | 新沂河（园区污水厂排 口上游500米） | 新沂河（园区污水厂排口下游1000米） | 五灌河（临港产业区水 厂取水口附近） |
| 指标 | 污染指数 |  |  |
| pH | 0.45~0.65 | 0.4~0.6 | 0.45~0.55 |
| 高锰酸盐指数 | 0.67~0.72 | 0.72~0.77 | 0.85~0.9 |
| 化学需氧量 | 0.7~0.85 | 0.75~0.85 | 0.8~0.9 |
| 氨氮 | 0.379~0.415 | 0.276~0.311 | 0.411~0.438 |
| 总磷 | 0.25~0.3 | 0.2~0.3 | 0.35~0.4 |
| 总氮 | / | / | / |
| 溶解氧 | 0.033~0.08 | 0.063~0.137 | 0.045~0.299 |
| 锌 | / | / | / |
| 断面编号 | W1 | W2 | W3 |
| 河流 | 连云港绿业污水处理有限公司排污口上游500m处 | 连云港绿业污水处理有限公司排污口下游1000m处 | 连云港绿业污水处理有限公司排污口下游1500m处 |
| 指标 | 污染指数 |  |  |
| pH | 0.02~0.03 | 0.005~0.11 | 0.045~0.105 |
| 高锰酸盐指数 | 0.96~0.97 | 0.34~0.38 | 0.56~0.58 |
| 化学需氧量 | 0.87~0.93 | 0.53~0.6 | 0.7~0.73 |
| 氨氮 | 0.112~0.117 | 0.113~0.122 | 0.103~0.12 |
| 总磷 | 0.4~0.43 | 0.37~0.4 | 0.37~0.47 |
| 总氮 | / | / | / |
| 溶解氧 | 0.665~0.712 | 0.62~0.741 | 0.591~0.721 |
| 锌 | 0.0045~0.014 | 0.0045 | 0.0045 |

由表5.2.2-4可看出，新沂河、五灌河各污染因子浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。新滩排水河各污染因子浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。

⑹地表水检测数据的“三性”分析

①准确性

根据监测报告可知，检测数据的采样、保存样品及数据分析等均按照《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》（第三版）的要求进行，监测结果准确、可靠，因此检测数据具有准确性。

②时效性

新沂河、五灌河河流W1～W3断面监测因子pH、CODCr、DO、SS、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、锌由江苏天宇检测技术有限公司实测，监测时间为2023年2月3日～5日，连续监测3天，每天监测2次；新滩排水河W1～W3断面监测因子引用数据来自苏州环优检测有限公司监测数据（监测日期2022年1月22日～24日），引用数据在3年之内，满足时效性的要求满足时效性的要求。

③代表性

《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）：本项目地表水环境评价等级为三级B，可不考虑评价时期，可不进行地表水影响预测。本项目调查园区污水处理厂尾水受纳水体及周边五灌河的水质现状。选取园区污水处理厂排口上游500米作为对照断面，污水厂排口下游1000米为控制断面，能够满足导则要求。

### 5.2.3 地下水质量现状评价

⑴监测布点

在项目厂区所在区域布设5个水质监测井和10个水位监测井，见表5.2.3-1和图2.5-1。

表5.2.3-1  地下水环境质量监测布点及监测点位

| 监测点位 | 点位名称 | 监测项目 | 监测时段与 取样频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区东侧 | D1 | 水位、pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、锌、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | 采样一次 | 水位监测、水质监测 |
| 项目厂区内 | D2 |  |  |  |
| 厂区南侧 | D3 |  |  |  |
| 厂区西侧经七路 | D4 |  |  |  |
| 海堤路 | D5 |  |  |  |
| 经七路与海堤路交叉口 | D6 | 水位 |  | 水位监测 |
| 海堤路与经八路交叉口 | D7 |  |  |  |
| 经七路和纬一交叉口 | D8 |  |  |  |
| S324与海堤路交叉口 | D9 |  |  |  |
| S324与G228交叉口 | D10 |  |  |  |

⑵监测项目及监测时间

水位、pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、锌、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数委托江苏天宇检测技术有限公司实测，采样时间为2023年2月4日，监测1次。

⑶采样分析方法

按照国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》有关规定和要求执行。

⑷监测结果

表5.2.3-2  地下水水位监测结果

| 监测点位 | 水位/m |
| --- | --- |
| 厂区东侧（D1） | 1.95 |
| 项目厂区内（D2） | 0.84 |
| 厂区南侧（D3） | 0.60 |
| 厂区西侧经七路（D4） | 0.95 |
| 海堤路（D5） | 0.81 |
| 经七路与海堤路交叉口（D6） | 0.94 |
| 海堤路与经八路交叉口（D7） | 1.05 |
| 经七路和纬一交叉口（D8） | 1.12 |
| S324与海堤路交叉口（D9） | 0.88 |
| S324与G228交叉口（D10） | 0.91 |

表5.2.3-3  地下水环境质量现状监测统计结果表

| 监测项目 | 单位 | 监测点位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1(厂区东侧) | D2(项目厂区内) | D3(厂区南侧) | D4(厂区西侧经七路) | D5(海堤路) |
| pH值 | 无量纲 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 7.9 | 8.2 |
| 钾（K+） | mg/L | 126 | 88.1 | 34.1 | 48.0 | 94.6 |
| 钠（Na+） | mg/L | 3.52×103 | 2.27×103 | 690 | 1.08×103 | 2.41×103 |
| 钙（Ca2+） | mg/L | 98.2 | 85.5 | 41.1 | 51.4 | 61.4 |
| 镁（Mg2+） | mg/L | 160 | 130 | 46.0 | 68.3 | 114 |
| 碳酸盐 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 重碳酸盐 | mg/L | 727 | 1.02×103 | 355 | 398 | 836 |
| 硫酸盐（SO42-） | mg/L | 548 | 636 | 284 | 372 | 178 |
| 氯化物（Cl-） | mg/L | 4.81×103 | 2.95×103 | 460 | 1.06×103 | 3.50×103 |
| 氰化物 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 0.51 | 0.45 | 3.42 | 1.64 | 2.04 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.023 | 0.013 | 0.234 | 0.482 | 0.155 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0025 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0016 | 0.0014 |
| 氟化物 | mg/L | 1.01 | 1.15 | 1.02 | 1.04 | 1.11 |
| 总硬度 | mg/L | 1.02×103 | 835 | 325 | 460 | 700 |
| 溶解性固体 | mg/L | 9.63×103 | 7.35×103 | 2.17×103 | 3.65×103 | 7.53×103 |
| CODMn | mg/L | 2.44 | 2.82 | 3.07 | 3.76 | 2.17 |
| 氨氮 | mg/L | 3.36 | 8.89 | 2.46 | 7.84 | 4.83 |
| 砷 | ug/L | 4.64 | 19.0 | 3.35 | 4.58 | 6.54 |
| 汞 | ug/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 六价铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 细菌总数 | CFU/mL | 8.5×102 | 6.2×102 | 6.7×102 | 5.7×102 | 7.1×102 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 84 | 70 | 76 | 63 | 94 |
| 铅 | ug/L | ND | 0.24 | ND | ND | ND |
| 镉 | ug/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铁 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 锰 | ug/L | 146 | 179 | 35.8 | 135 | 37.7 |
| 锌 | ug/L | 3.01 | 3.11 | 1.01 | 3.01 | ND |
| 硫酸盐 | mg/L | 548 | 636 | 284 | 372 | 178 |
| 氯化物 | mg/L | 4.81×103 | 2.95×103 | 460 | 1.06×103 | 3.50×103 |

根据地下水监测结果，对照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)进行分类评价，其分类情况见表5.2.3-4。

表5.2.3-4  地下水分类结果表

| 监测点 监测项目 | D1(厂区东侧) | D2(项目厂区内) | D3(厂区南侧) | D4(厂区西侧经七路) | D5(海堤路) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评价结果 | 评价结果 | 评价结果 | 评价结果 | 评价结果 |
| pH值 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 |
| 钾（K+） | / | / | / | / | / |
| 钠（Na+） | / | / | / | / | / |
| 钙（Ca2+） | / | / | / | / | / |
| 镁（Mg2+） | / | / | / | / | / |
| 碱度（CO32-） | / | / | / | / | / |
| 碱度（HCO3-） | / | / | / | / | / |
| 硫酸盐（SO42-） | Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | Ⅲ类 |
| 氯化物（Cl-） | Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅴ类 |
| 氰化物 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 |
| 硝酸盐氮 | I类 | I类 | II类 | I类 | II类 |
| 亚硝酸盐氮 | II类 | II类 | III类 | III类 | III类 |
| 挥发酚 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | III类 | III类 |
| 氟化物 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 |
| 总硬度 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | III类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| 溶解性固体 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅴ类 |
| CODMn | III类 | III类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | III类 |
| 氨氮 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅴ类 |
| 砷 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 汞 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 |
| 六价铬 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 |
| 细菌总数 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 |
| 总大肠菌群 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 |
| 铅 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 |
| 镉 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 |
| 铁 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 |
| 锰 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | I类 | Ⅳ类 | I类 |
| 锌 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 |
| 硫酸盐 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | Ⅲ类 |
| 氯化物 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅴ类 |

项目区域的地下水监测点监测因子中，pH、氰化物、汞、六价铬、铅、镉、铁、锌能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）I类；硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、CODMn、锰、挥发酚、氟化物、细菌总数、总大肠菌群满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅰ～Ⅳ类；硫酸根离子、总硬度为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ～Ⅴ类；氨氮、氯离子、溶解性总固体、氯化物为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅴ类，该部分因子浓度较高主要为区域临海，地下水受海水影响，相应因子浓度升高。

⑸地下水引用数据的可行性分析

本项目地下水评价等级为二级，布设5个水质监测井和10个水位监测井，点位满足地下水导则的相关规定。

本项目地下水现状监测委托江苏天宇检测技术有限公司实测，采样时间为2023年2月4日，距今在3年之内，满足时效性的要求。

### 5.2.4 包气带污染现状调查

⑴监测布点及监测时间

本项目为扩建项目，且地下水评价等级为二级，根据地下水导则(HJ610-2016)，在可能造成地下水污染的主要装置或设施附近开展包气带污染现状调查。本评价在江苏天宇检测技术有限公司车间八、危废仓库、污水处理站和三百弓村设监测点对区域土壤环境质量现状进行评价。对包气带进行分层取样，在0-20cm埋深范围内取一个样，地下水潜水位以上取一个样，样品进行浸溶试验，测试分析浸溶液成分。监测因子为CODMn、氨氮、锌。采样时间为2023年2月3日。包气带污染现状调查由江苏天宇检测技术有限公司实测。

⑵现状调查结果

包气带污染因子监测结果见表5.2.4-1。

表5.2.4-1  包气带污染因子监测结果（单位：mg/kg）

| 检测项目 | 结 果 |  |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1（车间八附近） |  |  |  |  |  |
| 采样深度 | 0~0.2 |  | 1.1-1.3 |  |  | m |
| CODMn | 2.0 |  | 1.9 |  |  | mg/L |
| 氨氮 | 0.2 |  | 0.204 |  |  | mg/L |
| 锌 | ND |  | ND |  |  | mg/L |
| 检测项目 | 结 果 |  |  |  |  | 单位 |
|  | B2（危废仓库附近） |  |  |  |  |  |
| 采样深度 | 0~0.2 |  |  |  | 1.1-1.3 | m |
| CODMn | 1.3 |  |  |  | 1.4 | mg/L |
| 氨氮 | 0.116 |  |  |  | 0.124 | mg/L |
| 锌 | ND |  |  |  | ND | mg/L |
| 检测项目 | 结 果 |  |  |  |  | 单位 |
|  | B3（厂区污水站附近） |  |  |  |  |  |
| 采样深度 | 0~0.2 |  |  | 1.1-1.3 |  | m |
| CODMn | 1.1 |  |  | 1.2 |  | mg/L |
| 氨氮 | 0.279 |  |  | 0.298 |  | mg/L |
| 锌 | ND |  |  | ND |  | mg/L |
| 检测项目 | 结 果 |  |  |  |  | 单位 |
|  | B4（三百弓村） |  |  |  |  |  |
| 采样深度 | 0~0.2 | 1.1-1.3 |  |  |  | m |
| CODMn | 2.0 | 2.0 |  |  |  | mg/L |
| 氨氮 | 0.468 | 0.455 |  |  |  | mg/L |
| 锌 | ND | ND |  |  |  | mg/L |

包气带污染现状监测情况显示，常茂生物连云港有限公司厂区现有项目主要污染因子CODMn、氨氮、锌在厂区所在地及园区外对照点（三百弓村）并未明显增加。表明常茂生物连云港有限公司现有项目运营至今并未对区域土壤包气带产生明显的不良影响。

### 5.2.5 土壤环境质量现状评价

⑴土壤监测布点

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），项目为食品及饲料添加剂制造，土壤原则上不开展环境质量现状调查。项目位于灌云县临港产业区，所在地周边无土壤保护目标。综合考虑本项目存在土壤环境污染途径，本次评价结合项目地块附近土壤历史监测数据说明项目地块周边目前土壤环境质量现状情况。

本项目布设3个表层样，表层样取样深度为0~0.2m。项目土壤监测点位见表5.2.5-1。具体位置详见图2.6-1。

表5.2.5-1  土壤监测项目及点位表

| 序号 | 监测点位置 | 取样深度 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 厂区内南侧表层样 | 0-0.2m | GB36600-2018中基本项目，共45项因子 | 监测1次 |
| T2 | 厂区西侧表层样 | 0-0.2m |  |  |
| T3 | 厂区北侧表层样 | 0-0.2m |  |  |

⑵监测时间

T1、T2、T3监测点位监测数据引用《连云港碱业有限公司搬迁升级改造项目环境影响报告书》土壤检测数据，检测单位为江苏京诚检测技术有限公司，监测时间为2021年10月27日，监测1次。

⑶采样分析方法

按照《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》及《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中有关规定和要求执行。

⑷现状监测结果与评价

土壤监测具体结果见表5.2.5-2。

表5.2.5-2土壤监测结果表 (mg/kg)

| 序号 | 检测项目 | 第二类用地土壤污染风险筛选值 | 点位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T1 | T2 | T3 |
|  |  |  | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |
| 1 | 铜 | 18000 | 29 | 27 | 28 |
| 2 | 镍 | 900 | 33 | 29 | 28 |
| 3 | 镉 | 65 | 0.33 | 0.36 | 0.18 |
| 4 | 铅 | 800 | 14.2 | 13.0 | 12.0 |
| 5 | 汞 | 38 | 0.068 | 0.071 | 0.068 |
| 6 | 砷 | 60 | 10.8 | 13.1 | 11.2 |
| 7 | 铬（六价） | 5.7 | ND | ND | ND |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | ND | ND | ND |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | ND | ND | ND |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | ND | ND | ND |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | ND | ND | ND |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | ND | ND | ND |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | ND | ND | ND |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | ND | ND | ND |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | ND | ND | ND |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | ND | ND | ND |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | ND | ND | ND |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | ND | ND | ND |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | ND | ND | ND |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | ND | ND | ND |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | ND | ND | ND |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | ND | ND | ND |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | ND | ND | ND |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | ND | ND | ND |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | ND | ND | ND |
| 26 | 苯 | 4 | ND | ND | ND |
| 27 | 氯苯 | 270 | ND | ND | ND |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | ND | ND | ND |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | ND | ND | ND |
| 30 | 乙苯 | 28 | ND | ND | ND |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | ND | ND | ND |
| 32 | 甲苯 | 1200 | ND | ND | ND |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | ND | ND | ND |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | ND | ND | ND |
| 35 | 硝基苯 | 76 | ND | ND | ND |
| 36 | 苯胺 | 260 | ND | ND | ND |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | ND | ND | ND |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | ND | ND | ND |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | ND | ND | ND |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | ND | ND | ND |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | ND | ND | ND |
| 42 | 䓛 | 1293 | ND | ND | ND |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 1.5 | ND | ND | ND |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | ND | ND | ND |
| 45 | 萘 | 70 | ND | ND | ND |

从现状监测结果看，各项污染物指数均低于二类建设用地土壤污染风险筛选值，说明该地区土壤质量较好。

⑸土壤监测点位的合规性和监测数据的有效性分析

本项目土壤现状监测数据引用《连云港碱业有限公司搬迁升级改造项目环境影响报告书》，检测单位为江苏京诚检测技术有限公司，监测时间为2021年10月27日，距今在3年之内，满足时效性的要求。

### 5.2.6 声环境质量现状评价

⑴ 监测点位

根据厂区布置及周围环境状况，在厂区厂界各布设4个噪声测点，具体位置见图4.1-1。

⑵ 监测时间及频次

监测时间：2023年2月2、3两日，连续监测2天。

监测频次：连续监测2天，昼夜各连续监测1次。

⑶ 测量仪器、测量条件、测量方法

测量仪器：测量仪器采用噪声分析仪进行测量。

测量条件、测量方法：按《声环境质量标准》中规定的监测方法执行，使用A声级，传声器距地面1.2米，离厂界1米。用Hs6220型声级计、测试前进行校准。符合环境监测技术规范中的要求。

⑷ 监测结果

噪声监测结果见表5.2.6-1。

表5.2.6-1  厂区噪声现状监测结果表 单位：Leq[dB（A）]

| 测点位置 | 测点名称 | 测量日期 | 测量时段 | 等效A声级dB（A） | 评价标准 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | N4 | 2023.2.2 | 昼间 | 46 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 42 | 55 | 达标 |
|  |  | 2023.2.3 | 昼间 | 47 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 44 | 55 | 达标 |
| 西厂界 | N2 | 2023.2.2 | 昼间 | 49 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 45 | 55 | 达标 |
|  |  | 2023.2.3 | 昼间 | 50 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 45 | 55 | 达标 |
| 南厂界 | N3 | 2023.2.2 | 昼间 | 43 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 40 | 55 | 达标 |
|  |  | 2023.2.3 | 昼间 | 44 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 41 | 55 | 达标 |
| 北厂界 | N1 | 2023.2.2 | 昼间 | 54 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 48 | 55 | 达标 |
|  |  | 2023.2.3 | 昼间 | 55 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 48 | 55 | 达标 |

⑸现状评价

由上表可以看出：厂区的东、西、北、南厂界4个测点的昼、夜噪声值均分别达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，表明项目所在地声环境较好能够达到相应标准要求。

5.3 区域污染源现状

区域现有企业“三废”排放情况详见表5.3-1和表5.3-2，固废“零排放”。

表5.3-1  大气评价范围内已建、在建、拟建企业大气污染物排放量  单位：t/a

| 序号 | 企业名称 | SO2 | NOx | 颗粒物 | VOCS | H2S | NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏昇昌科技有限公司 | 1.456 | 4.239 | 2.858 | 0.02 | - | - |
| 2 | 连云港台云气体有限公司 | - | - | 0.3 | - | - | - |
| 3 | 连云港三益砼制品有限公司 | - | - | 0.12 | - | - | - |
| 4 | 江苏利民再生资源科技发展有限公司 | 469.5 | 659.66 | 19.05 | - | 0.0013 | 0.0198 |
| 5 | 江苏和利瑞科技发展有限公司 | - | - | 0.27 | 6.164 | - | 4.65 |
| 6 | 连云港碱业有限公司 | 2.6596 | 7.1152 | 44.6104 | 2.3659 | 0.1802 | 52.5006 |
| 7 | 江苏沙英喜实业有限公司 | 0.67 | 3.572 | 6.251 | 1.336 | 0.224 | 1.15 |
| 8 | 江苏东冠环保新材料科技有限公司 | - | - | 0.531 | - | - | - |
| 9 | 连云港临海新材料有限公司 | 407.6 | 445 | 91.56 | - | - | - |
| 10 | 连云港本元新材料科技有限公司 | - | - | - | 0.0225 | - | - |
| 11 | 连云港瑞晶硫酸钙制造有限公司 | - | - | 0.5 | - | - | - |
| 12 | 连云港中意航空材料有限公司 | - | - | 0.5 | - | - | - |
| 13 | 江苏缠绕环保科技有限公司 | - | - | 0.001 | 0.04 | - | - |
| 14 | 灌云天骄科技开发有限公司 | - | - | 0.974 | - | - | 0.12 |
| 15 | 连云港城宇盛虹纺织有限公司 | - | - | 7 | - | - | - |
| 16 | 连云港市明朋环保科技有限公司 | 13.35 | 10.08 | 0.26 | 0.8 | 0.18 | - |
| 17 | 江苏优派新能源有限公司 | - |  | 0.0166 | - | - | - |

表5.3-2  大气评价范围内现有企业废水排放量  单位：t/a

| 序号 | 企业名称 | 水量t/a | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 盐分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏昇昌科技有限公司 | 27619.80 | 3.62 | 1.31 | 0.06 | 0.01 | 0.069 | - |
| 2 | 连云港台云气体有限公司 | 750 | 0.375 | 0.375 | 0.026 | 0.004 | 0.039 | - |
| 3 | 连云港三益砼制品有限公司 | 200 | 0.072 | 0.05 | 0.007 | 0.001 | 0.01 | - |
| 4 | 连云港本元新材料科技有限公司 | 360 | 0.018 | 0.0036 | 0.0018 | 0.00018 | 0.0054 | - |
| 5 | 连云港瑞晶硫酸钙制造有限公司 | 15800 | 7.92 | 5.94 | 0.693 | - | 1.04 | - |
| 6 | 连云港中意航空材料有限公司 | 480 | 0.048 | 0.072 | 0.012 | 0.002 | 0.018 | - |
| 7 | 江苏缠绕环保科技有限公司 | 720 | 0.24 | 0.15 | 0.018 | 0.002 | 0.027 | - |
| 8 | 灌云天骄科技开发有限公司 | 276900.856 | 9.683 | 1.260 | 7.186 | 0.050 | 7.324 | - |
| 9 | 连云港城宇盛虹纺织有限公司 | 2760 | 1.38 | 0.92 | 0.16 | 0.014 | 0.24 | - |
| 10 | 连云港市明朋环保科技有限公司 | 1734 | 0.52 | 0.35 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | - |
| 11 | 江苏优派新能源有限公司 | 6556 | 2.495 | 2.02 | 0.15 | 0.024 | 0.23 | - |
| 12 | 灌云利民再生资源科技发展有限公司 | 4299750 | 2149.85 | 1719.89 | 12.88 | 1.69 |  |  |
| 13 | 江苏东冠环保新材料科技有限公司 | 240 | 0.062 | 0.048 | 0.007 | 0.0008 | 0.008 | - |
| 14 | 江苏沙英喜实业有限公司 | 174543.075 | 28.233 | 15.4 | 4.147 | 0.234 | 5.824 | 446.151 |
| 15 | 江苏和利瑞科技发展有限公司 | 233376 | 233.38 | 50.68 | 3.5 |  | 28.71 | 422.7 |
| 16 | 连云港碱业有限公司 | 1960256 | 424.732 | 247.5101 | 23.5142 | 0.122 | 41.1499 |  |
| 17 | 连云港临海新材料有限公司 | 393072 | 66.816 | 27.515 | 1.226 | 0.28 | 1.752 | 330 |

6 环境影响预测与评价

6.1 大气环境影响预测及评价

### 6.1.1 评价等级判定

⑴评价因子和评价标准

根据建设项目的特点、所在地区的环境特征、评价标准和环境制约因素，将本项目排放的常规污染物及有环境质量标准（HJ2.2-2018）的特征污染因子，筛选确定为本项目大气环境影响评价因子。

本项目大气环境影响评价因子选取项目排放的常规污染物粉尘及特征污染物氨、挥发性有机物、硫酸。

评价因子和评价标准详见表6.1-1。

表6.1-1 评价因子和评价标准

| 污染物 | 浓度限值，mg/Nm3 |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年平均 | 24小时平均 | 小时平均 |  |
| PM10 | 0.07 | 0.15 | / | 《环境空气质量标准》 （GB 3095–2012）二级标准 |
| 氨 | / | / | 0.2 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 硫化氢 | / | / | 0.01 |  |
| 硫酸 | / | 0.1 | 0.3 |  |
| TVOC | / | 0.6（8h平均） | 1.2 |  |

选择《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式对本项目的大气环境影响评价工作进行分级，分级判据见表6.1-2。

表6.1-2  大气环境影响评价工作等级判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1 |

⑵估算模型参数

估算模型参数情况见表6.1-3。

表6.1-3  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 | 周边3km半径范围一半以上面积不属于城市建成区或规划区 |
|  | 人口数（城市选项时） | / | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 37.3 | 近20年气象统计数据 |
| 最低环境温度/℃ |  | -14.2 |  |
| 土地利用类型 |  | 城市 | 周围3km范围内占地面积最大的土地为工业区、城市建成区或规划区 |
| 区域湿度条件 |  | 半湿润区 | 中国干湿分区图 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |  |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m | 源自GIS服务平台 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 | / |
|  | 岸线距离/km | / | / |
|  | 岸线方向/° | / | / |

⑶主要污染源估算模型计算结果

选择《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式。利用估算模式分别计算每一种判定因子在所有气象条件下，下风向轴线浓度和相应的占标率Pi（第i种污染物），计算公式如下：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3。

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

估算模式有组织废气排放参数情况见表6.1-4，无组织废气面源参数情况见表6.1-5。

表6.1-4  大气污染物预测源强（点源）

| 排气筒 | 污染物 | 排放速率 kg/h | 烟气流量（m3/h） | 排放参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高度（m） | 内径（m） | 温度（℃） |
| DA006 | NH3 | 0.306 | 13700 | 25 | 0.4 | 25 |
|  | VOCs | 0.042 |  |  |  |  |
|  | 硫酸雾 | 0.0133 |  |  |  |  |
| DA006 | VOCs | 0.073 | 5600 | 25 | 0.4 | 25 |
|  | 硫酸雾 | 0.0202 |  |  |  |  |
| DA003 | NH3 | 0.10325 | 5000 | 15 | 0.3 | 25 |
| DA007 | 颗粒物 | 0.213 | 17000 | 15 | 0.9 | 25 |
| DA007 | 颗粒物 | 0.053 | 4000 | 15 | 0.9 | 25 |
| DA004 | NH3 | 0.01071 | 5000 | 15 | 0.4 | 25 |
|  | 硫化氢 | 0.0003817 |  |  |  |  |

备注：①根据项目生产特点，L-苯丙氨酸生产线、D-苯丙氨酸生产线共用生产设备，不同时生产。分产品预测；②考虑共用排气筒，DA004、DA003排放速率叠加现有项目及在建项目速率，其中现有项目根据例行检测报告取其大值。

表6.1-5  大气污染物预测源强（面源）

| 序号 | 污染源 | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） | 污染源参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长（m） | 宽（m） | 高（m） |
| 1 | 车间一 | 粉尘 | 0.0437 | 100 | 30 | 12 |
| 2 | 硫酸罐区 | 硫酸雾 | 0.000014 | 10 | 9.487 | 4 |
| 3 | 污水站 | 氨 | 0.00253 | 93.16 | 37 | 3 |
|  |  | 硫化氢 | 0.00013 |  |  |  |

估算模式具体计算结果见表6.1-6~6.1-7。

表6.1-6  有组织废气污染物估算模式结果统计

| 距源中心下风向距离D（m） | DA006氨 |  | DA006 VOCs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Cij（μg /m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（μg /m3） | 浓度占标率Pij% |
| 100 | 8.8110 | 4.4055 | 1.2094 | 0.1008 |
| 200 | 17.2590 | 8.6295 | 2.3689 | 0.1974 |
| 300 | 14.0740 | 7.0370 | 1.9317 | 0.1610 |
| 400 | 11.0690 | 5.5345 | 1.5193 | 0.1266 |
| 500 | 9.1469 | 4.5735 | 1.2555 | 0.1046 |
| 600 | 7.6018 | 3.8009 | 1.0434 | 0.0869 |
| 700 | 6.3326 | 3.1663 | 0.8692 | 0.0724 |
| 800 | 5.6114 | 2.8057 | 0.7702 | 0.0642 |
| 900 | 4.8906 | 2.4453 | 0.6713 | 0.0559 |
| 1000 | 4.1134 | 2.0567 | 0.5646 | 0.0470 |
| 1200 | 3.1778 | 1.5889 | 0.4362 | 0.0363 |
| 1400 | 2.6622 | 1.3311 | 0.3654 | 0.0305 |
| 1600 | 2.3619 | 1.1809 | 0.3242 | 0.0270 |
| 1800 | 1.8923 | 0.9462 | 0.2597 | 0.0216 |
| 2000 | 1.7371 | 0.8686 | 0.2384 | 0.0199 |
| 2500 | 1.1758 | 0.5879 | 0.1614 | 0.0134 |
| 3000 | 0.9473 | 0.4736 | 0.1300 | 0.0108 |
| 3500 | 0.7498 | 0.3749 | 0.1029 | 0.0086 |
| 4000 | 0.6641 | 0.3321 | 0.0912 | 0.0076 |
| 4500 | 0.5314 | 0.2657 | 0.0729 | 0.0061 |
| 5000 | 0.4805 | 0.2403 | 0.0660 | 0.0055 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 18.073 | 9.037 | 2.4806 | 0.2067 |
| 最大落地浓度距源距离（m） | 156 |  | 156 |  |
| 距源中心下风向距离D（m） | DA006 硫酸雾 |  | DA006 VOCs |  |
| 距源中心下风向距离D（m） | 下风向预测浓度Cij（μg /m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（μg /m3） | 浓度占标率Pij% |
| 100 | 0.3830 | 0.1277 | 2.1022 | 0.1752 |
| 200 | 0.7501 | 0.2500 | 4.1177 | 0.3431 |
| 300 | 0.6117 | 0.2039 | 3.3579 | 0.2798 |
| 400 | 0.4811 | 0.1604 | 2.6410 | 0.2201 |
| 500 | 0.3976 | 0.1325 | 2.1823 | 0.1819 |
| 600 | 0.3304 | 0.1101 | 1.8137 | 0.1511 |
| 700 | 0.2752 | 0.0917 | 1.5109 | 0.1259 |
| 800 | 0.2439 | 0.0813 | 1.3385 | 0.1115 |
| 900 | 0.2126 | 0.0709 | 1.1671 | 0.0973 |
| 1000 | 0.1788 | 0.0596 | 0.9814 | 0.0818 |
| 1200 | 0.1381 | 0.0460 | 0.7582 | 0.0632 |
| 1400 | 0.1157 | 0.0386 | 0.6352 | 0.0529 |
| 1600 | 0.1027 | 0.0342 | 0.5635 | 0.0470 |
| 1800 | 0.0822 | 0.0274 | 0.4515 | 0.0376 |
| 2000 | 0.0755 | 0.0252 | 0.4145 | 0.0345 |
| 2500 | 0.0511 | 0.0170 | 0.2805 | 0.0234 |
| 3000 | 0.0412 | 0.0137 | 0.2260 | 0.0188 |
| 3500 | 0.0326 | 0.0109 | 0.1789 | 0.0149 |
| 4000 | 0.0289 | 0.0096 | 0.1585 | 0.0132 |
| 4500 | 0.0231 | 0.0077 | 0.1268 | 0.0106 |
| 5000 | 0.0209 | 0.0070 | 0.1147 | 0.0096 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 0.7855 | 0.2618 | 4.3119 | 0.359 |
| 最大落地浓度距源距离（m） | 156 |  | 156 |  |
| 距源中心下风向距离D（m） | DA006 硫酸雾 |  | DA003氨 |  |
|  | 下风向预测浓度Cij（μg /m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（μg /m3） | 浓度占标率Pij% |
| 100 | 0.5817 | 0.1939 | 15.3130 | 7.6565 |
| 200 | 1.1394 | 0.3798 | 8.2889 | 4.1444 |
| 300 | 0.9292 | 0.3097 | 5.2247 | 2.6124 |
| 400 | 0.7308 | 0.2436 | 4.1193 | 2.0596 |
| 500 | 0.6039 | 0.2013 | 3.0777 | 1.5389 |
| 600 | 0.5019 | 0.1673 | 2.1558 | 1.0779 |
| 700 | 0.4181 | 0.1394 | 1.8130 | 0.9065 |
| 800 | 0.3704 | 0.1235 | 1.8545 | 0.9272 |
| 900 | 0.3230 | 0.1077 | 1.3993 | 0.6996 |
| 1000 | 0.2716 | 0.0905 | 1.1291 | 0.5645 |
| 1200 | 0.2098 | 0.0699 | 0.8476 | 0.4238 |
| 1400 | 0.1758 | 0.0586 | 0.7275 | 0.3637 |
| 1600 | 0.1559 | 0.0520 | 0.6279 | 0.3140 |
| 1800 | 0.1249 | 0.0416 | 0.5217 | 0.2609 |
| 2000 | 0.1147 | 0.0382 | 0.4366 | 0.2183 |
| 2500 | 0.0776 | 0.0259 | 0.3272 | 0.1636 |
| 3000 | 0.0625 | 0.0208 | 0.2666 | 0.1333 |
| 3500 | 0.0495 | 0.0165 | 0.2134 | 0.1067 |
| 4000 | 0.0438 | 0.0146 | 0.1781 | 0.0891 |
| 4500 | 0.0351 | 0.0117 | 0.1543 | 0.0771 |
| 5000 | 0.0317 | 0.0106 | 0.1372 | 0.0686 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 1.1932 | 0.3977 | 17.901 | 8.951 |
| 最大落地浓度距源距离（m） | 156 |  | 56 |  |
| 距源中心下风向距离D（m） | DA007 颗粒物 |  | DA007 颗粒物 |  |
|  | 下风向预测浓度Cij（μg /m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（μg /m3） | 浓度占标率Pij% |
| 100 | 30.2490 | 6.7220 | 7.5251 | 1.6722 |
| 200 | 18.4590 | 4.1020 | 4.5922 | 1.0205 |
| 300 | 10.8250 | 2.4056 | 2.6930 | 0.5984 |
| 400 | 8.4275 | 1.8728 | 2.0965 | 0.4659 |
| 500 | 6.6343 | 1.4743 | 1.6504 | 0.3668 |
| 600 | 5.1481 | 1.1440 | 1.2807 | 0.2846 |
| 700 | 3.7464 | 0.8325 | 0.9320 | 0.2071 |
| 800 | 3.9456 | 0.8768 | 0.9822 | 0.2183 |
| 900 | 2.7462 | 0.6103 | 0.6832 | 0.1518 |
| 1000 | 2.3581 | 0.5240 | 0.5866 | 0.1304 |
| 1200 | 1.8908 | 0.4202 | 0.4704 | 0.1045 |
| 1400 | 1.5293 | 0.3398 | 0.3805 | 0.0845 |
| 1600 | 1.2933 | 0.2874 | 0.3217 | 0.0715 |
| 1800 | 1.0915 | 0.2426 | 0.2715 | 0.0603 |
| 2000 | 1.1161 | 0.2480 | 0.2777 | 0.0617 |
| 2500 | 0.6527 | 0.1451 | 0.1624 | 0.0361 |
| 3000 | 0.5585 | 0.1241 | 0.1389 | 0.0309 |
| 3500 | 0.3964 | 0.0881 | 0.0986 | 0.0219 |
| 4000 | 0.3620 | 0.0804 | 0.0900 | 0.0200 |
| 4500 | 0.2855 | 0.0634 | 0.0710 | 0.0158 |
| 5000 | 0.2466 | 0.0548 | 0.0613 | 0.0136 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 36.8830 | 8.196 | 9.1756 | 2.039 |
| 最大落地浓度距源距离（m） | 56 |  | 56 |  |
| 距源中心下风向距离D（m） | DA004 氨 |  | DA004 硫化氢 |  |
|  | 下风向预测浓度Cij（μg /m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（μg /m3） | 浓度占标率Pij% |
| 100 | 1.3980 | 0.6990 | 0.0498 | 0.4982 |
| 200 | 0.6740 | 0.3370 | 0.0240 | 0.2402 |
| 300 | 0.4435 | 0.2217 | 0.0158 | 0.1581 |
| 400 | 0.3142 | 0.1571 | 0.0112 | 0.1120 |
| 500 | 0.2378 | 0.1189 | 0.0085 | 0.0848 |
| 600 | 0.1901 | 0.0950 | 0.0068 | 0.0678 |
| 700 | 0.1557 | 0.0778 | 0.0055 | 0.0555 |
| 800 | 0.1310 | 0.0655 | 0.0047 | 0.0467 |
| 900 | 0.1217 | 0.0609 | 0.0043 | 0.0434 |
| 1000 | 0.1012 | 0.0506 | 0.0036 | 0.0361 |
| 1200 | 0.0818 | 0.0409 | 0.0029 | 0.0291 |
| 1400 | 0.0684 | 0.0342 | 0.0024 | 0.0244 |
| 1600 | 0.0579 | 0.0290 | 0.0021 | 0.0206 |
| 1800 | 0.0501 | 0.0251 | 0.0018 | 0.0179 |
| 2000 | 0.0440 | 0.0220 | 0.0016 | 0.0157 |
| 2500 | 0.0330 | 0.0165 | 0.0012 | 0.0118 |
| 3000 | 0.0260 | 0.0130 | 0.0009 | 0.0093 |
| 3500 | 0.0212 | 0.0106 | 0.0008 | 0.0076 |
| 4000 | 0.0177 | 0.0089 | 0.0006 | 0.0063 |
| 4500 | 0.0151 | 0.0076 | 0.0005 | 0.0054 |
| 5000 | 0.0131 | 0.0065 | 0.0005 | 0.0047 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 1.8584 | 0.9292 | 0.0662 | 0.6623 |
| 最大落地浓度距源距离（m） | 56 |  | 56 |  |

表6.1-7   无组织废气估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | 颗粒物（车间一） |  | 硫酸雾（硫酸罐区） |  | 氨（污水站） |  | 硫化氢（污水站） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度μg /m3 | 占标率Pi/% | 下风向预测浓度μg /m3 | 占标率Pi/% | 下风向预测浓度μg /m3 | 占标率Pi/% | 下风向预测浓度μg /m3 | 占标率Pi/% |
| 100 | 16.008 | 1.7787 | 0.0077054 | 0.00257 | 1.5570 | 0.7785 | 0.0800 | 0.8000 |
| 200 | 6.716 | 0.7462 | 0.0029321 | 0.00098 | 0.5743 | 0.2872 | 0.0295 | 0.2951 |
| 300 | 3.9311 | 0.4368 | 0.001669 | 0.00056 | 0.3259 | 0.1630 | 0.0167 | 0.1675 |
| 400 | 2.6750 | 0.2972 | 0.0011209 | 0.00037 | 0.2190 | 0.1095 | 0.0113 | 0.1125 |
| 500 | 1.9813 | 0.2201 | 0.00082379 | 0.00027 | 0.1609 | 0.0805 | 0.0083 | 0.0827 |
| 600 | 1.5500 | 0.1722 | 0.00064082 | 0.00021 | 0.1253 | 0.0627 | 0.0064 | 0.0644 |
| 700 | 1.2602 | 0.1400 | 0.00051833 | 0.00017 | 0.1014 | 0.0507 | 0.0052 | 0.0521 |
| 800 | 1.0538 | 0.1171 | 0.00043139 | 0.00014 | 0.0847 | 0.0424 | 0.0044 | 0.0435 |
| 900 | 0.9015 | 0.1002 | 0.00036694 | 0.00012 | 0.0721 | 0.0360 | 0.0037 | 0.0370 |
| 1000 | 0.7861 | 0.0873 | 0.00031752 | 0.00011 | 0.0623 | 0.0312 | 0.0032 | 0.0320 |
| 1200 | 0.6269 | 0.0697 | 0.00024725 | 0.000082 | 0.0485 | 0.0243 | 0.0025 | 0.0249 |
| 1400 | 0.5178 | 0.0575 | 0.00020014 | 0.000067 | 0.0393 | 0.0196 | 0.0020 | 0.0202 |
| 1600 | 0.4331 | 0.0481 | 0.00016667 | 0.000056 | 0.0327 | 0.0164 | 0.0017 | 0.0168 |
| 1800 | 0.3699 | 0.0411 | 0.00014184 | 0.000047 | 0.0278 | 0.0139 | 0.0014 | 0.0143 |
| 2000 | 0.3211 | 0.0357 | 0.00012278 | 0.000041 | 0.0241 | 0.0120 | 0.0012 | 0.0124 |
| 2500 | 0.2380 | 0.0264 | 0.00009046 | 0.00003 | 0.0177 | 0.0089 | 0.0009 | 0.0091 |
| 3000 | 0.1863 | 0.0207 | 0.00007049 | 0.000024 | 0.0138 | 0.0069 | 0.0007 | 0.0071 |
| 3500 | 0.1514 | 0.0168 | 0.00005709 | 0.000019 | 0.0112 | 0.0056 | 0.0006 | 0.0058 |
| 4000 | 0.1265 | 0.0141 | 0.00004756 | 0.000016 | 0.0093 | 0.0047 | 0.0005 | 0.0048 |
| 4500 | 0.1079 | 0.0120 | 0.00004049 | 0.000014 | 0.0079 | 0.0040 | 0.0004 | 0.0041 |
| 5000 | 0.0937 | 0.0104 | 0.00003506 | 0.000012 | 0.0069 | 0.0034 | 0.00035 | 0.0035 |
| 下风向最大浓度、位置（距离） | 25.023 （51） | 2.78 | 0.11284 （8） | 0.038 | 4.5169 （48） | 2.258 | 0.2321 （48） | 2.321 |

由表6.1-6、表6.1-7可知，本项目有组织排放最大占标率为氨9.037%；无组织废气最大地面浓度为颗粒物2.78%，小于10%。根据《环境影响评价技术

导则》（HJ2.2-2018），最终确定本项目环境影响评价工作等级为二级，项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

### 6.1.2 环境防护距离

⑴大气环境防护距离

采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的大气环境防护距离模逐一计算本项目中的各无组织源的大气环境防护距离，通过预测，厂界内各污染因子最大落地浓度低于环境质量标准，因此本项目不设大气环境防护距离。

⑵卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

式中：

Cm为环境一次浓度标准值（毫克/米3）；

Qc为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（公斤/小时）；r为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）；

L为工业企业所需的卫生防护距离（米）；A、B、C、D为计算系数。

无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。

该地区的平均风速为4.3m/s，A、B、C、D值的选取见表6.1-8。

表6.1-8  卫生防护距离计算系数

| 计 算 系 数 | 5年平均风速 m/s | 卫生防护距离L，m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |  |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |  |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |  |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |  |
| B | ＜2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |  |
|  | ＞2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |  |
| C | ＜2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |  |
|  | ＞2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |  |
| D | ＜2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |  |
|  | ＞2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |  |

各车间卫生防护距离情况详见表6.1-9。

表6.1-9 卫生防护距离计算结果

| 面源名称 | 污染物名称 | Cm(mg/m3) | 排放速率（kg/h） | 面源宽度（m） | 面源长度（m） | 计算结果（m） | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间一 | 颗粒物 | 0.9 | 0.0437 | 100 | 30 | 0.786 | 50 |
| 硫酸罐区 | 硫酸 | 0.3 | 0.000014 | 9.487 | 10 | 0.002 | 50 |
| 污水站 | 氨 | 0.2 | 0.00253 | 93.16 | 37 | 1.236 | 100 |
|  | 硫化氢 | 0.01 | 0.00013 |  |  | 0.151 |  |

根据上表计算结果及卫生防护距离的制定原则，确定本项目的卫生防护距离为车间一外扩50m范围，硫酸罐区外扩50m范围，污水站外扩100m范围。根据已批环评报告，原有项目厂区设置厂区外200m防护距离，故本项目实施后，全厂的卫生防护距离设置厂界外扩200m范围。卫生防护距离范围内无居民，周围状况满足卫生防护距离的要求。

### 6.1.3 异味影响分析

臭气是指人的嗅觉感觉到的不愉快气味，而所谓的恶臭是指给人以不快感的气味。本项目生产过程中用到的氨水、硫酸等原料，有刺激性气味，污水站运行过程产生的硫化氢、氨。为了进一步减少项目的恶臭，需采取以下措施：企业应加强原料的储存和使用管理，尽量减少恶臭气体的排放；生产中做好工艺指标控制，保证生产稳定有序进行，消除及避免潜在的事故隐患，减少无组织排放；污水站废气进行负压收集后经处理后排放，对发酵工艺尾气进行收集处理后排放；加强废气处理装置的维护和管理，确保废气处理装置的正常运行和排放；对厂区建筑物进行合理布局，增加厂区绿化面积。

通过采取以上措施，经类比同类型企业，厂界臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 二级新改扩建要求。

选取嗅阈值较低的氨作为嗅觉阈值评价因子。详见表6.1-10。

表6.1-10  项目主要恶臭污染物嗅阈值浓度标准

| 恶臭物质 | 恶臭阈值ppm，v/v | 恶臭阈值mg/m3 |
| --- | --- | --- |
| 氨 | 1.5 | 1.1384 |
| 硫化氢 | 0.00041 | 0.0006 |

本项目污染源正常排放情况下的恶臭废气影响情况见表6.1-11。

表6.1-11  恶臭污染物排放影响预测结果

| 恶臭物质 | 最大落地浓度mg/m3 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 氨 | 0.018073 | 未达到嗅阈值 |
| 硫化氢 | 0.0002321 | 未达到嗅阈值 |

根据表6.1-11所示，项目排放的氨及硫化氢最大落地浓度均小于相应的嗅阈值，对周围大气环境影响较小，但仍应加强污染控制管理，减少不正常排放情况的发生，本项目异味影响是可以得到控制的。

### 6.1.4 污染物排放核算结果

⑴有组织排放量核算

废气有组织排放量核算详见表6.1-12。

表6.1-12  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA006 | 氨 | 22.34 | 0.306 | 2.203 |
|  |  | VOCs | 13.11 | 0.073 | 0.33 |
|  |  | 硫酸雾 | 3.6 | 0.0202 | 0.03 |
| 2 | DA007 | 颗粒物 | 12.53 | 0.213 | 1.31 |
| 3 | DA003 | 氨 | 20.38 | 0.1019 | 0.07 |
| 4 | DA004 | NH3 | 0.96 | 0.0048 | 0.038 |
|  |  | H2S | 0.0354 | 0.000177 | 0.0014 |
| 一般排放口合计 |  | 氨 |  |  | 2.311 |
|  |  | VOCs |  |  | 0.33 |
|  |  | 硫酸雾 |  |  | 0.03 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 1.31 |
|  |  | H2S |  |  | 0.0014 |

⑵无组织排放量核算

本项目无组织排放量核算详见表6.1-13。

表6.1-13 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 污染物排放标准 |  | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值mg/m3 |  |
| 1 | 车间一 | 料仓暂存等 | 颗粒物 | 料仓设置布袋除尘等 | DB32/4041-2021 | 0.5 | 0.13 |
| 2 | 硫酸罐区 | 储罐大小呼吸 | 硫酸雾 | - | DB32/4041-2021 | 0.3 | 0.000112 |
| 3 | 污水站 | 离心甩滤等 | 氨 | 加盖密闭收集 后处理 | GB14554-93 | 1.5 | 0.02 |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | 0.06 | 0.001 |
| 无组织排放合计 |  |  |  | 颗粒物 |  | 0.13 |  |
|  |  |  |  | 硫酸雾 |  | 0.000112 |  |
|  |  |  |  | 氨 |  | 0.02 |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 |  | 0.001 |  |

⑶大气污染物年排放量核算

本项目大气污染物年排放量核算详见表6.1-14。

表6.1-14 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 2.331 |
| 2 | VOCs | 0.33 |
| 3 | 硫酸雾 | 0.030112 |
| 4 | 颗粒物 | 1.44 |
| 5 | H2S | 0.0024 |

⑷非正常排放核算

本项目废气污染源非正常排放量核算详见表6.1-15。

表6.1-15  污染源非正常排放量核算表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率kg/h | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA006 | 废气治理措施运转异常等 | 氨 | 0.957 | 1 | 2 | 加强废气措施管理，提高检修频次；严格工艺操作，提高工艺自控水平 |
|  |  | VOCs | 0.0782 |  |  |  |
|  |  | 硫酸雾 | 0.047 |  |  |  |
| DA003 |  | 氨 | 0.3398 | 1 | 2 |  |
| DA007 |  | 颗粒物 | 4.233 | 1 | 2 |  |
| DA004 |  | NH3 | 0.0192 | 1 | 2 |  |
|  |  | H2S | 0.00071 |  |  |  |

### 6.1.5 大气影响评价自查

本项目大气影响评价自查表见表6.1-16。

表6.1-16 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5～50km |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（二氧化硫、二氧化氮、CO、O3、PM10、PM2.5） 其他污染物（氨、硫化氢、臭气浓度、VOCs） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  |  | 地方标准 |  |  |  | 附录D |  |  |  | 其他标准 |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |
|  | 评价基准年 | （2021）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源 |  |  | 区域污染源 |  |  |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS □ |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  | CALPUFF □ |  | 网格模型 □ |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5～50km □ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |
|  | 预测因子 | 基本污染物（PM10） 其他污染物（氨、硫酸、VOCs） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | 𝐶本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶本项目最大占标率＞100% |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | 𝐶本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶本项目最大标率＞10%□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | 𝐶本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶本项目最大标率＞30%□ |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长 （1）h |  |  | 𝐶非正常占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶非正常占标率＞100%□ |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 𝐶叠加达标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶叠加不达标□ |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、VOCs、氨、硫化氢、硫酸雾） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（颗粒物、VOCs、氨） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（0）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | 颗粒物：1.31t/a、VOCs：0.33t/a、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项 ，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2  水环境影响分析

### 6.2.1 水环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)，水环境影响评价等级为三级B，本项目不进行水环境影响预测。

本次评价仅对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价。

6.2.1.1水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

⑴本项目生产废水、地面及设备冲洗水、废气吸收水、纯水制备废水、循环冷却系统排水等经厂区污水站“水解酸化+UASB+缺氧+好氧+沉淀”处理后能够达到连云港胜海水务有限公司接管要求（远期进入连云港绿业污水处理厂处理）。

⑵本项目为水污染型项目，项目排放的废水不会改变区域水环境水温，不会造成生态流量的变化，满足区域水环境保护目标的要求。

⑶本项目产生的废水经厂区污水站“水解酸化+UASB+缺氧+好氧+沉淀”处理后由污水管网收集送至连云港胜海水务有限公司处理后排放（远期进入连云港绿业污水处理厂处理），无面源污染，满足国家和地方有关面源污染控制治理要求。

⑷本项目生产废水、地面及设备冲洗水、废气吸收水等经厂区污水站处理后“水解酸化+UASB+缺氧+好氧+沉淀”处理后能够达到园区污水处理厂的接管标准。现有项目例行监测数据显示，现有项目产线及配套公辅工程产生的废水经上述措施处理后可达标排放。并且企业采取的污水处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范  食品制造业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》(HJ1030.3-2019)附录A 中的排污单位废水污染防治可行技术。

⑸引用《连云港胜海水务有限公司园区污水处理厂污水处理提标改造及总排口规范化建设项目环境影响报告表》结论及批复：在污水处理厂正常排放的情况下，废水经处理达《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表 2、表3及表4直接排放标准，对纳污河流影响较小。

6.2.1.2依托区域污水处理设施的环境可行性评价

⑴依托厂区污水处理站的环境可行性评价

本项目废水主要为工艺废水、地面及设备冲洗水、生活污水、废气吸收废水、检测化验废水等，废水主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP、总氮等，与现有工程水质因子相同，水量、水质均满足污水处理站设计进水要求。

⑵依托区域污水处理厂的环境可行性评价

连云港胜海水务有限公司园区污水处理厂提标改造工程由中电环保股份有限公司设计并施工，提标改造工程设计处理规模为 20000m3/d，与原有处理能力保持不变，但考虑到园区现有状态进水总量不超过10000吨/天，污水处理系统实行分区运行，短期运行10000吨/天，待后期进水总量增加，园区取得20000吨/天排口许可手续后，再全负荷 20000吨/天运行。对整个污水处理厂进行全面整改，新增芬顿装置，改造二级处理工艺为“水解酸化+A/O池+MBBR池+二沉池”，深度处理工艺增加催化剂。结合园区污水处理厂2020-2021 年在线监测结果数据，出水水质指标稳定达《化学工业水污染物排放标准》(DB32/939-2020)，满足园区稳定运行要求。

常茂公司废水为专用明管输送至园区污水处理厂，结合园区管网覆盖范围及污水处理效果，常茂公司废水接管至园区污水处理厂是可行的。

6.2.1.3评价结论

项目废水处理后接入园区污水处理处理后排放，水污染控制和水环境影响减缓措施具有有效性，依托污水处理设施具有可行性，因此本项目废水经厂区污水站处理后接入园区污水处理处理后排放对地表水的环境影响是可接受的。

### 6.2.2 污染源排放量核算

⑴废水类别、污染物及污染治理设施信息

表6.2-1  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 编号 | 名称 | 工艺 |  |  |  |
| 1 | 工艺废水 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、盐分 | 入厂区综合污水处理站 | 间断 | 1# | 综合污水处理单元 | 水解酸化+UASB+缺氧+好氧+沉淀 | DW001 | 是 | 企业总排口 |
| 2 | 废气吸收水 | pH、COD、SS、氨氮、总氮、盐分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 检验化验废水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 地面及设备冲洗水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷、总锌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 循环冷却排水 | COD、SS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 纯水制备废水 | COD、SS、盐分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 雨水（不含初期雨水） | / | 雨水管网 | 间断 | / | / | / | YS001 | 是 | 雨水排放 |

⑵废水排放口基本信息

表6.2-2  废水排放口信息表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量t/a | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放浓度限值mg/L |
| 1 | ① | 119.72944° N | 34.4333° E | 103798.896 | 近期连云港胜海水务有限公司（远期连云港绿业污水处理有限公司） | 间断排放 | / | 连云港胜海水务有限公司 | pH | 6～9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总锌 | 1.0 |

表6.2-3  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值mg/L |
| 1 | DW001 | pH值 | 近期连云港胜海水务有限公司接管标准（远期连云港绿业污水处理有限公司） | 6-9 |
|  |  | COD≤ |  | 500 |
|  |  | 悬浮物≤ |  | 400 |
|  |  | 氨氮≤ |  | 40 |
|  |  | 总氮≤ |  | 70 |
|  |  | 总磷≤ |  | 5.0 |
|  |  | 总锌≤ |  | 5.0 |
|  |  | 盐分≤ |  | 5000 |

⑶废水污染物排放信息

表6.2-4  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度mg/L | 新增日排放量t/d |  | 全年日排放量t/d | 新增年排放量t/a |  | 全厂年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 本项目 | 以新带老削减量 |  | 本项目 | 以新带老削减量 |  |
| 1 | DW001 | COD | ≤500 | 0.1573 | 0.3628 | 0.265 | 51.9 | 119.72 | 87.31 |
|  |  | SS | ≤400 | 0.1258 | 0.1789 | 0.2117 | 41.52 | 59.022 | 69.848 |
|  |  | 氨氮 | ≤40 | 0.01258 | 0.0088 | 0.015 | 4.152 | 2.897 | 4.902 |
|  |  | 总磷 | ≤5 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 0.3826 | 0.4226 | 0.422 |
|  |  | 总氮 | ≤70 | 0.022 | 0.0158 | 0.0285 | 7.266 | 5.2146 | 9.4184 |
|  |  | 总锌 | / | 0.00006 | 0 | 0.00006 | 0.02 | - | 0.02 |
|  |  | 盐分 | ≤5000 | 0.7871 | 4.547 | 1.4729 | 259.736 | 1500.57 | 486.066 |
| 全厂排放口合计 |  | COD |  |  |  |  | 51.9 |  | 87.31 |
|  |  | SS |  |  |  |  | 41.52 |  | 69.848 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  | 4.152 |  | 4.902 |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  | 0.3826 |  | 0.422 |
|  |  | 总氮 |  |  |  |  | 7.266 |  | 9.4184 |
|  |  | 总锌 |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |
|  |  | 盐分 |  |  |  |  | 259.736 |  | 486.066 |

### 6.2.3 地表水环境影响评价自查

项目地表水环境影响评价自查表见表6.2-4。

表6.2-4  建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 ；饮用水取水口 ；涉水的自然保护区 ；重要湿地 ；重点保护与珍稀水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 ；涉水的风景名胜区 ；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 ；间接排放 ；其他 |  |  |  |  | 水温 ；径流 ；水域面积 |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 ；有毒有害污染物 ；非持久性污染物 ；pH值 ；热污染 ；富营养化 ；其他 |  |  |  |  | 水温 ；水位（水深） ；流速 ；流量 ；其他 |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 一级 ；二级 ；三级A ；三级B ； |  |  |  |  | 一级 ；二级 ；三级 |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 已建 ；在建 ；拟建 ； 其他 |  |  | 拟替代的污染物 |  | 排污许可证 ；环评 ；环保验收 ；既有实测 ；现场监测 ；入河排放口数据 ；其他 |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期；枯水期 ；冰封期 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 ；补充监测 ；其他 |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 ；开发量40%以下 ；开发量40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 |  |  |  |  | 水行政主管部门 ；补充监测 ；其他 |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  | 监测段面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期；枯水期 ；冰封期 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 |  |  |  |  | （pH、CODcr、高锰酸盐指数、DO、SS、氨氮、总磷、总氮、锌） |  |  | 监测断面或点位个数 （3）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、CODcr、高锰酸盐指数、DO、SS、氨氮、总磷、总氮、锌） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类 ；II类 ；III类 ；IV类 ；V类 近岸海域：第一类 ；第二类 ；第三类 ；第四类 规划年评价标准（GB3838-2002 中III类水体） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标情况 ：达标 ；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标；不达标 水环境保护目标质量状况 ：达标 ；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标 ；不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 设计水文条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 ；生产运行期 ；服务期满后 正常工况 ；非正常工况 污染控制和减缓措施方案 区（流）域环境指廊改善目标要求情景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 ；解析解 ；其他 导则推荐模式 ；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 ；替代削减源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算（全厂） | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | COD |  | 51.9 |  |  |  |  | ≤500 |  |  |
|  |  | SS |  | 41.52 |  |  |  |  | ≤400 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 4.152 |  |  |  |  | ≤40 |  |  |
|  |  | 总磷 |  | 0.3826 |  |  |  |  | ≤5.0 |  |  |
|  |  | 总氮 |  | 7.266 |  |  |  |  | ≤70 |  |  |
|  |  | 锌 |  | 0.02 |  |  |  |  | ≤5.0 |  |  |
|  |  | 硫酸根 |  | 42.7336 |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  | 盐分 |  | 259.736 |  |  |  |  | ≤5000 |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理措施 ；水文减缓措施 ；生态流量保障措施 ；区域削减 ；依托其他工程措施 ；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 ；自动 ；无监测 |  |  |  |  | 手动 ；自动 ；无监测 |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （将本项目地表水环境监测计划纳入园区污水处理厂监测计划中） |  |  |  |  | （ 企业废水排口 ） |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  |  |  |  |  | （流量、pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、锌、盐分） |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ；不可接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3 营运期声环境影响评价

### 6.3.1 主要噪声源

项目噪声源主要有空压机组、离心机、振动筛、泵等，详见表4.6-8、4.6-9。本次评价预测其对厂界噪声的影响。

### 6.3.2 声环境质量预测及评价

⑴ 预测模式

根据工程分析提供的噪声源参数和有关设备的安装位置，选用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4–2021）中的工业噪声预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。

①室外声源

式中：LP(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；

Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB。按无指向性点声源在半自由声场的几何发散衰减量计算，Adiv=20lg(r)+8；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB。Aatm=a（r-r0）/1000，a为大气吸收衰减系数，是温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB。采用简化处理方法，即单绕射（即薄屏障）的衰减最大取20dB(A)、在双绕射（即厚屏障）的衰减最大取25dB，并且计算屏障衰减后，不再考虑地面效应衰减；

Agr—地面效应引起的衰减，dB。

式中hm 为传播路径的平均离地高度（m）。

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

LP(r)—预测点处声压级，dB。

②室内声源

如图B.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（B.1）近似求出：

（B.1）

式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

图B.1  室内声源等效为室外声源图例

也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：

（B.2）

式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙的夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

（B.3）

式中：

Lp1i(T) —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按公式（A.9）计算出靠近室外围护结构处的声压级：

（B.4）

式中：

Lp2i(T) —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i(T) —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

③多源叠加对预测点的总贡献值

第i个室外声源在预测点产生的A声级记为LAi，第j个室外等效声源在预测点产生的A声级记为LAj，在T时间内其工作时间为ti、tj，则扩建项目对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

昼、夜时段划分按8:00～22:00、22:00～8:00，昼、夜时长记14h、10h。

式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

ti —在T时间内i声源工作时间，s；

M—等效室外声源个数；

tj —在T时间内j声源工作时间，s。

④预测点的预测等效声级

式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；

Leqg—建设项目声源在预测点的噪声贡献值，dB；

Leqb—预测点的背景噪声值，dB。

⑵ 预测结果及评价

噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声控制措施及噪声随距离的衰减时噪声源对外环境影响情况。

各噪声源对厂界噪声贡献值见表6.3-1。

表6.3-1  厂区声环境影响预测结果dB(A)

| 影响值 声源 |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目贡献值 |  | 13.27 | 16.98 | 23.24 | 42.17 |
| 在建项目贡献值 |  | 29.75 | 10.75 | 13.54 | 14.11 |
| 背景值 | 昼 | 47 | 44 | 50 | 55 |
|  | 夜 | 44 | 41 | 45 | 48 |
| 叠加值 | 昼 | 47.08 | 44.01 | 50.01 | 55.22 |
|  | 夜 | 44.16 | 41.02 | 45.03 | 49.01 |

由表6.3-1可以看出，项目各噪声源经治理后排放，对厂界噪声影响值经叠加本底最大值后，没有出现超标现象，对外环境影响较小。

6.4 固体废物环境影响分析

本项目建设期固体废物主要为建设垃圾及施工人员产生的生活垃圾，营运期产生的固体废物主要为废活性炭、污泥、废包装袋、化验室废液、废润滑油、生活垃圾、废布袋、滤布、废树脂等，项目固废废物产生及利用处置方式见表6.4-1。

表6.4-1 固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 编号 | 产生工序 | 废物属性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量t/a | 处置方式 | 处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1-1 | 脱色 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 | 877.36 | 综合利用 | 委托江苏亚旗环保科技有限公司处置 |
| 2 | S1-2 | 脱色 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 | 425.24 |  |  |
| 3 | S2-1 | 脱色 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 | 25.48 |  |  |
| 4 | 化验废液 | 化验 | 危险废物 | HW49 | 900-047-49 | 0.1 | 焚烧 | 委托光大环保（连云港）废弃物处理有限公司 |
| 5 | 废润滑油 | 设备维修 | 危险废物 | HW08 | 900-214-08 | 0.5 |  |  |
| 6 | 污水站污泥 | 污水处理 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 | 100 |  |  |
| 7 | 废树脂 | 离交柱 | 危险废物 | HW13 | 900-015-13 | 5 |  |  |
| 8 | 废紫外灯管 | 废气处理 | 危险废物 | HW29 | 900-023-29 | 0.02 | 处置 | 泰州优乐蜂环保科技有限公司处置 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 1433.7 |  |  |
| 1 | 废包装 | 原料包装 | 一般固废 | - | - | 2 | 外售综合利用 | - |
| 2 | 废布袋 | 布袋除尘 | 一般固废 | - | - | 0.1 |  | - |
| 3 | 滤布 | 压滤 | 一般固废 |  |  | 1.5 |  | - |
| 4 | 滤袋 | 过滤 | 一般固废 |  |  | 0.5 |  | - |
| 5 | / | 职工生活 | 一般固废 | / | / | 8.25 | 焚烧 | 环卫部门处置 |

### 6.4.1 一般固废环境影响分析

厂区内一般废物暂存场地的设置必须按《一般工业固体废物贮存和填埋污

染控制标准》(GB 18599-2020)要求进行设置。

拟建项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。

因此，本项目产生的固废可得到有效处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。

### 6.4.2 生活垃圾环境影响分析

本项目生活垃圾由环卫部门统一收集处理，不外排外环境，对外环境的影

响较小。

### 6.4.3 危险废物环境影响分析

6.4.3.1危险废物贮存场所环境影响分析

⑴危险废物贮存场所选址可行性分析

建设单位已经按照《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2023）的要求建有1处危废暂存区，为仓库式，防风、防雨，并且已建防渗层及导流沟。厂区危废堆场的选址及建设满足以下要求：

①贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价；

②贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区；

③贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点；

④贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。

通过采取以上措施，本项目产生的固体废物均得到了妥善的处置和利用，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染。

⑵危废暂存场所能力分析

厂区内现有危废仓库占地面积149.2m2，设计储存能力约150t。本项目

危险废物进行了分类分区暂存。本项目危险废物仅在厂内暂存。根据现有环保

管理要求，危险废物暂存仓库周转周期至少为1 次/季度，企业危废周转周期为

15天一次。目前企业现有项目及在建项目危废量约为1119.7t/a，本项目危废产生量约为1433.7t/a，可满足危险固废周转的需求。待本项目建成运行后，需要根据危险废物的产生情况，及时对危险废物办理转移工作，减少危险废物的暂存量，厂区内危险废物的暂存场所按照《《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2023）的要求进行设置，按照危险废物的贮存要求采取了严格的防渗措施。

建设单位拟收集危险固废后，放置在厂内的危废暂存库。同时做好危险废

物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

⑶危废暂存过程环境影响分析

为防止雨水径流进入贮存、处置场内以及危险废物渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。为加强监督管理，贮存、处置场应按要求设置环境保

护图形标志。

本项目危险废物进行了分类分区暂存，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，以适应因温度变化引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

危险废物均用密闭容器封装暂存，贮存场所按照《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2023）有关要求设置，具有防风、防晒、防雨、防渗措施，通常情况下不会产生废气和废水，不会对周围环境产生影响。

6.4.3.2运输过程环境影响分析

危险固体废物在包装运输过程中若发生散落、泄漏，有可能对周围的大气、

土壤、地下水等造成污染，影响周边环境质量。因此在收集前应充分认识危废的类别、主要成分，根据危废的性质选用合适的容器进行包装，所有的包装容器应当经过周密检查，按照要求对危废进行包装，并在明显位置处附上危险废物标签，确保其安全性。在装载、运输过程中，配合专业人员做好相关工作，一旦发生散落、遗漏，协助危废运输人员做好应急工作。

危险废物运输中做到以下几点：

①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，

负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明

废物来源、性质和运往地点。

④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，

其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。

⑤本项目危险废物采用密闭容器封装后装车运输，正常情况下不会产生新

的次生污染，运输至固危废处置单位过程中，主要为运输车辆尾气及扬尘、噪

声对周围环境的影响。

6.4.3.2委托处置的环境影响分析

项目产生的污泥、废润滑油、化验废液HW49（900-041-49、900-047-49）、HW08（900-214-08）、废树脂HW13（900-015-13），委托光大环保（连云港）固废处置有限公司焚烧处置；废活性炭HW49（900-041-49）委托江苏亚旗环保科技有限公司回收处置；废紫外灯管HW29（900-023-29），委托泰州优乐蜂环保科技有限公司处置。

以上单位均已取得危险废物经营许可证，在各自核准经营和处置能力范围内可以接收本项目产生的危险废物，经济技术可行，本项目固废全部委托处理处置，不外排，对周围环境影响较小。

6.5 地下水环境影响预测及评价

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，结合区域地下水环境敏感程度，本项目地下水评价工作等级为二级。2017年6月江苏连云港地质工程勘察院在区域开展了水文地质勘察工作，地勘范围属于灌云县临港产业区区域水文地质单元，总面积18.7km2，具体调查范围：西至经七路，北至黄海，东、南至五灌河、灌河、北至黄海。地下水评价范围详见图6.5-1。

### 6.5.1 地层岩性

根据评价区本次勘察的13个水文地质钻孔及搜集有关资料，评价区的主要地层岩性为：

⑴新统人工填土（Q4ml）：以灰褐色、灰黄色素填土为主；

⑵全新统冲海积层（Q4al+m）：以灰黄色粘性土及灰色淤泥为主，局部夹粉土、砂薄层；

⑶上更新统冲洪积层（Q3al+pl）：以粘性土及粉土为主，局部夹粉砂薄层；

⑷元古界岩层（Pt）：以片麻岩为主。

按岩土层的地质时代、成因类型及岩性，将评价区勘察深度范围内的岩土层自上而下划分为6个工程地质层，详细地层如下：

①素填土：灰褐色、灰黄色，稍湿，松散，土质不均，主要由粘性土等组成，局部风化岩碎屑及少量建筑垃圾(基础)。场区普遍分布，厚度：0.40～

3.20m，平均1.85m；层底标高：-0.35～3.23m，平均1.33m；层底埋深：0.40～3.20m，平均 1.85m。此层上部主要为包气带层，下部主要为潜水赋水层。

②层粘土：灰黄色，可塑，切面光滑，土质较均。场区普遍分布，厚度：0.90～4.60m，平均2.17m；层底标高：-1.64～1.81m，平均-0.06m；层底埋深：1.30～5.80m，平均3.31m。此层上部主要为包气带层，下部主要为潜水赋水层。

③层淤泥：灰色，流塑，饱和，土质较均，夹粉土、砂薄层，有轻微於臭味。场区普遍分布，厚度：12.50～22.60m，平均16.05m；层底标高：-23.61～-12.97m，平均-16.11m；层底埋深：16.60～27.20m，平均19.36m。此层为潜水赋水层。

④层粉质粘土：灰褐色，可塑，土质较均，切面较光滑，夹粉土、砂薄层。场区普遍分布，厚度：6.90～14.80m，平均10.43m；层底标高：-32.64～-22.41m，平均-28.34m；层底埋深：25.50～35.10m，平均31.00m。此层为隔水层（弱透水层）。

⑤层粉土：灰褐色，中密，湿，土质较均，局部粘粒含量较高，夹粉质粘土薄层，局部较厚。场区普遍分布，厚度：4.60～10.30m，平均7.03m；层底标高：-37.24～-32.71m，平均-35.37m；层底埋深：35.80～39.70m，平均38.03m。此层为第Ⅰ孔隙承压水的上段赋水层。

⑥层粘土：灰褐色夹灰黄色，可塑，土质较均，切面光滑，局部粉粒含量较高。该层未穿透。此层为隔水层（弱透水层）。

评价区潜水含水层综合水文地质图6.5-2，评价区勘探点位详见表6.5-1，地层剖面详见图6.5-3。

图6.5-2   评价区潜水含水层综合水文地质图

表6.5-1  评价区勘探点位一览表

| 序号 | 孔号 | 类型 | 孔口标高(m) | 最大深度(m) | 初见水位深度(m) | 初见水位标高(m) | 稳定水位深度(m) | 稳定水位标高(m) | 原状样(个) | 坐标x(m) | 坐标Y(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZK01 | 钻探孔 | 3.43 | 22.00 | 1.40 | 2.03 | 1.17 | 2.26 | / | 3812091.026 | 474965.815 |
| 2 | ZK02 | 钻探孔 | 3.26 | 22.00 | 1.30 | 1.96 | 1.11 | 2.15 | 3 | 381378.985 | 475522.329 |
| 3 | ZK03 | 钻探孔 | 4.95 | 24.50 | 3.0 | 1.95 | 2.85 | 2.10 | / | 3813191.857 | 476661.878 |
| 4 | ZK04 | 钻探孔 | 3.54 | 22.00 | 1.70 | 1.84 | 1.51 | 2.03 | / | 3815368.746 | 476857.949 |
| 5 | ZK05 | 钻探孔 | 4.13 | 24.30 | 2.50 | 1.63 | 2.17 | 1.96 | 3 | 3814459.474 | 478025.842 |
| 6 | ZK06 | 钻探孔 | 2.46 | 22.00 | 0.70 | 1.76 | 0.59 | 1.87 | 7 | 3815521.760 | 478179.114 |
| 7 | ZK06-1 | 钻探孔 | 2.45 | 29.00 | 0.70 | 1.75 | 0.58 | 1.87 |  | 3815522.779 | 478177.467 |
| 8 | ZK06-2 | 钻探孔 | 2.86 | 29.00 | 1.10 | 1.76 | 0.99 | 1.87 |  | 3815523.431 | 478179.709 |
| 9 | ZK06-3 | 钻探孔 | 2.46 | 29.00 | 0.70 | 1.76 | 0.59 | 1.87 |  | 3815521.617 | 478180.612 |
| 10 | ZK07 | 钻探孔 | 3.06 | 22.00 | 1.50 | 1.56 | 1.28 | 1.78 |  | 3817140.020 | 477569.730 |
| 11 | ZK08 | 钻探孔 | 2.29 | 27.30 | 0.90 | 1.39 | 0.72 | 1.57 | 3 | 3816116.142 | 479095.622 |
| 12 | ZK09 | 钻探孔 | 2.72 | 22.00 | 1.50 | 1.22 | 1.33 | 1.39 | 3 | 3818870.911 | 478680.639 |
| 13 | ZK10 | 钻探孔 | 3.79 | 29.00 | 2.50 | 1.29 | 2.37 | 1.42 | / | 3817470.115 | 479772.232 |

图6.5-3  地层剖面

### 6.5.2 水文地质概况

根据本工程调查、勘探取得的成果及搜集的资料，评价区勘察深度范围内的地下水主要包含松散岩类孔隙水，其中，松散岩类孔隙水主要为孔隙潜水含水层组和孔隙承压水含水层组。

6.5.2.1 包气带层

包气带层是指地表与潜水面之间的地带，根据本次施工的勘探孔资料，评价区内包气带厚度0.60～2.80m，区内包气带岩性主要为填土和粘土。根据渗水试验数据资料，包气带土层渗透系数2.38E-04～1.42E-03cm/s，平均值6.89E-04cm/s。

6.5.2.2 潜水含水层组

从评价区场地地层构成情况来看，潜水主要赋存于上部填土、粘土和淤泥层中，厚18.1～25.2m，平均21.6m，单井涌水量小于10m3/d，水位随微地貌形态而异，标高1.39～2.26m，随季节变化，雨季水位上升旱季水位下降， 年变化幅度0.80m左右。

潜水化学类型为 Cl-Na·Mg型水，矿化度22.50～34.97g/l，平均27.66g/l；pH值7.60～7.95，平均7.79，弱碱性；总硬度4.47～6.42g/l，平均5.52g/l。整体水质差，为盐水。

根据潜水层微水试验（抽水）、弥散试验等试验数据资料，潜水层渗透系数 8.33E-06～1.27E-05cm/s，平均值1.05E-05cm/s；导水系数T为0.0151～0.0316cm2/s，平均值0.0234cm2/s；给水度μ为0.029～0.051，平均值0.040。潜水层总体流向西南-东北，水力坡度(I)0.5‰，水流速度(u)0.00417m/d，有效孔隙度(ne)0.460，纵向弥散系数(DL)0.00226m2/d，横向y方向弥散系数(DT)0.00053m2/d。

6.5.2.3承压水含水层组

勘察深度范围内的承压水（第Ⅰ承压水）主要赋存于5层粉土层中，厚约4.60m，水位年变化幅度约 0.20m，水位受气候影响微弱；富水性中等，单井涌水量150m3/d左右，主要接受上部潜水越流补给。

承压水化学类型多为Cl·SO4-Na·Mg·Ca型水，矿化度2.0g/l左右，pH值 7.50，弱碱性；部分地区水中镁、钠、氯化物、硫酸盐等含量较高。总体上来说，承压水水质一般，为微咸水，不易直接作为生活用水。

根据调查资料，承压水层总体流向近西南-东北，渗透系数约4.00E-04cm/s。

图 6.5-4  评价区地下水温度曲线

从评价区地下水温度曲线可知，地下水温度变化曲线基本一致，随着钻孔深度增加温度随之增大，且增大的趋势逐渐变小。

### 6.5.3地下水动态及补径排条件

⑴地下水动态

①潜水

评价区潜水水位标高一般在 1.39～2.26m之间，随季节性变化，一般丰水期水位上升，枯水期水位下降，水位年变化幅度0.80m左右。大气降雨入渗是潜水主要补给源，其水位动态类型属于大气降水入渗补给型；排泄方式主要为大气蒸发和向下游排泄。

⑵承压水

评价区承压水位受气候的影响微弱，主要接受上部潜水越流补给，排泄是通过人工开采的方式进行和向下游排泄。通过调查，区内承压水开采较少，地下水水位年内变幅较小，年变化幅度0.20m 左右。

⑵地下水补径排条件

①地下水补给条件

表6.5-2  评价区水位联测成果表

| 联测点 |  | 2017 年5 月19日水位标高（m）一般潮时 | 2017 年5 月22日水位标高（m）最高潮时 | 2016 年5 月25日水位标高（m）一般潮时 | 2016 年5 月28日水位标高（m）最低潮时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZK05 | 1.96 | 1.97 | 1.96 | 1.95 |  |
|  | 五灌河 | 1.50 | 1.67 | 1.52 | 1.48 |  |
| 2 | ZK10 | 1.42 | 1.44 | 1.42 | 1.40 |  |
|  | 黄海 | 0.30 | 2.00 | 0.50 | -2.00 |  |

注：勘察期间1.评价区内未降雨，本次仅调查潮汐与潜水水位变化关系；2.五灌河入海口处水闸关闭。

由于潜水最接近于地表，其补给条件受地形、气象、水文、人类活动等诸多自然及人为因素的影响。评价区属滨海平原区，地势整体较平坦，高程一般1.80～6.50m，浅部地层岩性为填土、粘土、淤泥，透水性较差，大气降雨入渗是潜水主要补给源。评价区地表水较发育，分布有多条沟河，主要水系有五灌河（灌河）等；另外评价区东北侧濒临黄海，使浅层地下水与地表水（黄海）直接接触，因此，浅层地下水与地表水有密切的互补关系。本次调查过程中，根据临近区域资料，丰水期（涨潮）地表水位一般高于地下水，地表水补给地下水体，而枯水期（落潮）地下水排泄于地表水。评价区地表水与地下水相互补给单宽流量约为1.20cm3/s，降雨入渗系数约为0.15。

②地下水径流条件

评价区为滨海平原区，地势整体较平坦，实测潜水位坡降为 0.5‰左右，且地层岩性为填土、粘土、淤泥，透水性较差，因此地下水水平径流速度迟缓。根据潜水位统测资料分析，评价区潜水流向依地形高差主流方向由西南向东北，承压水流向主流方向由西南向东北。

③地下水排泄条件

经调查，评价区内无地下水开采机井和民用井。拟建厂区水质差，为盐水，不能直接饮用，现农村为改善用水卫生条件，基本都安装了自来水。地下水排泄主要以地面蒸发和侧向径流为主。

⑶地下水富水性

评价区地下水富水性等级依据表（6.5-3）按单井涌水量为标准进行划分。

表6.5-3  富水性等级划分标准表

| 富水性等级 | 单井涌水量（m3/d） |
| --- | --- |
| 丰富 | ＞500 |
| 中等 | 100～500 |
| 弱 | ＜100 |

①潜水富水性

根据评价区微水试验及已有的水文地质资料分析，潜水含水层岩性主要为填土、粘土和淤泥层，厚18.1～25.2m，主要接受雨水和侧向径流补给

单井涌水量小于10m3/d，富水性弱。

②承压水富水性

本次水文地质勘察仅针对潜水层，承压水层未有实测资料，根据评价区临近资料，承压水含水层岩性以粉土为主，评价深度内，主要含水层厚4.6m。单井涌水量 150m3/d左右，渗透系数平均约4.00E-04cm/s，富水性中等。

### 6.5.4 水文地质问题

⑴评价区浅层地下水矿化度均大于10 小于50g/L，为盐水，且地下水中溶解性总硬度、矿化度、氯化物、硫酸盐等部分指标超标，水质差，不宜饮用。

⑵从区域内地层分布发育及结构特征分析，区域内浅部淤泥发育，为全新世沉积层，含水量一般，为不良工程地质层，强度极低，易触变、蠕动和震陷，属欠固结土，压缩性高，工程性能极差，同时由于该层厚度大，且处于抗震设防烈度Ⅶ度区，受强烈震动有出现震陷的可能，从而导致装置开裂渗漏及装置底部防渗土工膜破坏，对地下水造成污染。

⑶本区域内的基础下部岩性为粘土、淤泥层，厚18m 左右，垂直渗透系数在3.00E-06cm/s 左右，具微透水性，防污性能中等偏好；其下粘性土垂直渗透系数在1.20E-05cm/s 左右，厚度一般10m 左右，为微透水层，防污性能中等偏好。因此，在评价区内的建设项目应做好防渗措施，同时评价区上部地层主要为淤泥软土层，容易产生不均匀沉降，引起评价区拟建物底部防渗层破坏和出现开裂现象导致污水渗漏等问题，甚至影响装置稳定性。

### 6.5.5 地下水环境影响预测

潜水含水层较承压含水层易于污染，是建设项目需要考虑的最敏感含水层，因此作为本次影响预测的目的层。正常工况下，厂区污水处理区防渗措施到位，地下水无渗漏，基本无污染。若装置出现故障或者管道发生开裂、渗漏等现象，在这几种情况下，废水将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至包气带从而在潜水层中进行运移。

⑴预测范围

地下水预测范围与地下水评价范围一致。预测层位为潜水含水层。

⑵预测时段

预测时段考虑污染发生后100d、1000d、3650d。

⑶预测因子

本项目废水主要污染物为CODcr、氨氮，由于地下水中的COD指标为CODMn，本次地下水预测选择CODMn和氨氮作为预测因子。

⑷预测情景

建设项目地下水环境影响预测包括正常状况及非正常状况进行预测。

本项目污水处理站均采取硬化防腐防渗处理，因此正常工况下不会发生收集池废水渗漏至地下水的情况发生。

本次预测重点为非正常工况下泄漏对地下水环境产生的影响。

⑸预测模式

本次地下水污染预测采用数学模型中的解析法，通过解析法进行地下水环境影响预测。厂区在正常情况下基本不产生地下水污染，主要的考虑因素是废水收集池废水的渗漏对地下水可能造成的影响。因此将污染源视为连续稳定释放的点源，通过对污染物源强的分析，筛选出具有代表性的污染因子进行正向推算。

污染物非正常工况的潜水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。：

式中：X—距注入点的距离；m；

t—时间，d；

C(x、t)—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入的示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d;

erfc（）—余误差函数。

⑹模型参数

根据区域相关水文地质勘探资料中的弥散试验，区域含水层平均厚度21.6m，地下水有效孔隙度取0.46，地下水流速取0.00417m/d，纵向弥散系数取0.00226m2/d，横向弥散系数取0.00053m2/d。

本项目废水调节池内废水CODcr浓度为4503mg/L，氨氮浓度为167mg/L，根据经验，CODMn=0.2-0.7CODCr，取系数为0.6，CODMn=2701.8mg/L。

⑺预测结果

根据导则推荐的预测模式，非正常状况下CODMn、氨氮对地下水的影响情况分别见表6.5-4、6.5-5。

表6.5-4  非正常状况下CODMn运移特征表（mg/L）

| 距离（m） | 100d | 365d | 1000d | 3650d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2701.80 | 2701.80 | 2701.80 | 2701.80 |
| 1 | 821.01 | 2201.15 | 2646.61 | 2701.73 |
| 2.59 | 2.90 | 767.88 | 2320.92 | 2701.13 |
| 5 | 0.00 | 14.39 | 1161.28 | 2694.58 |
| 5.63 | 0.00 | 3.00 | 842.02 | 2689.67 |
| 10.92 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 2403.90 |
| 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1551.50 |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.29 |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.69 |
| 27.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.99 |
| 标准值 | （按《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ш 类标准(3mg/L)进行评价。） |  |  |  |

表6.5-5 非正常状况下氨氮运移特征表（mg/L）

| 距离（m） | 100d | 365d | 1000d | 3650d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 |
| 1 | 50.75 | 136.05 | 163.59 | 167.00 |
| 2.39 | 0.48 | 57.63 | 147.35 | 166.97 |
| 5 | 0.00 | 0.89 | 71.78 | 166.55 |
| 5.24 | 0.00 | 0.50 | 64.00 | 166.45 |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 154.99 |
| 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 153.32 |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.98 |
| 26.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 标准值 | （按《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ш 类标准(0.5mg/L)进行评价。） |  |  |  |

### 6.5.6 地下水预测结果分析

根据导则推荐的一维半无限长多孔介质柱体模型和类比取得的水文地质参数，预测CODMn和氨氮在地下水中浓度的变化。

从上表中可以看出，CODMn的最大浓度出现在排放泄漏点附近，影响范围内CODMn浓度随时间增长而增大。根据模型预测高锰酸盐指数在地下水中污染扩散超标范围为：100天超标范围为泄漏点周围2.59m，1000天超标范围为泄漏点周围10.92m，10年超标范围为泄漏点周围27.65m。污水站废水调节池距离厂界最近距离约87米，最远超标范围位于厂区内，因此，污水站调节池泄漏不会对厂界外地下水造成明显不良影响。

氨氮的最大浓度出现在排放泄漏点附近，影响范围内氨氮浓度随时间增长而增大。根据模型预测氨氮在地下水中污染扩散超标范围为：100天超标范围为泄漏点周围2.39m，1000天超标范围为泄漏点周围10.27m，10年超标范围为泄漏点周围26.37m。污水站废水调节池距离厂界最近距离约87米，最远超标范围位于厂区内，因此，污水站调节池泄漏不会对厂界外地下水造成明显不良影响。

污染物主要迁移方向为由西南向东北，和水流方向一致。非正常情况下，污水站废水调节池泄漏将对地下水产生一定的影响，CODMn、氨氮的浓度随时间增长而增大。污水站废水调节池距离厂界最近距离87米，最远超标范围位于厂区内，因此，污水站调节池泄漏不会对厂界外地下水造成明显不良影响。

项目在运行过程中须加强管理，定期对污水站废水调节池池体状况进行检查，发现有渗漏情况，须及时对池体进行维修，防止地下水污染。

## 6.6 环境风险预测及评价

### 6.6.1 风险预测

#### 6.6.1.1有毒有害物质在大气中的扩散

⑴预测模型筛选

项目采用环安科技环境风险评价系统，氨最不利气象条件泄露采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）推荐的SLAB模型进行预测计算，硫酸最不利气象条件泄露扩散采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）推荐的AFTOX模型进行预测计算。

⑵预测范围和计算点

预测范围：以泄露点位重点，半径5km的圆形区域。

计算点：

①一般计算点：下风向不同距离的计算点。

②特殊计算点：以距离项目最近的三百弓村作为代表，计算各关心点有毒有害物质浓度随时间的变化情况。

⑶预测气象参数、事故源参数、大气毒性重点浓度

预测气象参数和事故源参数见表6.6-1。

表6.6-1 最不利气象条件泄漏参数表

| 参数 | 最不利气象条件 | 最不利气象条件 |
| --- | --- | --- |
| 危险物质 | 氨 | 硫酸 |
| 环境压力 | 1atm大气压 | 1atm大气压 |
| 大气稳定度 | F | F |
| 风速m/s | 1.5 | 1.5 |
| 温度℃ | 25 | 25 |
| 相对湿度% | 50 | 50 |
| 液池面积（m2） | / | 94.87 |
| 最大蒸发速率（kg/s） | 0.1947 | 5.3E-05 |
| 扩散时间 | 30min | 30min |
| 大气毒性重点浓度-1 （mg/m3） | 770 | 160 |
| 大气毒性重点浓度-2 （mg/m3） | 110 | 8.7 |

⑷预测结果表述

事故状态下，下风向不同距离有毒有害物质最大浓度，以及预测浓度下不同毒性终点浓度的影响范围情况见表6.6-2和图6.6-1，关心点有毒有害物质浓度随时间变化情况见表6.6-3。

表6.6-2  事故状态下下风向有毒有害物质影响情况表

| 事故情景 | 污染因子 | 序号 | 下风向距离（m） | 出现时间（s） | 最大浓度(mg/m3) | 终点浓度范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最不利条件下氨储罐泄漏 | 氨 | 1 | 1.28 | 300 | 10440.863 | 事故状态下下风向氨大气毒性终点浓度1影响范围为10.77m，大气毒性终点浓度2影响范围为89.51m |
|  |  | 2 | 10.9 | 314 | 759.07 |  |
|  |  | 3 | 22.4 | 330 | 366.73 |  |
|  |  | 4 | 32.5 | 344 | 252.78 |  |
|  |  | 5 | 39.2 | 353 | 213.001 |  |
|  |  | 6 | 47.3 | 365 | 183.2 |  |
|  |  | 7 | 57.1 | 378 | 159.55 |  |
|  |  | 8 | 69 | 395 | 140.72 |  |
|  |  | 9 | 83.4 | 415 | 120.26 |  |
|  |  | 10 | 101 | 439 | 90.69 |  |
|  |  | 11 | 122 | 469 | 37.407 |  |
|  |  | 12 | 148 | 504 | 14.392 |  |
|  |  | 13 | 179 | 548 | 6.57 |  |
|  |  | 14 | 216 | 600 | 2.986 |  |
|  |  | 15 | 264 | 642 | 2.012 |  |
|  |  | 16 | 327 | 693 | 1.464 |  |
|  |  | 17 | 410 | 754 | 1.135 |  |
|  |  | 18 | 516 | 829 | 0.954 |  |
|  |  | 19 | 653 | 920 | 0.826 |  |
| 最不利条件下硫酸储罐泄漏 | 硫酸 | 1 | 5 | 6 | 0.0003187 | 事故状态下下风向硫酸无大气毒性终点浓度 |
|  |  | 2 | 8 | 12 | 0.0007214 |  |
|  |  | 3 | 10 | 12 | 0.0006655 |  |
|  |  | 4 | 20 | 24 | 0.000253 |  |

表6.6-3  关心点有毒有害物质浓度变化情况表

| 事故情景 | 特殊计算点（m） | 最大浓度mg/m3¦时间(min) | 10min | 13.8min | 15min | 20min | 30min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最不利气象条件下氨储罐泄漏 | 三百弓村 | 0.4997/13.8 | - | 0.4997 | 0.4997 | 0.4997 | 0.4997 |
| 最不利气象条件下硫酸储罐泄漏 |  | 3.183×10-8 /15 | 1.06×10-8 | 0 | 3.183×10-8 | 3.183×10-8 | 3.183×10-8 |

图6.6-1  最不利气象条件下氨泄漏浓度图

根据预测结果，在最不利气象条件下，液氨储罐、硫酸储罐发生泄漏时，事故状态下下风向硫酸无大气毒性终点浓度，氨大气毒性终点浓度1影响范围为10.77m，大气毒性终点浓度2影响范围为89.51m。

各事故状态下相关污染物在关心点预测浓度均未超过评价标准。

项目设有报警系统，发生泄漏事故时，立即启动突发环境事件应急预案，对泄漏物进行收集和控制，对下风向影响范围内人口进行疏散，事故影响会在短时间内消除。通过估算，在采取积极的风险防范措施和应急预案后，项目大气环境影响处于可接受水平。

#### 6.6.1.2 地下水环境风险预测

根据地下水环境风险预测结果，污染物迁移方向和地下水流方向一致。非正常情况下，污染物泄漏发生后会对地下水造成影响，但污染物的整体污染范围位于厂区内，不会对厂界外地下水造成明显不良影响。项目在运行过程中须加强管理，定期对污水站废水调节池池体状况进行检查，发现有渗漏情况，须及时对池体进行维修，防止地下水污染。

#### 6.6.1.3 地表水环境风险评价

针对企业污染来源及其特性，以实现达标排放和满足应急处置的要求，公司及园区层面已建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制。公司已配套设施(导流设施、清污水切换设施)，作为轻微事故泄漏及污染雨水的一级防控设施，已设置一座应急事故池（285m3）、消防尾水收集池（960m3）及初期雨水池（1555m3）及其配套设置（事故导排系统），作为较大事故泄漏物料和消防废水的二级防控设置。另外，园区建设事故缓冲设施及其配套设施，防止园区内企业发生重大事故泄漏和消防废水对地表水体造成污染，将污染物控制在园区内。因此，事故状态下，消防尾水不会直接进入园区外地表水体。

#### 6.6.1.4次生伴生危害

本项目使用的原辅料次生伴生危害详见表6.6-4。

表6.6-4 主要泄漏危险品伴生、次生危害一览表

| 名称 | 伴生、次生危害 |
| --- | --- |
| 七水硫酸镁 | 本身不能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。有害燃烧产物：氧化硫、氧化镁。 |
| 一水柠檬酸 | 粉体与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。 |
| 硫酸铵 | 本品不燃，具刺激性。受热分解产生有毒的烟气。 |
| 七水硫酸亚铁 | 危险特性：具有还原性。受高热分解放出有毒的气体。有害燃烧产物：氧化硫。 |
| 氢氧化钠 | 危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |
| 富马酸 | 危险特性：遇明火、高热可燃。受高热分解，放出刺激性烟气。 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。 |
| 液氨 | 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 硫酸 | 本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 |
| 活性炭 | 在空气中缓慢地发热和自然，有害燃烧产物：CO。. |

伴生、次生危险性分析：本项目生产所用物质在火灾爆炸事故中，有机物料经燃烧转化为二氧化碳、一氧化碳以及未燃烧挥发的物质，各污染物浓度范围在几十至几百之间，短时间内对下风向的环境空气质量有一定的影响，长期影响较小。

#### 6.6.1.5生产废水、消防污水事故排放影响分析

事故废水防范措施应结合项目的三级防控体系（污染源头、过程处理和最终排放）建设进行，应将事故状态下的废水控制在厂内不排入外环境，以确保环境安全。一级防控必须完善装置区围堰及储液池等，以防控较小事故时少量物料泄漏可能对环境造成的污染；二级防控必须完善事故导排系统，建立应急事故水池，防控较大事故废水可能对环境造成的污染；三级防控必须完善终端废水处理站，废水处理设计规模要留有余量、并应设置足够容量的调节池、设置末端监测与切换装置，防控重大事故下大量事故废水可能对环境造成的污染。

1、事故状态下排水系统及控制

本项目严格按照“清污分流、雨污分流制”建设厂区排水管网，一旦厂区发生生产装置、原料库起火时，必将产生大量被污染的消防废水（即事故状态废水）。如果不对其加以收集、处置，必然会对污水处理厂或附近地表水造成严重的污染。

根据企业规划：消防水进入雨水系统，为了防止污染受纳水体，需在雨水总排口前进行拦截。本评价要求企业在雨水管道末端设置切换井将消防废水及初期雨水导入事故水池。

在正常生产情况下，开启厂区雨水管路中切换井内通往事故池的阀门，关闭通往厂外雨水管网的阀门，将每次降雨前15min降水（即初期雨水）收集入事故废水池或综合调节池，然后通过阀门切换实现雨污分流。

在事故状态下，一是厂区发生火灾时，受污染的消防水部分通过污水管网直接排入事故池，部分将通过雨水口流入厂内雨水管网，此时要检查切换井阀门开启状况，防止污水外排并将其引入事故水池。二是当生产装置区或原料库仅发生有害物质泄漏时，应尽可能利用装置区围堰对泄漏物料进行收集利用，对不能利用排入污水管网的部分，可通过切换阀的作用将废水导入事故池。三是当废水处理装置运行出现异常，导致出水不能达到接管要求时，可通过切换阀的作用将不达标尾水导入事故池暂存。由上述分析可知：项目必须建有足够容量的应急事故水池，以保证事故时能有效接纳装置排水、消防废水等，避免事故污染水进入水体造成污染。

应急事故水池地下式设置，以有利于收集各类废水排水，并防止应急水到处漫流。当自流进入的事故池容积不能满足事故排水储存容量要求时，可通过事故池内配套的加压泵，将其排入其它储存设施中暂存。

事故结束后，应对排入应急事故水池的废水，进行必要的监测，对不符合排放标准，但符合污水处理站进水要求的废水，进入污水处理站进行处理；对不符合污水处理站进水要求的高浓度废液，应委外安全处置，外送时必须按照环保部门的有关规定执行，不得出现乱倒现象。

2、消防尾水收集池容量的确定

参照《化工建设项目环境保护工程设计规范》GB/T50483-2019第6.6节中应急事故池应该包括事故物料泄漏量、消防尾水量、和事故期间混入事故废水收集系统的降雨量。

⑴液氨储罐区火灾事故

①事故物料泄漏量

液氨储罐泄漏全部挥发变成气态，因此不考虑事故物料泄漏量。

②储罐区消防废水量

在储罐区一旦发生火灾爆炸时的消防用水量约为15.81L/s。根据《消防给水及消防栓系统设计规范》（GB50974-2014）的要求，液氨罐区火灾延续时间均为6小时，经计算最大消防用水量为341.5m3。

③事故期间混入事故废水收集系统的降雨量

参照《化工建设项目环境保护工程设计规范》GB/T50483-2019，事故期间混入事故收集系统的降雨量为事故废水收集系统雨水汇水面积和降雨厚度(以平均日降雨量计)之积。

本项目液氨储罐发生火灾事故时，事故废水收集系统雨水汇水面积按液氨储罐区围堰范围内面积计，约167.78m2。

根据《2021年连云港市水资源公报》，灌云县年降雨量约1285.7mm；经查询连云港全年天气情况，全年约有63天雨天，则灌云县平均日降雨量约20.4mm。经计算，火灾持续时间按6h，液氨储罐火灾事故期间混入事故收集系统的降雨量约1.7m3。

综上储罐区事故时产生的消防用水量约343.2m3。废水收集率按90%考虑，废水产生量约308.9m3。

综上分析，厂区内已建有960m3的消防尾水池，可以满足发生事故时所产生最大废水量的排放需求。

⑵装置区事故

①事故物料泄漏量

事故物料泄漏量以最大容积的一台设备或贮存罐贮量进行考量，本项目最大的设备为170m3的过膜液收集罐，物料充装系数最大为80%，则项目产生的事故物料泄漏量约136m3。

②生产装置区消防废水量

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》装置区发生最严重爆炸、火灾事故产生的最大废水量：本项目室内外消火栓用水总流量为50L/s（室内30L/s，室外20L/s）。根据《消防给水及消防栓系统设计规范》（GB50974-2014）的要求，丙类生产车间火灾延续时间均为3h，经计算最大消防用水量为540m3。消防尾水池产生量以消防用水量的90%计算，共产生消防废水量约486m3。

③事故期间混入事故废水收集系统的降雨量

参照《化工建设项目环境保护工程设计规范》GB/T50483-2019，事故期间混入事故收集系统的降雨量为事故废水收集系统雨水汇水面积和降雨厚度(以平均日降雨量计)之积。

本项目车间一发生火灾事故时，事故废水收集系统雨水汇水面积按车间面积计，约3000m2，车间火灾事故期间混入事故收集系统的降雨量约7.7m3。装置区发生火灾时，消防尾水产生量为629.7m3。厂区内已建有960m3的消防尾水池，满足发生事故时所产生最大废水量的排放需求。

### 6.6.2环境风险评价小结

事故源项及事故后果基本信息详见表6.6-5。

表6.6-5  事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 |  | 液氨储罐泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 |  | 氨泄漏扩散 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备类型 |  | 储罐 |  | 操作温度/℃ |  | 25 |  |  | 操作压力/MPa | 0.6 |  |
| 危险物质 |  | 氨 |  | 最大存在量kg |  | 7000 |  |  | 泄漏孔径mm | 10 |  |
| 泄漏速率(kg/s) |  | 0.1947 |  | 扩散时间(min) |  | 10 |  |  | 泄漏量kg | 116.82 |  |
| 泄漏高度/m |  | / |  | 扩散速率kg/s |  | 不利气象：0.1947 |  |  | 事故频率 | 1×10-4次/年(类比) |  |
| 代表性风险事故情形描述 |  | 硫酸储罐泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 |  | 硫酸泄漏扩散 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备类型 |  | 储罐 |  | 操作温度/℃ |  | 25 |  |  | 操作压力/MPa | 0.101325 |  |
| 危险物质 |  | 硫酸 |  | 最大存在量kg |  | 60000 |  |  | 泄漏孔径mm | 10 |  |
| 泄漏速率(kg/s) |  | 0.587 |  | 扩散时间(min) |  | 10 |  |  | 泄漏量kg | 352.2 |  |
| 泄漏高度/m |  | / |  | 扩散速率kg/s |  | 不利气象：5.3E-05 |  |  | 事故频率 | 1×10-4次/年(类比) |  |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 |  | 大气环境影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最不利条件下液氨储罐泄漏 |  | 指标 |  | 浓度值/(mg/m3) |  |  | 最远影响范围/m |  | 到达时间/min |  |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  | 770 |  |  | 10.77 |  | 5.23 |  |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  | 110 |  |  | 89.51 |  | 7.06 |  |
|  |  |  | 敏感目标名称 |  | 超标时间/min |  |  | 超标持续时间/min |  | 最大浓度(mg/m3) |  |
|  |  |  | 三百弓村 |  | / |  |  | / |  | 0.4997 |  |
|  | 最不利条件下硫酸储罐泄漏 |  | 指标 |  | 浓度值/(mg/m3) |  |  | 最远影响范围/m |  | 到达时间/min |  |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  | 160 |  |  | 无 |  | / |  |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  | 8.7 |  |  | 无 |  | / |  |
|  |  |  | 敏感目标名称 |  | 超标时间/min |  |  | 超标持续时间/min |  | 最大浓度(mg/m3) |  |
|  |  |  | 三百弓村 |  | / |  |  | / |  | 3.183×10-8 |  |
| 地下水 | 危险物质 |  | 地下水环境影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厂区边界 | 达到时间/d |  |  | 超标时间/d |  | 超标持续时间/d |  | 最大浓度mg/L |
|  | COD |  | 北 | / |  |  | / |  | / |  | / |
|  | 氨氮 |  | 北 | / |  |  | / |  | / |  | / |
|  | / |  | 敏感目标 | 达到时间/d |  |  | 超标时间/d |  | 超标持续时间/d |  | 最大浓度mg/L |
|  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |

环境风险评价自查表见表6.6-6。

表6.6-6  环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 详见表4.9-5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数人 |  |  | 5km范围内人口数小于1万人 |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1 |  | F2 |  | F3 |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1 |  | S2 |  | S3 |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1 |  | G2 |  | G3 |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1 |  | D2 |  | D3 |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1 | 1≤Q＜10 |  | 10≤Q＜100 |  | Q＞100 |
|  |  | M值 | M1 | M2 |  | M3 |  | M4 |
|  |  | P值 | P1 | P2 |  | P3 |  | P4 |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1 | E2 |  |  | E3 |  |
|  |  | 地表水 | E1 | E2 |  |  | E3 |  |
|  |  | 地下水 | E1 | E2 |  |  | E3 |  |
| 环境风险潜势 |  | IV+ | IV | III |  | II |  | I |
| 评价等级 |  | 一级 |  | 二级 |  | 三级 |  | 简单分析 |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  | 地表水 |  |  | 地下水 |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 | 计算法 | 经验估算法 |  |  | 其他估算法 |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB | AFTOX |  |  | 其他 |  |
|  |  | 预测结果 | 在最不利气象条件下，液氨储罐、硫酸储罐发生泄漏时，事故状态下下风向硫酸无大气毒性终点浓度，氨大气毒性终点浓度1影响范围为10.77m， 大气毒性终点浓度2影响范围为89.51m。 各事故状态下相关污染物在关心点预测浓度均未超过评价标准。 |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标，到达时间h |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标，到达时间h |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 1、大气环境风险防范措施；加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，定期检查废气吸收液含量的有效性，确保吸收液和活性炭及时更换、及时处理。发生大气环境风险事故时，及时对下风向人员进行疏散，设置疏散通道警示标志，在事故点上风向设置应急安置点。 2、事故废水环境风险防范措施：公司设置“单元-厂区”的事故废水环境风险防控体系。当污水处理装置出现故障、排水监测超过接管标准时，将立即切断污水总排口，停止排放，把超标废水打入已建的事故应急池中，同时通知生产部门停车。若发生泄漏或火灾爆炸事故，将会大大增加事故废水量，项目应将泄露的冲洗水、火灾的消防水全部收集排入消防尾水收集池中，同时切断污水总排口和雨水放口，通知生产车间停车，以免加大污水处理系统的运行负荷。进入消防尾水收集池的废水经泵分批次打入污水处理系统（保证事故废水的进入污水处理站的废水水质不超过污水处理厂的上限）进行处理。公司与园区层面建立“厂区-园区”环境风险防控体系，公司厂区内事故废水处理达标后接入污水管网入园区污水处理厂处理，将事故废水控制在园区内，防止事故废水进入园区外地表水体。为了最大程度减低建设项目事故发生时对水环境的影响，对建设项目的事故废水将采取三级拦截措施。 3、地下水环境风险防范措施：在运行过程中，从源头上对各设备、管道、贮运装置及处理构筑物均采取适当有效的防护措施，防止污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低。厂区采用分区防渗设计，污染装置区、固废库、污水管线等区域为重点防渗区，采取严格的防渗措施防渗措施，其他区域为一般防渗区域，采用水泥硬化，防止渗透物污染地下水。 4、风险源监控措施：公司要保持作业人员相对稳定，在作业过程中严禁化学品及污染物泄露，安环人员、车间负责人和公司领导进行现场监护。同时进行每天安排专职消防人员对消防器材和设施等应急物资进行检查并作好相关记录确保设施的器材有效，保持消防通道畅通，安环人员对排水装置进行定期点检，保证其能正常使用。车间、仓库等存在环境风险的关键地点，应设置明显警示标记，并设置专人监管。在厂区原料储存仓库、车间安装视频监控系统，设置有毒气体检测系统、内部急停系统及空气自动报警器，确保车间生产过程中一旦发生泄漏，立即报警。提高装置密封性，尽可能减少无组织泄露。工程设计充分考虑安全因素，关键岗位应通过设备安全控制连锁措施减低风险。 5、建立与周边区域相衔接的管理体系 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 1. 在最不利气象条件下，液氨储罐、硫酸储罐发生泄漏时，事故状态下下风向硫酸无大 气毒性终点浓度，氨大气毒性终点浓度1影响范围为10.77m，大气毒性终点浓度2影响范围为89.51m。 各事故状态下相关污染物在关心点预测浓度均未超过评价标准。 2. 根据本项目地下水事故影响预测结果，非正常工况下污水收集池泄露，废水中CODMn、氨氮对地下水的影响范围较小。若无有效的防渗措施，污水站的运行会对区域地下水产生一定的影响。公司及园区层面已建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制，将污染物控制在园区内。 3.环境风险防范措施和应急预案：本项目需设置大气环境、事故废水、地下水、风险源监控等风险防范措施，建立与周边区域相衔接的管理体系，建立“单元-厂区-园区/区域”的环境风险防控体系。本项目事故风险防范措施与应急预案与全厂现有应急预案综合考虑，成为统一体系，对现有项目未涉及的风险防范措施和应急预案进行补充完善。 4.结论与建议：综合环境风险评价工作过程，本项目环境风险可防控，事故影响程度及范围小。在厂区现有的风险防范措施和应急预案的基础上，根据本项目特点需进一步进行完善。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，“”为填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.6.3 生物安全评价

生物安全是指生物技术从研究、开发、生产到实际应用整个过程中的安全性问题。广义的生态危害包括生物体（动物、植物、微生物，主要是致病性微生物）或其产物（来自于各种生物的毒素、过敏原等），对健康、环境、经济和社会生活的现实损害或潜在风险；狭义的生态危害则是由于人为操作或人类活动，而导致生物体或其产物对人类健康和生态环境的现实损害或潜在危险，包括基因技术、操作病原体（活的生物体及其代谢产物）和由于人类活动使非土著生物进入特定生态区域即生物入侵等所造成的危害。通过生物安全评价，在项目设计建造、使用个体防护装置、严格规范化操作程序和规程等方面规范化，确保工作人员不受生物体对象浸染，确保周边环境不受到污染。

6.6.3.1 生物安全识别

1、微生物的危险程度分析

根据《根据病原微生物实验室生物安全管理条例》，依据病原微生物的传染性、感染后对个体或群体的危害程度，将病原微生物分为四类。其中，第一类、第二类病原微生物称为高致病性病原微生物。

根据企业提供资料，并参考国家卫生部于2006年1月制定的《人间传染的病原微生物名录》（卫科教发[2006]15号），本项目涉及培养的菌种不属于“真菌分类名录”中的第二类、第三类，也不属于“细菌、放线菌、衣原体、支原体、立克次体、螺旋体分类名录”中的第二类、第三类，危害程度为第四类微生物，在通常情况下不会引起人类或动物疾病，即项目产品生产涉及的微生物均不是致病性微生物。

另外，根据《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011），其所操作的生物因子（即微生物和生物活性物质）的危害程度和采取的防护措施，将生物安全防护水平（bio-safetylevel，BSL）分为4 级，BSL-1 级防护水平最低，BSL-4 级防护水平最高。本项目生产车间参照《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011），属于一级生物安全级别，安全等级为最低级。因此本项目的生物风险为低个体危害、低群体危害。

2、项目涉及微生物的生物学特征

本项目涉及的细菌不是致病性微生物。

按照《病原微生物实验室生物安全管理条例》第二十一条“一级、二级实验室不得从事高致病性病原微生物实验活动。”本项目不涉及高致病性病原微生物，不使用人畜共患病的病原体，不涉及病毒，生物安全风险低。虽然1 级生物安全实验室涉及的微生物在通常情况下不会引起人类或者动物疾病，但若生物安全设备、操作流程或应急程序措施不完善，依然存在对人员和周边环境的影响隐患。本报告将对项目生物安全风险进行识别、分析本项目的生物安全防范措施、提出生物安全应急预案，以最大程度减少微生物对周围环境的影响。

3、生物安全风险识别

本项目在生产过程中，可能会出现操作人员的失误，从而导致车间防护措施的失效，操作人员失误的情况主要有以下几种：

①灭活时间过短导致灭活失败。

②另外，还有因操作人员在工作中违规操作，盛装活性菌体的容器破损等，将会导致活性菌体在车间内泄漏。所以项目应加强对生产区及带菌废品的安全管理及处置，避免带菌物品进入外界。

6.6.3.2 生物安全防范措施

1、生物安全管理与要求

根据《实验室生物安全通用要求》等规范要求，不同生物安全等级应采取的生物安全防范措施见表6.6-7。

表6.6-7 不同生物安全等级的防范措施

| 安全等级 | 病源 | 规范操作要求 | 安全设备 | 实验室设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 对健康成人已知无致病作用的微生物 | 标准的微生物操作 | 实验室的门应有可视 窗并可锁闭 | 洗手池，必要时应配备 适当的消毒灭菌设备 |
| 二级 | 因皮肤伤口、吸入、黏膜暴露而对人或环境具有中等潜在危害的微生物 | 在以上操作上增加： 限制进入；有生物危 险警告标志；“锐器” 安全措施；生物安全 手册 | 实验室主入口的门、放置生物安全柜实验间的门应可自动关闭、设置生物安全柜 | 在以上设施上增加：配备高压蒸汽灭菌器或其他适当的消毒灭菌设备 |
| 三级 | 主要通过呼吸途径使人传染上严重的甚至是致死疾病的致病微生物及其毒素，通常已有预防传染的疫苗 | 在以上操作上增加： 控制进入；所有废物 消毒；洗涤前，实验 服消毒；有基础血清 | Ⅰ级、Ⅱ级生物安全柜保护性实验服、手套；若有需要采取面部保护措施；若有需要采取呼吸保护措施 | 在以上设施上增加：排风应经高效过滤器过滤后排出。应在实验室防护区内的关键部位配备便携的局部消毒灭菌装置（如消毒喷雾器等），并备有足够的适用消毒灭菌剂 |
| 四级 | 对人体有高度的危险 性，通过气溶胶途径传染或传播途径不明，目前尚无有效的疫苗或治疗方法的致 病微生物及其毒素 | 在以上操作上增加： 进入前换衣服；出实 验室前淋浴；带出设 施的所有材料消毒 | 实验室应建造在独立 的建筑物内或建筑物 中独立的隔离区域内 | 在以上设施上增加：配备紧急支援气罐、经过两级HEPA 过滤器处理后排放 |

国家《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）将生物安全实验室分为四级，并对实验室的选址和建筑间距作出了有关规定，具体见表6.6-8。其中对一级生物安全实验室无选址和建筑间距要求，本项目所对应的的为一级生物安全实验室，因此本项目生产车间及质检室等建设地点没有特殊要求。

表6.6-8 生物安全实验室位置要求

| 安全等级 | 平面位置要求 | 选址和建筑间距要求 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 可共用建筑物，实验室有可控制进出的门 | 无要求 |
| 二级 | 可共用建筑物，与建筑物其他部分可相遇，但应设可自动关闭的带锁的门 | 无要求 |
| 三级 | 与其他实验室可共用建筑物，但应自成一区，宜设在其一端或一侧 | 满足排风间距要求 |
| 四级 | 独立建筑物，或与其他级别的生物安全实验室共用建筑物，但应在建筑物中独立的隔离区域内 | 宜远离市区。主实验室所在建筑物离相邻建筑物的距离不应小于相邻建筑物高度的1.5 倍 |

本项目的生物安全等级为一级，对有活性菌的核心操作间，如细胞培养间，设置紫外光灭菌装置，定期药剂灭菌，缓冲间设置洗手池等别要的防护设施，保护操作间洁净度，避免带菌气流渗出到其他区域。

2、生物活性污染物治理措施

（1）含生物活性废气防治措施

本项目在菌种制备间使用紫外光灭菌，菌种制备间设置有缓冲间，缓冲间内安装有紫外光灭菌，在发酵罐排气口处设置碱喷淋装置进行灭菌处理，全程使用管道密闭输送。

企业定期菌种制备间和缓冲间定期进行喷洒要求灭菌，确保没有带菌空气外排。

（2）含生物活性废水防治措施

本项目生产工艺过程采用高温蒸汽或酸碱药剂灭菌，以确保生产废水中不含生物活性；本项目生产过程中使用的器皿、员工洁净服等，均经过蒸汽灭菌柜高温灭活处理后，再进行清洗，以确保清洗废水中不含生物活性。

3、生物安全事故防范措施

（1）车间防护措施

本项目针对活菌体泄漏，对生产车间采取以下防护措施：

①灭活设施：所有涉及活菌体的废液、固废均经蒸汽高温处理或药剂灭活处理，生产过程中重复使用的接触过活菌体的器皿也经蒸汽灭菌柜灭活处理或药剂灭活处理后方可洗刷。

②净化工作台：菌种制备过程中涉及活菌体的操作均在净化工作台内进行。

③防护服：工作人员在进入涉及活菌体的区域时，应更换无菌服，并带口罩和手套。

6.6.3.3 生物安全应急预案

1、项目生物安全风险应急体系

本项目应急系统分为四级联动：包括装置级、公司级、园区级、市级。四级应急系统其主要关系、管辖范围和联动关系见表6.6-9。

表6.6-9 四级应急系统关系、管辖范围和联动

| 响应系统 | 级别 | 管辖范围 | 启动-联动关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装置级 | 一 | 装置区 | 一 |
| 公司级 | 二 | 厂区区域 | 一→二 |
| 园区级 | 三 | 园区区域 | 二→三 |
| 市级 | 四 | 连云港市区域 | 三→四 |

2、风险控制

①制订严格的生物安全规章制度和标准的菌种操作规程。

②从事生产、检定、接触菌种的职工，需经过严格的三级安全生产教育（所部、部室、班组）、专项生物安全教育、无菌操作、意外溅撒事故的处理等培训，其培训后，经考试合格后，才许可上岗，其考试成绩记录在案。

③工作种子库监控严格按照国家法律法规和企业规定执行，安装24 小时监视器。

④根据相关要求，定期进行药剂消毒灭菌处理，定期检修和验证各种生产设备（高压灭菌设备、培养罐、净化工作台等），保证其运行状况和其安全性。

⑤企业应当开展生物安全风险评估，确定生物安全风险防范和生物安全隐患排查治理措施。

⑥企业应当按照有关要求和技术规范，完善突发生物安全风险防控措施。

⑦企业应当按照有关规定建立健全生物安全隐患排查治理制度，建立隐患排查治理档案，及时发现并消除生物安全隐患。对于发现后能够立即治理的生物安全隐患，企业事业单位应当立即采取措施，消除生物安全隐患。

3、应急准备

①企业事业单位应当将突发生物安全应急培训纳入单位工作计划，对从业人员定期进行突发生物安全事件应急知识和技能培训。

②企业事业单位应当储备必要的生物安全应急装备和物资，并建立完善相关管理制度。

各生产车间、实验室等应根据菌种的物理和化学特性，储存和配制一定数量消毒剂，并根据其消毒效果，定期校验和更换。

③企业应当定期开展应急演练。

4、生物活性物质泄漏应急处理措施

根据事故的类别、特点、危险性应采取相应的应急处置措施。

（1）含菌液体污染的紧急处理

①生产操作区少量培养液、发酵液泄漏（如吸管或移液管滴下少量培养液），应立即用浸有消毒剂的抹布轻轻擦掉，之后操作可继续进行，操作结束后应进行彻底清洁和消毒，所有接触到溢出物的物品及清洁用的物品均放入密闭容器，经高压灭菌柜灭活处理。

②生产操作区大范围生物危险物质的泄漏，如滴洒大量培养物、容器破碎或倾倒等，应立即停止此项操作，将容器和溢出物及时清理，在污染区域喷洒消毒剂或用浸透消毒液的抹布覆盖污染区域至少15 分钟，然后再用消毒剂擦拭被污染区域，所有接触到溢出物的物品及清洁用的物品均放入密闭容器，经高压灭菌柜灭活处理。如果工作人员的皮肤沾染了污染物，应用适当消毒剂（如酒精）进行消毒。如果工作人员的衣物沾染了污染物，应立即喷洒消毒剂消毒后更换，更换下来的衣物与其它废弃物一起进行高压灭活处理。

③净化工作台内少量生物危险物质的泄漏，其应急处理措施与生产操作区相同。

④净化工作台内大面积生物危险物质的泄漏，应立即停止操作，用浸有消毒剂的抹布轻轻擦掉，并喷酒适当的消毒剂或用浸透消毒液的抹布覆盖污染区域，同时打开净化工作台的紫外灯，作用5~30 分钟之后再用消毒剂擦拭被污染区域，所有接触到溢出物的物品及清洁用的物品均放入密闭废弃容器，经高压灭菌柜灭活处理。同样，如果工作人员的皮肤沾染了污染物，应用适当消毒剂（如酒精）进行消毒。如果工作人员的衣物沾染了污染物，应立即喷洒消毒剂消毒后更换，更换下来的衣物与其它废弃物一起进行高压灭活处理。在所有操作结束后，还应进行彻底清洁和消毒。

⑤生产过程中未灭活的培养液、发酵液，如发生泄露，应立即封闭本工作地点内泄露处的下水管道，防止以上液体流入污水站，造成水环境的污染。同时采取相应的消毒措施，控制污染物扩散，使其污染控制在最小的范围内。

⑥生产过程中未灭活的培养液、发酵液如发生泄露，并已流入下水管道，应立即关闭污水处理站的排放口。以防止污水站污水排放到污水管网中，造成水环境的污染。

⑦生产过程中未灭活的培养液、发酵液如发生泄露，并已流入下水管道，进入污水处理厂，应立即通知应急指挥中心，公司应急指挥中心根据事故的严重程度、可控性、影响范围等因素，决定是否上报市疾控控制和预防中心和地方人民政府及相关部门。

（2）含菌气体泄漏的紧急处理

为了有效地处理溢出，应当在车间走道附近设置专门备用的手推车，存放一次性工作服、乳胶手套、防护眼镜、可灭活的长统靴、带有HEPA 过滤器的呼吸面罩等防护用品、消毒剂以及可灭活的钳子、橡皮扫帚、簸箕、清洁袋与一次性揩布、吸水垫等清洁用具。

一旦出现非限制性溢出时，应警告其他无关人员立即撤离现场，同时屏气，以防吸入含菌的气溶胶；脱下污染的工作服，将污染面折到里面、丢进可灭活的清洁袋；用消毒药皂清洁所接触到潜在污染物的脸、手、臂等体表各部位；穿戴全部防护衣着，如果时间容许，穿上可灭活的套靴、戴上呼吸面罩。随带溢出处理备用手推车，进入溢出现场；用吸水垫塞住地坪出水口，防止活性有机体流入下水道；用32%的液碱覆盖溢出物并围住溢出现场，尽量减少其气溶胶化，保持停留时间不少于20min；用清洁用具清理玻璃碎片和其他利器，放进防

戳穿的消毒袋中，再揩清所有溢出物，将揩布等丢进消毒桶；用浸满消毒剂的揩布擦拭消毒袋和清毒桶外表面；最后与处理限制性溢出操作一样进行灭活处理和人身清洁。

应急指挥中心应根据事故的严重程度、可控性、影响范围等因素，决定是否上报市疾控控制和预防中心和地方人民政府及相关部门，采取紧急措施，疏散人群。

5、应急救援结束、恢复现场

应急救援指挥中心视事故救援结束，宣布应急救援结束，救援队伍和物资、设备撤离现场，恢复现场正常状态。

6、事故调查、处理

由公司主要负责人负责，生产计划部、安全环保部等相关部门组成公司调查小组，对事故的经过、原因进行调查、确定事故性质、认定事故责任，提出整改和防范措施。

6.6.3.4 项目生物安全评价结论

综上所述，本项目所涉及的各类微生物按照危害程度分类均属于第四类微生物，其相应的实验室安全级别为一级，没有引起人类或者动物疾病的微生物，相关规范和条例对其选址和建筑间距均没有特殊要求。项目严格采取各项生物风险安全防范措施，不会造成感染事故，

项目的生物安全风险是可控的。

6.7 土壤环境影响评价

### 6.7.1 土壤影响识别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)中“附录A”，本项目土壤环境影响评价类别属于Ⅳ类，本项目建设、运营及服务期满后土壤影响类型及影响途径识别表见表6.7-1。

表6.7-1  本项目建设、运营及服务期满后土壤影响类型及影响途径识别表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 |  | √ | √ |  |
| 运营期 | √ |  | √（事故情况下） |  |
| 服务期满后 |  | √ | √ |  |

建设项目土壤环境影响源及影响因子识别见表6.7-2。

表6.7-2  项目环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气处理装置 | 废气排放 | 大气沉降 | 粉尘、氨等 | / | / |
| 污水站 | 污水站构筑物防渗破损、废水收集管网泄漏 | 垂直入渗 | COD、SS、TN、NH3-N、TP、锌、盐分 | / | / |
| 硫酸罐区 | 硫酸存储 | 垂直入渗 | 硫酸 | 硫酸 |  |
| 危废库 | 废润滑油、化验室废液存储 | 垂直入渗 | COD等 | / | / |

### 6.7.2 土壤环境评价工作等级

本项目土壤环境影响评价类别属于Ⅳ类，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，可不开展土壤环境影响评价。

### 6.7.3 污染防控措施

⑴源头控制

从污染物源头控制排放，主要包括在工艺､管道､设备､污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑､冒､滴､漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，管道采用双路管道，管道材质采用耐磨耐腐材料，做到污染物“早发现､早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水和土壤污染，故障立刻停工整修｡可通过加强厂区内绿化，通过植物吸附降低污染物通过大气沉降造成的土壤污染；危废仓库按照“五防”要求建设，设置渗滤液收集输送系统，可有效避免渗滤液进入土壤环境。

⑵分区防控

控制采取分区防渗原则，厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理站处理；项目产生的固体废物均在室内堆放，满足“防风、防雨、防晒”等的要求，经收集后均进行妥善处理，不直接排入土壤环境。本项目危险废物暂存于危险废物暂存区，暂存区按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办[2019]327号)等要求进行设计建造。危险废物分类收集后，委托有资质的危险废物处置单位处置。整个过程基本上可以杜绝危险废物接触土壤，且建设项目场地地面会做硬化处理，对土壤环境不会造成影响。

6.8 生态影响分析

本项目位于灌云县临港产业区内，周边为工业生产企业，厂区土地已开发建设，无需特殊保护的动植物。项目产品为食品及饲料添加剂，正常工况下对环境影响较小。项目废气经处理后可达标排放，对植物影响较小。废水污染物均为常规因子等，经厂区污水站处理后排入园区污水处理厂，进一步处理后排入新沂河，对水生生态影响较小。

6.9 施工期环境影响分析

扩建项目施工作业包括土建工程、机电设备安装、调试及运转等。在此过程中，各项施工、运输活动不可避免产生废气、废水、噪声、固体废物等，其中以噪声和施工粉尘最为突出，本章节对施工期污染及环境影响进行分析，并提出相应防治措施。

### 6.9.1 施工期大气环境影响分析

施工机械和运输车辆燃料燃烧排放氮氧化物、一氧化碳和烃类化合物等。建设项目在其施工建设过程中，大气污染物主要有：

粉尘污染主要来源于：土方的挖掘、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在装卸、运输、堆放过程中，产生扬尘污染；搅拌车辆和运输车辆往来将造成地面扬尘；施工垃圾在堆放和清运过程中产生扬尘。

上述施工过程中产生的废气、粉尘将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的影响较为突出。施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2-2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150米，影响范围内TSP浓度平均可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及下风向部分区域的TSP浓度影响较为显著。需采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围，主要对策有：

对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，水泥应设专门库房堆放，尽量减少搬运环节。开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。开挖的泥土及时转运，运输散装粉状物料应采用密闭车厢或罐车。运输袋装粉状物料，以及粒状、块状易散发粉尘的物料应采用密闭车厢，或使用防尘布、防尘网覆盖物料，捆扎紧密，不得有物料遗撒。施工区道路及时硬化，并定期清扫、洒水保持清洁。车辆驶离施工现场前应清洗车轮、清洁车身。采取上述措施后，可显著降低施工期废气影响。

### 6.9.2 施工噪声环境影响分析

施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械，如打桩机、挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等都是噪声源。噪声源强详见表6.9-1。施工过程中，往往多种机械同时工作，各种噪声影响叠加，影响范围较较大。

表6.9-1  施工机械设备噪声

| 施工设备名称 | 距设备10米处平均A声级dB（A） |
| --- | --- |
| 打桩机 | 105 |
| 挖掘机 | 82 |
| 推土机 | 76 |
| 混凝土搅拌机 | 84 |
| 起重机 | 82 |
| 卡车 | 82 |
| 装载机 | 84 |

此外，由于进入施工区的公路上流动噪声源的增加，还会引起公路沿线两侧地区噪声污染。

为了减轻本工程施工期噪声的环境影响，可采取以下控制措施：

⑴加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止尽量避免高噪声施工作业。

⑵在高噪声设备周围设置掩蔽物。

⑶压缩施工区车辆数量，控制汽车鸣笛。

⑷采用低噪声施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。

⑸做好劳动保护工作，让在噪声源附近操作的作业人员配戴防护耳塞。

### 6.9.3 施工期水环境影响分析

建设施工废水主要来自机械设备运转的冷却水及洗涤用水、施工现场和建筑材料的清洗水、混凝土养护排水、设备水压试验水以及施工人员生活废水等。其中，施工生产废水主要污染物是SS，以及施工机械渗漏的石油类物质。生活污水主要含COD、氨氮、TP、SS等。

上述废污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。所以，施工期废水不能随意直排，其防治措施主要有：

⑴加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。

⑵施工过程产生的冲洗水以及设备车辆洗涤水经沉沙隔油池处理达标后回用于施工作业；施工现场冲洗废水和混凝土养护废水中主要含有泥沙，将其收集到沉淀池，经沉淀处理后可重新用以洒水降尘；设备水压试验产生废水主要含有少量铁锈和焊渣，没有其它污染物，这部分废水经沉降后，可循环利用。施工人员生活污水依托厂区污水站处理。

⑶对各类车辆、设备使用的燃油、机油和润滑油等应加强管理，所有废弃油脂类均要集中收集处理，不得随意倾倒、排入附近其他河流。

⑷加强施工机械维护，防止施工机械漏油。

### 6.9.4 施工期固体废物影响分析

施工期固废主要是生活应圾和建筑垃圾、废弃士石方等，生活垃圾及时清运出场，送至垃圾处理场处理，不得长久堆放场内腐烂发酵，污染环境，影响公共卫生，更不允许向附近河道倾倒。施工期产生的一-些金属轧头、木材及建筑材料的碎屑和废弃的混凝士等应指派专人专车收集处理，不随意丢放。施工结束后及时清理现场，拆除临时工棚等建筑物，恢复自然景观。

施工期危险固体废物主要包括废旧油漆桶、废油桶、污染性物品包装容器和包装物、废油、含油废弃物和废弃的危险化学品，危险固体废物委托相关资质单位处置。施工单位必须加强施工过程管理，做好施工过程中的固体废弃物的妥善处置，使施工期固体废物对环境的影响降至最低。

针对不同固体废物在施工现场应采取定点临时堆放，分类收集，分别处理的防治措施：⑴项目施工过程中需加强管理，妥善处理施工过程产生的各类固体废弃物，合理堆放并采取适当的防护措施，及时清运避免长期堆放，并远离水体；⑵根据当地建设主管部门]对市政建筑垃圾管理规定进行处理，确保不对周围环境造成污染；⑶施工过程产生的废旧油漆桶、废油桶、污染性物品包装容器和包装物、废油、含油废弃物和废弃的危险化学品等危险废物，按照危险，废物管理规定进行收集，统一送有资质单位进行处置；⑷施工现场做好土石挖方和填方平衡，不产生弃土；⑸施工期间产生的各种固体废物采取有效处置措施集中收集、及时清运，避免露天长期堆放可能产生的二次污染。对于施工垃圾、废弃建材，要求分类收集和处理，其中可利用的物料，应重点就近利用，做大废物的最大化利用；⑹生术垃极建设完位的生活垃圾收集系统，收集后交由环卫部门统一处理。

综上所述，施工期产生的废气、粉尘、噪声、固体废物将会对环境产生一定影响，但不会影响到居民区。只要施工单位认真做好施工组织安排，并进行文明施工，通过采取适当环保措施后，可有效消除、降低工程土建施工期对环境的不利影响。

### 6.9.5 施工期环境管理

在施工前，施工单位应详细编制施工组织计划并建立环境管理制度，要有专人负责施工期间的环境保护工作，对施工中产生的“三废”应作出相应的防治措施及处置方法。环境管理要作到贯彻国家的环保法规标准，建立各项环保管理制度，作到有章可循，科学管理。

# 7 环境保护措施及其可行性论证

## 7.1 水污染防治措施及经济技术论证

根据海州湾产业区南片区的总体规划，片区内经预处理后的工业废水由片区污水管网收集后进入海州湾产业区通海污水处理厂集中处理，未经处理的污水不准直接排入水体，以防水体污染。

产业区污水处理厂位于南片区内，规划分三期建设，一期设计规模为2m3/d，二期达到4万m3/d，三期达到6万m3/d，收水范围包括海州湾产业区的工业废水以及海头镇镇区的生活污水。产业区污水处理厂由江苏金茂源生物化工有限责任公司出资建设，目前一期2 万m3/d 已建成投运。因此评价在废水污染治理及排放去向上，按厂区污水预处理达接管要求再经产业区污水处理厂处理达标排放情况考虑。

### 7.1.1 现有污水处理设施评述

江苏世友炭材有限公司污水处理站设计总处理规模为80m3/d，污水站处理工艺为“隔油池+中和沉淀+砂滤池处理”，于2017年3月通过环保“三同时”验收。

#### 7.1.1.1污水处理站工艺

厂区污水处理系统工艺流程见图7.1-1。主要构筑物见表7.1-1，主要设备见表7.1-2。

工艺流程说明：

（1）生活污水处理

普通化粪池用于去除生活污水中可沉淀和悬浮的物质，贮存并厌氧硝化在池底的污泥，使有机物转化为无机物。由于生活污水中含有粪便、纸屑、病原虫等，在池中经过一定时间内的沉淀后能去除约50％－60％，降解有机物20％左右，所以化粪池在生活污水处理中能起预处理作用，类比同类型的标准化粪池，项目废水经化粪池预处理后可满足产业区污水处理厂进水标准要求。本项目化粪池的建造和使用应注意以下问题：

①由于污泥在池内进行厌氧分解过程中，会产生硫化氢，使水呈酸性，对混凝土、砖、钢筋产生腐蚀作用。因此，化粪池必须满足池壁和池底不渗漏的要求。

②化粪池投入使用后，一些悬浮物会漂浮在表面。使用过程中应经常检查和清理，以免堵塞而影响处理效果。化粪池使用过程中应十分注意清挖周期，不要等污泥积累到最大时再排除。清挖时须考虑留下20％的污泥来“熟化”化粪池。

（2）其他废水处理工艺

地面冲洗废水、初期雨水中含有COD、石油类和SS等污染物，项目拟采取隔油、中和沉淀、砂滤等措施处理。砂滤池通常指的是石英砂做滤料的滤池，在污水处理中属于物理处理，除去水中的大颗粒物质，同时可以去除一小部分COD。余热利用系统定期排污水由于pH较高，需在中和沉淀池中加入酸进行酸碱中和，再进行沉淀池处理其中的SS。

中和沉淀池

砂滤池

产业区污水处理厂

隔油池、化粪池

生活污水

余热利用系统定期排污水、脱硫系统废水

地面冲洗废水、初期雨水

隔油池

图7.1-1  污水站废水处理工艺流程简图

表7.1-1  厂区现有污水处理站主要构（建）筑物及设备表

| 序号 | 名称 | 设计参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔油池 | 尺寸：4.0×2.5×1.0m，地下式钢砼结构，有效容积10 m3，停留时间6h | 1座 | 主要用于生活污水隔油处理 |
| 2 | 化粪池 | 尺寸：4.0×2.5×1.0m， 分散式，单座有效容积10 m3，停留时间18h | 2座 | 分散式化粪池 |
| 3 | 中和沉淀池 | 有效容积50m3，地下式钢砼结构，停留时间：12h | 1座 | 配搅拌机1台 配加药桶1个 |
| 4 | 砂滤池 | 有效容积50m3，地下式钢砼结构，停留时间：6h | 1座 | 配单螺杆泵1台 |
| 5 | 隔油池 | 有效容积50m3，地下式钢砼结构，停留时间：4h | 1座 | 主要用于冲洗废水、初期雨水隔油 |
| 6 | 雨水收集池 | 有效容积50m3，地下式钢砼结构，停留时间：12h | 1座 | 配自吸泵1台 |

#### 7.1.1.2污水处理效果

根据现有项目验收监测及例行监测，公司厂区污水处理站出口CODCr、SS、氨氮、总氮、总磷等污染物日均排放浓度均满足园区污水处理厂接管标准要求。

### 7.1.2 扩建项目污水处理措施评述

⑴清污分流措施

项目总废水排放量(含清下水) 1387787.53m3/a，根据清污分流排水体制，工艺废水、设备及地面冲洗、初期雨水、废气吸收废水共1278556.53m3/a，由厂区污水管网收集，进入污水处理设施，经处理后由厂区污水口外排；清下水109231.00m3/a，由厂区雨水管网收集，经厂区雨水口外排。

- 水量、水质分析

本项目产生废水水量、水质情况详见表4.6-6，已建及在建项目废水总量为21776.16t/a（65.99t/d），本项目以新带老削减量为19276 t/a，本项目建成后全厂废水量为17371.16 t/a（52.64t/d），厂区污水站设计能力为80t/d，现有污水站有足够余量处理本项目废水。

本项目废水主要为地面冲洗水、初期雨水、余热利用系统定期排污水、含泥沙废水及生活污水，废水主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP、总氮、石油类等，与现有工程水质因子相同。

### 7.1.3 废水处理总体方案

项目地面冲洗水、初期雨水、余热利用系统定期排污水、含泥沙废水等收集后经厂区污水站“隔油池+中和沉淀+砂滤池处理”， 生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂。

### 7.1.4 污水处理设施接纳项目污水可行性分析

⑴水量、水质分析

本项目废水产生情况详见表4.6-6。由表4.6-6可以看出，本项目废水量17371.16m3/a，合52.64m3/d。厂区污水站废水处理能力80m3/d，本项目以新带老削减量为19276 t/a，本项目建成后全厂废水量为17371.16 t/a（52.64t/d），厂区污水站设计能力为80t/d，现有污水站有足够余量处理本项目废水。

本项目废水主要为工艺废水、设备冲洗水、生活污水、废气吸收废水、检测化验废水、纯水制备废水、循环冷却系统排水等，废水主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP、总氮等，与现有工程水质因子相同，根据污水处理站对现有废水处理情况可知，现有污水处理站处理工艺可满足本项目污水处理要求。

⑵ 污水处理预期效果分析

工程实例：类比《新疆苏源生物工程有限公司年产1万吨L-苯丙氨酸(一期5000吨/年L-苯丙氨酸)项目》竣工环境保护验收监测报告，新疆苏源生物工程有限公司位于新疆伊宁市，主要从事L-苯丙氨酸等食品添加剂生产，公司L-苯丙氨酸主要生产工艺为菌种培养、发酵、后处理等，与本项目处理工艺基本相同，该项目产生的废水经厂区污水站“厌氧+水解酸化+好氧”处理后达标排放，验收监测期间，污水处理站对CODcr、SS、氨氮、总磷、总氮的处理效率分别为89.0%、49.0%、88.6%、88.7%、85.4%、77.7%。

本项目结合污水站现有污染物去除效率以及项目的设计进出口水质浓度，本项目综合考虑污水站对COD、SS的去除率分别取10%、53%，经预处理核算，本项目产生的综合废水经污水处理站处理后废水中的各污染物的排放浓度均低于园区污水处理厂的接管标准，能够达标排放。本项目综合废水预处理效果见表7.1-3。

表7.1-3  项目综合废水预处理效果表

| 废水 | 污染物 | 产生浓度 | 治理措施 | 去除率% | 排放浓度 | 接管浓度限值(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合废水 | 废水量17371.16m3/a |  | 水解酸化+UASB+缺氧+好氧+沉淀 | 废水量17371.16m3/a |  |  |
|  | pH | 8~9 |  | / | 8~9 | 6～9 |
|  | COD | 489.89 |  | 10 | 400 | 400 |
|  | SS | 325.25 |  | 53 | 140 | 140 |
|  | 氨氮 | 26.14 |  | / | 26.14 | 30 |
|  | 总磷 | 1.37 |  | / | 1.37 | 3.0 |
|  | 总氮 | 33.85 |  | / | 33.85 | 50 |
|  | 石油类 | 53.54 |  | / | 32.12 | / |
|  | 动植物油 | 5.47 |  | / | 5.47 | / |

注：pH无量纲，色度单位为倍。

⑶ 主要经济技术指标及可行性分析

本项目利用厂区内现有污水处理设施处理，厂区内污水处理设施处理吨水成本大约为10元，本项目废水产生量为17371.16m3/a，年处理费用为17.37万元，占项目年均净利润的0.43%，由此可见，本项目废水运行费用在经济上可行。

### 7.1.6 水污染事故防范对策

⑴建立日常性设备维护和巡回检查制度，减少有关设备的损坏，做到出现问题及时发现、及时处理、及时解决。污水处理系统检修要在停产期或与设备检修期同期进行。

⑵企业现有一座100m3的应急事故池，可备废水发生突发性事故时贮存使用。

⑶在运行过程中要严格按规范进行操作，并注意加强对污水处理设施的管理与维修保养，保证污水处理设施的正常运转，保证项目废水经处理后达标排放。

### 7.1.7 园区污水处理厂接纳可行性分析

⑴接管可行性

①项目废水经厂区污水处理设施预处理后，水质能够达到园区污水处理厂的接管要求。通海污水处理厂已建处理规模为2万m3/d，采用“格栅+初沉池+水解酸化+氧化沟+化学氧化+气浮+过滤+消毒”处理工艺，已通过验收，工艺流程图见图7.3-2，通海污水处理厂纳污范围包括海州湾生物科技园工业废水、职工生活污水。截止目前海州湾生物科技园内现有21 家企业(其中3 家企业停产)，有2 家企业处于在建阶段，依据园区内企业三同时验收报告及已建和在建企业的环评报告，统计得到园内企业建成投产后污水产生量为14569t/d，剩余能力5431 t/d。

本项目建成后全厂不新增废水排放量，因此本项目在水质、水量上进入通海污水处理厂处理是可行的。

②赣榆海州湾生物科技产业园污水管网已基本覆盖整个工业区，其管网建设与园区污水厂配套同时实施，园区污水收集管网已铺到企业门前，因此，从

园区污水处理厂的服务范围和管网建设上来说，厂区废水接管到园区污水处理

厂是可行的。

综上所述，项目废水经预处理后进行园区污水处理厂处理是可行的。

图7.1-7 通海污水处理厂工艺流程图

## 7.2 废气污染防治措施的经济技术论证

### 7.2.1 有组织废气处理措施

本项目有组织废气主要有原料破碎、料仓、加料工段产生的粉尘、非甲烷总烃废气，煅烧工段产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物废气，振动下料、提升、料仓、筛分、包装等工序产生的粉尘废气。

本项目废气治理方案本着分质收集、分类处理的原则，同时为减少安全隐患，对有回收价值的废气污染物尽量回收，减少废气末端治理负荷，在确保各类废气污染物达标排放的同时，尽量减少污染物的排放。

废气污染物治理措施流程见图7.2-1。

图7.2-1  项目有组织废气污染物走向情况

#### 7.2.1.1含尘废气处理措施

本项目有组织废气主要有原料破碎、料仓、加料工段产生的粉尘、非甲烷总烃废气，振动下料、提升、料仓、筛分、包装等工序产生的粉尘废气。原料破碎、料仓、加料工段产生的粉尘废气为原料尘，经一套气箱脉冲袋式除尘器处理，振动下料、提升、料仓、筛分、包装等工序产生的粉尘为原料粉尘，经一套气箱脉冲袋式除尘器处理。

含尘废气处理具体废气处理工艺流程见图7.2-2。

7.2-2  含尘废气处理工艺流程图

⑴气箱脉冲袋式除尘器处理设施原理及参数

除尘过程：含尘气体经进气口进入除尘器，较大颗粒的粉尘直接落入灰斗，含有微粒粉尘的气体通过滤袋，粉尘被滞留在滤袋外表面，而气体则经净化后由引风机排入大气。
　　清灰过程：随着过滤工作的不断进行，附着在滤袋外表面的粉尘不断增多，除尘器运行阻力增大，某一过滤单元的转换阀关闭，过滤单元停止工作，反吹压缩空气逆向进入过滤单元，吹掉滤袋外表面的粉尘，然后转换阀板打开，该过滤单元重新工作，清灰转向下一过滤单元。整个清灰过程是各个过滤单元轮流交替进行的。

废气处理设备参数见表7.2-1。

表7.2-1   原料粉尘废气处理设施工艺参数表

| 设备名称 | 规格参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 气箱脉冲袋式除尘器 | 处理风量 | 13000 m³/h |
|  | 除尘器本体 | YQLM96-6型1套 |
|  | 滤袋 | φ130×2450，576个 |
|  | 袋笼 | φ125×2430，576个 |
|  | 灰斗 | 2个 |
| 引风机 | 风量 | 13000 m³/h |
|  | 风压 | 3500pa |
|  | 功率 | 55kw |
|  | 数量 | 1台 |
| 尾气烟囱 | 尺寸 | φ750 |
|  | 高度 | 18m |
|  | 编号 | DA004 |

表7.2-1   原料粉尘废气处理设施工艺参数表

| 设备名称 | 规格参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 气箱脉冲袋式除尘器 | 处理风量 | 26000 m³/h |
|  | 除尘器本体 | YQLM96-6型1套 |
|  | 滤袋 | φ130×2450，576个 |
|  | 袋笼 | φ125×2430，576个 |
|  | 灰斗 | 2个 |
| 引风机 | 风量 | 13000 m³/h |
|  | 风压 | 3500pa |
|  | 功率 | 55kw |
|  | 数量 | 1台 |
| 尾气烟囱 | 尺寸 | φ750 |
|  | 高度 | 18m |
|  | 编号 | DA005 |

经处理后的废气分别经风机引入18m高DA004、DA005排气筒排放，排放浓度和速率均低于相应的排放标准，能够实现达标排放。

⑵工程实例

江苏科伦多食品配料有限公司是一家从事食品级磷酸盐类、醋酸盐类、柠檬酸盐类等60多种食品添加剂的生产和经营公司，位于灌云县经济开发区。该公司生产过程中对硫酸雾等废气采用“水喷淋”、“碱喷淋”处理。根据公司现有废气处理设施运行监测情况，“水喷淋”对硫酸雾等的吸收率可达到85%以上，单级碱喷淋对酸性气体的吸收效率可达到90%以上，二级水喷淋对氨气的吸收效率达90%以上。本项目类比该项目废气处理措施情况，一级碱吸收+二级水吸收对氨、硫酸雾及VOCs去除效率分别取92%、98%、85%。

- 废气处理装置物料平衡

本项目含尘废气处理装置物料平衡情况见表7.2-2。

表7.2-2  含尘废气DA004排气筒废气处理物料平衡表（t/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
| 1 | G1废气51.25（颗粒物50.85、非甲烷总烃0.40） | 废气1.49（颗粒物0.62、非甲烷总烃0.87） |
| 2 | G2废气5.5（颗粒物5.43、非甲烷总烃0.07） | 收集到的粉尘Sg1：61.09 |
| 3 | G3废气5.83（颗粒物5.43、非甲烷总烃0.40） |  |
| 合计 | 62.58 | 62.58 |

表7.2-3  含尘废气DA005排气筒废气处理物料平衡表（t/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
| 1 | G5废气56.50（颗粒物56.50） | 废气1.31（颗粒物1.31） |
| 2 | G6废气4.91（颗粒物4.91） | 收集到的粉尘Sg2：130.11 |
| 3 | G7废气4.51（颗粒物4.51） |  |
|  | G8废气56.50（颗粒物56.50） |  |
|  | G9废气9.0（颗粒物9.0） |  |
| 合计 | 131.42 | 131.42 |

#### 7.2.1.2煅烧废气处理措施

本项目煅烧过程中产生烟尘、二氧化硫、氮氧化物废气，经现有“SNCR脱硝+钙法脱硫+湿电除尘”处理后经现有60m高DA003排气筒高空排放。

煅烧车间废气处理工艺流程见图7.2-3。

7.2-3  煅烧车间废气处理工艺流程图

⑴处理设施原理及参数

SNCR脱硝反应原理：

SNCR反应过程采用氨NH3或尿素CO(NH2)作为还原剂喷入炉膛中与烟气中的NOx反应，将NOx转化为N2和H2O以达到脱硝的目的，脱硝效率可达30%~70%。

采用氨作为还原剂时反应式如下：

2NO+2NH3+1/2O2→2N2+3H2O

2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O

SNCR系统流程：

·氨水储罐中的氨水溶液泵送至混合计量单元；

·氨水溶液与清水混合稀释并均匀分配到各个喷枪中；

·喷枪中，氨水溶液在压缩空气的作用下雾化并喷射入炉膛内。

图4-1  SNCR工作流程图

钙法脱硫工作原理：

生石灰加水制成浆液作为吸收剂泵入脱硫塔与烟气充分接触混合，烟气中的二氧化硫与浆液中的氢氧化钙以及从塔下部鼓入的空气进行氧化反应生成硫酸钙，硫酸钙达到一定饱和度后，结晶形成二水石膏。

经脱硫塔排出的石膏浆液经板框压滤机压滤脱水，使其含水量小于10%，然后用输送机送至一般固废仓库堆放，脱硫后的烟气经过除雾器除去雾滴，再经过湿电除尘后，由烟囱排入大气。由于吸收塔内吸收剂浆液通过循环泵反复循环与烟气接触，吸收剂利用率很高，钙硫比较低，脱硫效率可大于95%。

钙法脱硫的主要化学反应如下：

①氧化钙浆液的制备

CaO（固）+H2O=Ca(OH)2（固）

Ca(OH)2（固）+H2O=Ca(OH)2（浆液）＋H2O

Ca(OH)2（浆液）＝Ca2+＋2HO－

②SO2 的吸收

SO2（气）+H2O=H2SO3

H2SO3→H++HSO3-

HSO3-→H++SO32-

Ca2++SO32-→CaSO3

SO2+CaSO3 +H2O→Ca(HSO3)2

Ca(OH)2+SO2→CaSO3+H2O

CaSO3+H2O+SO2→Ca(HSO3)2

Ca(HSO3)2+Ca(OH)2→2CaSO3+2H2O

③脱硫产物氧化

CaSO3+1/2O2+2H2O→CaSO4·2H2O

CaSO3+1/2O2→CaSO4

湿电除尘工作原理：将水雾喷向放电极和电晕区，水雾在芒刺电极形成的强大的电晕场内荷电后分裂进一步雾化，电场力、荷电水雾的碰撞拦截、吸附凝并，共同对粉尘粒子起捕集作用，终粉尘粒子在电场力的驱动下到达集尘极而被捕集。水在集尘极上形成连续的水膜，将捕获的粉尘冲刷到灰斗中随水排出。排出的水与脱硫浆液一起进入循环池，经板框压滤机压滤后，水循环使用，固态物质作为一般固废处理。

湿式清灰可以避免已捕集粉尘的再飞扬，达到很高的除尘效率。因无振打装置，运行也较可靠。使用耐腐蚀导电材料做集尘极的湿式电除尘器不需要长期喷水或溢流水，只根据系统运行状况定期进行冲洗，仅消耗极少量的水，该部分水可回收循环利用，收尘系统基本无二次污染。

废气处理设备参数见表7.2-4。

表7.2-4  “SNCR脱硝+钙法脱硫+湿电除尘”废气处理设施工艺参数表

| 处理措施 | 相关参数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 处理废气编号 | G4 |
| SNCR脱硝 | 装置名称 | 脱硝喷枪 |
|  | 型号 | 1/4KSAMM12119、CDMF3-10FSWSC |
|  | 数量（支） | 6 |
|  | 脱硝泵型号 | CDMF5-13FSWSC |
|  | 脱硝泵功率 | 2.2kw |
| 脱硫塔 | 虹吸桶 | 1.3m×1.5m，材质316 |
|  | 数量（个） | 5个 |
|  | 循环泵 | 300m3/h，5个 |
|  | 虹吸桶 | 0.8m×0.8m，材质316 |
|  | 石膏浆液排出泵 | 15m3/h，1个 |
| 湿电除尘装置 | 加热炉 | 1台36kw |
|  | 绝缘箱 | 4台 |
|  | 热风机 | 2台，3kw |
|  | 风机 | 860-1160m3/h |
| 尾气烟囱 | 尺寸 | φ2000 |
|  | 高度 | 60m |
|  | 编号 | DA003 |

经处理后的废气经风机引入60米高DA003排气筒排放，排放浓度和速率均低于相应的排放标准，能够实现达标排放。

⑵工程实例

江苏科伦多食品配料有限公司是一家从事食品级磷酸盐类、醋酸盐类、柠檬酸盐类等60多种食品添加剂的生产和经营公司，位于灌云县经济开发区。该公司生产过程中对硫酸雾等废气采用“水喷淋”、“碱喷淋”处理。根据公司现有废气处理设施运行监测情况，单级酸喷淋对碱性气体的吸收效率可达到90%以上。本项目类比该项目废气处理措施情况，一级酸吸收+一级碱喷淋对氨去除效率取76%。

- 废气处理装置物料平衡

本项目“SNCR脱硝+钙法脱硫+湿电除尘”废气处理装置物料平衡情况见表7.2-5。

表7.2-5  DA003排气筒废气处理物料平衡表（t/a）

| 序号 | 入方 | 出方 | 损耗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | G4烟气205718.51（烟尘562.05、二氧化硫435.52、氮氧化物77.62、二氧化碳15025.36、水蒸气17196.27、氧气15381.12、氮气156747.86、其他292.71） | 废气：223895.21（颗粒物5.62、二氧化硫43.55、氮氧化物42.69、氨0.16、二氧化碳15025.36、水蒸气36455.13、氧气15282.13、氮气156747.86、其他292.71） | 水蒸气24341.11 |
| 2 | 95%生石灰361.03 | 脱硫石膏1808.78 |  |
|  | 20%氨水101.28 |  |  |
| 3 | 补充新鲜水1300 |  |  |
| 4 | 高浓度废水42564.28 |  |  |
| 小计 | 250045.1 | 225703.99 | 24341.11 |
| 合计 | 250045.1 | 250045.1 |  |

⑷现有项目与本次扩建项目叠加排放情况

现有项目L-天冬氨酸生产线溶解、酶转化等工段反应产生的氨废气经“一级酸吸收+一级碱吸收”处理后通过现有15m高DA003排气筒高空排放，其中污染物氨与扩建项目重叠，其叠加后排放情况见表7.2-6。

表7.2-6  DA003排气筒废气处理叠加情况表

| 排气筒 | 污染物 | 扩建后风机量m3/h | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA003（φ0.3m，15m） | 氨 | 5000 | 0.10325（现有0.00135，扩建0.1019） | 20.65 | 速率4.9kg/h |

由上表可知，现有项目与扩建项目氨叠加后的排放速率和排放浓度均低于相应排放标准，能够实现达标排放。经处理后的废气经风机引入15m高DA003排气筒排放。

7.2.1.5排气筒设置合理性分析

本项目通过生产车间合理布局，遵循同类排气筒合并的原则，尽量减少排气筒设置。企业在项目工艺设计时已考虑到自身的特点，对生产废气通过合理规划布局，项目共设置4个排气筒，其中DA003排气筒高度为60m，其他排气筒高度为20m，满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中“排气筒高度不应低于15m”的要求，且排气简间距离均大于各自高度之和。

参照《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），排气筒出口流速宜取15m/s左右，本项目排气筒流速为11.5~17.69m/s。

因此，本项目排气筒的设置是合理的。

### 7.2.2 无组织废气

本项目无组织废气主要为生产工艺无组织废气、罐区装卸和储存物料产生的大小呼吸废气等。通过对同类企业的调查可知，在不重视预防的情况下，无组织排放的废气对环境的影响比有组织排放的废气对环境的影响大，因此，为减少废气污染物的排放，特别是无组织废气的排放量，本项目应特别注意无组织废气的防治。

本项目对无组织废气采取的防治措施见表7.2-11。

表7.2-11   项目对无组织废气采取的防治措施一览表

| 车间 | 污染物名称 | 污染源位置 | 治理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料库 | 粉尘、非甲烷总烃 | 入库、破碎 | 原料库为密闭式，重力沉降、洒水降尘 | 车间风机通风、加强操作工的培训和管理、提高工人素质 |
| 煅烧车间 | 粉尘、非甲烷总烃 | 加料 | 重力沉降、洒水降尘 |  |
| 产品库 | 粉尘 | 提升机、包装 | 重力沉降、洒水降尘 |  |
| 罐区 | 氨气 | 氨水储罐 | 固定顶罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙。储罐附件开口，除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭 |  |

为控制无组织废气的排放量，必须以清洁生产的指导思想，对物料的运输、贮存、投料、出料、产品的存贮及尾气吸收等全过程进行分析，调查废气无组织排放的各个环节，并针对各主要排放环节提出相应改进措施，以减少废气无组织排放量。本项目正常生产过程中主要无组织排放点和相应的防治措施如下：

- 原料库无组织废气

项目原料在进料、破碎过程中会散发少量的粉尘、非甲烷总烃气体，这些无组织废气产生量少，同时也无法被收集或采取有效措施显著减少其产生量，因而需加强车间通风、加强车间洒水和操作管理，尽量减小其对人体和厂界周围环境的危害。

- 煅烧车间无组织废气

项目原料在进料、破碎过程中会散发少量的粉尘、非甲烷总烃气体，这些无组织废气产生量少，同时也无法被收集或采取有效措施显著减少其产生量，因而需加强车间通风、加强车间洒水和操作管理，尽量减小其对人体和厂界周围环境的危害。

⑶生产管理措施

项目应加强生产管理和设备维修，及时修、更换破损的管道、机泵、阀门及污染治理设备，减少和防止生产过程中的跑、冒、滴、漏和事故性排放，同时还应采取以下具体控制对策：

①生产过程中物料输送应采用管道输送；

②设备与管线组件等易泄露设备及管线组件定期泄漏检查并及时修复。

③对于一些有可能导致废气事故排放的情况，厂家必须加强管理，采取切实有效的措施以保障安全和防止污染环境；

④此外还应加强操作工的培训和管理，以减少人为产生的环境污染。

### 7.2.3 非正常工况排放控制措施

本项目非正常工况控制措施，具体如下：

①为将非正常工况下的废气影响降至最低，生产装置应在环保设施达到正常运行工况后再开车，短时检修及停车期间环保设施应持续运行；在环保设施故障时，应采取系统立即停车、检修的措施，避免有毒有害的废气不能达标排放。

②SNCR脱硝+钙法脱硫等装置：为防止吸收液减量等导致废气超标排放，企业应设置在线pH计、定期巡检维护，吸收液饱和后立即更换，并记录台账，以保证运行效果。

③布袋除尘器：为防止布袋除尘器破袋导致颗粒物废气超标排放，企业定期巡检维护，发现布袋破损立即更换，并记录台账，以保证布袋除尘器的运行效果。

### 7.2.4 大气污染防治措施治理效果

项目废气防治措施治理效果详见表7.2-12。

表7.2-12  项目废气处理工艺及治理效果表

| 处理效果 车间 |  | 总投资（万元） | 治理效果 | 排气筒编号 | 排放参数 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高度(m) | 直径(m) | 温度(℃) |  |
| 2#原料库 | “气箱脉冲袋式除尘器”1套 | 25 | 达标排放 | DA004 | 20 | 0.8 | 25 | 新增 |
| 2#产品库 | “气箱脉冲袋式除尘器”1套 | 25 | 达标排放 | DA005 | 20 | 0.8 | 25 | 新增 |
| 煅烧车间二 | “SNCR脱硝+钙法脱硫+湿电除尘”1套 | 20 | 达标排放 | DA003 | 60 | 2.0 | 60 | 新增1套湿电除尘，其它利用现有 |
| - | 废气管线、排气筒 | 15 | - | - | - | - | - |  |
| 合计 |  | 85 | - | - | - | - | - |  |

### 7.2.5 大气污染防治措施经济可行性分析

项目废气治理设施按车间设置，管线等总投资为85万元，占项目总投资的1.96%；项目废气处理装置运行费用主要包括电费、设备折旧及维修费、职工福利等，年运行费用合计约为30万元，占项目年平均利润总额的1.37%，在企业的承受范围内。

## 7.3 固体废弃物污染防治措施评述

本项目营运期产生的固体废物主要为原料库废气处理措施收集到的粉尘、成品库废气处理措施收集到的粉尘、脱硫设施产生的脱硫石膏（含湿电除尘去除的灰尘）、气箱脉冲袋式除尘器更换下的废布袋及纯水制备产生的废活性炭、废过滤棒及废反渗透膜等，本项目不新增员工，不新增生活垃圾，项目不新增废水，不新增污水站污泥产生量。

项目固废产生及利用处置方式见表7.3-1。

表7.3-1  项目固废产生及利用处置方式汇总表

| 序号 | 固体废物 名称 | 产生工序 | 废物属性 | 废物类别 | 废物 代码 | 产生量 （吨/年） | 利用处置 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料库废气处理措施收集到的粉尘 | 原料库废气处理措施 | 一般固废 | / | 66 | 154.16 | 收集后回用于生产 |
| 2 | 成品库废气处理措施收集到的粉尘 | 成品库废气处理措施 | 一般固废 | / | 66 | 264.73 | 收集后作为产品外售 |
| 3 | 脱硫石膏 | 脱硫塔、湿电除尘 | 一般固废 | / | 65 | 3003.06 | 收集后外售处理 |
| 4 | 废布袋 | 气箱脉冲袋式除尘器破损更换 | 一般固废 | / | 99 | 0.10 |  |
| 5 | 废活性炭 | 软水制备 | 一般固废 | - | 99 | 2.5 |  |
| 6 | 废过滤棒 | 软水制备 | 一般固废 | - | 99 | 0.5 |  |
| 7 | 废反渗透膜 | 软水制备 | 一般固废 | - | 99 | 1.0 |  |

### 7.3.1一般固废处理措施

本项目营运期产生的原料库废气处理措施收集到的粉尘、成品库废气处理措施收集到的粉尘、脱硫设施产生的脱硫石膏（含湿电除尘去除的灰尘）、气箱脉冲袋式除尘器更换下的废布袋及纯水制备产生的废活性炭、废过滤棒及废反渗透膜属于一般固废，储存在厂区现有一般固废暂存区，位于仓库五北侧，占地面积为200m2，具有完善的防渗漏、防雨淋、防扬尘控制措施。已按照《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)设置贮存场所环境保护图形标志。

### 7.3.5 固废管理措施及建议

⑴固体废物分类收集。各装置区设置固定的普通废物存放点，分不可回收废物和可回收废物存放点。产生的危险废物设置收集容器，并按照危险废物的类型分别以不同的标识，以利于危险废物的分类收集。

⑵按有关规定分类贮存、转移、处置固体废物，建立固体废物档案并按年度向环境管理部分申报登记。申报登记内容发生重大改变的，应当在发生改变之日起十日内向原登记机关申报。固体废物档案应包括废物种类、产生量、流向、贮存、处置等资料。

⑶固体废物处置实行资源化、减量化、无害化原则。生活垃圾委托环卫部门处理；危险废物委托有资质的危险废物处置单位处理。

⑷对固体废弃物实行从产生、收集、运输、贮存、再循环、再利用、加工处理直至最终处置实行全过程管理，加强固体废弃物运输过程中的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。

⑸生活垃圾进行及时清运，避免产生二次污染。

## 7.4 噪声污染防治措施

### 7.4.1 从噪声源上采取的治理措施

项目主要噪声设备为泵、离心机、干燥设备等，在设计和设备采购阶段，应优先选用低噪声设备，如低噪的泵、离心机、干燥设备等，从而从声源上降低设备本身的噪声。除此之外，应采取声学控制措施，对噪声源进行治理，根据各噪声源的特征，采取的具体治理措施如下：

⑴ 泵

该类噪声源具有噪声相对较低，位置分散等特点，可采取如下治理措施：在满足工艺需要的前提下选择低噪声设备；对于功率大、噪声较高的机泵安装减振垫、隔声罩；及时检查设备运行工况，加强保养，防止非正常运行。隔声量可达25(A)。

⑵ 离心机

离心机安装在车间内，采用泡沫塑料垫等减振、隔振措施，再通过厂房隔声后，隔声量可达25dB(A)。

⑶干燥设备

干燥设备安装在车间内，采用泡沫塑料垫等减振、隔振措施，再通过厂房隔声后，隔声量可达25dB(A)。

⑷风机及空压机组

进（排）气管道安装消声器，消声量在25dB（A）以上；设备与底座之间设置减振措施；设置空压机房等，对室内需进行声学处理，主要提高墙壁、顶棚的吸声系数，以提高室内吸声量。

⑸压榨机

压榨机安装在车间内，采用泡沫塑料垫等减振、隔振措施，再通过厂房隔声后，隔声量可达25dB(A)。

⑹振动筛

振动筛安装在车间内，采用泡沫塑料垫等减振、隔振措施，再通过厂房隔声后，隔声量可达25dB(A)。

### 7.4.2 从噪声传播途径上采取的治理措施

① 采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域或厂界。

② 在主要噪声源设备及厂房周围，宜布置对噪声较不敏感的、有利于隔声的建筑物、构筑物，如辅助车间、仓库等。

③ 在满足工艺流程要求的前提下，高噪声设备宜相对集中，并尽量布置在厂房内。

④ 充分利用地形、地物隔挡噪声，主要噪声源低位布置。

⑤ 有强烈振动的设备，不布置在楼板或平台上。

⑥ 设备布置时，充分考虑与其配用的噪声控制专用设备的安装和维修空间。

### 7.4.3 其它治理措施

① 在管理人员集中的控制室，其门窗等应进行隔声处理，使环境达到相应的噪声标准；在高噪音场所，值班人员或检修人员应加强个体防护，配戴防噪耳塞、耳罩等。

② 在厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外

声环境的影响，种植一定的乔木、灌木林，亦有较好的降噪效果。

③ 加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

经采取上述措施，加上距离衰减，可使项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，满足环境保护的要求。

## 7.5 地下水及土壤污染防治措施

扩建项目新建发酵车间、车间一、仓库一、综合楼一，空压机房、控制室、罐组二、罐区二、仓库五、仓库二、配电房等配套设施依托现有，危险废物（废液）采用加盖塑料桶堆存在固废库，定期的检查固废库的防渗设施。

本项目采取的地下水及土壤污染防治措施主要包括：

⑴从源头控制

项目所有输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道；建立日常性设备维护和巡回检查制度，减少有关设备的损坏，做到出现问题及时发现、及时处理、及时解决。污水处理系统检修要在停产期或与设备检修期同期进行；加强对所有管道、储罐的维护管理，及时发现和消除污染隐患，杜绝跑、冒、滴、漏现象；污水的转移运输管线敷设全部采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。一旦发现有污染物泄漏或渗漏，立即采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。

⑵分区防治措施

厂区采用分区防渗设计，污水站、硫酸罐区等区域为重点防渗区，采取严格的防渗措施，防渗措施防渗性能不低于6m厚渗透系数不大于1×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。其他区域为一般防渗区域，防渗措施防渗性能不低于1.5m 厚渗透系数不大于1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。非污染区采用一般地面硬化。以确保任何物质的冒溢能被回收并不污染土壤和地下水。厂区各类固废在产生、收集和运输过程中采取有效的措施防止固废散失，危险废物暂存场所按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求设置防漏、防渗措施，确保危险废物不泄漏或者渗透进入地下水。

项目分区防渗见表7.5-1。本项目厂区防渗分区示意图见图7.5-1。如依托现有项目的设施未达到防渗要求，各单元要按照本项目要求做好防渗处理措施。

表7.5-1  扩建项目污染区划分及防渗等级一览表

| 分区 |  | 定义 | 厂内分区 | 防渗分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染区 | 重点污染区 | 危害性大、污染物较大的装置区 | 危废仓库、硫酸罐区、污水站，罐组二、应急池、初期雨水收集池等 | 重点防渗区 | 等效黏土防渗区Mb≥6.0m，K ≤1*10-7cm/s |
|  | 一般污染区 | 无毒性或毒性小的装置区、装置区外管廊区 | 车间一、发酵车间、一般固废库、仓库等 | 一般防渗区 | 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K ≤1*10-7cm/s。 |
| 非污染区 | 除污染区的其余区域 | 不需设置防渗等级 | 厂区的综合楼、门卫等 | 简单防渗区 | 一般地面硬化。 |

⑶地下水跟踪监测

结合项目地下水可能污染的方式和途径，按照当地地下水流向，在项目场地内（地下水环境影响跟踪监测点），场址上游（背景值监测点）、下游（污染扩散监测点）分别布设地下水监测点，开展地下水环境跟踪监测。

⑷应急响应

编制应急预案，确定应急组织成员和应急响应程序等，加强日常演练。在厂区一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案，开展地下水污染应急治理。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水以及土壤，因此项目不会对区域地下水以及土壤环境产生明显影响。

## 7.6 环境风险防范措施及应急预案

### 7.6.1 现有项目环境风险回顾性评价

现有项目已进行过环境风险评价，并制订了突发环境事件应急预案，主要包括的内容有：

7.6.1.1环境风险源防控措施

⑴技术措施

①企业生产采用DCS系统，由控制站、操作站组成，自动化仪表检测到的各个生产工艺参数的信号送入计算机系统，操作人员通过操作站控制工艺设备的运行，检测各个生产设备的状态及工艺参数。

②料仓高位报警连锁加料系统、煅烧炉温度检测及控制系统、紧急停车系统；余热锅炉设置PLC控制系统，监测监控锅炉汽包水位、锅炉产汽量和产汽压力、过热蒸汽温度等再一定范围内，并实现异常报警和事故连锁处理。

（2）管理措施

①建立、健全厂区风险源管理规章制度，落实风险源管理和监控责任，制定风险源管理与监控的实施方案。

②对从业人员进行安全教育和技术培训，使其掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下应当采取的应急措施。

③建立风险源安全管理档案；对存在事故隐患和缺陷的风险源认真进行整改，不能立即整改的，必须采取切实可行的安全措施，防止事故发生。

④安排专职人员对消防器材和应急设施进行定期检查并作好相关记录确保器材及设施有效。

7.6.1.2环境风险源防控措施

⑴有毒有害气体泄漏监控预警措施

江苏世友炭材有限公司不涉及到有毒有害气体，因此未设置有毒有害气体泄漏监控预警措施。

⑵卫生防护距离情况

根据《江苏世友炭材有限公司煅后焦及余热利用项目环境影响报告书》及其批复要求，公司设有800m的卫生防护距离。经现场调查，卫生防护距离范围内无居住区等敏感目标，符合卫生防护距离要求。

⑶突发大气环境事件发生情况

经调查，江苏世友炭材有限公司近3年未发生突发大气环境事件。

⑷初期雨水收集情况

江苏世友炭材有限公司无危险化学品罐区，初期雨水经厂区雨水管网收集后进入脱硫水池，后期雨水经厂区雨水排口排入区域雨水管网，最终入周边河流。

厂区雨水排口设有监控设施，且设有切断阀，正常情况下阀门打开，事故情况下阀门关闭，以防止受污染的水外排。设有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口，防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境。

⑸事故废水收集、处理能力评估

厂区设有事故池（100m3），用于收集事故废水及消防尾水，后通过潜污泵将事故废水及消防尾水泵入污水站集中处理。

⑹截流措施分析

地面防渗：地面进行硬化防渗处理，防止事故时泄漏的物料或事故废水渗入地下；生产车间地面进行硬化防渗处理。

雨污切换阀：雨水排口处设置闸阀，经泵将初期雨水或受污染水体排入厂区污水处理站。

7.6.1.3环境风险管理制度

⑴企业已建立环境风险防控和应急措施制度，并已明确环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构，并且有专人每天对现场进行巡检，各种设备定期进行维护保养；

⑵公司严格遵守国家和地方法律法规政策、法令条例要求，安全合法化生产。取得各期项目环评的审批意见和环保设施验收工作。公司落实了环评报告中提出的各项环境风险防范和事故应急措施，制订了环境风险应急预案，现场配备了应急物资，定期开展应急预案演练，杜绝污染事故发生。

⑶企业对职工定期开展环境风险和环境应急管理宣传和培训；

⑷公司建立了突发环境事件信息报告制度，按照事故级别的不同，明确了信息报告人员、信息报告时限、事故报告内容、信息报告部门等内容。

完善的环境应急管理规章制度，包括环境应急管理“一案三制”，“一案”是指突发环境事件应急预案，“三制”是指环境应急管理机制、环境应急运行体制、环境应急法制。

应急管理体制主要指建立健全集中统一、坚强有力、政令畅通的指挥机构；运行机制主要指建立健全监测预警机制、应急信息报告机制、应急决策和协调机制；而法制建设方面，主要通过依法行政，努力使突发环境事件的应急处置逐步走上规范化、制度化和法制化轨道。

环境应急管理规章制度主要包含以下内容：

⑴环境应急目标责任制，每年制定环境应急目标，并列入环境保护目标责任状中，严格落实环境应急责任；建立环境风险定期排查制度，定期排查分析企业内部环境风险，有针对性的开展隐患整改行动；

⑵突发环境时间报告和处置制度，按照相关规定，及时上报突发环境事件信息，有效开展突发环境事件前期处置；

⑶特征污染物定期监测制度，定期监测企业特征污染物，及时掌握环境风险变化动态；

⑷环境应急档案管理制度，对机构、预案、演练、物资、队伍、突发环境事件处置等环境应急管理工作相关的台账资料和档案材料进行规范存档等。

7.6.1.4环境风险防控与应急措施

⑴采取防止事故排水、消防尾水等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故废水及消防尾水收集措施；落实各项措施的管理规定、岗位职责。

⑵在显眼位置设有警示标牌，提醒周边公众紧急疏散。

7.6.1.5环境应急资源

企业组建了应急救援队伍，保障应急人员的充足；具备充足的环境应急物资和有效的调用方案，明确了物资责任人。企业内部制定不同层次、不同需求的培训计划，定期组织企业操作人员进行环境风险知识和管理能力的培训，明确应急启动流程和应对措施。

公司已配备必要的应急物资和应急装备（详见表7.6-1、7.6-2）；已组建应急救援队伍（详见表7.6-3）。

表7.6-1灭火器配置一览表

| 序号 | 配置场所 | 灭火器类型 | 数量（个） | 室内消火栓数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 手提式干粉灭火器 | 20 | 7 |
| 2 | 原料库 | 手提式干粉灭火器 | 3 | 2 |
| 3 | 锅炉车间 | 手提式干粉灭火器 | 6 |  |
| 4 | 成品库 | 手提式干粉灭火器 | 14 | 4 |
| 5 | 配电室 | 手提式干粉灭火器 | 4 |  |
| 6 | 办公楼 | 手提式干粉灭火器 | 9 |  |

表7.6-2应急救援器材一览表

| 类别 | 序号 | 设施名称 | 数量 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧急个人处置 设施 | 1 | 洗手池 | 若干 | 厂区 |
|  | 2 | 洗眼器 | 2 | 生产区 |
|  | 3 | 喷淋器 | 2 |  |
|  | 4 | 应急照明灯 | 若干 |  |
| 应急设施 | 1 | 柴油发电机 | 1 | 配电房 |
|  | 2 | 自控设施 | 1 | 锅炉控制室 |
|  | 3 | 自动切断阀 | 8 | 余热利用、空压系统 |
|  | 4 | 紧急泄压阀 | 6 | 蒸汽系统 |
|  | 5 | 报警设施 | 1 | 控制室或值班室 |
|  | 6 | 固定报警电话 | 2 | 控制室或值班室 |
| 紧急救援设施 | 1 | 竹签、木塞等 | 20 | 安全科 |
|  | 2 | 担架 | 4 |  |
|  | 3 | 堵漏设备 | 1 |  |
|  | 4 | 医疗抢救设备 | 1 |  |
|  | 5 | 移动抽流凤机 | 5 |  |
|  | 6 | 正压式呼吸器 | 5 |  |
|  | 7 | 防毒面具 | 20 |  |
|  | 8 | 口罩 | 20 |  |
|  | 9 | 耳罩 | 20 |  |
|  | 10 | 防护眼罩 | 20 |  |
|  | 11 | 防护手套 | 20 |  |
|  | 12 | 防护靴 | 20 |  |
|  | 13 | 消防服 | 20 |  |
|  | 14 | 安全绳 | 5 |  |
|  | 15 | 安全帽 | 20 |  |
|  | 16 | 工程抢修设备 | 1 |  |
|  | 17 | 对讲机 | 30 |  |
|  | 18 | 应急车辆 | 1 | 厂区 |

表7.6-3 应急队伍人员表

| 序号 | 类别 | 姓名 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 | 郭洪伟 | 15961319555 |
| 2 | 副总指挥 | 宋健 | 13503995609 |
| 3 | 物资供应组 | 李亚军 | 18936568601 |
| 4 |  | 方虎子 | 18168636989 |
| 5 | 抢修救援组 | 郑平安 | 13598416856 |
| 6 |  | 毛艳利 | 13961312836 |
| 7 | 疏散警戒组 | 王统廪 | 13179597887 |
| 8 |  | 王道绪 | 13675276707 |
| 9 | 医疗救护组 | 孙淑琴 | 18751255583 |
| 10 |  | 王永乐 | 17798971259 |
| 11 | 综合处理组 | 杨小玮 | 15251279386 |
| 12 |  | 杨世艳 | 18751259015 |
| 13 | 技术保障组 | 王高明 | 15978708589 |

7.6.2 存在问题及改进意见

现有项目生产过程中需使用20%氨水作为脱硝剂，厂区存在1个50m3氨水储罐，氨属于HJ941-2018 中“第一部分有毒气态物质”中列举的毒性气体，目前罐区未安装泄漏监控报警系统、公司厂界未安装有氨气泄漏监控预警系统。根据氨水在厂区内的最大存储量与临界量的比值推算，氨水的比值较大，如发生泄漏事故存在较大的风险，因此企业应在罐区安装泄漏监控报警系统、公司厂界安装有氨气泄漏监控预警系统。

7.6.3 现有厂区风险防范措施依托可行性

7.6.3.1 事故废水防范措施

厂区实行“清、污分流”的排水体制。厂区所有清下水管道的进口均设置封闭阀，能够及时阻断被污染的消防水或其它废水进入清下水道。能够储存事故排水的储存设施包括围堰内区域和厂内应急池，对可能产生的泄漏物料及消防尾水可做有效的收集。

7.6.3.2应急事故水池

根据环评导则及《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T 50483-2019）的要求，厂区消防后的事故排水需经应急事故池收集处理后才能排放。根据《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（QSY08190-2019），应急事故废水最大量的计算方法如下：

V总= (V1 + V2 − V3)𝑚ax + V4 + V5

V2= ΣV消t消

V5= 10𝑞f

q= qa/n

其中：

V总 — 事故排水储存设施的总有效容积（即事故排水总量），m3；

(V1 + V2 –V3)max —对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算(V1 + V2 –V3)，取其中最大值。

V1 —收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3；储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应（塔）器或中间储罐计；本项目取40。

V2 —火灾延续时间内，事故发生区域范围内的消防用水量，m3；V2=∑Q消t消

式中： Q消 —发生事故的罐区或装置区同时使用的消防设施给水流量，m3/h；本项目取15L/；t消 —消防设施对应的设计消防历时，h，本项目取6h。经计算V2=324m3。

V3 —发生事故时可以储存、转运到其他设施的事故排水量，m3；本项目取0。

V4 —发生事故时必须进入事故排水收集系统的生产废水量，m3； 本项目取0。

V5 —发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。

V5 = 10qF

q = qa/n

式中：q —降雨强度，mm；

按平均日降雨量； F —必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；

qa —年平均降雨量，mm；852.8mm

n ——年平均降雨日数,100d。

经计算V5=0.853m3.

经计算，V总=（40+324-0）+0+0.853=364.85m3。

目前，企业建有1座100m3事故池，不能满足本项目需求。本项目需再建设1座至少270m3事故池才能满足本项目需求。

7.6.3.3事故水三级防控体系

为防止事故废水污染周边水体，本项目与海州湾生物科技产业园建立了“单元-厂区-园区”三级防控体系。

⑴单元级防控系统

装置区设置围堰、罐区设置防火堤，收集一般事故泄漏的物料，防止轻微事故泄漏时造成的污染水流出界区。罐区防火堤外设置的雨水系统阀门为常关。发生事故时，事故区工艺物料、消防水及雨水均被拦截在防火堤内。未发生事故的区域内雨水不会进入事故水收集系统，而是被截留在未发生事故的防火堤内，从而减少事故水的容积。罐区的防火堤容积必须能够容纳防火堤内最大罐的容积。

⑵第二级防控系统

工艺装置区内的事故废水经地下管道重力流首先进入初期雨水池（1 座285 立方米）。当雨水池满水后，自动切换至厂区应急事故系统，事故废水经重力进入厂区应急

事故池（厂区已建1座容积为100m3事故应急池，拟建1座容积为300m3事故池）。收集的污水分批次送入厂区污水处理厂集中处理，污水处理系统出现故障或者污水收集池容量不足时，将立即启动基地应急响应机制，可将事故水排入基地公共应急事故池内，确保事故废水不流出基地外。

⑶园区级防控系统

园区兴庄河闸上区域河流水系均设有闸门，闸门常处关闭状态，事故发生时可将污水和危化品等泄漏物截留在园区内部水系中，以免其污染扩散至外地表水体。待事故解决后，再将截留的污水收集并送污水处理厂统一处理。

7.6.3.4 现有项目环境风险防范措施的有效性

现有项目运行至今未发生环境风险事故，风险防范措施较为完善，均处于正常有效状态。

7.6.4 重新报批项目环境风险防范措施

7.6.4.1 总图布置环境风险防范措施

严格按照《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）进行总平面布置、建筑布置、建筑物的材料选择。

项目应设人货分流进出口，设环形通道，用于人货流和消防，有车辆进出处应人车分行。有车辆通行的厂内道路在弯道、交叉路口的横净距范围内，不设妨碍驾驶员视线的障碍物。车间内车辆道路采取防滑措施。为防止运输而引起的伤害，作业区通道设有明显的通道线，严格控制操作位置。

应考虑装卸作业区域的划分。车辆进入厂区门口，设置限速牌，指示牌和警示牌。车间布置考虑有利于通风、确保生产安全和消防要求，车间及建筑布置朝向以正面朝南为主，以利于采光、日晒。

7.6.4.2 生产工艺环境风险防范措施

有毒化学品泄露事故的处置

公司生产过程中可能会发生氨等物料泄漏事故。如发生泄漏事故，其泄漏量可视其漏点设备的腐蚀程度，是否为负压等条件而不同。事故起因也是多样的如操作失误、设备失修、腐蚀、自然灾害等原因。

一般事故可因设备的微量泄漏，由岗位操作人员巡检等方式及早发现，可采取相应措施，予以处理。

重大事故，可因设备事故、自然灾害、储罐的大量泄漏而发生重大事故，操作人员虽能及时发现，但一时难以控制。

有毒物料泄漏后，可能造成人员伤害，波及周边范围，应采取以下应急救援措施：

⑴最早发现者应立即向部门领导汇报，如有火灾事故，需采取一切办法切断事故源。

⑵班长接到报警后，应迅速通知有关部门、班组，要求查明氨等外泄部位和原因，下达按应急救援预案处置的指令，同时通知应急救援指挥部及本厂各救援队伍迅速赶往事故现场。

⑶指挥部成员按照事故程度，迅速向当地有关部门或临近企业发出相关的救援请求。

⑷发生事故的车间，应迅速查明事故发生源点、泄漏部位和原因，凡能经切断物料或倒槽等处理措施而消除事故的，则以自救为主。如泄漏部位自己不能控制的，应向指挥部报告。

⑸指挥部成员达到事故现场后，根据事故状态及危害程度作出相应决定，并令各应急救援队立即开展救援。

⑹车间主任安全员到达现场后，查明泄漏部位和范围后，视能否影响生产，作出局部或全部停产的决定。

⑺安全部门人员到达现场后，担任治安和交通指挥。在事故现场周围设岗。

⑻医疗救护队到达现场后，与消防队配合，应立即救护伤员和中毒人员，重伤员及时送往医院抢救。

⑼如发生火险，车间救援消防队应做好个人防护后，立即进行灭火。如火势难以控制，请工业园区消防队立即调用各种消防车辆，消防器材及时赶赴现场。

⑽抢险抢修队到达现场后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行抢修设备，控制事故以防事故扩大。

⑾当事故得到控制，立即成立一个工作小组；在生产副总经理领导下，由生产部门部组成工作小组，研究制定抢修方案并立即组织抢修，尽早恢复生产。调查事故发生原因和研究制定防范措施。夜间发生事故，由厂值班人员及在厂的经理按应急救援预案，组织指挥事故处置和落实抢修任务。当生产恢复正常后，工作小组要调查事故发生原因和研究制定防范措施。

7.6.1.4危险化学品贮运防范措施

⑴罐区

本项目依托现有罐区，主要贮存的物料有氨水等，罐区需按照以下要求进行设置：

①设置符合消防规定的灭火设施和消防环行通道。

②在贮罐周围设计围堰。根据储罐的具体尺寸确定。

③安装液位上限报警装置，操作人员需按规程操作。

④安装防静电和防感应雷的接地装置。

⑤定期对罐区储罐、管线进行检修，对破裂的管线及时进行修补，并执行

严格的用火管理制度。

⑥储罐贮存量不得超过贮罐容量的80%，储罐设置压强自动报警装置。

⑦制定完善的罐区巡检制度和重大事故应急措施和救援预案。

⑧加强罐区物料输送、卸料过程的监管，在物料装卸料过程中，必须由

专人负责监控，防止发生风险事故。

⑨储罐区附近必须设置惰性吸附材料、黄砂、应急泵、防毒面具等应急物

资和设备，并定期更换过期的风险应急物资。

⑵车间、仓储区布置需通风良好，保证易燃、易爆和有毒物质迅速稀释和扩散。按规定划分危险区，保证防火防爆距离。采取以上措施后，可确保事故泄漏时，有毒物质能及时得到控制。厂区内建筑抗震结构按当地的地震基本烈度设计。

- 氨水罐区环境风险防范措施

①防泄漏

氨水储罐材质选用Q345，并设置安全附件、自动控制系统、安全仪表系统。储罐气相、液相均设置型号为J41B-25P的紧急切断阀。氨水管道、法兰根据操作条件、介质选用06Cr19Ni10材质，阀门选用CF8材质。阀门、法兰的压力等级等于管道的压力等级。

氨水储罐采购具相应资质厂家的产品和按规定正确使用。

本项目氨水管道选用《流体输送用不锈钢无缝钢管》（GB/T14976-2012）06Cr19Ni10钢。管道安装应按照管道布置图的要求，并符合有关施工标准、规范。管道元件在安装前应当按照《压力管道规范 工业管道 第4部分:制作与安装》（GB/T 20801.4-2020）的规定进行材质复检、阀门试验、无损检测或者其他的产品性能复验，不合格者不得使用。管道连接时，不得用强力对口、加热管子、加偏垫或者加多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或者不同心等缺陷。法兰接头的安装应当符合《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第五十三条第（七）项的规定。管子与设备的连接应当在设备安装定位紧固地脚螺栓后自然地进行。

本项目氨水管道焊接采用氩弧焊，焊壁厚大于3毫米的管道对接焊缝应坡口，坡口形式、尺寸、角度应符合压力管道规范-工业管道 第4部分：制作与安装》（GB/T20801.4-2020）的要求。

所有管道的焊接接头应在焊完后立即除去渣皮、飞溅，并应将焊接接头表面清理干净。然后进行外观检查，合格后才能进行无损检测。焊接接头外观检查的检查等级和合格标准应当符合《压力管道规范-工业管道 第5部分：检验与试验》（GB/T20801.5-2020）的规定。

管道安装完毕后，应对管道系统进行强度试验和泄漏性试验，并且进行吹扫与清洗，其顺序为强度试验、泄漏性试验、吹扫与清洗。本项目压力管道强度试验介质为洁净水，试验压力为设计压力的1.5倍，强度试验时，必须排净管道系统内的空气，升压应缓慢，达到试验压力后，停压10分钟，然后降至设计压力，停30分钟以不降压、无泄漏和无变形为合格，管道系统强度试验合格后，应缓慢降压。然后再降至设计压力，检查有无泄漏，管道系统强度试验合格后，应缓慢降压。

泄漏性试验应在强度试验合格后进行，试验介质宜采用空气，试验压力为设计压力，泄漏性试验的试验压力应逐渐缓慢上升，当达到试验压力时，停压10分钟后，用涂刷发泡剂的方法巡回检查所有密封点，无泄漏后应及时缓慢泄压，此时为管道系统泄漏性试验合格。

管道系统强度试验合格后，应按照设计要求进行吹扫，吹扫工作应符合下列规定：（1）焊接在管道上的阀门和仪表应采取保护措施；（2）不参与吹扫的设备应隔离；（3）吹扫压力不得超过设备和管道系统的设计压力，吹扫气体的流速不得小于20m/s；（4）排气口应设白色油漆靶检查，5min内靶上无铁锈、尘土、水分及其他杂物为合格。经吹扫合格的管道，应及时恢复原状。

⑷物料运输安全防范措施：

由于公司部分原料具有有毒的特性，在运输过程中具有较大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，应委托有运输资质和经验的运输单位承担，确保安全。为此应采取如下运输管理措施：

①合理规划运输时间，避免在车流和人流高峰时间运输。

②特殊物料（如氨水）的装运应做到定车、定人。定车就是要使用危险品专用运输车辆，定人就是应有经过培训的专业人员负责驾驶、装卸等工作，从人员上保障运输过程中的安全。

③各危险品运输车辆的明显位置应有按规定的危险物品标志。

④在各物料运输过程中，一旦发生意外，在采取紧急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，必要时疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小程度。

⑤应对各运输车辆定期维护和检修，防患于未然，保持车辆在良好的工作状态。

7.6.1.7消防水排放防范应急措施

⑴厂区所有雨水管道的进口均设置封闭阀，能够及时阻断被污染的消防水或其它废水进入雨水管网。

- 厂区实行严格的“清污分流”。

⑶厂区已设置消防水收集管线、设置消防水收集池，其有效容积为100m3，满足该公司消防尾水收集和储存的要求。一旦事故发生后，立即关闭雨水（消防水）管道阀门，切断雨水排口，打开事故池（消防尾水池）管道阀门，使厂区内所有事故废水，包括消防水，全部汇入事故池（消防尾水池），再送入污水处理厂集中处理达标后排放。

7.6.1.8环境风险应急预案

建设单位现有项目已进行过环境风险评价，并制订了环境应急救援预案，并于2021年5月7日取得连云港市赣榆生态环境局的备案，备案号为320707-2021-024-L，企业生产至今未发生过环境风险事故，但随着本期项目的建设，公司需针对新增的生产装置区、物料输送管线及设备、“三废”处理设施等，进一步完善全厂环境风险评价。主要包括的内容有：

- 风险源

根据重大危险源辨识和消防安全重点部位及公司的实践经验对现有生产线及公用、辅助工程进行确认，确定了氨水罐区、煅烧炉为危险目标。氨与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

⑵风险防范措施

建设单位针对现有项目使用的主要风险物质采取的风险防范措施主要有：

①建立健全各项管理制度，落实安全生产责任制、安全检查制、事故管理制等；

②企业法人代表、分管安全负责人、安全管理人员、特殊工种人员等必须参加安全培训，经考核合格后方能持证上岗；

③各车间、储存场所应确定一名主要领导人为安全负责人；全面负责本单位安全管理工作；

④加强设备的检查，保持设备、设施的完好状态，对特种设备如压力容器等要按特种设备管理规定执行。

⑤输送易燃、易爆液体的管道必须设置防静电功能，消除火源；

⑥生产和存储场所严禁使用易撞击易产生火花的机械和工具；

⑦仓库区要保持良好的通风环境，消除可燃气体和粉尘在空气中的浓度；

⑧原料库按GB190的规定，设置明显的安全警示标志，区域内严禁吸烟和使用明火；

⑨储罐风险防范是项目风险防范的重点，储罐设施布置应露天化，保证有毒物质迅速稀释和扩散。按规定划分危险区，保证防火防爆距离，对贮存易燃易爆物料的罐区设置防火堤。储罐内的建筑抗震结构按当地的地震基本烈度设计。采取以上措施后可保证事故泄露时，有毒物质能及时得到控制。罐区附近场所及需要提醒人员注意的地点均应按标准设置各种安全标志，凡需要迅速发现并引起注意以防止发生事故的场所、部位，均按要求涂安全色。

⑶应急救援系统

①应急救援机构设置

公司成立了应急救援领导小组，应急救援机构设置在综合部内。

②应急救援机构组成人员

总经理任应急救援小组组长，副总经理任应急救援小组副组长，生产部负责人、专职安全员任应急救援小组安全员，各车间负责人、班长、义务消防队员为应急救援小组成员。

在突发事故时，现场由组长指挥，若组长不在现场，则由副组长指挥，若副组长不在现场，由安全员指挥，一般性事故由在现场的救援指挥级的任何一人或在现场的最高职员负责指挥。

③组成人员和职责划分

应急救援小组的组成人员和职责划分详见表7.6-1。

表7.6-1  组成人员和职责划分

| ### 组成人员 | ### 职责 |
| --- | --- |
| ### 组 长 | ### ◆担任应急总指挥 ### ◆指挥本厂应急组织成员进行事故抢险 ### ◆将情况报告上级领导 ### ◆向上级领导和消防部门简要汇报灾情 ### ◆配合消防部门灭火抢险 ### ◆负责临近建筑物消防监控 ### ◆协助有关部门分析事故原因，修订预防措施、完善应急预案 ### ◆批准本方案的启动和终止 |
| ### 副组长 | - 担任应急副总指挥 - 配合总指挥组织与联络各职能部门协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故 ### 处置工作 ### ◆组长不在时行使总指挥之职 |
| ### 生产负责人和专职安全员（环保员） | ### ◆总经理、副总经理均不在时担任总指挥 ### ◆指挥在场人员消除着火源，设置警戒区 ### ◆组织事故抢险 ### ◆负责事故处置时生产系统、开停车调度工作 ### ◆负责事故现场通讯联络和对外联系 ### ◆负责抢险器材的组织落实 ### ◆组织提供应急辅助照明 ### ◆必要时负责人员疏散 ### ◆组织人员清点、回收事故后的残留物 |
| ### 保安和义务消防 ### 队 员 | ### ◆组织人员，疏通消防通道，引导消防车 ### ◆协助扑灭火灾事故 ### ◆事故后负责恢复和补充原有消防器材 ### ◆负责检查火场、防止复燃 ### ◆平时负责维护和保养好消防器材和设施 |
| ### 班 长 | ### ◆组织班内人员抢险 ### ◆对现场及周围易燃易爆物品进行隔离或转移。 |
| ### 设备科负责人 | ### ◆必要时负责切断事故区域的电源 ### ◆监视厂区各类管道情况 ### ◆负责抢险器材的落实 ### ◆负责提供应急照明 ### ◆必要时负责切断事故区域其它动能管道的供应 |
| ### 当班人员（管库员） | ### ◆负责扑灭初起火灾 ### ◆预期无法控制事故、拨打报警电话并报告公司领导或有关人员 |
| ### 后勤行政负责人 | ### ◆负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员的分类抢救和护送转院工作 ### ◆负责抢救中毒、受伤人员的生活必需品供应 ### ◆负责抢险救援物质的供应和运输工作 ### ◆协助好指挥长对外联系工作 |

此外，建设单位厂区现有应急预案还包括重大事故基本处置方案和火灾消防对策等内容。

### 7.6.2 企业应急预案与相关部门应急预案的衔接性

7.6.2.1风险应急预案的衔接

⑴应急组织机构、人员衔接

当发生风险事故时，企业通讯联络小组应及时承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向厂区应急指挥小组汇报；编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。

⑵预案分级响应衔接

①一般污染事故：在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥小组研究确定后，向灌云县临港产业园管委会生态环境部门、应急管理部门报告处理结果。

②较大或严重污染事故：应急指挥小组在接到事故报警后，及时向报告灌云县临港产业园管委会报告，并请求支援；灌云县临港产业园管委会进行紧急动员，适时启动区域的环境污染事故应急预案，迅速调集救援力量，指挥管委会成员单位、相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组，按照各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作，厂内应急小组听从临港产业区现场指挥部的领导。现场指挥部同时将有关进展情况向连云港市应急处理指挥部汇报；污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。

当污染事故又进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，发布预警信息，同时向连云港市应急处理指挥部和省环境污染事故应急处理指挥部请求援助。

⑶应急救援保障衔接

①单位互助体系：建设单位和周边企业将建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。

②公共援助力量：企业还可以联系市消防支队、医院、公安、交通、应急管理局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

③专家援助：全厂建立环境应急专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。

⑷应急培训衔接

建设单位在开展应急培训计划的同时，还应积极配合灌云县临港产业区开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与灌云县临港产业区环保局应急组织取得联系。

⑸公众教育衔接

建设单位对厂内和附近地区公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和灌云县临港产业区相关单位的交流，如发生事故，可更好的疏散、防护污染。

7.6.2.2风险防范措施的衔接

⑴污染治理措施的衔接

当风险事故废水超过全厂能够处理范围后，应及时向临港产业区相关单位请求援助，以免风险事故发生扩大。

⑵消防及火灾报警系统的衔接

厂内消防设施与临港产业区消防站配套建设；厂内采用电话报警，火灾报警信号报送至消防救援组，必要时报送至上级消防力量请求支援。

### 7.6.3扩建项目事故风险防范措施及应急预案

本扩建项目使用的原辅料大多数在现有项目中使用，事故风险防范措施、应急预案与全厂现有应急预案综合考虑，成为统一体系，对现有项目未涉及的危化品的事故防范措施和应急预案进行补充完善。

7.6.3.1 大气环境风险防范措施

⑴废气末端治理必须确保正常运行，末端治理措施因故障不能运行，则生产必须停止。

⑵加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决。

⑶定期检查废气吸收液含量和活性炭吸附装置的有效性，确保吸收液和活性炭及时更换、及时处理。

⑷原料储存库内加强通风，在厂区原料储存仓库、车间安装视频监控系统，设置有毒、可燃气体检测系统、内部急停系统及空气自动报警器，及时发现泄漏事故。

⑸发生大气环境风险事故时，及时对下风向人员进行疏散，设置疏散通道警示标志，在事故点上风向设置应急安置点。

7.6.3.2 事故废水环境风险防范措施

⑴公司设置“单元-厂区”的事故废水环境风险防控体系。当污水处理装置出现故障、排水监测超过接管标准时，将立即切断污水总排口，停止排放，把超标废水打入已建的960m3消防尾水池中，同时通知生产部门停车。若发生泄漏或火灾爆炸事故，将会大大增加事故废水量，项目应将泄露的冲洗水、火灾的消防水全部收集排入消防尾水收集池中，同时切断污水总排口和雨水放口，通知生产车间停车，以免加大污水处理系统的运行负荷。进入消防尾水收集池的废水经泵分批次打入污水处理系统（保证事故废水的进入污水处理站的废水水质不超过污水处理厂的上限）进行处理。

公司与园区层面建立“厂区-园区”环境风险防控体系，公司厂区内事故废水处理达标后接入污水管网入园区污水处理厂处理，将事故废水控制在园区内，防止事故废水进入园区外地表水体。

⑵为了最大程度减低建设项目事故发生时对水环境的影响，对建设项目的事故废水将采取三级拦截措施。

一级拦截措施：在车间装置区、原料库设置围堰，并对生产车间装置区和原料库地面进行硬化处理。

二级拦截措施：建设项目应设置足够容量的废水事故池用于贮存生产事故废水、事故消防废水、污水预处理站事故废水等。

三级拦截措施：在厂区内集、排水系统管网中设置排污闸板。在厂区排水系统总排放口设置排污闸板，防止事故废水未经处理排入园区污水处理厂而对其造成冲击负荷。在厂区雨水收集系统排放口前端设置雨、污双向阀门，雨水阀门可将排水排入雨水管网，污水阀门可将来水引入事故池。当发生原料泄漏或火灾事故产生消防废水后能及时关闭雨水阀门同时开启污水阀门，保证事故废水能及时导入事故池，防止有毒物质或消防废水通过雨水管网排入外环境。

防止事故废水进入外环境的控制、封堵系统见图7.6-1。

图7.6-1 防止事故废水进入外环境的控制、封堵系统图

废水收集流程说明：

正常情况下，阀门1、3开启，泵1、2、3，阀门2关闭，对于初期雨水的收集可通过关闭阀门1，开启阀门2进行收集。初期雨水收集结束后，开启阀门1，关闭阀门2。

事故状况下，阀门1、3关闭，泵1、2、3，阀门2开启，对雨水、消防污水和事故废水进行收集，收集的污水分批分次送污水处理站处理，处理达标后排入园区污水处理厂。

采取上述措施后，事故废水可有效的防止排入外环境。

7.6.3.3地下水环境风险防范措施

⑴在运行过程中，从源头上对各设备、管道、贮运装置及处理构筑物均采取适当有效的防护措施，防止污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低。

⑵厂区采用分区防渗设计，污染装置区、固废库、污水管线等区域为重点防渗区，采取严格的防渗措施，其他区域为一般防渗区域，采用水泥硬化，防止渗透物污染地下水。

7.6.3.4风险源监控措施

⑴人工监控

公司要保持作业人员相对稳定，在作业过程中严禁化学品及污染物泄露，安环人员、车间负责人和公司领导进行现场监护。同时进行每天安排专职消防人员对消防器材和设施等应急物资进行检查并作好相关记录确保设施的器材有效，保持消防通道畅通，安环人员对排水装置进行定期点检，保证其能正常使用。

车间、仓库等存在环境风险的关键地点，应设置明显警示标记，并设置专人监管。

⑵设备监控

公司按设计规范要求配备消防、环保、监控等安全环保设备和设施，并加强维护保养，确保设备设施的完好。

在厂区原料储存仓库、车间、罐区安装视频监控系统，设置有毒、可燃气体检测系统、内部急停系统及自动报警器，确保车间生产过程中一旦发生泄漏，立即报警。提高装置密封性，尽可能减少无组织泄露。工程设计充分考虑安全因素，关键岗位应通过设备安全控制连锁措施减低风险。

组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停产检修。

7.6.3.5其他风险防范措施

⑴生产过程风险防治措施要求

常茂生物本期建设项目拟采用DCS自动化控制系统集中控制，对装置生产过程集中检测、显示、联锁、控制和报警，主要控制温度、压力、流量。主要包括：可靠的监测仪表、设置必要的监控、报警、安全排放设施。常茂生物对本期项目的生产装置、设施拟设置DCS自动控制系统，具体操作方式如下：

⑴拟采取的自动化控制

①重点监控工艺参数：发酵罐的温度、压力。

②安全控制的基本要求：发酵罐反应温度和压力的报警和联锁；安全泄放系统。

⑵仪表选型

本期项目对生产装置中腐蚀性较强介质的参数测量仪表选型时考虑防腐或进行耐腐处理，能确保仪表的正常使用。

除此之外，企业应严格按照规范进行工艺设计和生产操作：

①在总平面布置设计时，本建设项目应采取功能分区布置，各功能区、装置之间设环形通道，并与厂外道路相连，用于安全疏散和消防；

②将散发可燃气体的工艺装置、装卸区布置在全年最小频率风向的上风侧，场地作好排放雨水的设施；

③对于因超温、超压可能引起的火灾爆炸的危险设备，都设置自控检测仪表、报警信号及紧急泄压排放设施，以防操作失灵和事故带来的设备超压；

④根据原料及产品的特点，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设置规范》选用电器设备，爆炸和火灾危险环境可能产生静电的场所，如设备管道等都采用工业静电接地措施。建构物设有防自雷击、防雷电感应、防雷电侵入的设施；

⑤按规定设置建构物的消防通道，以便在紧急状态下保证人员的疏散。生产现场有可能接触有毒物料的地点设置安全淋浴洗眼设备。设置必要的生产卫生用室、生活卫生用室、医务室等辅助用室，配备必要的劳动保护用品；

⑥生产装置等附近场所以及需要提醒人员注意的地点均应按标准设置各种安全标志，凡是需引起注意防止发生事故的场所、部位，都要涂安全色；

⑦密闭操作及带压生产时，操作人员必须经过专门的培训，严格遵守操作规程。操作人员佩带自吸过滤式防毒面具，戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。

⑧在爆炸危险区域使用防爆型的通风系统和设备。原辅料搬运时要轻装轻放，防止包装及容器损坏。配备相应的品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

⑨严格控制设备的质量与安装质量，罐、槽、釜、泵、管线等设备及配套的仪表选用合格的产品。管道的有关的设施应按要求进行试压，各种设备要定期检查、保养和维修。

7.6.3.6物料储存及泄漏的处理方案及火灾等的应急措施

⑴泄漏处理

泄漏源控制：可通过控制化学品的溢出或泄漏来消除化学品的进一步扩散。方法如下：

① 通过关闭有关阀门、停止作业或通过采取改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等方法。

② 容器发生泄漏后，应采取措施修补和堵塞裂口，制止化学品的进一步泄漏。堵漏成功与否取决于几个因素：接近泄漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸、泄漏点处实际的或潜在的压力、泄漏物质的特性。

泄漏物处置：泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释、处理使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。

项目主要原辅料储存及泄漏的处理方案详见表7.6-2。

表7.6-2  项目主要物料储存及泄漏后处理措施一览表

| 物料名称 | 储存要求 | 泄漏应急处理 | 灭火方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸镁 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集运至废物处理场所处置。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |
| 一水柠檬酸 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 硫酸 | 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。 |
| 硫酸铵 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类、碱类分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。 |
| 硫酸亚铁 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、碱类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |
| 硫酸锌 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集运至废物处理场所处置。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |
| 氢氧化钠 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 | 用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |
| 液氨 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。应与酸类、金属粉末等分开存放。露天贮罐夏季要有降温措施。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放人废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 灭火剂：水、雾状水、砂土。 |
| 危险废物 | / | 泄漏处置疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源；建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服；在确保安全情况下堵漏，用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置；如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |

7.6.3.7 建立与周边区域相衔接的管理体系

⑴风险报警系统的衔接

①企业消防系统应与附近园区、附近消防站配套建设；厂内采用电话报警，火灾报警信号联网至连云港市119平台。

②项目生产过程中所使用的危险化学品种类及数量应及时上报临港产业区应急响应中心，并将可能发生的事故类型及对应的救援方案纳入临港产业区风险管理体系。

③废水排放口信号应接入连云港市生态环境局，一旦发生超标或事故排放，应立即启动建设项目、灌云县临港产业区应急预案。

⑵应急防范设施的衔接

当风险事故废水超过企业能够处理范围后，应及时向灌云县临港产业区等相关单位请求援助，将事故废水收集在事故池内，以免风险事故进一步扩大。

⑶应急救援物资的衔接

当企业应急救援物资不能满足事故现场需求时，可在应急指挥中心协调，向临港产业区及邻近企业请求援助，以免风险事故的扩大，同时应服从灌云县临港产业区的调度，对其他单位援助请求进行帮助。

7.6.4 突发环境事件应急预案

7.6.4.1应急预案

本项目在现有的应急预案基础上，进一步完善本项目新增的环境风险应急措施。应急预案具体内容见表7.6-3。

7.6-3  应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 明确编制目的、编制依据、适用范围、工作原则等。 |
| 2 | 危险源概况 | 环境风险源基本情况、周边环境状况及环境保护目标调查结果。 |
| 3 | 应急计划区 | 危险目标：各生产区、储存区、环境保护目标等。 |
| 4 | 组织机构及职责 | 依据企业的规模大小和突发环境事件危害程度的级别，设置分级应急救援的组 织机构，并明确各组及人员职责。 |
| 5 | 预防与预警 | 明确事件预警的条件、方式、方法，报警、通讯联络方式等。 |
| 6 | 信息报告与通报 | 明确信息报告时限和发布的程序、内容和方式。 |
| 7 | 应急响应与措施 | 规定预案的级别和相应的分级响应程序，明确应急措施、应急监测相关内容、 应急终止响应条件等，并考虑与区域应急预案的衔接。 一级—装置区，二级—全厂，三级—社会（结合临港产业区体系） |
| 8 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等生产装置： ⑴ 防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 ⑵ 防有毒有害物质外溢、扩散、主要靠喷淋设施、水幕等 |
| 9 | 后期处置 | 明确受灾人员的安置及损失赔偿。组织专家对突发环境事件中长期环境影响进 行评估，明确修复方案。 |
| 10 | 应急培训和演练 | 对工厂及临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 11 | 奖惩 | 明确突发环境事件应急救援工作中奖励和处罚的条件和内容。 |
| 12 | 保障措施 | 明确应急专项经费、应急救援需要使用的应急物资及装备、应急队伍的组成、 通信与信息保障等内容。 |
| 13 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

7.6.4.2公司风险应急预案与区域应急预案的衔接

⑴应急组织机构、人员的衔接

当发生风险事故时，企业应及时与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构联系，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向项目应急指挥小组汇报。

⑵预案分级响应的衔接

①一般污染事故：在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥小组研究确定后，向当地环保部门报告处理结果。

②较大或重大污染事故：应急指挥小组在接到事故报警后，及时向临港产业区应急指挥中心报告，并请求支援；临港产业区应急指挥部进行紧急动员，适时启动区域的环境污染事故应急预案迅速调集救援力量，指挥成员单位、相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组，按照各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作，厂内应急小组听从临港产业区现场指挥部的领导，同时将有关进展情况向临港产业区应急指挥部汇报；污染事故基本控制稳定后，区应急指挥中心将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。当污染事故有进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，县应急指挥中心将根据事态发展，及时调整应急响应级别，发布预警信息，同时向市环境污染事故应急指挥部请求援助。

⑶应急救援保障的衔接

①单位互助体系：建设单位和周边企业建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，相互支援。

公共援助力量：厂区还可以联系园区公共消防队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

③专家援助：企业建立风险事故救援安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。

⑷应急培训计划的衔接

企业在开展应急培训计划的同时，还应积极配合临港产业区开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与园区应急组织取得联系。

⑸信息通报系统

建设畅通的信息通道，应急指挥部必须与周边企业、周边村庄村委会保持24小时的电话联系。一旦发生风险事故，可在第一时间通知相关单位组织居民疏散、撤离。

⑹公众教育的衔接

企业对厂内和附近地区公众开展教育、培训时，应加强与周边公众、化工业园区及相关单位的交流，如发生事故，可更好的疏散、防护污染。

7.6.4.3应急环境监测、抢险、救援及控制措施

⑴环境应急监测方案

若发生事故，应根据事故波及范围确定监测方案，监测点位、监测项目、监测频次根据不同的事故工况、不同的气象条件等外部环境条件、涉及的事故污染物而定。

监测人员应在有必要的防护措施和保证安全的情况下进入处理现场采样。此外，监测方案应根据事故的具体情况由指挥部作调整和安排。

评价在此仅提出原则要求，详见表7.6-4。

表7.6-4  扩建项目事故应急处置措施

| 事故类别 | 监测点位 | 监测频率 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气处理设施故障导致废气非正常排放时 | 非正常排放当天风向的下风向布设2～5个监测点，其中在预测最大落地浓度点附近布设1～2个，在下风向最近的敏感保护目标处也设1个大气环境监测点，下风向 500m，1000m处各设1个监测点，此外在废气排放筒采样点处也设1个监测点 | 按事故情况及实际需要确定 | 按出现故障的废气处理设施而定，主要涉及氨、硫酸雾、VOCS 等 |
| 有毒有害气体泄漏 | 厂界设置监测点，下风向最近的敏感保护目标处设紧急监测点 |  | 泄漏气体确定，同时考虑其次生污染物 |
| 污水处理设施损坏 | 在离事故装置区最近管网阴井、污水调节池或事故应急池、污水处理装置尾水排放口处各设置1个事故废水监测点 |  | 根据具体事故情况而定，主要考虑公司特征污染物（COD、氨氮、总氮、总磷等）。另外，为防止事故时受污染的清下水直排，还应在厂区清水排口也设 置 1 个监测点 |
| 危险化学品泄漏进入外环境 | 外部水系下游加密监测 |  | 据泄漏的危险化学品确定， 同时考虑其次生污染物 |

⑵现场急救：在事故现场，化学品对人体可能造成的伤害为：中毒、窒息、化学灼伤、烧伤、冻伤等。必须对受伤人员进行紧急救护，减少伤害。

一般抢救原则如下：

对受到化学伤害的人员进行急救时，几项首先要做的紧急处理是：

①置神志不清的病员于侧位，防止气道梗阻，呼吸困难时给予氧气吸入，呼吸停止时立即进行人工呼吸；心脏停止者立即进行胸外心脏挤压。

②皮肤污染时，脱去污染的衣服，用大量流动清水彻底冲洗；头部灼伤时，要注意眼、鼻、口腔的清洗。

③眼睛污染时，立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。

④当人员发生冻伤时，应迅速复温，复温的方法是采用40℃-42℃恒温热水浸泡，使其在15-30分钟内温度提高至接近正常，在对冻伤的部位进行轻柔按摩时，应注意不要将伤处的皮肤擦破，以防感染。

⑤当人员发生烧伤时，应迅速将患者衣服脱去，用水冲洗降温，用清洁布盖住创伤面，避免伤面污染，不要任意将水疱弄破。患者口渴时，可适量饮水或含盐饮料。

⑥口服者，可根据物料性质，对症处理，有必要进行洗胃。

⑦ 经现场处理后，应迅速护送至医院救治。

现场急救注意事项：

①进行急救时，不论患者还是救援人员都需进行适当的防护。

②应将受伤人员小心地从危险的环境转移到安全地点。

③应至少2-3人为一组的集体活动，以便互相监护照应，所用的救援器材必须是防爆的。

④急救处理程序化，可采取如下步骤：先除去伤病员的污染衣物—然后冲洗—共性处理—个性处理—转送医院。

⑤急救时需注意口对口的人工呼吸及冲洗污染的眼睛或皮肤时要避免进一步受伤，针对本项目部分原辅化学品的急性中毒症状，项目事故状态下化学品泄露急救措施汇总如表7.6-5。

表7.6-5  事故状态下，泄漏化学品中毒急救措施表

| 物料名称 | #### 中毒急救措施 |
| --- | --- |
| 硫酸镁 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |
| 柠檬酸 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |
| 富马酸 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗15分钟,就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：误服者用水漱口，饮牛奶或蛋清，就医。 |
| 硫酸铵 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |
| 七水硫酸亚铁 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 硫酸 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。 食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |
| 液氨 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 食入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 氢氧化钠 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。 |

7.6.4.4 拟建项目应急预案应完善内容

根据建设单位提供资料，厂区现有应急处置措施相对完善，本项目建成

后应结合《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》（苏环办[2022]338 号）等文件要求，及时更新应急预案内容并进行备案，补充完善应急物资及保障措施，完善环境应急管理制度内容，并做好生态环境和应急管理部门联动工作。

⑴应急物资及保障措施

公司需按要求配备足量的应急物资，应急物资的种类通常包括急救物资、个人防护器材、消防器材、环境监测设备、应急通讯设备和泄漏控制器材等。

⑵完善环境应急管理制度

本项目投产运前应完善环境应急管理制度，至少包括：①突发环境事件应急预案的编制、修订和备案要求；②明确事故状态下的特征污染因子和应急监测能力；③参照相关规范明确环境应急物资装备配备要求；④建立突发环境事件隐患排查治理制度要求，明确隐患排查内容、方式和频次；⑤明确环境应急培训和演练内容、方式、频次和台账记录要求；⑥提出设置环境风险防范设施及环境应急处置卡标识标牌等相关要求。

⑶做好生态环境和应急管理部门联动工作

根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101 号）、《关于印发<省生态环境厅关于做好安全生产专项整治工作实施方案>的通知》（苏环办[2020]16 号）、《市生态环境局市应急管理局关于进一步做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（连环发[2020]108号）要求，建立项目源头审批联动机制、建立危险废物监管联动机制、建立环境治理设施监管联动机制。

企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；制订危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。企业要对废气处理、污水处理等设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，本项目环境治理设施要经安全论证（评价、评估）、正规设计和施工，并作为环境治理设施投入运行的必备条件，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

### 7.6.5 环境风险防控措施“三同时”

本项目环境风险防控措施“三同时”详见表7.6-6。

表7.6-6  项目环境风险防控措施“三同时”一览表

| 污染源 | 环保设施名称 | 防范措施投资（万元） | 效果 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险防治措施 | 有毒气体检测报警装置、消防器材、 视频监控系统等（发酵车间、车间一新增，其他利用现有） | 50 | 将风险水平降低到可接受范围 | - |
|  | 消防排水收集系统，包括收集池、管网及排水监控系统（新增发酵车间、车间一消防尾水收集系统，其他利用现有） |  |  |  |
|  | 建立事故风险紧急监测系统（利用现有） |  |  |  |
|  | 其它风险防范措施（利用现有） |  |  |  |
|  | 环境风险事故应急预案（对全厂突发 环境事件应急预案修订） |  |  |  |
| 占总投资比例（%） |  | 50 | - | - |

## 7.7 项目“三同时”措施一览表

本工程环保投资约166万元，占总投资的3.32%。项目建成后“三同时”（环保）措施见表7.7-1。

表7.7-1  项目“三同时”（环保）措施一览表（单位：万元）

| 污染源 | 环保设施名称 | 环保投资(万元) | 运行费用(万元) | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | “一级碱吸收+二级水吸收”1套 | 96 | 72 | 与建设项目同时设计、施工、 运行 |
|  | 布袋除尘2套 |  |  |  |
|  | 旋风除尘+二级水喷淋1套 |  |  |  |
|  | “一级酸吸收+一级碱吸收”1套 |  |  |  |
|  | “一级酸吸收+一级碱吸收+UV” |  |  |  |
|  | 废气管线、排气筒 |  |  |  |
| 废水 | 利用现有污水站，处理工艺为“水解酸化+UASB+缺氧+好氧+沉淀”，设计规模1000m3/d。 | - | 104 |  |
| 固废 | 利用厂区现有固废库 | - | 296.26 |  |
| 地下水、土壤 | 防渗衬层（利用现有） | - | - |  |
| 噪声 | 消声器、隔声设施等 | 20 | - |  |
| 风险防治措施 | 可燃气体检测报警装置、消防器材、 视频监控系统等（发酵车间、车间一新增，其他利用现有） | 50 | - |  |
|  | 消防排水收集系统，包括收集池、管网及排水监控系统（新增发酵车间、车间一消防尾水收集系统，其他利用现有） |  |  |  |
|  | 建立事故风险紧急监测系统（利用现有） |  |  |  |
|  | 其它风险防范措施（利用现有） |  |  |  |
|  | 环境风险事故应急预案（对全厂突发 环境事件应急预案修订） |  |  |  |
| 环保投资合计 |  | 166 | 472.26 | - |

# 8 环境经济损益分析

## 8.1 本项目对环境的正面影响

本项目为食品及饲料添加剂制造项目，本项目的建设对生态环境无正面环境影响。项目总投资为5000万元，扩建后年均利润总额5250万元。

## 8.2 本项目对环境的负面影响

经预测，本项目正常排放情况下，大气污染物均排放达标，最大落地浓度均远低于环境标准；项目各噪声源经治理后排放，对厂界的噪声贡献值低于厂界噪声排放标准，对外环境影响较小。

本项目的建设对环境的负面影响主要包括：

⑴本项目的建设产生的危险废物处置给环境带来的影响。

⑵本项目的建设排放的废气、废水给环境带来的影响。

### 8.2.1 本项目危废处置负面环境影响货币化分析

本项目的危险废物处置负面环境影响经济价值以征收的危险废物环境保护税和危险委托处置费用之和来表征。

⑴本项目危险废物产生量共计约1433.7t/a，处置费用共计约297.8万元。

⑵根据《中华人民共和国环境保护税法》，危险废物的应纳税额为每吨1000元，本项目危险废物应征环境保护税约143.37万元/a。

综上，危险废物处置负面环境经济价值共计441.17万元/a。

### 8.2.2 本项目废水排放负面环境影响货币化分析

本项目的废水排放负面环境影响经济价值以征收的水污染物环境保护税和污水处理设施投资额、运行费用之和表征。

⑴水污染物环境保护税

根据《中华人民共和国环境保护税法》，应税水污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额，水污染物应税税额为每一污染当量1.4元至14元，本项目按每一污染当量应税税额14元计。

污染当量计算公示如下：

| 某污染物的污染当量数＝ | 该污染物的排放量 |
| --- | --- |
|  | 该污染物的污染当量值 |

本项目水污染物环境保护税计算情况见表8.2-1。

表8.2-1  水污染物环境保护税计算表

| 污染物 | 本项目排放量（t） | 污染当量值（kg） | 污染当量数 | 每一当量应税税额（元） | 征收额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 5.19 | 1 | 5190 | 5.6 | 34160(取前 三项计算 |
| SS | 1.04 | 4 | 260 |  |  |
| 氨氮 | 0.52 | 0.8 | 650 |  |  |
| 总磷 | 0.052 | 0.25 | 208 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 34160 |

⑵本项目污水处理运行费用为104万元。

综上，本项目的废水排放负面环境影响经济价值约107.416万元/a。

### 8.2.3 本项目废气排放负面环境影响货币化分析

本项目的废气排放负面环境影响经济价值以征收的大气污染物环境保护税和废气处理环保设施投资、运行费用之和表征。

⑴本项目废气处理环保设施投资费用为96万元（使用期按10年计），

年运行费用约9.6万元。

⑵根据《中华人民共和国环境保护税法》，应税大气污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额，大气污染物应税税额为每一污染当量1.2元至12元，本项目按每一污染当量应税税额12元计。

污染当量计算公示如下：

| 某污染物的污染当量数＝ | 该污染物的排放量 |
| --- | --- |
|  | 该污染物的污染当量值 |

本项目大气污染物环境保护税计算情况见表8.2-2。

表8.2-2  大气污染物环境保护税计算表

| 污染物 | 本项目排放量（t） | 污染当量值（kg） | 污染当量数 | 每一当量应税税额（元） | 征收额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 2.311 | 9.09 | 254.24 | 4.8 | 3032.4(取前 三项计算 |
| 硫酸雾 | 0.03 | 0.6 | 50 |  |  |
| 粉尘 | 1.31 | 4 | 327.5 |  |  |
| H2S | 0.0014 | 0.29 | 4.83 |  |  |
| 合计 |  |  |  | - | 3032.4 |

综上，本项目的废气排放负面环境影响经济价值约9.9万元/a。

## 8.3 环境经济损益综合评价

根据上述分析，本项目环境经济损益情况详见表8.3-1。

表8.3-1  本项目环境经济损益情况表（万元）

| 类别 | 表征量 | 环境影响经济价值 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正面影响 | / | / | / |
| 负面影响 | 危险废物处置 | 441.17 | 558.486 |
|  | 废水处理及排放 | 107.416 |  |
|  | 废气处理及排放 | 9.9 |  |

综上分析，本扩建项目将排放的污染物全部处理完，总计投入约558.486万元/年。

本扩建项目会产生经济效益，不会对环境产生直接的正面影响。根据本项目环境影响评价结论，各污染物经有效处理后，对环境的影响较小。扩建项目年利润总额约5250万元，从经济效益角度，企业可承受扩建项目的环保投入。

# 9 环境管理及监测计划

## 9.1 环境管理要求

### 9.1.1施工期环境管理要求

施工期环境管理要求如下：

⑴工程项目的施工承包合同中，应包括环境保护的条款。其中应包括施工中在环境污染预防和治理方面对承包的具体要求，如施工噪声污染，废水、扬尘和废气等排放治理，施工垃圾处理处置等内容。

⑵建设单位应设置安排公司环保员参加施工场地的环境监测和环境管理工作。

⑶加强对施工人员的环境保护宣传教育，增强施工人员环境保护和劳动安全意识，杜绝人为引发环境污染事件的发生。

⑷定时监测施工场地和附近地带大气中TSP及PM10的浓度，定时检查施工现场污水排放情况和施工机械和噪声水平，以便及时采取措施，减少环境污染。

⑸施工过程中应加强对施工车间墙体、车间内外及周边生产装置、管线等进行保护，严禁发生破坏事故，以避免造成不必要的风险。

⑹加强施工期的风险防范措施，制定并落实施工期的风险应急预案。

### 9.1.2 运营期环境管理要求

⑴加强固体废物在厂内堆存期间的环境管理；加强对危险固废的收集、储存、运输等措施的管理。

⑵加强管道、设备的保养和维护。安装必要的用水监测仪表，减少跑、冒、滴、漏，最大限度地减少用水量。

⑶加强本项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按报告书的要求认真落实环境监测计划；各排污口的设置和管理应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关规定执行。

⑷加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。

### 9.1.3 服务期满后环境管理内容

退役后，其环境管理应做好以下工作。

⑴制订退役期的环境治理和监测计划、应急措施、应急预案等内容。

⑵根据计划落实生产设备、车间拆除过程中的污染防治措施，特别是设备内残留废气、废渣、清洗废水的治理措施、车间拆除期扬尘、噪声的治理措施。

⑶加强固体废物在厂内堆存期间的环境管理；加强对危险固废的收集、储存、运输等措施的管理；落实具体去向，并记录产生量，保存处置协议、危废单位的资质、转移五联单等内容。

⑷明确设备的去向，保留相关协议及其他证明材料。

⑸委托监测退役后地块的地下水、土壤等环境质量现状，并与建设前的数据进行比对，分析达标情况和前后的对比情况，如超标，应制定土壤和地下水的修复计划，进行土壤和地下水的修复，并鉴定其修复结果。所有监测数据、修复计划、修复情况、修复结果均应存档备查。

## 9.2 污染物排放清单及管理要求

### 9.2.1 项目工程组成

本项目工程组成包括主体工程、配套工程、公用工程和环保工程等，详见表9.2-1~3。

表9.2-1  扩建项目主体工程及产品方案表

| 序号 | 工程名称 | 产品名称及规格 |  | 设计能力（t/a） | 工作时数（h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L-苯丙氨酸生产线 | L-苯丙氨酸（≥98.2%） |  | 2700 | 7200 |
|  |  | 生物蛋白 |  | 950 |  |
| 2 | D-丙氨酸生产线 | D-丙氨酸（≥98.8%） |  | 200 | 720 |
|  |  | 生物蛋白 |  | 50 |  |
|  |  | 副产品 | 硫酸铵 | 397 |  |

各产品年生产批次情况见表9.2-2。

表9.2-2  各产品生产批次情况一览表

| 序号 | 产品名称 | 设计能力（t/a） | 年生产（批次） | 批产量（t） | 单批次生产 时数（h） | 生产时数 （h/a） | 同时运转的批次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L-苯丙氨酸 | 2700 | 386 | 7 | 74.6 | 7200 | 4 |
| 2 | D-丙氨酸 | 200 | 28 | 7.2 | 102.8 | 720 | 4 |

表9.2-3  项目生产公用及辅助工程一览表

| 类别 | 建设名称 |  | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 用 工 程 | 供水 | 自来水 | 总需新鲜水量104740.4415m3/a，主要用水点为工艺用水、设备及地面冲洗、纯化水制备用水及循环水补充水等。用水来源于园区自来水管网。 | 利用现有 |
|  |  | 纯化水 | 由现有2套分别为30m3/h、16 m3/h纯化水制备设备提供，纯水制备采用反渗透+EDI系统，厂区已建及在建项目纯化水用量为7.7m3/h，剩余纯化水能力38.3m3/h，扩建项目纯水用量为69182.2628m3/a（约8.74m3/h），可满足本项目需求。 |  |
|  | 排水 |  | 采用雨污分流制。项目废水排放量为103798.896m3/a。 | 利用现有 |
|  | 供电 |  | 年用电量728万kWh，利用园区供电系统。 | 利用现有 |
|  | 蒸汽 |  | 项目用汽约4234t/a，项目蒸汽由园区集中供热中心提供。 | 集中供热 |
|  | 制冷 |  | 厂区新增冷冻机1台，制冷设备总功率为1578KW，冷媒采用乙二醇，本项目使用1578kw。 | 新建 |
|  | 仪表空气 |  | 新建空压机2台，型号GA110-7.5。 | 新建 |
|  | 循环水 |  | 利用现有1500t/h的冷却塔，已建及在建项目使用400 t/h，本项目需循环冷却水量为300t/h。 | 利用现有 |
| 贮运 工程 | 外部运输 |  | 汽车、槽车运输 | —— |
|  | 内部贮存 |  | 利用现有仓库二（942.1m2）、仓库五（692.32m2）、罐区二（823m2）、罐组二（622.2m2）、液氨罐区（167.78m2）、硫酸罐区（94.87m2）；新建仓库一（1800m2）。 | 仓库一新建，仓库二、仓库五、液氨罐区、硫酸罐区利用现有，利用现有罐区二、罐组二，新增储罐 |
| 环保工程 | 废气治理 |  | 废气处理措施：一级碱吸收+二级水吸收1套（新增）、布袋除尘7套（新增）、旋风除尘+二级水喷淋1套（新增）、“一级酸吸收+一级碱吸收”1套（利用现有）、“一级酸吸收+一级碱吸收+UV” 1套（利用现有）。 | 部分新增，部分利用现有 |
|  | 废水处理 |  | 项目废水进厂区现有污水站集中处理，厂区污水站处理工艺采“水解酸化+UASB+缺氧+好氧+沉淀”，污水站设计处理能力1000m3/a，污水站剩余处理能力763.93m3/a，满足本项目需要。 | 利用现有 |
|  | 噪声治理 |  | 选取低噪设备、合理布局；局部消声、隔音；厂房隔音等 | —— |
|  | 固体废物处理 |  | 废活性炭委托江苏亚旗环保科技有限公司处置，污泥、废润滑油、化验废液及废树脂委托光大环保（连云港）固废处置有限公司焚烧处置，废紫外灯管委托泰州优乐蜂环保科技有限公司处置；废包装、废布袋、废滤布及滤袋收集外售；生活垃圾交当地环卫部门处理。现有危废仓库149.2m2，一般固废暂存区50 m2。 | 固废仓库利用现有 |
|  | 消防尾水收集池 |  | 1座，有效容积960m3 | 利用现有 |
|  | 应急事故池 |  | 1座，有效容积285m3 | 利用现有 |
|  | 初期雨水池 |  | 1座，有效容积1555m3 | 利用现有 |

### 9.2.2 原辅料消耗情况

表9.2-4  项目生产主要原辅料贮存量表

| 序号 | 原料及产品名称 | 年消耗量/产量（t/a） | 容器或包装规格 | 容器或包装贮存数量 | 最大贮量（t） | 物质状态 | 储存方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 91%硫酸钾 | 30.9 | 25kg/袋 | 120 | 3 | 固态 | 袋装，仓库二 | 利用现有 |
| 2 | 99%七水硫酸镁 | 56.746523 | 25kg/袋 | 200 | 5 | 固态 | 袋装，仓库二 |  |
| 3 | 99%磷酸氢二钾 | 21.2401 | 25kg/袋 | 120 | 3 | 固态 | 袋装，仓库二 |  |
| 4 | 98%磷酸二氢钾 | 19.505203 | 25kg/袋 | 120 | 3 | 固态 | 袋装，仓库二 |  |
| 5 | 99%一水柠檬酸 | 7.078 | 25kg/袋 | 120 | 3 | 固态 | 袋装，仓库二 |  |
| 6 | 96.7%硫酸铵 | 7.25 | 25kg/袋 | 120 | 3 | 固态 | 袋装，仓库二 |  |
| 7 | 酵母膏 | 10.0965 | 25kg/袋 | 120 | 3 | 固态 | 袋装，仓库二 |  |
| 8 | 74%二水氯化钙 | 0.4914 | 25kg/袋 | 40 | 1 | 固态 | 袋装，仓库二 |  |
| 9 | 99%七水硫酸亚铁 | 0.308633 | 25kg/袋 | 40 | 1 | 固态 | 袋装，仓库二 |  |
| 10 | 98.5%氢氧化钠 | 7.108 | 25kg/袋 | 120 | 3 | 固态 | 袋装，仓库二 |  |
| 11 | 50%葡萄糖 | 27176.0072 | 200m3储罐 | 1 | 160 | 液态 | 罐装，罐区二 | 利用现有罐区二，新增储罐 |
| 12 | 蛋白胨 | 0.0065 | 500g/瓶 | 6 | 0.003 | 固态 | 实验室 | 利用现有 |
| 13 | 氯化钠 | 0.00061 | 500g/瓶 | 1 | 0.0005 | 固态 | 实验室 |  |
| 14 | 种子管 | 0.011 | - | - | - | 固态 | 实验室 |  |
| 15 | 99%谷氨酸钠 | 10.657 | 25kg/袋 | 120 | 3 | 固态 | 袋装，仓库二 |  |
| 16 | 99%富马酸 | 10.657 | 500kg/袋 | 10 | 5 | 固态 | 袋装，仓库二 |  |
| 17 | 99%维生素B1 | 0.9211 | 25kg/袋 | 40 | 1 | 固态 | 袋装，仓库二 |  |
| 18 | 99.6%液氨 | 566.8302 | 20m3储罐（备用罐）、15 m3储罐 | 2 | 7 | 液态 | 罐装，液氨罐区 | 一用一备，利用现有 |
| 19 | 98%硫酸 | 360.48 | 50m3储罐 | 1 | 60 | 液态 | 罐装，浓硫酸罐区 | 利用现有 |
| 20 | 98.5% DL-丙氨酸 | 438.58 | 500kg/袋 | 60 | 30 | 固态 | 袋装，仓库二 | 利用现有 |
| 21 | 活性炭 | 844.3 | 250kg/袋 | 40 | 10 | 固态 | 袋装，仓库二 |  |
| 22 | L-苯丙氨酸 | 1000 | 25kg/袋 | 800 | 200 | 固态 | 袋装，仓库一 | 新建 |
| 23 | 生物蛋白 | 1000 | 500kg/袋 | 100 | 50 | 固态 | 袋装，仓库五 | 利用现有 |
| 24 | D-丙氨酸 | 200 | 25kg/袋 | 200 | 50 | 固态 | 袋装，仓库一 | 新建 |
| 25 | 硫酸铵 | 397 | 500kg/袋 | 330 | 165 | 固态 | 袋装，仓库五 | 利用现有 |

### 9.2.3 项目环保措施及运行参数

⑴废气

本项目废气处理措施设置情况详见表9.2-5。

表9.2-5  本项目废气处理措施设置情况

| 处理效果 车间 |  | 总投资（万元） | 治理效果 | 排气筒编号 | 排放参数 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高度(m) | 直径(m) | 温度(℃) |  |
| 发酵车间 | “一级碱吸收+二级水吸收”1套 | 20 | 达标排放 | DA006 | 25 | 0.6 | 25 | 新增 |
| 车间一 | 布袋除尘4套 | 2 | 达标排放 | DA007 | 15 | 0.9 | 25 | 新增 |
|  | 旋风除尘+二级水喷淋1套 | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 车间八 | “一级酸吸收+一级碱吸收”1套 | - | 达标排放 | DA003 | 15 | 0.3 | 25 | 利用现有 |
| 污水站 | “一级酸吸收+一级碱吸收+UV” | - | 达标排放 | DA004 | 15 | 0.4 | 25 | 利用现有 |
| - | 废气管线、排气筒 | 30 | - | - | - | - | - |  |
| 合计 |  | 96 | - | - | - | - | - |  |

⑵废水

项目生产废水、地面及设备冲洗水、废气处理系统排水等废水经厂区污水站“水解酸化+UASB+缺氧+好氧+沉淀”处理后由污水管网收集送至园区污水处理厂处理，尾水排入新沂河北偏泓。

⑶固废

项目产生的污泥、废润滑油、化验废液HW49（900-041-49、900-047-49）、HW08（900-214-08）、废树脂HW13（900-015-13），委托光大环保（连云港）固废处置有限公司焚烧处置；废活性炭HW49（900-041-49）委托江苏亚旗环保科技有限公司回收处置；废紫外灯管HW29（900-023-29），委托泰州优乐蜂环保科技有限公司处置。

本项目危废储存利用厂区已建的一座危废仓库，占地面积为149.2m2。

⑷噪声

项目主要噪声设备为泵、离心机等，在设计和设备采购阶段，应优先选用低噪声设备，如低噪的泵、离心机、干燥设备等，从而从声源上降低设备本身的噪声。除此之外，应采取声学控制措施，对噪声源进行治理。

### 9.2.4 排污口设置及规范化整治

9.2.4.1 废水排放口

本项目排水采取清污分流制，污水经预处理达到接管要求后排入园区污水处理厂再进行深度处理，雨水经收集后排入区域雨水管网。本项目利用现有1个污水排水口、1个雨水排放口，现有雨水和废水排口已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号），具体如下设施与标志：

①废水排放口安装污水流量计，并设置采样点。

②在公司污水处理站出口设置规范化的排污口。

③在排污口附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

④污水排口（接管处）安装在线流量计、COD在线自动监测仪，雨水排口安装COD在线自动监测仪，并与园区管理部门在线监控系统联网。

9.2.4.2 废气排放口

本项目利用现有排气筒（DA003、DA004），新增排气筒（DA006、DA007），各排气筒设置要求见大气污染防治措施章节。各废气排口须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）进行设置，具体如下：

⑴各排气筒设置便天采样、监测的采样口和采样监测平台。

⑵废气净化设施的进出口均设置采样口。

⑶在排气筒附近地面醒目处设置环境保护图形标志牌。

对无组织排放的有毒有害气体，凡有条件的，均应加装引风装置，进行收集处理，改为有组织排放。

9.2.4.3 固定噪声污染源扰民处规范化整治

应在引风机等以及其它高噪声源处设置噪声环境保护图形标志牌。

9.2.4.4 固体废弃物储存（处置）场所规范化整治

本项目利用厂区现有固废仓库用于危险废物临时贮存，并按照危险废物贮存、转移的规定程序进行。固废库已按如下要求规范化设置：

①危险废物与一般废物分别设置贮存场所。

②固体废物贮存场所要防扬散、防流失、防渗漏、防雨、防盗。

③一般固体贮废物存场所在醒目处设置一个标志牌。

④危险废物贮存场所的边界采用墙体封闭，并在边界各进出路口设置明显标志牌。

### 9.2.5 执行的环境排放标准

⑴大气污染物

废气硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)； VOCs废气排放参照《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1“其他行业NMHC”标准及表3标准执行；氨气、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

表9.2-6  大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度 |  | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值mg/m3 | 标准来源 | H=15m | 标准来源 | 监控限值mg/m3 | 标准来源 |
| 硫酸雾 | 5 | DB32/4042-2021 | 1.1 | DB32/4041-2021 | 0.3 | DB32/4041-2021 |
| VOCs | 60 |  | 3 |  | 4 | DB32/4041-2021 |
| 氨 | / | / | 4.9 | GB14554-93 | 1.5 | GB14554-93 |
| 硫化氢 | / |  | 0.33 |  | 0.06 |  |
| 臭气浓度 | / | / | 2000（无量纲） |  | 20（无量纲） |  |

企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。详见表9.2-7。

表9.2-7  厂区内VOCs无组织排放限值（单位：mg/m3）

| 污染物项目 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

⑵水污染物

近期：本项目废水经厂区污水处理站处理后进入园区污水处理厂(胜海水务），进水水质要求见表9.2-8，污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A的基础上从严执行《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表1 直接排放值、表3及表4标准。

表9.2-8  污水排放标准主要指标值表（单位：mg/L，pH除外）

| 序号 | 项目 | 接管标准 | 尾水排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 6~9 |
| 2 | 化学需氧量（COD） | 500 | 50 |
| 3 | 色度 | 200倍 | 30倍 |
| 4 | 悬浮物（SS） | 400 | 10 |
| 5 | 氨氮（以N计） | 40 | 5（8） |
| 6 | 总氮（以N计） | 70 | 15 |
| 7 | 总磷（以P计） | 5.0 | 0.5 |
| 8 | 总锌 | 5.0 | 1.0 |
| 9 | 全盐量 | 5000 | / |

远期：本项目废水经厂区污水处理站处理后进入连云港绿业污水处理有限公司，进水水质要求见表9.2-9，污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）未涉及的污染物，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准或相关行业直接排放标准。

表9.2-9  远期污水排放标准主要指标值表（单位：mg/L，pH除外）

| 序号 | 项目 | 接管标准 | 尾水排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~9.5 | 6~9 |
| 2 | 化学需氧量（COD） | 500 | 50 |
| 3 | 色度 | 64倍 | 30倍 |
| 4 | 悬浮物（SS） | 400 | 10 |
| 5 | 氨氮（以N计） | 45 | 5 |
| 6 | 总氮（以N计） | 70 | 15 |
| 7 | 总磷（以P计） | 8.0 | 0.5 |
| 8 | 总锌 | 5.0 | 1.0 |
| 9 | 全盐量 | 5000 | / |

⑶噪声

项目厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中3类标准，昼间：65dB(A)，夜间55dB(A)。

### 9.2.6 信息公开要求

根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的要求，建设单位在向环境保护主管部门提交建设项目环境影响报告书前，应依法主动公开建设项目环境影响报告书全本信息。

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（部令第31号）的要求，建设单位应当在投产以后公开下列信息：

⑴基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

⑵排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

⑶防治污染设施的建设和运行情况；

⑷建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑸突发环境事件应急预案；

⑹其他应当公开的环境信息。

建设单位可通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：

⑴公告或者公开发行的信息专刊；

⑵广播、电视等新闻媒体；

⑶信息公开服务、监督热线电话；

⑷本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；

⑸其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

### 9.2.7 总量指标

9.2.7.1总量控制因子

根据《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号），确定项目实施总量控制的项目为：

⑴水污染物

总量控制因子：COD、氨氮、总氮、总磷；

总量监控因子：SS、盐分、总锌。

⑵大气污染物

总量控制因子：粉尘、VOCs；

总量监控因子：氨、硫化氢、硫酸雾。

⑶工业固体废弃物：外排量。

9.2.7.2项目污染物排放清单

本项目污染物排放情况见表9.2-10，扩建项目建成后全厂污染物排放情况见表9.2-11。

表9.2-10  扩建项目生产污染物排放情况核算汇总表

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 自身削减量 | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 接管量 | 最终排放量 |
| 废水（水量单位为m3/a、其它均为t/a） | 废水量 | 103798.896 | - | 103798.896 | 103798.896 |
|  | COD | 464.191 | 412.291 | 51.9 | 5.19 |
|  | SS | 42.0786 | 0.5586 | 41.52 | 1.04 |
|  | 氨氮 | 17.3373 | 13.1853 | 4.152 | 0.52 |
|  | 总磷 | 0.3826 | - | 0.3826 | 0.052 |
|  | 总氮 | 20.5627 | 13.2967 | 7.266 | 1.557 |
|  | 总锌 | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 |
|  | 盐分 | 259.736 | - | 259.736 | 259.736 |
| 废气 （单位：t/a） | 氨 | 28.194 | 25.883 | 2.311 |  |
|  | VOCs | 2.2 | 1.87 | 0.33 |  |
|  | 硫酸雾 | 1.5 | 1.47 | 0.03 |  |
|  | 粉尘 | 1.31 | 0 | 1.31 |  |
|  | H2S | 0.014 | 0.0126 | 0.0014 |  |
| 固废 （单位：t/a） | 危险废物 | 1433.7 | 1433.7 | 0 |  |
|  | 一般固废 | 4.1 | 4.1 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 8.25 | 8.25 | 0 |  |

总量平衡途径：本项目废气污染物总量控制因子VOCs、颗粒物在厂区现有批复总量内平衡。

废水污染物新增总量控制因子COD、氨氮、总氮、总磷在厂区现有批复总量内平衡，不足部分在区域内平衡解决。

扩建后全厂污染物排放清单情况见表9.2-11。

表9.2-11  扩建项目建成后全厂污染物排放变化表

| 类别 | 污染物名称 | 已批项目排放量 |  | “以新带老”削减量 |  | 弃建项目排放量 |  | 扩建项目排放量 |  | 建成后全厂排放量 |  | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接管考核量 | 排入环境量 | 接管考核量 | 排入环境量 | 接管考核量 | 排入环境量 | 接管考核量 | 排入环境量 | 接管考核量 | 排入环境量 |  |
| 废水（水量单位为m3/a、其它均为t/a） | 废水量 | 202916.24 | 202916.24 | -11369.1835 | -11369.1835 | 143465.54 | 143465.54 | 103798.896 | 103798.896 | 174618.7795 | 174618.7795 | -28297.4605 |
|  | COD | 155.13 | 10.146 | 12.665 | -0.568 | 107.055 | 7.173 | 51.9 | 5.19 | 87.31 | 8.731 | -1.415 |
|  | SS | 87.35 | 2.03 | -11.888 | -0.114 | 70.91 | 1.434 | 41.52 | 1.04 | 69.848 | 1.75 | -0.28 |
|  | 氨氮 | 3.647 | 1.014 | 0.16 | -0.056 | 2.737 | 0.717 | 4.152 | 0.52 | 4.902 | 0.873 | -0.141 |
|  | 总磷 | 0.462 | 0.1014 | 0.0136 | -0.0056 | 0.409 | 0.0717 | 0.3826 | 0.052 | 0.422 | 0.0873 | -0.0141 |
|  | 总氮 | 7.367 | 3.044 | -1.0144 | -0.171 | 6.229 | 2.152 | 7.266 | 1.557 | 9.4184 | 2.62 | -0.424 |
|  | 总锌 | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | +0.02 |
|  | 盐分 | 1726.9 | 1726.9 | -226.33 | -226.33 | 1726.9 | 1726.9 | 259.736 | 259.736 | 486.066 | 486.066 | -1240.834 |
| 有组织 废气（单位：t/a） | 顺丁烯二酸酐 | 0.57 |  | - |  | 0.57 |  | - |  | - | - | -0.57 |
|  | 顺丁烯二酸 | 0.0002 |  | - |  | 0.0002 |  | - |  | - | - | -0.0002 |
|  | SO2 | 12.79 |  | - |  | 12.79 |  | - |  | - | - | -12.79 |
|  | NOx | 27.33 |  | - |  | 27.33 |  | - |  | - | - | -27.33 |
|  | CO | 3.8 |  | - |  | 3.8 |  | - |  | - | - | -3.8 |
|  | 正丁烷 | 15.31 |  | - |  | 15.31 |  | - |  | - | - | -15.31 |
|  | 甲醇 | 0.131 |  | - |  | 0.131 |  | - |  | - | - | -0.131 |
|  | 乙醇 | 0.011 |  | - |  | 0.011 |  | - |  | - | - | -0.011 |
|  | 颗粒物 | 5.12 |  | - |  | 3.37 |  | 1.31 |  | 3.06 | 3.06 | -2.06 |
|  | 氨 | 24.0133 |  | -0.2319 |  | 24 |  | 2.311 |  | 2.5562 | 2.5562 | -21.4571 |
|  | 硫酸雾 | - |  | -0.176 |  | - |  | 0.03 |  | 0.206 | 0.206 | +0.206 |
|  | VOCs | 16.379 |  | - |  | 15.879 |  | 0.33 |  | 0.83 | 0.83 | -15.549 |
|  | 硫化氢 | 0.0005 |  | -0.0015 |  | - |  | 0.0014 |  | 0.0034 | 0.0034 | +0.0029 |
|  | HCl | 0.879 |  | -0.057 |  | 0.86 |  | - |  | 0.076 | 0.076 | -0.803 |
| 固废（液），t/a |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

## 9.3 环境管理制度、组织机构和环境管理台账要求

### 9.3.1 环境管理机构及职责

根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，扩建项目应在“三同时”的原则下配套建设相应的污染治理设施，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。公司需设置专门的环保安全机构，配备专职环保人员，负责环境管理，其主要职责为：

① 执行国家、省、市环保主管部门制定的有关环保法规、政策、条例，协调项目生产和环境保护的关系，并结合项目具体情况，制定全厂环境管理条例和章程。

②配合上级环保主管部门检查、监督工程配套建设的废气、噪声、固废等治理措施的落实情况；检查、监督环保设备等的运行、维修和管理情况，监督本厂各排放口污染物的排放状态。

③检查落实安全消防措施，开展环保安全管理教育和培训。

④参加本厂环境事件的调查、处理、协调工作。

⑤参与本厂的环境科研工作。

参加本厂的环境质量评价工作。

### 9.3.2 环境管理台账要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》(HJ1030.3-2019)，排污单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，非正常情况应按次记录。

环境管理台账应当按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。

排污单位环境管理台账应真实记录基本信息、生产设施运行和污染防治设施运行信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。

9.3.3 危险废物环境管理要求

项目运行过程中，须严格按照危险废物相关导则、标准、技术规范要求，严格落实危险废物环境管理要求和监测制度，对项目危险废物收集、贮存、运输和处置各环节进行全过程环境监管。主要环境管理要求包括：

⑴污泥、废润滑油、化验废液、废树脂、废活性炭等属于危险废物，须委托有资质单位处置。

⑵按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，加强污水处理厂运行过程中的危险废物环境管理。严格执行危险废物转移联单制度，定期开展管理人员和技术人员的培训。

⑶制定危险废物专项应急预案，纳入公司突发环境事件应急预案，并定期开展应急演练。

⑷危险废物产生、内部转移、入库等环节均应有完善的记录，并将记录作为危险废物管理的重要档案妥善保存。

⑸危险废物产生、贮存场所、危险废物包装容器须按标准GB18597-2023要求，设置标志。

⑹危险废物须定期及时转移。

⑺定期对危废库地面防腐防渗措施进行维修，防治防腐防渗层老化破损。

⑻按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）要求，建立完善危险废物规划范管理指标体系，制定危废废物管理台账。

⑼制定危险废物管理计划，包括减少废物产生量和危害性的措施，以及危险废贮存、处置措施等，报环保部门备案。

⑽定期如实向环保部门申报危险种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

### 9.3.4 与排污许可制衔接相关工作

⑴根据《关于做好环评与排污许可制度衔接工作的通知》（环办环评[2017]84号）、《关于印发十四五环境影响评价与排污许可工作实施方案的通知》（环环评〔2022〕26 号）及《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），要求建设项目环境影响评价应与排污许可制衔接，按改、扩建项目重新申请排污许可证。

⑵根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版），本公司属于简化管理的行业。项目排污前，常茂生物连云港有限公司应按照相关法律、法规、规章关于排污许可实施范围和步骤的规定，按时申请并获取排污许可证。项目验收时，建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。

⑶建设项目的环境影响报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的污水处理工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批环境影响评价文件，并在申请排污许可时提交重新报批的环评批复（文号）。发生变动但不属于重大变动情形的建设项目，排污许可证核发部门按照污染物排放标准、总量控制要求、环境影响报告书（表）以及审批文件从严核发，其他建设项目由排污许可证核发部门按照排污许可证申请与核发技术规范要求核发。

⑷建设单位在报批建设项目环境影响报告书时，应当登陆建设项目环评审批信息申报系统，在线填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责。

### 9.3.5 环保设施建设、运行维护费用保障计划

本项目环保投入情况详见9.3-1。

表9.3-1  项目环保投入情况表

| 污染源 | 环保设施名称 | 环保投资(万元) | 运行费用(万元) | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | “一级碱吸收+二级水吸收”1套 | 96 | 72 | 与建设项目同时设计、施工、 运行 |
|  | 布袋除尘2套 |  |  |  |
|  | 旋风除尘+二级水喷淋1套 |  |  |  |
|  | “一级酸吸收+一级碱吸收”1套 |  |  |  |
|  | “一级酸吸收+一级碱吸收+UV” |  |  |  |
|  | 废气管线、排气筒 |  |  |  |
| 废水 | 利用现有污水站，处理工艺为“水解酸化+UASB+缺氧+好氧+沉淀”，设计规模1000m3/d。 | - | 104 |  |
| 固废 | 利用厂区现有固废库 | - | 296.26 |  |
| 地下水、土壤 | 防渗衬层（利用现有） | - | - |  |
| 噪声 | 消声器、隔声设施等 | 20 | - |  |
| 风险防治措施 | 可燃气体检测报警装置、消防器材、 视频监控系统等（发酵车间、车间一新增，其他利用现有） | 50 | - |  |
|  | 消防排水收集系统，包括收集池、管网及排水监控系统（新增发酵车间、车间一消防尾水收集系统，其他利用现有） |  |  |  |
|  | 建立事故风险紧急监测系统（利用现有） |  |  |  |
|  | 其它风险防范措施（利用现有） |  |  |  |
|  | 环境风险事故应急预案（对全厂突发 环境事件应急预案修订） |  |  |  |
| 环保投资合计 |  | 166 | 472.26 | - |

为加强本项目的环保管理，保障环保设施的正常维护运转，结合本项目的实际情况，制定以下环保设施投入及运行维护资金保障计划：

项目设环保投入专项资金账户，由项目安环部管理。环保投入专项资金专用于本项目环保设施的施工建设以及环保设施的日常运行管理，实行专款专用，不得挪作它用。

## 9.4 环境风险管理

### 9.4.1 环境风险管理要求

公司需建立环境风险防控和应急措施制度，包括应急物资维护管理制度、应急设施维护管理制度、人员安全防护管理制度、仓库安全管理制度、危化品装卸管理制度、危险废物规范化管理制度等，需落实定期巡检和维护责任制度。

公司需建立应急预案体系，应急救援组织机构中技术组协助指挥部做好事件报警、通报及处置工作；向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等；疏散组根据现场情况判断是否需要人员紧急疏散和抢救物资，如需紧急疏散须及时规定疏散路线和疏散路口；并及时协助厂内员工和周围人员及居民的紧急疏散工作。

定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。在厂区内张贴应急救援机构和人员、风险物质危险特性、急救措施、风险事故内部疏散路线等标识牌。定期开展安全生产动员大会；定期组织员工进行专题培训等。

### 9.4.2 扩建项目风险应急预案

扩建项目在现有的风险应急预案基础上，进一步完善相关内容。应急预案主要内容可参照表9.4-1。

表9.4-1  企业事故应急预案内容

| 序号 | 项 目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |
| 2 | 危险源概况 | 详述危险源概况、数据及分布。 |
| 3 | 应急计划区 | 装置区、邻区。危险目标包括危险品贮存区；环境保护目标主要为恒大御峰小区等居民区，另为附近其它生产企业及生产装置。 |
| 4 | 应急组织机构、人员 | 工厂：厂指挥部—负责现场全面指挥。专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理。 地区：地区指挥部—负责工厂附近地区全面指挥，救援、管制、疏散。 专业救援队伍—负责对厂专业救援队伍的支援。 |
| 5 | 预案状态分类及应急相应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置：①防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。②防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备等。仓储区：①防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。②防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备等。 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评价 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 9 | 应急防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场：控制事故、防止事故扩大、蔓延及连锁反应、清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 工厂邻近区：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置员撤离组织计划及救护。 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 12 | 人员培训和演练计划 | 厂内应急计划制定后，平时要定期安排对关键岗位人员进行培训与演练。 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

## 9.5 环境监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》(HJ1030.3-2019)、《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)等，制定如下监测计划：

### 9.5.1 污染源监测

⑴废气

本项目废气污染物自行监测详细见表9.5-1。

表9.5-1  本项目废气污染物自行监测一览表

| 监测点位 | 废气类型 | 监测指标 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA006 | 工艺废气 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 半年 | 手工监测：小时浓度 |
| DA007 | 工艺废气 | 颗粒物 | 半年 |  |
| 无组织废气 | 厂界废气 | 非甲烷总烃、氨、臭气浓度 | 半年 |  |

⑵噪声

对厂界噪声每个季度监测1天（昼夜各一次）。

⑶废水

对厂区总排口流量、pH、COD、氨氮设置在线监测装置，SS、盐分等应半年监测一次。

废水污染物自行监测计划详见表9.5-2。

表9.5-2   项目监测计划汇总表

| 计划 类型 |  | 监测项目 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂区污水总排口 | 流量、pH、COD、氨氮 | 自动在线监控 | / |
|  |  | SS、盐分、总磷、总氮等 | 半年 | 监测瞬时浓度 |
| 雨水排口 |  | COD | 自动在线监控 | / |

### 9.5.2 环境质量监测计划

⑴大气

根据大气环评导则，将项目排放污染物最大落地浓度占标率大于1%的污染物作为环境质量监测因子，详见表9.5-3。

表9.5-3  大气环境质量监测计划表

| 监测点位置及数量 | 监测项目 | 监测周期 |
| --- | --- | --- |
| 项目厂界外设置1-2个监测点位 | 氨、硫酸雾、硫化氢、VOCs | 每年1次 |

⑵地下水

按照当地地下水流向，在项目场地内（地下水环境影响跟踪监测点），场址上游（背景值监测点）、下游（污染扩散监测点）分别布设地下水监测点，每年监测1次。

监测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、氨氮、总硬度、耗氧量、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮等。

### 9.5.3 非正常和事故排放监测计划

在非正常排放当天风向下风向，布设2～4个监测点，1～2个位于预测最大落地浓度附近，其余设在下风向的保护目标处，连续监测2天，每天监测四次。可根据监测结果延长或减少监测时间。监测项目根据事故排放因子确定。

### 9.5.4 监测仪器

本工程需配备的环境监测仪器pH计、分光光度计、噪声测定仪等。部分项目的监测仪器本企业不进行配备，可委托专业环境监测机构进行监测。

# 10 结论与建议

## 10.1 结论

### 10.1.1 项目概述

常茂生物连云港有限公司拟投资5000万元在现有厂区建设年产2700吨L-苯丙氨酸联产1000吨生物蛋白饲料及200吨D-丙氨酸技改项目。该项目已通过灌云县工业和信息化局备案，备案证号为：灌云工信备〔2022〕85号，项目代码为2211-320723-07-01-295615。

### 10.1.2 产业政策相符性

项目为食品及饲料添加剂制造，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目不属于限制、淘汰类和禁止类，为允许类。

本项目已通过灌云县工业和信息化局备案，备案证号为：灌云工信备〔2022〕85号，项目代码为2211-320723-07-01-295615。项目建设符合国家和地方产业政策。

### 10.1.3 污染物排放达标可行性

⑴废水

利用厂区已建污水站。本项目废水经入厂区内污水站预处理达接管标准后近期排入连云港胜海水务有限公司集中处理，处理后尾水最终排入新沂河。远期项目废水接管到连云港绿业污水处理有限公司集中处理，处理后尾水排至新滩排水河，由新滩闸入海。

⑵废气

扩建项目新增发酵车间等，工艺废气主要包括氨及挥发性有机物。结合扩建项目工艺废气特点，发酵车间废气拟采用“一级碱吸收+二级水吸收”工艺处理后经新建25m高DA006排气筒高空排放；氨水配制废气利用现有“一级酸吸收+一级碱吸收”工艺处理后经15m高现有DA003排气筒高空排放；车间一粉尘废气采用“布袋除尘”、“旋风除尘+二级水喷淋”等处理后经新建15m高DA007排气筒高空排放；污水站废气收集后利用现有“一级酸吸收+一级碱吸收+UV”处理后通过现有15m高DA004排气筒排放。

⑶固废

本项目危险废物利用厂区危废库贮存，厂区危废库已按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办[2019]327号)设置危险废物识别标识，配备通讯设备、照明设施、监控设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗及泄漏液收集系统。

项目产生的危险固废分别采取委托焚烧和委托回收处置，项目运营后所有固废可完全处理，无外排。

⑷噪声

本项目各噪声设备经选用低噪声设备，采用吸声、隔音、减震等措施后，得到有效控制，厂界噪声均能达标。

### 10.1.4 项目投产后区域环境质量与环境功能的相符性

⑴废水

经分析，建设项目产生的废水经预处理后进园区污水处理厂达标处理，从处理容量和对污水处理厂处理工艺两方面综合考虑是可行的，能做到稳定达接管标准要求，也不会影响污水处理厂的正常运行。

⑵废气

根据预测，评价范围内氨、粉尘、硫酸雾最大浓度贡献值均低于评价标准

限值。污染源因子浓度值均满足标准要求。

扩建项目建成后全厂卫生防护距离为厂界周边200m。目前项目200m内无敏感目标，所以项目的建设满足卫生防护距离的要求。

⑶固体废弃物

项目产生的各种固体废弃物都得到了较好的处理处置，不直接排入环境，对环境的影响较小。

⑷噪声

项目的各噪声设备均得到了较好的控制，经预测，厂界均能达标，对周围环境造成的影响很小。

### 10.1.5 风险评价

⑴大气环境风险评价

事故状态下，大气环境风险影响范围可控制在园区内。厂区内罐区、车间等处均设置易燃、有毒气体泄漏报警装置，发生泄漏事故，立即启动突发环境事件应急预案，及时疏散厂区内及周边企业的员工，及时对泄漏物收集、处置，可将事故影响在短时间内消除。通过估算，在采取积极的风险防范措施和应急预案后，项目大气环境风险影响处于可接受水平。

⑵地下水环境风险评价

根据地下水环境风险预测结果，污染物迁移方向和地下水流方向一致。非正常情况下，污染物泄漏发生后会对地下水造成影响，但污染物的整体污染范围位于厂区内，不会对厂界外地下水造成明显不良影响。项目在运行过程中须加强管理，定期对污水站废水调节池池体状况进行检查，发现有渗漏情况，须及时对池体进行维修，防止地下水污染。

⑶地表水环境风险评价

针对企业污染来源及其特性，以实现达标排放和满足应急处置的要求，公司及园区层面已建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制。公司已配套设施(导流设施、清污水切换设施)，作为轻微事故泄漏及污染雨水的一级防控设施，已设置应急事故池（285m3）、消防尾水收集池（960m3）及其配套设置(事故导排系统)，作为较大事故泄漏物料和消防废水的二级防控设置。另外，园区建设事故缓冲设施及其配套设施，防止园区内企业发生重大事故泄漏和消防废水对地表水体造成污染，将污染物控制在园区内。因此，事故状态下，消防尾水不会直接进入园区外地表水体。

综上所述，在落实各项环保措施和本评价所列出的各项环境风险防范措施、有效的应急预案，加强风险管理的条件下，本项目的环境风险可防可控。

本项目投产运行后应加强应急演练，确保发生突然环境事件时能及时采取有效的应急响应措施，控制事故影响范围和程度。在非事故状态下，项目建设运营方应确保不占用事故应急池。

根据《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>的通知》(环发[2015]4号)的有关规定，本项目突发环境事件应急预案应在投产前向所在地环保部门备案。

### 10.1.6 公众参与的结论与意见

根据企业提供的公众参与专篇表明，无人对该项目的建设提出异议，无人反对该项目建设。

### 10.1.7 环境影响经济损益分析

本项目的建设对环境无正面环境影响经济价值，主要为负面环境经济影响经济价值。

### 10.1.8 环境管理与监测计划

项目根据有关环保法规、政策、条例，并结合项目具体情况，制定了环境管理条例和章程，同时对项目污染源和区域环境质量提出了监测计划。

### 10.1.9 总结论

项目为食品及饲料添加剂制造项目，符合国家和地方产业政策、环保政策要求；厂址位于灌云县临港产业区常茂生物连云港有限公司现有厂区内，符合区域用地规划要求；项目总体工艺及设备符合清洁生产工艺要求；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别；社会效益、经济效益较好；具有完善的环境风险防范措施和应急预案。因此，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。

## 10.2 环保要求与建议

⑴ 项目应确保按照环评要求做好各项污染治理工作，保证生产中产生各污染物达标排放。

⑵ 项目需进行安全生产评价，并按照“安评”的要求布置厂区各车间和进行危险化学品贮存、运输、使用，尽可能将事故风险降至最低，同时必须制定完善的风险防范措施及应急预案。

⑶ 加强对化学品的妥善保管，制定严格的管理制度；对企业的设备维护应纳入平时的工作日程；全厂树立良好的安全和环保意识，并采用严格的管理制度进行监督。

⑷ 严格落实有关风险防范措施，在生产及储存场所设置泄漏报警装置等，使危险事故发生时危害减小到最低限度。

⑸ 提高工艺操作条件，对无组织排放源加强管理，对设备、管道、阀门经常检查、检修，保持装置气密性良好。

⑹ 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》(苏环办[2020]101号)的要求，企业须对粉尘治理等环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。